LIBUŠE  NĚMCOVÁ – PROJEKČNÍ     KANCELÁŘ

- AUTORIZOVANÝ  TECHNIK

- Projektová činnost ve výstavbě

- Bacháčkova č.p. 1629

- P A R D U B I C E

tl. 777 902 157

O B S A H    :

T e c h n i c k á   z p r á v a

PŘÍSTŘEŠEK

Výkresová dokumentace

SO04-01     	Situace technického řešení

SO04-02     	Půdorys

SO04-03     	Řez a krov

SO04-04     	Pohledy

Vypracoval		René Němec

Zodp. proj.                 	Libuše Němcová

KÚ  Pardubice     MěÚ    PARDUBICE

Akce  Rekonstrukce venkovního rozvodu

vody v areálu Střední průmyslové              Datum              12. 2015

chemické, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

Investor :  PARDUBICKÝ   KRAJ

Komenského náměstí 125,  Pardubice

PŘÍSTŘEŠEK                            Číslo přílohy                SO 04

PŘÍSTŘEŠEK

1.Účel objektu

Navrhovaný objekt bude sloužit jako přístřešek pro popelnice.

2.Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení

2.1. Architektonické řešení, výtvarné a barevné řešení

Je situován na vlastním  pozemku p.č. 3671/11.

Přístřešek pro polenice  bude samostatně stojící u vstupní brány do areálu .

Na zadní a boční části přístřešku bude zhotoveno oplocení. Ukotvení bude provedeno do betonových patek..

Přední strana přístřešků bude volně přístupná.

Střecha bude řešena z plechových střešních panelů.

2.2. Funkční a dispoziční řešení .

Objekt je řešen jako přízemní bez hygienického a jiného zázemí .

3.Účelové jednotky , orientace objektu

3.1. Účelové jednotky

Zastavěná plocha                 20.0 m2

Maximální vnější rozměry

délka 5.0 m  ,  šířka  4.0 m

Výška    2.5 – 3.1 m

4. Technické a konstrukční řešení stavby .

4.1. Základní popis objektu .

Jedná se o přístřešek , vzhledově řešený ze zadní a bočních částí krytý oplocením, šikmá střecha ve spádu 6.5% .

4.2.  H S V

4.2.1. Zemní práce a výkopy

V průběhu zemních prací budou vykopány rýhy pro základové patky  .

4.2.2. Z á k l a d y  .

Založení objektu bude provedeno na základových patkách 500 x 500 x 900 mm. Bude použit beton min. třídy C20/25-XC-S3. Dále bude proveden na hutněné štěrkopískové lože podkladní beton C 12/15 – 150 mm .

4.2.3.Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou navržené z dřevěných trámů, ukotvených do betonových patek .

Dřevená konstrukce bude zpevněna náběhy mezi sloupy a vaznicemi. Na bocích budou ze tří stran uchyceny plotové pole ze dřeva

4.2.4. Vodorovné nosné konstrukce .

      - Stropní konstrukce

Strop skladu stavebního materiálu není řešen,podhledově bude konstrukce zakončena střešní konstrukcí .

      - Střešní konstrukce

Navržené řešení .

Střešní konstrukce bude provedena ze stavebních hranolů 160 x 10 cm,  příčele ve střešní části konstrukce( přivařené plotnami ke sloupům ), náběhy mezi sloupy a vaznicemi a střešními krytina – plechové střešní panely . Viditelné části dřevěných prvků krovu musí být hladce ohoblované , hrany budou sražené a opatřené vákuotlakovou impregnací .

Řezivo musí být vysušeno na rovnovážnou vlhkost  ( max.14% ), nesmí být použito dřevo nedostatečně vysušené. Dále musí být ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu a houbám tlakovou impregnací nebo několikanásobným nátěrem podle místa použití dřevěného prvku a doporučení výrobce nátěr.systému .

Impregnované musí být také doplňkové a konstrukční prvky krovu – podbití, laťování ,atd.).

Střešní krytina –  bude dodaná jako kompletní systém výrobce – tzn. včetně držáků , příchytek, příponek .

Při realizaci střešní krytiny je nutno postupovat podle technologického postupu výrobce.

    - Architektonické prvky na fasádě

    - Výplně otvorů

Přístřešek pro popelnice je volně přístupná ze strany hlavního vstupu do areálu .

    - Příčky

Vnitřní  příčky nebudou.

  - PSV

    - Podlahy .

Podlahy musí splňovat veškerá ustanovení ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení .

- betonová dlažba tl. 80mm ČSN 736131-1

- kladecí vrstva fr. 2-5mm tl. 40mm ČSN 736131-1

- vrstva směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC) tl. 120mm ČSN EN 14227-1

- štěrkodrť ŠD tl. 200mm ČSN 736126-1

    - Výplně otvorů

Stavba nevyžaduje .

    - Úpravy povrchů

Přístřešek je řešena z dřevěných prvků, budou provedeny nátěry - lakování .

4.3.5. Tepelné izolace .

Stavba neřeší .

    - Zámečnické konstrukce .

Drobné prvky  venkovní  zámečnické výrobky jsou povrchově upraveny žárovým pozinkováním, vnitřní výrobky jsou opatřeny 1 x základovou barvou a 2 x syntetickým nátěrem v barvě RAL .

    - Klempířské práce .

Z klempířských prací se jedná především :

Klempířské výrobky budou provedeny z Titaniku např. Rheinzik , dle příslušných ČSN . Provedení dle knihy typových detailů výrobce .

Při provádění klempířských konstrukcí musí být dodržena veškerá ustanovení ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí , včetně jejich změn .

6. Vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí

Provoz objektu ani jeho výstavba nevyvolává žádné negativní vlivy na životní prostředí .

Odvoz komunálního odpadu bude smluvně zajištěn oprávněnou firmou .

V prostoru výstavby se nevyskytuje žádný zdroj hluku či exhalací.

Výstavba objektu bude dodržovat veškerá hygienická a související nařízení a zvyklosti eliminující případné  negativní dopady na blízké okolí .

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí .

  - Ochrana proti radonu .

Stavba neřeší .

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu .

Stavba vyhovuje požadavkům Vyhlášky č. 268/2009 o obecně technických požadavcích na stavby .

- Kvalita provedení

Všechny práce musí být vykonávány v souladu s ČSN , ČSN EN a českými prováděcími předpisy .

Všechny stavební práce musí být provedeny především v souladu s vyhláškou č. 268/2009 a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci , nebo v kvalitě vyšší .

Je nutno řídit se pokyny , požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů , výrobků a systémů . Tyto nesmí být v rozporu s normativní základnou ČSN EN , ČSN , resp. EN a DIN .

Veškeré použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny .

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami,které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.Práce budou prováděny dle dodavatelem předem předloženého a investorem odsouhlaseného postupu (KZP) .Pro jakékoliv technologické celky je požadován zkušební provoz .

Všechny materiály použité při pracích budou splňovat zavazné i doporučené normy ČSN nebo ČSN EN , resp. DIN .

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 22/97 a nařízení vlády č.163/2002 Sb.,kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky , platném znění a zákonů souvisejících .

- Závěrečná ustanovení .

Navržené materiálové řešení může být upraveno po dohodě s investorem a projektantem.

Při realizaci mohou být zvoleny systémy a materiály jiných výrobců než jsou výslovně uvedeny v této Technické zprávě, ale veškeré jejich parametry je nutno brát jako technické minimum( mohou být použity pouze systémy a materiály kvality stejné nebo vyšší ) .