Technická zpráva

Kanalizace

Předmětem projektu je odkanalizování splaškových vod pro modernizaci 3.NP a 4.NP křídla A -  DOMOV U FONTÁNY, PŘELOUČ

Investor :  město Přelouč

KÚ :  Pardubice

Projektová dokumentace je zpracována pro zadání stavby ve stupni – TENDROVÉ PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Projekt řeší kanalizaci venkovní a vnitřní, odvodnění odpadních vod splaškových podle ČSN 736760 a ČSN 734108

Stávající stav :

Jedná se o čtyřpodlažní budovu domova důchodců křídlo „A“ nacházející se  v areálu domova důchodců DOMOV U FONTÁNY, PŘELOUČ. Rekonstrukcí dochází k instalaci nových zařizovacích předmětů vyžadující odkanalizování. Nové kanalizační potrubí bude napojeno na stávající odpadní kanalizační potrubí ukončené v předchozí etapě v II.NP pod stropem v podhledu.

Kanalizace vnitřní :

( odpadní a svodné )

Odkanalizování splaškových vod z prostor sociálního zařízení a kuchyní a odvod dešťových vod, je provedeno potrubím z PVC , zaústěným do venkovní kanalizace.

Kanalizační potrubí je vedeno vnitřkem objektu ve stěnách , částečně v souběhu s potrubím rozvodu vody. Při změně směru potrubí je nutno jej vést tak , aby úhel zalomení nebyl menší než 150 st.. Pokud by byl úhel menší , je nutné na tento úsek zvětšit světlost potrubí o jeden stupeň.

Vnitřní rozvody kanalizace budou řešeny odpadním potrubím z PVC , hladkým svařovaným , ve spádu cca 2-5%. Svodné potrubí je navrženo tak , aby zařizovací předměty byly napojeny kolmo.

Kanalizační odpadní potrubí K1 – K9 bude ukončeno větracím potrubím vyvedeným nad střechu objektu. Kanalizační potrubí dešťové kanalizace D1 – D5 bude napojeno pod stropem v podhledu 2.NP a ukončeno střešním vtokem na střeše křídla A.

Veškeré práce na kanalizaci musí být v souladu s ČSN 736760.

Popis rozvodu:

Jedná se o instalaci nových rozvodů kanalizačního potrubí v prostorách nově vzniklých koupelen a sociálních zařízení 3 a 4 patře domova důchodců v křídle „A“. Páteřní rozvody – větracího s odpadního potrubí jsou vedeny v souběhu s rozvody vody v energetických šachtách.  Odpadní potrubí K1 a K9 budou napojeny na stávající odpadní potrubí ukončené v předchozí etapě pod stropem v podhledu II.NP. Odpadní potrubí K6 a K8 budou napojeny na stávající kanalizaci, napojení bude provedeno v prostoru sociálního zařízení v II. NP v prostoru sociálního zařízení. Na jednotlivých patrech v prostoru koupelen a sociálního zařízení bude připojovací potrubí vedeno v přizdívce nad podlahou a ve zdech. Svodné potrubí od sprch a umyvadel v koupelnách bude vedeno o patro níže v podhledu. Větrací potrubí bude ukončeno větrací hlavicí na střeše objektu. Veškeré rozvod splaškové kanalizace budou protihlukové izolovány.

V objektu je vedeno pět svodných potrubí dešťové kanalizace.  Veškeré svody budou protihlukově izolovány. Střešní vtoky budou nové.

V proběhu rekonstrukce budou odstraněny stávající rozvody kanalizace vč. zařizovacích předmětů. Veškeré stávající rozvody vedené do 3.NP budou zaslepeny.

V prostorách 2.NP budou demontovány některé nepotřebné podhledy – viz. výkresová dokumentace

Likvidace stavebních odpadů :

Odpady vzniklé stavební činností budou předány pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

O veškerých odpadech bude vedena průběžná evidence. U činností spojených s provedením instalace tepelných čerpadel se předpokládá minimální  množství vzniku a likvidace odpadu. Přesto bude s těmito nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. V platném znění.

Životní prostředí:

Instalací nového splaškové kanalizace v budově, nedojde k narušení životního prostředí.

Montáž zařízení:

Montáž zařízení je nutno provádět dle návodu výrobce při dodržení bezpečnostní a požárních předpisů

Montáž rozvodu bude zakončena tlakovou zkouškou v rozsahu ČSN 060310 , zaškolení obsluhy , předání technické dokumentace a záručních listů.

V době montážních prací  platí pro zaměstnance péče dle nařízení vlády 361/2007 Sb.  Montážní práce budou probíhat v denních dobách od 8h – 17h dle platné pracovní doby zaměstnavatele a při těchto pracích budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavku nařízení vlády 148/2006 Sb.

Ochrana obyvatelstva:

Rozvod bude v majetku investora. Bude instalován uvnitř objektu a na parcele majitele objektu, do kterých je znemožněn přístup neoprávněných obyvatel.