KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

Tel. 461654835, fax 461612271, e-mail:tmejova@kip.cz

1D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI

Stavba           :   REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ALBERTINUM ŽAMBERK

1D – 1. JANOVSKÝ

Místo stavby  :  ŽAMBERK , č.p. 353, č.poz. 1324

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENS. NÁM. 125, PARDUBICE 532 11

Stupeň           :   PROJEKT  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

Vypracoval    :   ing. Pavla Tmejová

Datum           :    04/2013                                                           zak.č. : 2714-62

Příloha č.       :   1D.1.1.1

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Provozní budova Janovský byla postavena na počátku 20.století jako samostatně stojící objekt. Obsahuje jedno podzemní a tři nadzemní podlaží (poslední je vestavěno do podkroví). V průběhu  let k ní  bylo dostavěno napojení s Honlovým domem. Přes řadu často i poněkud necitlivých úprav si zachovala řadu původních osobitých architektonických prvků, kterými se výrazněji odlišuje a které je žádoucí zachovat. Ve vstupní části je patrný pokles části základu, který je třeba podchytit.

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo z plných cihel, sokl je kamenný. Stropní konstrukce jsou neseny ocelovými nosníky. Střešní plášť tvoří klasický krov, krytina byla v minulosti dost nevhodně změněna na bonský šindel na bednění.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu, výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem. Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou. Dotčená část nebyla dosud oproti původnímu stavu měněna .

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení       vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Cílem navrhovaných stavebních úprav je vytvořit soulad stávajícího technického stavu objektu v požadovaných oblastech s požadavky současných technických předpisů, nebo se k nim přiblížit.

Současně je cílem úspora energie pro vytápění objektu, a tím snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení  vlastního provozu celého objektu .

V rámci oprav celého objektu je navržen soubor opatření, který se skládá z :

a. zateplení obvodového pláště včetně výrazových prvků fasády a zateplení stropu suterénu a podkroví

b. náhrada všech původních otvorových konstrukcí – oken a vstupních venkovních dveří

c. výměny klempířských prvků – okenní parapety, nové oplechování styku zatepleného obvodového pláště budovy a jednotlivých detailů štítů a střechy budovy

d. oprava a přeložení (odsazení) hromosvodu vedeného po fasádě

e. provedení dřevěných viditelných prků konstrukce z důvodu max. zachování původního výrazu objektu

- Z hlediska architektonického se vzhled budovy nikterak nezmění. Pouze nově zhotovená fasáda (vnější zateplovací systém) budovu člení do jiných celků.

- Všechny otvorové prvky budou vyměněny za nové – plastové.

- Funkce a dispozice prostor domu nebude v rámci této akce  měněna .

- Přístup a vegetační úpravy objektu jsou stávající.

Posouzení stavby dle vyhlášky  MMR č. 369/2001 Sb.

Na základě podmínek Vyhlášky č.369 Sb.MMR ze dne 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se uvažovalo při zpracování projektové dokumentace se skutečnostmi, že stávající objekt nebyl již při výstavbě přizpůsoben a určen pro výše uvedené osoby. Stávající stav objektu nebude měněn.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Obestavěný prostor budovy celkem ....................................................................  2607,0 m3

Zastavěná plocha budovy celkem .......................... ...............................................  237,0 m2

- Oslunění a osvětlení budovy je stávající. Její poloha se nemění. Objekt je umístěn tak, že hlavní vstup do budovy je ze SV strany.

- technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo z plných cihel, sokl je kamenný. Stropní konstrukce jsou neseny ocelovými nosníky . Střešní plášť tvoř klasický krov, krytinou je novější bitumenový  šindel na bednění.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu, výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

- V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

Objekt svými jednotlivými konstrukcemi a ani jako celek nevyhovuje současným tep.technickým a stavebně energetickým kritériím.

Zateplovací systém obvodového pláště a stropů je důvodem zvýšení právě uvedené životnosti a energetické úspory objektu.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit (ing. Ctibor Hůlka, DEKPROJEKT, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice). Číslo zak.: 2012-000065-KrE. Jeho doporučení jsou zohledněna v projektu.

- Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu :

- - Obvodové cihelné zdivo soklu ( jen část u vstupu – spoj. krček bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn. perimetrickým polystyrenem tl.140mm v kombinaci s pórobetonovým izolantem (λd = 0,045W/mK) tl. 140mm.  (viz skladba S0,S1,S2 ), ostatní zdivo soklu je stávající bez zateplení  (nevytápěný suterén). Rozsah a výšková úroveň materiálů soklu je patrna z výkresů.

- - Obvodové zdivo ostatních pater bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn.polystyrenem EPS 70 F tl.140mm.– viz skladba „S5“

- - Obvodové zdivo části spojovacího krčku s Honlovým domem (SV strana)  bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pórobetonovým izolantem(λd = 0,045W/mK)  tl.160mm– viz skladba „S4“

- - Ostění vchodových dveří bude tvořit perimetrický polysytren  tl. 40mm.

- - Ostění a nadpraží oken bude provedeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes okna. Nově osazená okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva

- -  Výměna stávajících dřevěných dvojitých oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla U=1,2W/m2K.

- - Výměna venkovních (vstupních) dveří s jednoduchým zasklením za nové, dřevěné dubové s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla U=1,7W/m2K

- - Zateplení stropní konstrukce nad 1.PP (oddělující vytápěné prostory 1.NP a nevytápěný suterénní prostor) podhledem–kontakt. zateplovací systém z EPS 70 F tl.80mm (skladba  St3).

- - Zateplení podlahy nevytápěný půdní prostor skladů ve 3.NP oddělující vytápěný prostor 2.NP – zateplení bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.240mm do dřevěného roštu s prkennou podlahou (skladba St2)

- -  Zateplení podhledu kanceláří v podkroví – 3.NP a 2.NP zateplením na stávající prkenné pobití z vrchu v půdním prostoru tep.izolací z minerální vaty tl.160mm s pochůznou dř. lávkou z prken (skladba St1).

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Je stávající.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

- Nevyskytuje se.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Neuplatňuje se.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy.

    - Popis stavebních prací

                - Bourání

- Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových prvků a vnějších ostění úzkých otvorů.

- Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu a na nově zateplených střešních konstrukcích)

- Demontáž a přeložení stávajícího svodného potrubí (z důvodu zateplení stávajícího zdiva a střešní konstrukce)

- Odstranění stávajícího oplechování na fasádě objektu

- Rozebrání části stávajícího poškozeného chodníku

                - Základy

Jsou stávající beze změn.

Pouze v rámci stavebních úprav budou provedeny na SZ rohu vstupní části objektu dvě mikropiloty – zajišťující statické podchycení tohoto rohu objektu – viz půdorys 1.PP a statický výpočet.

                - Vodotěsné a tepelné izolace

- Vodotěsné izolace

Zahrnují  v části suterénu provedení svislé hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů.

- Tepelné  izolace

Zahrnuje výše uvedené kontaktní zateplení fasády a zateplení vodorovných konstrukcí (viz 1.1.e)  :

- - Obvodové cihelné zdivo soklu ( jen část u vstupu – spoj. krček bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn. perimetrickým polystyrenem tl.140mm v kombinaci s pórobetonovým izolantem (λd = 0,045W/mK) tl. 140mm.  (viz skladba S0,S1,S2 ), ostatní zdivo soklu je stávající bez zateplení  (nevytápěný suterén). Rozsah a výšková úroveň materiálů soklu je patrna z výkresů.

- - Obvodové zdivo ostatních pater bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn.polystyrenem EPS 70 F tl.140mm.– viz skladba „S5“

- - Obvodové zdivo části spojovacího krčku s Honlovým domem (SV strana)  bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pórobetonovým izolantem(λd = 0,045W/mK)  tl.160mm– viz skladba „S4“

- - Ostění vchodových dveří bude tvořit perimetrický polysytren  tl. 40mm.

- - Ostění a nadpraží oken bude provedeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes okna. Nově osazená okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva

- - Zateplení stropní konstrukce nad 1.PP (oddělující vytápěné prostory 1.NP a nevytápěný suterénní prostor) podhledem–kontakt. zateplovací systém z EPS 70 F tl.80mm (skladba  St3).

- - Zateplení podlahy nevytápěný půdní prostor skladů ve 3.NP oddělující vytápěný prostor 2.NP – zateplení bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.240mm do dřevěného roštu s prkennou podlahou (skladba St2)

- -  Zateplení podhledu kanceláří v podkroví – 3.NP a 2.NP zateplením na stávající prkenné pobití z vrchu v půdním prostoru tep.izolací z minerální vaty tl.160mm s pochůznou dř. lávkou z prken (skladba St1).

Toto řešení je navrženo jako kotvené do stávajících svislých konstrukcí. V rámci dokumentace byly provedeny výtažné zkoušky. Jejich výsledky jsou uvedeny v protokolu, který je jako závazný podklad součástí konstrukční části dokumentace -  viz část 1D.1.2.

Pro provedení celoplošného zateplení objektu je navržen venkovní kontaktní zateplovací systém – VKZS (životnost systému 25 let a záruka 10 let) , který je ve výkresové dokumentaci označen jako „S1“- S5“. Jedná se o ucelený certifikovaný vnější  tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETA).

Jednotlivé vrstvy skladeb a jejich rozsah jsou uvedeny ve výkresech půdorysů a kompletně na výkrese 1D.1.1.9 - Pohledy.

Skladba  „S0“ (zdivo pod terénem):

- stávající kamenné zdivo

- vyrovnání zdiva novou cement.omítkou

- vodotěsná izolace z asfalt.modifik.pásů

- asfalt.lepící hmota

-  tepelná izolace – perimetrický polystyren tl.140mm (s ozubem)

- nopová folie (ochrana tepelné izolace)

Skladba  „S1 – S2“ (sokl nad terénem) :

- stávající cihelné zdivo

- stávající cementová omítka

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – (dle skladeb S1 a S2) tl.140mm, kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- vlastní povrchová úprava (mozaiková-kamínková omítka)

Skladba „S4“ a „S5“ (1.NP až 3.NP) :

- stávající zdivo z keramických cihel

- stávající vápenocementová omítka (dle potřeby vyspravena – cca 20 až 30%)

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – (dle skladby „S4“ tl.160mm a dle skladby „S5“ tl.140mm), kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami – viz podrobný popis v části 1D.1.2 Stavebně konstr.část (cca8ks/m2 v ploše a 10ks/m2 na okrajích, rozích a hranách) – viz 1D.1.2

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- probarvená silikonová omítka

Zateplovací systém bude proveden včetně doplňkového materiálu, jako soklových, rohových, zalamovacích a výztužných lišt, v exponovaných částech na nárožích výztužné Al rohovníky,  pružného tmelu apod.

- Ostění a nadpraží oken bude provedeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes okna. Nově osazená okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.

Uložení parapetů musí být řešeno tak, aby nedošlo ke kontaktu parapetního plechu s cementovou stěrkou (distanční pásky, PUR, …)

- Všechna nadpraží oken a tepelná izolace v místě založení budou opatřeny profilem s okapnicí.

Kotvící hmoždinky (počet a provedení) jsou navrženy v konstrukční části – 1D.1.2. Kotvy jsou navrženy s kovovými trny, případně šroubovací. Jejich délky jsou odlišné, podle tl.tepelného izolantu. Počet hmoždinek a jejich posouzení je doloženo statickým výpočtem.

Je uvažováno s těmito kotvícími hmoždinkami :

Kotvení izolace z pěnového polystyrenu :

Univerzální zatloukací hmoždinka s ocelovým trnem schválená pro beton, plné a děrované zdivo s plastovým montážním přípravkem pro redukci tepelného mostu (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zateplovacího systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004).

Kotvení izolace z tepelně izolačního porobetonu :

Universální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž s ocelovým šroubem schválená pro všechny materiály s optimalizovaným tepelným mostem (0,001 W/K) - (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zatep. systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004).

Před provedením zateplení bude stávající fasáda omyta a stávající omítky dle potřeby budou vyspraveny (cca 20 až 30%) .

Zateplovací systém bude založen na dřevěnou lať, včetně okapnice na zateplení (ucelený systém zateplení).

Všechny nadpraží oken budou opatřeny profilem s okapnicí.

Přechod mezi různými izolanty vždy oddilatovat a vyplnit PUR těsnící páskou.

Svody budou kotveny do fasády tak, aby nedocházelo k zatékání do omítky (šikmé kotvení). Je třeba použít speciální držáky okapních svodů.

- Skladba St1 - Zateplení podhledu podkrovního prostoru :

- pochůzí lávka (šířky cca 1500mm) – dřevěná prkna tl.28mm

- difuzní folie proti zaprašování

- volně položená tepelná izolace z minerální vaty – 2x tl.80mm = tl.160mm, včetně dřevěného roštu z fošen 60/160mm (ve středním pásu půdního prostoru) - pro zhotovení pochůzí lávky

- stávající bednění

- stávající zateplení cca 100mm

- dřevěné bednění

- stávající sádrokartonové konstrukce

- Skladba St2  -  Zateplení podlahy podkroví :

- pochůzí plocha z prken - dřevěná prkna P+D tl.28mm

- difuzní folie proti zaprašování

- volně položená tepelná izolace z minerální vaty – 2x tl.120mm = tl.240mm do dvojitého křížem provedeného dřevěného roštu 2x60/120mm ve vzdálenosti osově 1250mm

- stávající dlažba z půdovek

- stávající strop

- Skladba St3  -  Zateplení stropu nad suterénem :

- stávající podlaha 1.NP

- stávající konstrukce stropu

- tepelná izolace z polystyrenových desek EPS F tl.80mm

- stěrková hmota + sklotextilní síť

- vnitřní omítka

                - Zdivo, věnce a překlady

Obvodové zdivo, věnce, překlady jsou stávající. Obvodové zdivo je cihelné a sokl kamenný .

Nad  úzkými okny bude osazen překlad z I nosníků z důvodu vybourání vnějšího ostění.

V místě plechových dveří do sklepa bude vyzděn nově parapet – sokl a omítnut cementovou omítkou – viz pohledy.

                - Schodiště

Stávající.

                - Stropy a průvlaky

- Stávající.

                - Podhledy

- Jedná se o kontaktní zateplení z desek EPS F tl. 80mm a tmelu s výztužnou tkaninou a vnitřní omítkou aplikovaných v suterénu na stropě. Dále bude provedeno doteplení podhledů stropu v podkroví minerální vatou tl. 2x80mm.

                - Podlahy

- Zahrnují zateplení podlahy ve 3.np minerální vatou 2x120mm v nevytápěných skladech na stávající podlahu z půdovek (patrno z výkresové dokumentace).

                - Zastřešení

Stávající bez stavebních úprav.

                - Úprava povrchů

Venkovní povrchy

Sokl zdiva u vstupu je opatřen dekorativní mozaikovou omítkou (zrnitost 2mm)  na tep.izolaci z perimetrického polystyrenu.

Na zateplené fasádě bude probarvená silikonová omítka (zrnitost 2mm).

Konkrétní barevné provedení bude upřesněno po dohodě uživatele a zhotovitele s projektantem dle vzorníku barev vybraného výrobce fasádního systému. Objekt bude řešen jako jednobarevný v středně sytém odstínu, odlišnou sytostí budou zvýrazněny šambrány a římsy.

Vnitřní povrchy

Zahrnují pouze začištění vnitřních ostění vápenocem,. štuk. omítkou a nátěr.

                - Otvorové prvky

Dveře vnitřní

Všechny vnitřní dveře jsou stávající .

Okna

Stávající špaletová okna budou vyměněna za nová,  plastová - je nutné dodržet při dodávce hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uokna = 1,2 W/m2K a níže uvedené podmínky. Okna budou dodána včetně komprimační pásky , paropropustné pásky z vnější strany okna a parotěsnící pásky z vnitřní strany okna.

Specifikace oken:

- třída plastových oken A

- klika plastová bílá, vnitřní otočný mechanizmus vždy kovový (kolečko s drážkami, apod.), v 1.NP musí mít klika blokovací mech.proti posunutí okenního kování z venku

- veškerá kování skryto plastovými krytkami bílé barvy

- vnitřní parapety s bočními krytkami

- okenní profil vyztužující rám a křídlo bude pozinkovaný a jeho tl. bude odvislá na zatížení okenní konstrukce (min. 1,5 mm). Lze použít i výztužné technologie na jiné bázi, dodavatel musí prokázat.

Připojovací spára:

- veškeré kotvící prvky oken (turbošrouby, páskové kotvy) budou použity s takovou povrchovou úpravou, jejichž životnost bude min stejná jako životnost výplně otvoru.

- ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna, dveří či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na výplň a jeho následnou deformaci.

- dodrženy budou min. tolerance pro velikost připojovací spáry dle níže uvedených tabulek

Šířka připojovací spáry při dovolené přetvořitelnosti tmelu 25% (± 12,5 %)

Šířka připojovací spáry při použití komprimačních pásek stlačení na cca 20 - 30% původní expandované šířky)

- dodrženy budou tolerance pro vzdálenost kotevních prvků mezi sebou a od okrajů, dle následujícího obrázku:

A - rozteč kotev: hliníkové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm

E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu: 100 až 150 mm

- budou-li použity pro ukotvení spodního rámu turbošrouby, musí být prostup v rámu okna okolo turbošroubu prokazatelně utěsněn

- přípustné tolerance osazení oken - maximální přípustná odchylka pro prvky do délky 3 metry je 2mm/n od svislého a vodorovného směru, maximálně však 3 mm

- při napojení omítky ukončovací okenní lištou (APU lišta) je potřeba spáru těsně za ní vodotěsně uzavřít vhodným těsnicím materiálem, pokud nebude dodána lišta s prokazatelnými těsnicími vlastnostmi.

- úprava vnější části připojovací spáry musí být paropropustná, vodotěsná, musí umožňovat dilataci okna, provedení z prokazatelně mrazuvzdorného materiálu, materiál odolný proti porušení, UV stabilní

VŠECHNY PLASTOVÉ OTVOROVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY :

- ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM – DLE ČSN EN 12210

Klasifikace zatížení větrem – tab.1 – TŘÍDA 2

Klasifikace relativního čelního průhybu – tab.2 – TŘÍDA B

Odolnost proti zatížení větrem – tab.3 – TŘÍDA 2

- VODOTĚSNOST – DLE ČSN EN 12208

Tab.1 - TŘÍDA 2B

- PRŮVZDUŠNOST – DLE ČSN EN 12207

TŘÍDA 2

- VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST – DLE ČSN 730532

Třída zvukové izolace oken 2 (Rw = 30 až 34 dB)

- ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ

V 1.NP – TŘÍDA  WK2

V 2.NP a 3.NP  – TŘÍDA  WK1

Technické a kvalitativní požadavky na výplně otvorů  :

Výrobky musí odpovídat platným právním předpisům a to zejména požadavkům plynoucím ze zákona č.177/2006 Sb., vyhlášky č. 148/2007 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Výrobky musí být vyrobeny a osazeny do stavebních otvorů  v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 73 0540 – 2, ČSN 73 0532, ČSN 74 6210.

Požadované parametry výplní otvorů – okna, dveře :

- plastové vícekomorové profily – minimálně 6-komorový profilový systém

- stavební hloubka rámu i křídla profilového systému – minimálně 80mm

- součinitel prostupu tepla rámu – Urámu = Uf ≤ 0,95 W/ m2K

- celkový součinitel prostupu tepla celého prvku Uw ≤ 1,2 W/m2K

- zatřídění rámového profilu dle ČSN EN 12608 – profily třídy „A“

- výška zasklívací drážky profilu pro zapuštění izolačního skla – minimálně 20 mm

- těsnění funkční spáry okenního profilu – třístupňové (středové těsnění)

- ovládání oken pomocí celoobvodového kování dle typu oken – otevíravá, sklopná, otvíravě-sklopná křídla

- součástí kování všech otevíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku

- zasklení – minimálně izolačním dvojsklem s „teplým“distančním rámečkem

- požadovaná vzduchová neprůzvučnost výplně jako celku Rw = 32 dB

- součástí oken osazených v pobytových místnostech budou specielní ventilační prvky, aby okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu současně se zajištěním akustické ochrany před hlukem

- osazovací spáry oken budou na vnitřní straně opatřeny parotěsnou páskou a na vnější budou zajištěny proti zatékání srážkové vody a zároveň paropropustně

- kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků do sestav bude provedeno v souladu s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému

- výrobce oken odpovídá za dostatečnou pevnost, tuhost a bezpečnost výplní otvorů a zajistí dostatečné armování v závislosti na výsledcích statického výpočtu

Uokna 1,2W/m2K, popř.2,0W/m2K.  Při přejímce oken musí být provedena kontrola existence zabudovaného výztužného profilu v rámech.

Kování : Kování musí být odpovídajícího typu podle typu ověřeného mechanickými zkouškami oken (podle ČSN EN 107) . Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i sklápění křídla, otevření křídla nebo sklopení křídla dle požadavku typu okna. Současné otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru :  Provedení podle dokumentace výrobce v nadpraží a ostění přes rám okna, u parapetu kotvami. Spáry mezi oken.rámem a ostěním je třeba pečlivě vyplnit PUR pěnou odpovídající teplotnímu období, popř. bude použita komprimační páska a otvor difúzně uzavřít z vnitřního prostoru. To platí i pro parapetní profil. V případě nerovnosti ostění musí být toto ostění srovnáno.

Montáž (osazení) okna : Osazení okna (individuální volba jeho výrobního rozměru) musí umožnit při sanaci obvodového pláště zateplováním, zateplit ostění oken a jeho nadpraží tepelnou izolací v tl.40mm s následnou realizací omítkových vrstev a dále zateplení horní plochy vnějšího parapetu pod oplechováním ve stejné tloušťce.

Doplňkové konstrukce : Okna budou vybavena minimálně tříkomorovým soklovým a parapetním profilem a plastovým komůrkovým parapetem. Spára v napojení na okolní konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem překryta lištami, které budou doplňovat difúzní uzávěru vnitřního prostředí s případným dotěsněním mezer mezi lištou a stěnou akrylátovým přetíratelným tmelem. Vnitřní parapet bude mít přesah 30 mm od vnitřního ostění.

Klempířské práce : Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího parapetu je dáno v souvislost s dodatečným zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky byly pod armovací tkaninou fasády. Venkovní parapety musí být uloženy vždy do ostění !!!

Tepelně technické vlastnosti : Parametry prostupu tepla a spárové průvzdušnosti v hodnotách minimálně podle projektu. Průvzdušnost oken musí podle požadavku hygienických norem zajišťovat doporučenou hodnotu n-násobné výměny vzduchu v místnosti.

Komplexnost a kvalita dodávky :  Dodávka zahrnuje demontáž a likvidaci stávajících oken, veškeré související montážní, stavební a pomocné práce, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování zednické začištění vnějšího a vnitřního okolí oken, malířské úpravy dotčených ploch poškozených při demontáži a odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou oken. V této souvislosti je zhotovitel povinen na vymezeném prostoru zřídit uzavíratelnou ohradu jako meziskládku demontovaných výplní a zajistit její správné označení. Po ukončení prací je povinen uvést prostor meziskládky do původního stavu. Dodavatel oken musí mít zaveden systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. Všechny deklarované vlastnosti výrobků musí být doloženy.

Spolupráce s uživateli :  Zhotovitel bude povinen předložit správcům jednotlivých objektů v předstihu min.21 dnů harmonogram provádění výměny oken. Součástí zakázky musí být i zakrytí předokenního prostoru tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění podlahových krytin a zakrytí přístupových cest přes jednotlivé místnosti k oknům. Zhotovitel bude zodpovídat za poškození vybavení místnosti, pokud vzniklo jeho vinou. Součástí zakázky nemusí být úklid dané místnosti po sanaci, pokud nedošlo k nadměrnému znečištění v důsledku nedostatečného zakrytí předokenního prostoru a přístupových cest, nebo neopatrnou činností dodavatele.

Dveře venkovní

Nové vchodové vstupní dveře (dvoukřídlové) budou dřevěné dubové - Udveří  = 1,7 W/m2K.

                - Truhlářské prvky

Zahrnují pohledové prvky z dřevěných prken jako imitace trámu dříve viditelných trámů fasády .

                - Klempířské prvky

Vzhledem ke stávajícímu stavu ostatních konstrukcí a ke skutečnosti, že dojde ke zvětšení tloušťky obvodové konstrukce je nutno provést následující stavební úpravy :

- výměnu parapetních plechů oken za nové – pozink.venkovní parapety, s přesahem min 35mm přes zateplovací systém. Parapety musí být uloženy do ostění.

- oplechování ukončujících detailů na nově opravené střeše objektu ( závětrné lišty, plechové ukončující profily v místě styku ploché střechy a svislého zdiva, oplechování atiky, apod.)

- oplechování vystupujících částí zatepl. systému

- odvodnění střechy

- viz výkres střechy a tabulky PSV

UPOZORŇUJI  NA  NUTNOST  DODRŽOVÁNÍ  TECHNOLOGICKÝCH  DOPORUČENÍ  VÝROBCE  A  CECHU  KLEMPÍŘU, POKRÝVAČU  A  TESAŘU  ČR  PŘI  PRÁCI  A  MONTÁŽI  TOHOTO  MATERIÁLU  !!!

                - Zámečnické výrobky

Stávající, případně upravené v místě nového zateplení.

                - Nátěry a malby

Vnitřní malby

Vnitřní nátěr nově opravených ploch bude barevně upřesněn investorem při provádění.

Typové vnitřní prvky

Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby

Zámečnické  a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Truhlářské výrobky

Budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem určeným do náročného venkovního prostředí, aplikovaným dle doporučených postupů daných výrobcem.

Barevné řešení fasády bude ve dvou odstínech. Přesný odstín bude upřesněn při provádění podle typu výrobku po dohodě uživatele (investora) s prováděcí firmou.

Fasádní nátěr

Zahrnuje nátěr stáv. betonového soklu a zateplené fasády silikonovou barvou. Barevné řešení fasády bude ve dvou odstínech. Přesný odstín bude upřesněn při provádění podle typu výrobku po dohodě investora s prováděcí firmou.

                - Venkovní úpravy

- Zahrnují  pouze úklidové práce po stavbě a nově zhotovený i opravený okapový chodník kolem části budovy – viz půdorys 1.NP.

                - Skladby konstrukcí

- Jsou stávající kromě výše uvedených skladeb zateplení, které jsou popsány přímo ve výkresech.

1.2.    Stavebně konstrukční část

Nosné konstrukce stavby nejsou dotčeny.

1.3..   Požárně bezpečnostní řešení

Je popsáno v samostatné zprávě.

1.4.   Technika prostředí staveb

- zařízení pro vytápění staveb

- Stávající stav.

- zařízení pro ochlazování staveb

- Nevyskytuje se.

- zařízení vzduchotechniky

- Stávající stav.

- zařízení pro měření a regulaci

- Stávající stav.

- zařízení zdravotně technických instalací

- Vyhovuje stávající.

- plynová zařízení

- Stávající stav.

- zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Oprava hromosvodu (nové přeložení)

Z důvodu přiblížení se stávající konstrukce hromosvodu, k nově zateplovaným stěnovým konstrukcím, je nutno tyto odsadit prodloužením konzol od stávajícího povrchu o cca 140mm. Konzoly , které jsou v současnosti uvolněny, je nutno před prodloužením řádně osadit a rovněž provést kontrolu a nátěr hromosvodných lan.

Na závěr bude provedena revize hromosvodní sítě jako celku.

- zařízení slaboproudé elektrotechniky

- Vyhovuje stávající.

Závěrem konstatuji, že při dodržení podmínek daných PD, ze strany provozovatele, nebude mít stavba zásadní vliv na životní prostředí.

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit vypracovaný ATELIER DEK ing.  Eliška Krejčiříková jako zakázka č. 2009-16033-KrE. Ten byl původním zpracovatelem aktualizován jako zakázka č. 2012-000065-KrE. Uvedené hodnoty jsou převzaty z aktualizované verze. Pavilony Honlův dům i Janovský jsou i v aktualizaci posuzovány jako celek.