KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

Tel. 461654835, fax 461612271, e-mail:tmejova@ kip.cz

4D.1.1.7    TABULKY  PSV

Stavba           :   REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ALBERTINUM ŽAMBERK

4D  -  10. PRÁDELNA

Místo stavby  :  ŽAMBERK , č.p. 675, č.poz. 1339

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENS.NÁM.125, PARDUBICE 532 11

Stupeň           :   PROJEKT  PRO PROVÁDĚNÍ  STAVBY

Vypracoval    :   ing. Pavla Tmejová

Datum           :    04/2013                                                            zak.č. : 2714-62

Příloha č.       :    4D.1.1.7

KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

Tel. 461654835, fax 461612271, e-mail:tmejova@ kip.cz

4D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI

Stavba           :   REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ALBERTINUM ŽAMBERK

4D  -  10. PRÁDELNA

Místo stavby  :  ŽAMBERK , č.p. 675, č.poz. 1339

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENS.NÁM.125, PARDUBICE 532 11

Stupeň           :   PROJEKT  PRO PROVÁDĚNÍ  STAVBY

Vypracoval    :   ing. Pavla Tmejová

Datum           :    04/2013                                                            zak.č. : 2714-62

Příloha č.       :    4D.1.1.1

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Budova prádelny byla postavena na počátku 30. let jako samostatně stojící objekt. Hlavní prostor je jednopodlažní, menší část je dvoupodlažní. V průběhu 70. let byla rozšířena jednopodlažní přístavbou, realizovanou ve dvou etapách. Zejména část přístavby, realizovaná ve druhé etapě, byla provedena značně nekvalifikovaně. Vykazuje závažné nedostatky a lze konstatovat, že dospěla do havarijního stavu, je neekonomické ji opravovat. Nejvýhodnějším řešením je tuto přístavbu odstranit.

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo, přístavba je vyzděna z plynosilikátových tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové, popř. dřevěné. Přístavba je zastropena ocelovými nosníky s vložkami HURDIS. Střešní plášť nese klasický krov, nad přístavbou je plochá jednoplášťová střecha.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu, výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem. Stávající teplovodní vytápění nebude měněno, pouze bude provedena regulace otopné soustavy.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou. Dotčená část nebyla dosud oproti původnímu stavu měněna .

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení       vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Cílem navrhovaných stavebních úprav je vytvořit soulad stávajícího technického stavu objektu v požadovaných oblastech s požadavky současných technických předpisů, nebo se k nim přiblížit.

Současně je cílem úspora energie pro vytápění objektu, a tím snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení  vlastního provozu celého objektu .

V rámci oprav celého objektu je navržen soubor opatření, který se skládá z :

- zateplení obvodového pláště a kompletní zateplení půdního prostoru a střešní konstrukce ploché střechy

- náhrada všech původních otvorových konstrukcí – oken, vstupních venkovních dveří a vrat

- výměny klempířských prvků – okenní parapety, nové oplechování styku zatepleného obvodového pláště budovy a jednotlivých detailů střechy budovy, nově provedeno odvodnění ploché střechy

- oprava a přeložení (odsazení) hromosvodu vedeného po fasádě

- doplnění regulace v otopném systému rozvodů ÚT

- Z hlediska architektonického se vzhled budovy nikterak nezmění. Pouze nově zhotovená fasáda (vnější zateplovací systém) budovu člení do menších celků a výraznější barevné řešení tento objekt dle možností rozjasňuje.

- Všechny otvorové prvky budou vyměněny za nové – plastové.

- Přístup a vegetační úpravy objektu jsou stávající.

Posouzení stavby dle vyhlášky  MMR č. 369/2001 Sb.

Na základě podmínek Vyhlášky č.369 Sb.MMR ze dne 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se uvažovalo při zpracování projektové dokumentace se skutečnostmi, že stávající objekt nebyl již při výstavbě přizpůsoben a určen pro výše uvedené osoby. Stávající stav objektu nebude měněn.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Obestavěný prostor budovy celkem ....................................................................  1 873,0 m3

Zastavěná plocha budovy celkem .......................... ...............................................  423,0 m2

- Oslunění a osvětlení budovy je stávající. Její poloha se nemění. Objekt je umístěn tak, že hlavní vstupy a rampy do budovy jsou z jižní strany.

- technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Budova prádelny byla postavena na počátku 30. let jako samostatně stojící objekt. Hlavní prostor je jednopodlažní, menší část je dvoupodlažní. V průběhu 70. let byla rozšířena jednopodlažní přístavbou, realizovanou ve dvou etapách. Zejména část přístavby, realizovaná ve druhé etapě, byla provedena značně nekvalifikovaně. Vykazuje závažné nedostatky a lze konstatovat, že dospěla do havarijního stavu, je neekonomické ji opravovat. Nejvýhodnějším řešením je tuto přístavbu odstranit.

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo tl.450 mm a 600 mm, přístavba je vyzděna z plynosilikátových tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové, popř. dřevěné. Přístavba je zastropena ocelovými nosníky s vložkami HURDIS. Střešní plášť nese klasický krov s krytinou z eternitových šablon na dřevěném bednění. Nad přístavbou je plochá jednoplášťová střecha s plechovou falcovanou krytinou.

Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní s nevytápěným půdním prostorem.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu, výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem. Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou. Dotčená část nebyla dosud oproti původnímu stavu měněna .

Objekt svými jednotlivými konstrukcemi a ani jako celek nevyhovuje současným tep.technickým a stavebně energetickým kritériím.

Zateplovací systém obvodového pláště a střechy je důvodem zvýšení právě uvedené životnosti a energetické úspory objektu.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit (ing. Ctibor Hůlka, DEKPROJEKT, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice). Číslo zak.: 2009-16929-SeV. Jeho doporučení jsou zohledněna v projektu.

Dle doporučení energet.auditu je realizována varianta č. 2.

- Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu :

- - Obvodové zdivo soklu (sokl je z keramických bloků, popř.zdiva z porobetonu) bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn.perimetrickým polystyrenem  tl.80mm

- - Obvodové zdivo 1.NP bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s fasádním polystyrenem EPS se zvýšenou paropropustností (µ ≤ 10 ) tl.100mm (1.NP a část zdiva 2.NP) – viz skladba „S1“

- - Obvodové zdivo 2.NP bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s fasádním polystyrenem EPS se zvýšenou paropropustností (µ ≤ 10 ) tl.140mm (2.NP) – viz pohledy a skladba „S2“

- - Zateplení střešního pláště ploché (jednoplášťové) střechy bude provedeno pomocí tepelněizolačních desek – EPS (o tl. 160mm) - s odstraněním pouze stávající plechové falcované krytiny (zbývající skladba střechy zůstane zachována) .

- -   Výměna stávajících kovových a dřevěných okenních konstrukcí za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla U=1,2W/m2K, popř. U=2,0W/m2K (v půdním prostoru).

- -    Výměna venkovních (vstupních) dveří s jednoduchým zasklením za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla U=1,7W/m2K.

- -    Zateplení svislého vnitřního zdiva, oddělujícího vytápěné a nevytápěné prostory – zateplení bude kompletně provedeno kontaktním zateplovacím systémem s s fasádním polystyrenem EPS se zvýšenou paropropustností (µ ≤ 10 ) tl.140mm (2.NP) – viz skladba „S6“ a tl.160mm (2.NP - zdivo tl.100,150mm) – viz skladba „S5“.

- -      Zateplení stropní konstrukce 1.NP (oddělující vytápěné prostory 1.NP a nevytápěný půdní prostor) a zateplení vodorovných částí stropní konstrukce 2.NP (oddělující vytápěné prostory 2.NP a nevytápěný půdní prostor) – zateplení bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.180mm.

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Je stávající, beze změn.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

- Nevyskytuje se.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Neuplatňuje se.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy.

    - Popis stavebních prací

                - Bourání

- Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových prvků

- Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu a na nově zateplených střešních konstrukcích)

- Jedná se o odstranění stávajícího svodného potrubí a hromosvodu na přístavbě (která bude odstraněna)

- Demontáž a přeložení stávajícího svodného potrubí (z důvodu zateplení stávajícího zdiva a střešní konstrukce)

- Demontáž stávajícího nefunkčního potrubí VZD

- Odstranění stávajícího oplechování na fasádě objektu

- Odstranění oplechování atiky a jednotlivé ukončující profily jednoplášťové střechy

- Kompletní odstranění plechové krytiny jednoplášťové ploché střechy

- Vybourání části zdiva 1.NP, včetně stropní (střešní) konstrukce nad bouranou částí 1.NP (plechová falcovaná krytina, asfaltová lepenka, betonová mazanina tl.30mm, škvárový násyp průměrné tl.110mm, cementový potěr tl.20mm, stropní desky Hurdis do ocel.nosníků a vnitřní povrchová  úprava )  –  viz výkres 4D.1.1.2 – Půdorys 1.NP

- Odstranění stávajícího venkovního schodiště – viz Půdorys 1.NP

- Částečné odbourání cihelné části soklu – dle skutečného provedení zateplení soklu – viz půdorys 1.NP a výkres pohledů

- Odstranění oplechování atiky přístavby (které bude odstraněna) a jednotlivé ukončující profily jednoplášťové střechy

- Kompletní odstranění plechové krytiny jednoplášťové ploché střechy, určené k demolici

- Odstranění příčky - oddělující bouranou část přístavby od přístavby, která zůstane zachována

                - Základy

Převážně veškeré základy jsou stávající beze změn. Pouze pod nově zhotovenou obvodovou zdí – v místě ubourané přístavby bude zhotoven nový základ – proveden z betonu prostého C 12/15 (B15). Betonový základ šířky 500mm. Založen bude do nezámrzné hloubky (tj. 1000-1200mm pod úroveň přilehlého terénu). Základová spára bude zkvalitněna štěrkopískovým podsypem. V místě styku základu nového a základů stávajících musí být základová spára ve stejné výškové úrovni .

                - Vodotěsné a tepelné izolace

- Vodotěsné izolace

1) Vodotěsná izolace podlahy přístavby (stávající) bude napojena na nově zhotovenou vodotěsnou izolaci, pod obvodovou zdí.

2) Vodotěsná izolace ploché jednoplášťové střechy objektu bude zhotovena kompletně nově.

- Jedná se o jednoplášťovou nepochůzí plochou střechu malého spádu (minimálně 2%). Nosnou konstrukci střechy tvoří stávající strop z ocelových nosníků a stropních desek Hurdis. Střešní krytinu bude tvořit fólie z měkčeného PVC na tepelné izolaci (ve spádu)  St1  .

Nově navržená skladba střechy (od exteriéru) :   St1

Střecha „St1“  :

-  fólie z měkčeného PVC – tl.1,5mm – mechanicky kotvená …1,5mm

-  geotextilie 300g/m2 (separační vrstva)

- tepelně izolační desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu

(EPS 100 S stabil – o tl.160mm) – montážně fixovat k podkladu mechanickým

kotvením, jednotlivé vrstvy tepelné izolace klást na vazbu  – statický výpočet a

rozvržení desek bude provedeno v rámci realizace stavby

- parotěsná vrstva (parozábrana) – samolepící pás z SBS modifik. asfaltu, vyztužený

skleněnou tkaninou, na vnějším líci opatřený separač. posypem

- penetrační nátěr

- stávající betonová mazanina  ve spádu tl.30 mm

- stávající spádová vrstva – škvárový násyp prům.tl.110 mm

- stávající cementový potěr tl.20 mm

- stávající nosná stropní konstrukce z ocel.nosníků a keramických desek Hurdis

Z původní konstrukce jednoplášťové ploché střechy bude z důvodu zatékání a celkového špatného stavu střechy odstraněna stávající plechová falcovaná krytina a asfaltová lepenka.

Ukončení nově položených hydroizolačních vrstev bude řešeno pomocí ukončujících plechových profilů – viz jednotlivé detaily a tabulky PSV.

Toto řešení je navrženo jako kotvené do nosné konstrukce střechy. Před realizací je nutné ověření této možnosti výtažnými zkouškami. Zajištění výtažných zkoušek, návrh kotevních prvků a kotevní plán bude proveden v rámci realizace akce !!!

- Tepelné  izolace

Zateplení obvodových stěn

Navrhovaná opatření vychází z energetického auditu, zpracovaného (ing. Ctibor Hůlka, DEKPROJEKT, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice). Číslo zak.: 2009-16929-SeV.

- - Obvodové zdivo soklu (sokl je z keramických bloků, popř.zdiva z porobetonu) bude kompletně zatepleno kontaktním zatepl.systémem s pěn.perimetrickým polystyrenem tl.80mm (1.NP ) – skladba „S4“

- - Obvodové zdivo 1.NP bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s fasádním polystyrenem EPS se zvýšenou paropropustností (µ ≤ 10 ) tl.100mm (1.NP a část zdiva 2.NP) – viz skladba „S1“

- - Obvodové zdivo 2.NP bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s fasádním polystyrenem EPS se zvýšenou paropropustností (µ ≤ 10 ) tl.140mm (2.NP) – viz skladba „S2“

- -  Zateplení svislého vnitřního zdiva, oddělujícího vytápěné a nevytápěné prostory – zateplení bude provedeno bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s fasádním polystyrenem EPS se zvýšenou paropropustností (µ ≤ 10 ) tl.140mm (2.NP) – viz skladba „S6“ a  tl.160mm (2.NP - zdivo tl.100,150mm) – viz skladba „S5“ .

Toto řešení je navrženo jako kotvené do stávajících svislých konstrukcí. V rámci dokumentace byly provedeny výtažné zkoušky. Jejich výsledky jsou uvedeny v protokolu, který je jako závazný podklad součástí konstrukční části dokumentace -  viz část 4D.1.2

Pro provedení celoplošného zateplení objektu je navržen venkovní kontaktní zateplovací systém – VKZS (životnost systému 25 let a záruka 10 let) , který je ve výkresové dokumentaci označen jako „S1“, „S2“, „S3“ a „S4“. Jedná se o ucelený certifikovaný vnější  tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETA)) … VKZS   -   skladba „S1“, „S2“ a „S3“ - 1.NP a 2.NP:

- stávající zdivo z keramických cihel, popř. porobetonů (plynosilikátů)

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – fasádní polystyren EPS se zvýšenou paropropustností (µ ≤ 10) - tl.100mm, tl.140mm a tl.40mm, kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami – viz podrobný popis v části 4D.1.2 Stavebně konstrukční část (cca 8ks/m2 v ploše a 10ks/m2 na okrajích, rozích a hranách) – viz 4D.1.2

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- systémová venkovní omítka s faktorem difúzního odporu (20 až 30) – systémová součást celého zateplovacího systému (průmyslově vyráběná jednosložková prstovitá tenkovrstvá omítka – odolná proti povětrnostním vlivům, vysoce vodoodpudivá, paropropustná, …)

- doplňkového materiálu, jako soklových, rohových a výztužných lišt, pružného tmelu apod.

Ostění, nadpraží, vnější parapety okenních i dveřních konstrukcí budou rovněž zatepleny, a to tepelnou izolací tloušťky 40mm , přičemž parapetní část pod parapetním plechem bude zateplena extrudovaným polystyrenem , včetně armované stěrky, v tl.40mm ve spádu. Uložení parapetů musí být řešeno tak, aby nedošlo ke kontaktu parapetního plechu s cementovou stěrkou (distanční pásky, PUR, …)

V exponovaných částech na nárožích jsou navrhnuty výztužné Al rohovníky.

- Všechna nadpraží oken a tepelná izolace v místě založení budou opatřeny profilem s okapnicí.

Kotvící hmoždinky (počet a provedení) jsou navrženy v konstrukční části – 4D.1.2. Kotvy jsou navrženy s kovovými trny, případně šroubovací. Jejich délky jsou odlišné, podle tl.tepelného izolantu. Počet hmoždinek a jejich posouzení je doloženo statickým výpočtem.

Je uvažováno s těmito kotvícími hmoždinkami :

- cihelné zdivo :

Univerzální zatloukací hmoždinka s ocelovým trnem schválená pro beton, plné a děrované zdivo s plastovým montážním přípravkem pro redukci tepelného mostu (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zateplovacího systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004).

- plynosilikátové zdivo :

Universální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž s ocelovým šroubem schválená pro všechny materiály s optimalizovaným tepelným mostem (0,001 W/K) - (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zatep. systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004).

Konstrukce soklu bude zateplena  „S4“:

- stávající cihelné zdivo, popř.zdivo z porobetonu (plynosilikátů)

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – perimetrický polystyren tl.80mm, kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- vlastní povrchová úprava (mozaiková-kamínková omítka)

Před provedením zateplení bude stávající  fasáda omyta a stávající omítky dle potřeby budou vyspraveny (cca 30%) .

Vlastní zateplovací systém soklu je navržený s tloušťkou tepelné izolace v úrovni 1.NP – 80mm  - s dolní hranou v úrovni („PL“).  V různé výškové úrovni – viz pohledy.

Zateplovací systém bude založen na dřevěnou lať, včetně okapnice na zateplení (ucelený systém zateplení).

Všechny nadpraží oken budou opatřeny profilem s okapnicí.

Přechod mezi různými izolanty vždy oddilatovat a vyplnit PUR těsnící páskou.

Svody budou kotveny do fasády tak, aby nedocházelo k zatékání do omítky (šikmé kotvení). Je třeba použít speciální držáky okapních svodů.

- Skladba St2  -  -  Zateplení stropní konstrukce 1.NP (oddělující vytápěné prostory 1.NP a nevytápěný půdní prostor) a zateplení vodorovných částí stropní konstrukce 2.NP (oddělující vytápěné prostory 2.NP a nevytápěný půdní prostor) – zateplení bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.180mm :

- Skladba St2 :

- pochůzí lávka (šířky cca 1500mm) – dřevěná prkna tl.25mm

- difuzní folie proti zaprašování

- volně položená tepelná izolace z minerální vaty – tl.100mm + tl.80mm = tl.180mm, včetně dřevěného roštu, pro zhotovení pochůzí lávky

- parozábrana (lehký typ – PE folie)

- stávající vyspravená nosná stropní konstrukce

- V rámci výše řešené úpravy bude nutné zajistit dostatečné větrání půdního prostoru !!! (aby nedošlo ke kondenzaci vodní páry na dřevěných prvcích krovu)

                - Zdivo, věnce a překlady

Obvodové zdivo, věnce, překlady jsou stávající. Obvodové zdivo 1.NP a 2.NP je z keramických cihel a z plynosilikátových tvárnic. Zdivo soklu je převážně kamenné, popř.částečně z plných cihel .

Nové nosné obvodové zdivo, ukončující prostor stávající přístavby od bourané části přístavby bude zhotoveno z keramických tvárnic tl.400 mm. Toto zdivo bude v místě stávající stropní konstrukce nebo těsně pod ní opatřeno železobetonovým věncem výšky 200 mm (podélná výztuž 4oR12 a třmínky o R6 po 200 mm). Tento věnec bude svázán se stávajícím objektem.

- Zazdění oken a jednotlivé vyzdívky parapetů a ostění budou provedeny zdivem z keramických tvárnic.

                - Schodiště

Stávající.

                - Stropy a průvlaky

- Stávající.

                - Podhledy

- Stávající.

                - Podlahy

- Podlahy jsou stávající.

                - Zastřešení

1) - Jedná se o stávající jednoplášťovou plochou střechu, která je v současné době v nevyhovujícím stavu . Plechová falcovaná krytina této střechy bude odstraněna a na stávající vrstvy střechy bude navržena nová skladba střechy – viz  kapitola „c“ -  Nově navržená skladba střechy :   „St1“.

- Pouze nad částí přístavby (nad nově zhotovenou obvodovou zdí), bude vyřešena i atika.

2) - Jedná se o stávající sedlovou střechu, kterou nese klasický krov. Střešní plášť tvoří eternitové šablony – tato střecha zůstane stávající .

                - Úprava povrchů

Venkovní povrchy

Sokl zdiva je opatřen povrchovou, kamínkovou dekorativní úpravou na tep.izolaci (perimetrický polystyren tl.80mm).

Na zateplené fasádě bude zhotovena systémová venkovní omítka s faktorem difúzního odporu (20 až 30) – systémová součást celého zateplovacího systému (průmyslově vyráběná jednosložková prstovitá tenkovrstvá omítka – odolná proti povětrnostním vlivům, vysoce vodoodpudivá, paropropustná, …).

Vnitřní povrchy

Jsou stávající .

                - Otvorové prvky

Dveře vnitřní

Všechny vnitřní dveře jsou stávající .

Okna

Stávající okna budou vyměněna za nová,  plastová - je nutné dodržet při dodávce hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uokna = 1,2 W/m2K, v půdním prostoru    Uokna = 2,0 W/m2K a níže uvedené podmínky. Okna budou dodána včetně komprimační pásky , paropropustné pásky z vnější strany okna a parotěsnící pásky z vnitřní strany okna.

Specifikace oken:

- třída plastových oken A

- klika plastová bílá, vnitřní otočný mechanizmus vždy kovový (kolečko s drážkami, apod.), v 1.NP musí mít klika blokovací mech.proti posunutí okenního kování z venku

- veškerá kování skryto plastovými krytkami bílé barvy

- vnitřní parapety s bočními krytkami

- okenní profil vyztužující rám a křídlo bude pozinkovaný a jeho tl. bude odvislá na zatížení okenní konstrukce (min. 1,5 mm). Lze použít i výztužné technologie na jiné bázi, dodavatel musí prokázat.

Připojovací spára:

- veškeré kotvící prvky oken (turbošrouby, páskové kotvy) budou použity s takovou povrchovou úpravou, jejichž životnost bude min stejná jako životnost výplně otvoru.

- ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna, dveří či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na výplň a jeho následnou deformaci.

- dodrženy budou min. tolerance pro velikost připojovací spáry dle níže uvedených tabulek

Šířka připojovací spáry při dovolené přetvořitelnosti tmelu 25% (± 12,5 %)

Šířka připojovací spáry při použití komprimačních pásek stlačení na cca 20 - 30% původní expandované šířky)

- dodrženy budou tolerance pro vzdálenost kotevních prvků mezi sebou a od okrajů, dle následujícího obrázku:

A - rozteč kotev: hliníkové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm

E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu: 100 až 150 mm

- budou-li použity pro ukotvení spodního rámu turbošrouby, musí být prostup v rámu okna okolo turbošroubu prokazatelně utěsněn

- přípustné tolerance osazení oken - maximální přípustná odchylka pro prvky do délky 3 metry je 2mm/n od svislého a vodorovného směru, maximálně však 3 mm

- při napojení omítky ukončovací okenní lištou (APU lišta) je potřeba spáru těsně za ní vodotěsně uzavřít vhodným těsnicím materiálem, pokud nebude dodána lišta s prokazatelnými těsnicími vlastnostmi.

- úprava vnější části připojovací spáry musí být paropropustná, vodotěsná, musí umožňovat dilataci okna, provedení z prokazatelně mrazuvzdorného materiálu, materiál odolný proti porušení, UV stabilní

VŠECHNY PLASTOVÉ OTVOROVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY :

- ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM – DLE ČSN EN 12210

Klasifikace zatížení větrem – tab.1 – TŘÍDA 2

Klasifikace relativního čelního průhybu – tab.2 – TŘÍDA B

Odolnost proti zatížení větrem – tab.3 – TŘÍDA 2

- VODOTĚSNOST – DLE ČSN EN 12208

Tab.1 - TŘÍDA 2B

- PRŮVZDUŠNOST – DLE ČSN EN 12207

TŘÍDA 2

- VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST – DLE ČSN 730532

Třída zvukové izolace oken 2 (Rw = 30 až 34 dB)

- ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ

V 1.NP – TŘÍDA  WK2

V 2.NP  – TŘÍDA  WK1

Technické a kvalitativní požadavky na výplně otvorů  :

Výrobky musí odpovídat platným právním předpisům a to zejména požadavkům plynoucím ze zákona č.177/2006 Sb., vyhlášky č. 148/2007 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Výrobky musí být vyrobeny a osazeny do stavebních otvorů  v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 73 0540 – 2, ČSN 73 0532, ČSN 74 6210.

Požadované parametry výplní otvorů – okna, dveře :

- plastové vícekomorové profily – minimálně 6-komorový profilový systém

- stavební hloubka rámu i křídla profilového systému – minimálně 80mm

- součinitel prostupu tepla rámu – Urámu = Uf ≤ 0,95 W/ m2K

- celkový součinitel prostupu tepla celého prvku Uw ≤ 1,2 W/m2K

- zatřídění rámového profilu dle ČSN EN 12608 – profily třídy „A“

- výška zasklívací drážky profilu pro zapuštění izolačního skla – minimálně 20 mm

- těsnění funkční spáry okenního profilu – třístupňové (středové těsnění)

- ovládání oken pomocí celoobvodového kování dle typu oken – otevíravá, sklopná, otvíravě-sklopná křídla

- součástí kování všech otevíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku

- zasklení – minimálně izolačním dvojsklem s „teplým“distančním rámečkem

- požadovaná vzduchová neprůzvučnost výplně jako celku Rw = 32 dB

- součástí oken osazených v pobytových místnostech budou specielní ventilační prvky, aby okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu současně se zajištěním akustické ochrany před hlukem

- osazovací spáry oken budou na vnitřní straně opatřeny parotěsnou páskou a na vnější budou zajištěny proti zatékání srážkové vody a zároveň paropropustně

- kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků do sestav bude provedeno v souladu s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému

- výrobce oken odpovídá za dostatečnou pevnost, tuhost a bezpečnost výplní otvorů a zajistí dostatečné armování v závislosti na výsledcích statického výpočtu

Uokna 1,2W/m2K, popř.2,0W/m2K.  Při přejímce oken musí být provedena kontrola existence zabudovaného výztužného profilu v rámech.

Kování : Kování musí být odpovídajícího typu podle typu ověřeného mechanickými zkouškami oken (podle ČSN EN 107) . Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i sklápění křídla, otevření křídla nebo sklopení křídla dle požadavku typu okna. Současné otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru :  Provedení podle dokumentace výrobce v nadpraží a ostění přes rám okna, u parapetu kotvami. Spáry mezi oken.rámem a ostěním je třeba pečlivě vyplnit PUR pěnou odpovídající teplotnímu období, popř. bude použita komprimační páska a otvor difúzně uzavřít z vnitřního prostoru. To platí i pro parapetní profil. V případě nerovnosti ostění musí být toto ostění srovnáno.

Montáž (osazení) okna : Osazení okna (individuální volba jeho výrobního rozměru) musí umožnit při sanaci obvodového pláště zateplováním, zateplit ostění oken a jeho nadpraží tepelnou izolací v tl.40mm s následnou realizací omítkových vrstev a dále zateplení horní plochy vnějšího parapetu pod oplechováním ve stejné tloušťce.

Doplňkové konstrukce : Okna budou vybavena minimálně tříkomorovým soklovým a parapetním profilem a plastovým komůrkovým parapetem. Spára v napojení na okolní konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem překryta lištami, které budou doplňovat difúzní uzávěru vnitřního prostředí s případným dotěsněním mezer mezi lištou a stěnou akrylátovým přetíratelným tmelem. Vnitřní parapet bude mít přesah 30 mm od vnitřního ostění.

Klempířské práce : Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího parapetu je dáno v souvislost s dodatečným zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky byly pod armovací tkaninou fasády. Venkovní parapety musí být uloženy vždy do ostění !!!

Tepelně technické vlastnosti : Parametry prostupu tepla a spárové průvzdušnosti v hodnotách minimálně podle projektu. Průvzdušnost oken musí podle požadavku hygienických norem zajišťovat doporučenou hodnotu n-násobné výměny vzduchu v místnosti.

Komplexnost a kvalita dodávky :  Dodávka zahrnuje demontáž a likvidaci stávajících oken, veškeré související montážní, stavební a pomocné práce, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování zednické začištění vnějšího a vnitřního okolí oken, malířské úpravy dotčených ploch poškozených při demontáži a odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou oken. V této souvislosti je zhotovitel povinen na vymezeném prostoru zřídit uzavíratelnou ohradu jako meziskládku demontovaných výplní a zajistit její správné označení. Po ukončení prací je povinen uvést prostor meziskládky do původního stavu. Dodavatel oken musí mít zaveden systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. Všechny deklarované vlastnosti výrobků musí být doloženy.

Spolupráce s uživateli :  Zhotovitel bude povinen předložit správcům jednotlivých objektů v předstihu min.21 dnů harmonogram provádění výměny oken. Součástí zakázky musí být i zakrytí předokenního prostoru tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění podlahových krytin a zakrytí přístupových cest přes jednotlivé místnosti k oknům. Zhotovitel bude zodpovídat za poškození vybavení místnosti, pokud vzniklo jeho vinou. Součástí zakázky nemusí být úklid dané místnosti po sanaci, pokud nedošlo k nadměrnému znečištění v důsledku nedostatečného zakrytí předokenního prostoru a přístupových cest, nebo neopatrnou činností dodavatele.

Dveře venkovní

Nové vchodové vstupní dveře (jednokřídlové i dvoukřídlové) budou také plastové

- Udveří  = 1,7 W/m2K.

                - Truhlářské prvky

V prostoru severní části objektu bude provedeno nově dřevěné podbití střechy – viz pohledy. Ve zbývajících částech bude podbití stávající, pouze dle potřeby bude vyspraveno (cca 20%).

                - Klempířské prvky

Vzhledem ke stávajícímu stavu ostatních konstrukcí a ke skutečnosti, že dojde ke zvětšení tloušťky obvodové konstrukce je nutno provést následující stavební úpravy :

- výměnu parapetních plechů oken za nové – pozink.venkovní parapety, s přesahem min 35mm přes zateplovací systém. Parapety musí být uloženy do ostění.

- oplechování ukončujících detailů na nově opravené střeše objektu ( závětrné lišty, plechové ukončující profily v místě styku ploché střechy a svislého zdiva, oplechování atiky, apod.)

- oplechování vystupujících částí zdiva soklu

- odvodnění střechy

- viz výkres střechy a tabulky PSV

UPOZORŇUJI  NA  NUTNOST  DODRŽOVÁNÍ  TECHNOLOGICKÝCH  DOPORUČENÍ  VÝROBCE  A  CECHU  KLEMPÍŘU, POKRÝVAČU  A  TESAŘU  ČR  PŘI  PRÁCI  A  MONTÁŽI  TOHOTO  MATERIÁLU  !!!

                - Zámečnické výrobky

Stávající.

                - Nátěry a malby

Vnitřní malby

Vnitřní nátěr nově opravených ploch bude barevně upřesněn investorem při provádění.

Typové vnitřní prvky

Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby.

Zámečnické  a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Truhlářské výrobky

Budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem určeným do náročného venkovního prostředí, aplikovaným dle doporučených postupů daných výrobcem.

Barevné řešení fasády bude ve dvou odstínech. Přesný odstín bude upřesněn při provádění podle typu výrobku po dohodě uživatele (investora) s prováděcí firmou.

                - Venkovní úpravy

- Zahrnují  pouze úklidové práce po stavbě , nově zhotovený (opravený) okapový chodník kolem celé budovy – viz půdorys 1.NP.

                - Skladby konstrukcí

- Stávající.

1.2.    Stavebně konstrukční část

V rámci této akce bude vyřešeno zbourání stávající části přístavby, která je v současné době ve velmi havarijním stavu .

1.3..   Požárně bezpečnostní řešení

Je popsáno v samostatné zprávě.

1.4.   Technika prostředí staveb

- zařízení pro vytápění staveb

- Stávající stav.

- zařízení pro ochlazování staveb

- Nevyskytuje se.

- zařízení vzduchotechniky

- Stávající stav.

- zařízení pro měření a regulaci

- Stávající stav.

- zařízení zdravotně technických instalací

- Vyhovuje stávající.

- plynová zařízení

- Stávající stav.

- zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Oprava hromosvodu (nové přeložení)

Z důvodu přiblížení se stávající konstrukce hromosvodu, k nově zateplovaným stěnovým konstrukcím, je nutno tyto odsadit prodloužením konzol od stávajícího povrchu o cca 120mm. Konzoly , které jsou v současnosti uvolněny, je nutno před prodloužením řádně osadit a rovněž provést kontrolu a nátěr hromosvodných lan.

Stávající hromosvod na nově opravené střeše budovy bude demontován a po zhotovení nové hydroizolace střechy bude nově osazen (ukotven do této střechy)  .

Na závěr bude provedena revize hromosvodní sítě jako celku.

- zařízení slaboproudé elektrotechniky

- Vyhovuje stávající.