TABULKY  PSV                                                    č. 8

- Ozdobné kovové mříže

- Položka č. 20

Jedná se o doplnění a sjednocení kovových mříží okenních prvků suterénu. Rám z uzavřených profilů 20/20/2mm je kotven přes pásovinu 50/5mm do zalomeného ostění zevnitř. Výplň je z zdobně tvarovaná pásovina 20/2mm ve stylu ostatních mříží.

Rozměry mříží  budou odlišné – vždy dle stávajícího stavebního otvoru – viz tabulky oken (PSV).

Mříže budou opatřeny základním a syntetickým vrchním nátěrem – „grafitová čerň“ .