KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

Tel. 461654835, fax 461612271, e-mail:tmejova@kip.cz

3D.1.1.10      TABULKY  PSV

Stavba            :  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM  ŽAMBERK

3D  -  9.  STRAVOVACÍ  PROVOZ

Místo stavby  :   Žamberk, č.p. 670, č.poz. 1327

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :   PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vypracoval    :   ing. Pavla Tmejová

Datum           :    04/2013                                                            zak.č. : 2714-62

Příloha č.       :    3D.1.1.10

KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

Tel. 461654835, fax 461612271, e-mail:tmejova@kip.cz

3D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI

Stavba            :  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM  ŽAMBERK

3D  -  9.  STRAVOVACÍ  PROVOZ

Místo stavby  :   Žamberk, č.p. 670, č.poz. 1327

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :   PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vypracoval    :   ing. Pavla Tmejová

Datum           :    04/2013                                                            zak.č. : 2714-62

Příloha č.       :    3D.1.1.1

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Budova stravovacího provozu byla postavena na počátku 30. let jako samostatně stojící objekt. Kompaktní objekt je situován ve svahu, proto podzemní podlaží vystupuje jižním směrem zcela nad terén. Na něj navazují dvě nadzemní podlaží a podkroví tvořící podlaží třetí. V 1.PP jsou umístěny chladící a skladovací prostory určené pro potřeby kuchyně v 1.NP. V 1.NP je umístěna kuchyně se zázemím pro celý areál Albertinum. Ve 2.NP je jídelna a knihovna. Prostor půdy není využíván – jedná se o nevytápěný prostor.

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo, vyzděné z plných pálených cihel (tl.750,600 a 450mm), sokl po úroveň podlahy v 1.NP je kamenný.

Stropní konstrukce nad 1.PP, v prostoru schodiště a obou přilehlých traktů jsou železobetonové (s přiznanými ŽB trámci nad 1.PP, ostatní s keramickými vložkami). Ostatní stropy jsou trámové se záklopem a podbitím. Nad schodištěm a navazujícími trakty je zastropení ocelovými nosníky s vložkami HURDIS. Střešní plášť (eternitové šablony) nese klasický krov. Střecha nad většinou prostor je sedlová s valbami a vikýři s krytinou z eternitových šablon na bednění.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu 3.NP, výměna oken a vstupních dveří a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem. Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani k rozšíření nástavbou či přístavbou.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení       vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Cílem navrhovaných stavebních úprav je vytvořit soulad stávajícího technického stavu objektu v požadovaných oblastech s požadavky současných technických předpisů, nebo se k nim přiblížit.

Současně je cílem úspora energie pro vytápění objektu, a tím snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení  vlastního provozu celého objektu .

V rámci oprav celého objektu je navržen soubor opatření, který se skládá z :

- zateplení obvodového pláště a kompletní zateplení stropní konstrukce 3.NP

- náhrada všech původních otvorových konstrukcí – oken, vstupních venkovních dveří a balkonových dveří

- výměny klempířských prvků – okenní parapety, nové oplechování styku zatepleného obvodového pláště budovy a jednotlivých detailů střechy budovy

- výměna stávajících dešťových svodů (odsazení od fasády)

- oprava a přeložení (odsazení) hromosvodu vedeného po fasádě

- doplnění regulace v otopném systému rozvodů ÚT

- Z hlediska architektonického se vzhled budovy nikterak nezmění. Pouze nově zhotovená fasáda (vnější zateplovací systém) budovu člení do jednotlivých celků a výraznější barevné řešení tento objekt dle možností rozjasňuje.

- Všechny otvorové prvky budou vyměněny za nové – plastové.

- Přístup a vegetační úpravy objektu jsou stávající.

Posouzení stavby dle vyhlášky  MMR č. 369/2001 Sb.

Na základě podmínek Vyhlášky č.369 Sb.MMR ze dne 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se uvažovalo při zpracování projektové dokumentace se skutečnostmi, že stávající objekt nebyl již při výstavbě přizpůsoben a určen pro výše uvedené osoby. Stávající stav objektu nebude měněn.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Obestavěný prostor budovy celkem ....................................................................  7 043,0 m3

Zastavěná plocha budovy celkem .......................... ...............................................  445,0 m2

- Oslunění a osvětlení budovy je stávající. Její poloha se nemění. Objekt je umístěn tak, že hlavní vstup a rampa (1.NP) do budovy jsou ze severní strany.

- technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Budova stravovacího provozu byla postavena na počátku 30. let jako samostatně stojící objekt. Kompaktní objekt je situován ve svahu, proto podzemní podlaží vystupuje jižním směrem zcela nad terén. Na něj navazují dvě nadzemní podlaží a podkroví tvořící podlaží třetí. V 1.PP jsou umístěny chladící a skladovací prostory určené pro potřeby kuchyně v 1.NP. V 1.NP je umístěna kuchyně se zázemím pro celý areál Albertinum. Ve 2.NP je jídelna a knihovna. Prostor půdy není využíván – jedná se o nevytápěný prostor.

Svislé konstrukce tvoří cihelné zdivo, vyzděné z plných pálených cihel (tl.750,600 a 450mm), sokl po úroveň podlahy v 1.NP je kamenný.

Stropní konstrukce nad 1.PP, v prostoru schodiště a obou přilehlých traktů jsou železobetonové (s přiznanými ŽB trámci nad 1.PP, ostatní s keramickými vložkami). Ostatní stropy jsou trámové se záklopem a podbitím. Nad schodištěm a navazujícími trakty je zastropení ocelovými nosníky s vložkami HURDIS. Střešní plášť (eternitové šablony) nese klasický krov. Střecha nad většinou prostor je sedlová s valbami a vikýři s krytinou z eternitových šablon na bednění.

V rámci této akce bude provedeno zateplení stropu 3.NP, výměna oken a vstupních dveří a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem. Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani k rozšíření nástavbou či přístavbou.

Dotčená část nebyla dosud oproti původnímu stavu měněna .

Objekt svými jednotlivými konstrukcemi a ani jako celek nevyhovuje současným tep.technickým a stavebně energetickým kritériím.

Zateplovací systém obvodového pláště a stropní konstrukce střechy je důvodem zvýšení právě uvedené životnosti a energetické úspory objektu.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit (ing. Ctibor Hůlka, DEKPROJEKT, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice). Číslo zak.: 2009-15755-RPa. Jeho doporučení jsou zohledněna se souhlasem investora v projektu. Hodnocené varianty navrhují totožné stavební úpravy, doporučená varianta II navíc řeší i vzduchotechniku kuchyně. V současné době je již zpracována projektová dokumentace řešící vzduchotechniku kuchyně jako samostatnou akci ve dvou etapách. Její první etapa již byla realizována.

- Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu :

- - Obvodové zdivo 1.NP až 3.NP bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn.polystyrenem EPS 70 F tl.140mm s dosažením souč. prostupu tepla U=0,24 W/m2K  – viz skladba „S1“ a „S2“

- -  Zateplení stropní konstrukce nad půdorysem 3.NP bude provedeno pomocí tepelněizolač. dílci z minerální vaty tl.180mm (s dosažením souč. prostupu tepla U=0,18 W/m2K – viz skladba „ST1“ – původní skladba stropní konstrukce 3.NP zůstane zachována.

- - Výměna stávajících dřevěných okenních konstrukcí za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla U=1,7W/m2K (v suterénu a na chodbách), U=1,2W/m2K (ve zbytku objektu – kuchyň, knihovna, jídelna, …).

- - Výměna venkovních (vstupních) dveří s jednoduchým zasklením za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla U=1,7W/m2K (v suterénu a na chodbách), U=1,2W/m2 K (v kuchyni).

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Je stávající, beze změn.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

- Nevyskytuje se.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Neuplatňuje se.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy.

    - Popis stavebních prací

                - Bourání

- Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových prvků

- Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu)

- Demontáž a přeložení stávajícího svodného potrubí (z důvodu zateplení stávajícího zdiva)

- Demontáž stávajícího nefunkčního potrubí VZD

- Odstranění stávající stříšky nad hlavním vstupem do objektu

- Rozebrání stávajícího venkovního schodiště na severní straně objektu

- Odstranění stávající podlahy balkonu

                - Základy

Veškeré základy jsou stávající. Pouze pod venkovním schodiště na severní straně objektu bude zhotoven nový základ z betonu C12/15 – šířky 500mm, hloubky 1200mm, založen bude do nezámrzné hloubky.

                - Vodotěsné a tepelné izolace

- Vodotěsné izolace

1) Vodotěsná izolace sedlové střechy objektu bude zachována stávající .

2) Nově bude provedena vodotěsná izolace stávajícího balkonu. Stávající dlažba balkonu bude odstraněna, nosná konstrukce balkonu vyspravena a provedena nová skladba. Jedná se o ucelený balkonový systém, včetně vyřešení vodotěsně trvale pružné izolační vrstvy spolu s doplňkovými produkty (těsnící páskou, systémovou balkonovou okapnicí, …) :

BALKON :

- keramická dlažba mrazuvzdorná

- příčně neformovatelné lepidlo S1, S2 dle ČSN EN 12004

- hydroizolační stěrka

- spádový potěr

- adhezní můstek

- stávající, vyspravená nosná konstrukce balkonu

- penetrace podkladu

- lepící hmota

- tepelná izolace mezi ŽB žebry balkonu (minerální vata tl.40mm + kotvy)

- stěrková hmota a zpevňující vrstva

- penetrace

- probarvená silikonová omítka

- Tepelné  izolace

Zateplení obvodových stěn

Navrhovaná opatření vychází z energetického auditu, zpracovaného (ing. Ctibor Hůlka, DEKPROJEKT, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice). Číslo zak.: 2009-15755-RPa.

- - Obvodové zdivo 1.NP, 2.NP a 3.NP bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s pěn.polystyrenem EPS 70 F tl.140mm s dosažením souč. prostupu tepla U=0,24 W/m2K (1.NP, 2.NP a část zdiva 3.NP) – viz skladba „S1“, zbývající část zdiva 3.NP – skladba „S2“

Toto řešení je navrženo jako kotvené do stávajících svislých konstrukcí. V rámci dokumentace byly provedeny výtažné zkoušky. Jejich výsledky jsou uvedeny v protokolu, který je jako závazný podklad součástí konstrukční části dokumentace -  viz část 3D.1.2.

Pro provedení celoplošného zateplení objektu je navržen venkovní kontaktní zateplovací systém – VKZS (životnost systému 25 let a záruka 10 let) , který je ve výkresové dokumentaci označen jako „S1“, „S2“, „S3“. Jedná se o ucelený certifikovaný vnější  tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETA)) … VKZS   -   skladba „S1“, „S3“  - (1.NP - 3.NP):

- stávající cihelné zdivo

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-   tepelná izolace – polystyren EPS 70 F (tl.140mm, popř.40mm), kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami – viz podrobný popis v části 3D.1.2 Stavebně konstrukční část (cca 8ks/m2 v ploše a 10ks/m2 na okrajích a hranách)

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- fasádní hmoty ( probarvená silikonová omítka (velikost zrna 2,0mm))

- doplňkového materiálu, jako soklových, rohových a výztužných lišt, pružného tmelu apod.

VKZS   -   skladba „S2“ - (část zdiva 3.NP):

- stávající cihelné zdivo

- stávající dřevěný obklad

-   tepelná izolace do dřevěného roštu (dvojitého – dřevěné hranoly 70x70mm na svislo a přes ně křížem dřevěné hranoly 70x70mm vodorovně). Tep.izolace - polystyren EPS 70 F (tl.70mm + 70mm)

-     dřevěný rošt dvojitý 70mm + 70mm, kotvený do nosného obvodového zdiva

-     dřevěné opláštění (dř.prkna tl.24mm na sraz s přelišťováním – v dolní části opatřena zdobným profilem – dle původního stavu)

-       dřevo bude nakonec opatřeno kompletním venkovním nátěrovým systémem na dřevo

Ostění a nadpraží vstupních dveří je zatepleno tep.izolací tloušťky 40mm.

Všechny parapety oken budou pod parapetním plechem zatepleny extrudovaným polystyrenem , včetně armované stěrky, v tl.40mm ve spádu. Uložení parapetů musí být řešeno tak, aby nedošlo ke kontaktu parapetního plechu s cementovou stěrkou (distanční pásky, PUR, …).

V exponovaných částech na nárožích jsou navrhnuty výztužné Al rohovníky.

- Všechna nadpraží oken a tepelná izolace v místě založení budou opatřeny profilem s okapnicí.

Toto řešení je navrženo jako kotvené do stávajících svislých konstrukcí. V rámci dokumentace byly provedeny výtažné zkoušky. Jejich výsledky jsou uvedeny v protokolu, který je jako závazný podklad součástí konstrukční části dokumentace.

Kotvící hmoždinky (počet a provedení) jsou navrženy v konstrukční části – 3D.1.2. Kotvy jsou navrženy s kovovými trny, případně šrouby. Jejich délky jsou odlišné, podle tl.tepelného izolantu. Počet hmoždinek a jejich posouzení je doloženo statickým výpočtem.

Je uvažováno s těmito kotvícími hmoždinkami :

- cihelné zdivo :

Universální zatloukací hmoždinka s ocelovým trnem schválená pro beton, plné a děrované zdivo s plastovým montážním přípravkem pro redukci tepelného mostu (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zateplovacího systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004).

- plynosilikátové zdivo :

Universální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž s ocelovým šroubem schválená pro všechny materiály s optimalizovaným tepelným mostem (0,001 W/K) - (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zatep. systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004).

Na části zdiva (v místech těsně nad terénem – viz výkres pohledů) bude použita skladba soklu „S4“:

- stávající cihelné zdivo

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace – perimetr.polystyren tl.140mm, kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami s ocelovým trnem

- tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

- penetrace

- vlastní povrchová úprava (mozaiková-kamínková omítka)

Před provedením zateplení bude stávající fasáda omyta a stávající omítky dle potřeby vyspraveny (cca 5%) .

Zateplovací systém bude založen na dřevěnou lať, včetně okapnice na zateplení (ucelený systém zateplení).

Všechna nadpraží oken budou opatřena profilem s okapnicí.

Přechod mezi různými izolanty vždy oddilatovat a vyplnit PUR těsnící páskou.

Svody budou kotveny do fasády tak, aby nedocházelo k zatékání do omítky (šikmé kotvení). Je třeba použít speciální držáky okapních svodů.

- Zateplení stropní konstrukce 3.NP - skladba ST1

- -  Zateplení stropní konstrukce 3.NP (oddělující vytápěné prostory 3.NP a nevytápěný půdní prostor) – zateplení bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.180mm :

- Skladba ST1 :

- difuzní folie proti zaprašování

- volně položená tepelná izolace z minerální vaty tl.180mm (100mm + 80mm)

- stávající vyspravená konstrukce podlahy půdního prostoru

- V rámci výše řešené úpravy bude nutné zajistit dostatečné větrání půdního prostoru !!! (aby nedošlo ke kondenzaci vodní páry na dřevěných prvcích krovu)

                - Zdivo, věnce a překlady

Obvodové zdivo, věnce, překlady jsou stávající. Obvodové zdivo 1.NP až 3.NP je z plných cihel, zdivo soklu je převážně kamenné, popř.částečně z plných cihel .

Zazdění okna a vyzdívky parapetů budou provedeny zdivem z keramických tvárnic.

                - Schodiště

Stávající.

                - Stropy a průvlaky

- Stávající.

                - Podhledy

- Stávající.

                - Podlahy

- Podlahy jsou stávající.

                - Zastřešení

- Stávající. Jedná se o stávající sedlovou střechu, kterou nese klasický krov. Střešní plášť tvoří eternitové šablony na bednění.

                - Úprava povrchů

Venkovní povrchy

Sokl objektu je stávající – kamenný. Pouze část zdiva je opatřena povrchovou, kamínkovou  úpravou na tep.izolaci (perimetr.polystyren tl.140mm).

Na zateplené fasádě bude zhotovena probarvená silikonová omítka (zrnitost 2,0mm).

Fasáda bude řešena v jedné barvě - středně sytém odstínu. Šambrány, římsy a balkóny budou provedeny ve světlém odstínu. Konkrétní barevné provedení bude upřesněno po dohodě uživatele s projektantem a prováděcí firmou dle vzorníku barev vybraného výrobce fasádního systému.

Vnitřní povrchy

Jsou stávající .

                - Otvorové prvky

Dveře vnitřní

Všechny vnitřní dveře jsou stávající .

Okna

Stávající okna budou vyměněna za nová,  plastová - je nutné dodržet při dodávce hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uokna = 1,7 W/m2K (v suterénu a na chodbách) a Uokna = 1,2 W/m2K (v celém zbývajícím objektu – kuchyň, knihovna, jídelna,…) a níže uvedené podmínky. Okna budou dodána včetně komprimační pásky , paropropustné pásky z vnější strany okna a parotěsnící pásky z vnitřní strany okna.

Všechna okna budou osazena zároveň s venkovním lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Venkovní ostění a nadpraží oken je tvořeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes hranu otvorových prvků.

Specifikace oken:

- třída plastových oken A

- klika plastová bílá, vnitřní otočný mechanizmus vždy kovový (kolečko s drážkami, apod.), v 1.NP musí mít klika blokovací mech.proti posunutí okenního kování z venku

- veškerá kování skryto plastovými krytkami bílé barvy

- vnitřní parapety s bočními krytkami

- okenní profil vyztužující rám a křídlo bude pozinkovaný a jeho tl. bude odvislá na zatížení okenní konstrukce (min. 1,5 mm). Lze použít i výztužné technologie na jiné bázi, dodavatel musí prokázat.

Připojovací spára:

- veškeré kotvící prvky oken (turbošrouby, páskové kotvy) budou použity s takovou povrchovou úpravou, jejichž životnost bude min stejná jako životnost výplně otvoru.

- ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna, dveří či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na výplň a jeho následnou deformaci.

- dodrženy budou min. tolerance pro velikost připojovací spáry dle níže uvedených tabulek

Šířka připojovací spáry při dovolené přetvořitelnosti tmelu 25% (± 12,5 %)

Šířka připojovací spáry při použití komprimačních pásek stlačení na cca 20 - 30% původní expandované šířky)

- dodrženy budou tolerance pro vzdálenost kotevních prvků mezi sebou a od okrajů, dle následujícího obrázku:

A - rozteč kotev: hliníkové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm

E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu: 100 až 150 mm

- budou-li použity pro ukotvení spodního rámu turbošrouby, musí být prostup v rámu okna okolo turbošroubu prokazatelně utěsněn

- přípustné tolerance osazení oken - maximální přípustná odchylka pro prvky do délky 3 metry je 2mm/n od svislého a vodorovného směru, maximálně však 3 mm

- při napojení omítky ukončovací okenní lištou (APU lišta) je potřeba spáru těsně za ní vodotěsně uzavřít vhodným těsnicím materiálem, pokud nebude dodána lišta s prokazatelnými těsnicími vlastnostmi.

- úprava vnější části připojovací spáry musí být paropropustná, vodotěsná, musí umožňovat dilataci okna, provedení z prokazatelně mrazuvzdorného materiálu, materiál odolný proti porušení, UV stabilní

VŠECHNY PLASTOVÉ OTVOROVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY :

- ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM – DLE ČSN EN 12210

Klasifikace zatížení větrem – tab.1 – TŘÍDA 2

Klasifikace relativního čelního průhybu – tab.2 – TŘÍDA B

Odolnost proti zatížení větrem – tab.3 – TŘÍDA 2

- VODOTĚSNOST – DLE ČSN EN 12208

Tab.1 - TŘÍDA 2B

- PRŮVZDUŠNOST – DLE ČSN EN 12207

TŘÍDA 2

- VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST – DLE ČSN 730532

Třída zvukové izolace oken 2 (Rw = 30 až 34 dB)

- ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ

V 1.NP – TŘÍDA  WK2

V 2.NP až 3.NP – TŘÍDA  WK1

Technické a kvalitativní požadavky na výplně otvorů  :

Výrobky musí odpovídat platným právním předpisům a to zejména požadavkům plynoucím ze zákona č.177/2006 Sb., vyhlášky č. 148/2007 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Výrobky musí být vyrobeny a osazeny do stavebních otvorů  v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 73 0540 – 2, ČSN 73 0532, ČSN 74 6210.

Požadované parametry výplní otvorů – okna, dveře :

- plastové vícekomorové profily – minimálně 6-komorový profilový systém

- stavební hloubka rámu i křídla profilového systému – minimálně 80mm

- součinitel prostupu tepla rámu – Urámu = Uf ≤ 0,95 W/ m2K

- celkový součinitel prostupu tepla celého prvku Uw ≤ 1,2 W/m2K

- zatřídění rámového profilu dle ČSN EN 12608 – profily třídy „A“

- výška zasklívací drážky profilu pro zapuštění izolačního skla – minimálně 20 mm

- těsnění funkční spáry okenního profilu – třístupňové (středové těsnění)

- ovládání oken pomocí celoobvodového kování dle typu oken – otevíravá, sklopná, otvíravě-sklopná křídla

- součástí kování všech otevíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku

- zasklení – minimálně izolačním dvojsklem s „teplým“distančním rámečkem

- požadovaná vzduchová neprůzvučnost výplně jako celku Rw = 32 dB

- součástí oken osazených v pobytových místnostech budou specielní ventilační prvky, aby okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu současně se zajištěním akustické ochrany před hlukem

- osazovací spáry oken budou na vnitřní straně opatřeny parotěsnou páskou a na vnější budou zajištěny proti zatékání srážkové vody a zároveň paropropustně

- kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků do sestav bude provedeno v souladu s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému

- výrobce oken odpovídá za dostatečnou pevnost, tuhost a bezpečnost výplní otvorů a zajistí dostatečné armování v závislosti na výsledcích statického výpočtu

Uokna max.1,2W/Km2 (popř.1,7W/m2K). Při přejímce oken musí být provedena kontrola existence zabudovaného výztužného profilu v rámech.

Kování : Kování musí být odpovídajícího typu podle typu ověřeného mechanickými zkouškami oken (podle ČSN EN 107) . Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i sklápění křídla, otevření křídla nebo sklopení křídla dle požadavku typu okna. Současné otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru :  Provedení podle dokumentace výrobce v nadpraží a ostění přes rám okna, u parapetu kotvami. Spáry mezi okenním rámem a ostěním je třeba pečlivě vyplnit PUR pěnou odpovídající teplotnímu období, což bude doloženo certifikátem výrobce a difúzně uzavřít z vnitřního prostoru. To platí i pro parapetní profil.

V případě nerovnosti ostění musí být toto ostění srovnáno a vyrovnáno omítkou.

Montáž (osazení) okna : Osazení okna (individuální volba jeho výrobního rozměru) musí umožnit při sanaci obvodového pláště zateplováním. Ostění a nadpraží oken bude zatepleno přetažením vnějšího kontaktního zateplovacího systému přes okno s následnou realizací omítkových vrstev a dále zateplení horní plochy vnějšího parapetu pod oplechováním.

Doplňkové konstrukce : Okna budou vybavena minimálně tříkomorovým soklovým a parapetním profilem a plastovým komůrkovým parapetem. Spára v napojení na okolní konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem překryta lištami, které budou doplňovat difúzní uzávěru vnitřního prostředí s případným dotěsněním mezer mezi lištou a stěnou akrylátovým přetíratelným tmelem. Vnitřní parapet bude mít přesah 30 mm od vnitřního ostění.

Klempířské práce : Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího parapetu je dáno v souvislost s dodatečným zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky byly pod armovací tkaninou fasády. Venkovní parapety musí být uloženy vždy do ostění !!!

Tepelně technické vlastnosti : Parametry prostupu tepla a spárové průvzdušnosti v hodnotách minimálně podle projektu. Průvzdušnost oken musí podle požadavku hygienických norem zajišťovat doporučenou hodnotu n-násobné výměny vzduchu v místnosti.

Komplexnost a kvalita dodávky : Dodávka zahrnuje demontáž a likvidaci stávajících oken, veškeré související montážní, stavební a pomocné práce, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování zednické začištění vnějšího a vnitřního okolí oken, malířské úpravy dotčených ploch poškozených při demontáži a odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou oken. V této souvislosti je zhotovitel povinen na vymezeném prostoru zřídit uzavíratelnou ohradu jako meziskládku demontovaných výplní a zajistit její správné označení. Po ukončení prací je povinen uvést prostor meziskládky do původního stavu. Dodavatel oken musí mít zaveden systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. Všechny deklarované vlastnosti výrobků musí být doloženy.

Spolupráce s uživateli : Zhotovitel bude povinen předložit správcům jednotlivých objektů v předstihu min.21 dnů harmonogram provádění výměny oken. Součástí zakázky musí být i zakrytí předokenního prostoru tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění podlahových krytin a zakrytí přístupových cest přes jednotlivé místnosti k oknům. Zhotovitel bude zodpovídat za poškození vybavení místnosti, pokud vzniklo jeho vinou. Součástí zakázky nemusí být úklid dané místnosti po sanaci, pokud nedošlo k nadměrnému znečištění v důsledku nedostatečného zakrytí předokenního prostoru a přístupových cest, nebo neopatrnou činností dodavatele.

Dveře venkovní

Nové vchodové vstupní dveře (jednokřídlové i dvoukřídlové) budou také plastové

- Udveří  = 1,7 W/m2K (v suterénu a na chodbách), Udveří  = 1,2 W/m2K (v kuchyni).

                - Truhlářské prvky

Zahrnují nové venkovní obklady štítů.

                - Klempířské prvky

Vzhledem ke stávajícímu stavu ostatních konstrukcí a ke skutečnosti, že dojde ke zvětšení tloušťky obvodové konstrukce je nutno provést následující stavební úpravy :

- výměnu parapetních plechů oken za nové – pozink.venkovní parapety, s přesahem min 35mm přes zateplovací systém. Parapety musí být uloženy do ostění.

- odvodnění střechy (výměna stávajících střešních svodů)

- viz tabulky PSV

UPOZORŇUJI  NA  NUTNOST  DODRŽOVÁNÍ  TECHNOLOGICKÝCH  DOPORUČENÍ  VÝROBCE  A  CECHU  KLEMPÍŘU, POKRÝVAČU  A  TESAŘU  ČR  PŘI  PRÁCI  A  MONTÁŽI  TOHOTO  MATERIÁLU  !!!

                - Zámečnické výrobky

Stávající.

                - Nátěry a malby

Vnitřní malby

Vnitřní nátěr nově opravených ploch bude barevně upřesněn investorem při provádění.

Typové vnitřní prvky

Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby

Zámečnické  a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Truhlářské výrobky

Budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem určeným do náročného venkovního prostředí, aplikovaným dle doporučených postupů daných výrobcem.

Barevné řešení fasády bude ve dvou odstínech. Přesný odstín bude upřesněn při provádění podle typu výrobku po dohodě investora s prováděcí firmou.

                - Venkovní úpravy

- Zahrnují  pouze úklidové práce po stavbě , nově zhotovený (opravený) okapový chodník kolem celé budovy.

                - Skladby konstrukcí

- Stávající.

1.2.    Stavebně konstrukční část

V rámci této akce nejsou řešeny žádné stavební úpravy, týkající se zásahu do stávajících nosných konstrukcí .

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

Je popsáno v samostatné zprávě.

1.4.   Technika prostředí staveb

- zařízení pro vytápění staveb

- Stávající stav.

- zařízení pro ochlazování staveb

- Nevyskytuje se.

- zařízení vzduchotechniky

- Stávající stav.

- zařízení pro měření a regulaci

- Stávající stav.

- zařízení zdravotně technických instalací

- Vyhovuje stávající.

- plynová zařízení

- Stávající stav.

- zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Oprava hromosvodu (nové přeložení)

Z důvodu přiblížení se stávající konstrukce hromosvodu, k nově zateplovaným stěnovým konstrukcím, je nutno tyto odsadit prodloužením konzol od stávajícího povrchu o cca 160mm. Konzoly , které jsou v současnosti uvolněny, je nutno před prodloužením řádně osadit a rovněž provést kontrolu a nátěr hromosvodných lan.

Stávající hromosvod na střeše budovy bude ponechán .

Na závěr bude provedena revize hromosvodní sítě jako celku.

- zařízení slaboproudé elektrotechniky

- Vyhovuje stávající.

Závěrem konstatuji, že při dodržení podmínek daných PD, ze strany provozovatele, nebude mít stavba zásadní vliv na životní prostředí.