Zápis jednání č. 2 ze dne 21. 8. 2015

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

Zpracování projektové dokumentace na stavbu

„Realizace úspor energie – Gymnázium Ústí nad Orlicí“

Přítomni:

Ing. Jaroslav Hron – Pardubický kraj (investiční odbor)

724 843 366, jaroslav.hron@pardubickykraj.cz

Ing. Jana Červinková – Pardubický kraj (odbor fondů EU)

724 652 029, jana.cervinkova@pardubickykraj.cz

Ing. Pavel Vacek – projekční kancelář – dodavatel

732 502 480, vacek@cominnet.cz

Ing. Dana Kličková – MěÚ Ústí nad Orlicí – odbor školství a kultury – památková péče

465 514 306, klickova@muuo.cz

Mgr. Zuzana Vařeková – památkářka NPU

724 663 778, varekova.zuzana@npu.cz

Mgr. Marek Hoffmann – ředitel školy

702 292 281, hoffmann@gymuo.cz

Průběh jednání:

- Připomenutí cíle akce, termínové vyhlídky a představy o případné realizaci.

- Vymezení přípustných úprav z pohledu NPU (p. Vařeková) v oblastech, kterých by se projekt měl dotknout:

- OKNA

- Nepřípustné: nahradit stávající okna plastovými, mřížky umísťovat dovnitř případných dvojskel

- Přípustné: v případě výměny celého okna je třeba vytvořit repliku se stejným konstrukčním systémem i typem kování (buď ze stávajícího nebo nové mosazné stejného typu), do vnějšího (či vnitřního) křídla lze osadit izolační dvojsklo;

- Část oken bude vyměněna, část repasována (detailní šetření a posouzení provede Ing. Vacek ve spolupráci s Mgr. Vařekovou dne 4. 9. 2015 – od 8:30)

- repase oken znamená zejména: zbavení nátěru, výměna nezbytných částí, ošetření, zatmelení, zprovoznění veškerého kování, utěsnění, připouští se vložení dvojskla do vnitřního křídla

- parapety: vnější – v případě proveditelnosti zachovat, vnitřní – v případě výměny celého okna vyměnit též

- v souvislosti s okny poskytne pí Vařeková projektantovi materiály: metodika NPU z roku 2010 obsahující tepelné parametry různých druhů oken, článek obsahující příklady řešení repasování oken

- FASÁDA

- S údržbou a výspravou není problém, u natíraných (hladkých) ploch třeba konzultovat typ nátěru

- Vzhledem k reliéfům a pískovcovým soklům bude třeba zapracovat restaurátorský záměr

- ZATEPLENÍ STROPŮ

- Půda: ponechat „půdovky“, na ně lze položit rošt s izolací, navrch pochůzná plocha, v případě potřeby zakomponovat údržbu či výměnu trámů (ošetřit ochranným nátěrem Lignofix bezbarvým nebo s lehkým odstínem dohněda – ne zeleným!!)

- Suterén – v principu zateplení stropu možné, v případě klenby důkladně zvážit případný tepelný efekt

- SANACE – VLHKOST

- sanace budov proti vlhkosti zpravidla nejsou bezproblémové z hlediska NPU, ale vždy se snažíme najít takové řešení, které prospěje stavbě a není pro ni výrazně invazivní. Konkrétní kroky budou ještě konzultovány.

- ZLEPŠENÍ REGULACE TOPNÉHO SYSTÉMU

- Obecně není problém

- Zevrubná prohlídka prostor budovy (projektant + památková péče + ředitel) – včetně půdních a sklepních prostor

- Provozovatel zajistí pro potřeby energetického posudku vyúčtování energií za poslední čtyři období (2011, 2012, 2013 a 2014).

Zapsal:

Mgr. Marek Hoffmann,

ředitel školy

V Ústí nad Orlicí dne 21. 8. 2015