GEODETICKÁ   KANCELÁŘ    Ing.BUREŠ - Ing.HOLAS

# Pavlovova 43, 568 02  SVITAVY



Svitavy

Pozemek parc.č: 2555/1 k.ú: Moravský Lačnov–dle GP

a navazující okolí

Mapový podklad pro projekt

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel: 	Geodetická kancelář Ing.Bureš – Ing. Holas, Svitavy, Pavlovova 43

Akce: 		Mapový podklad pro projekt

Obec:  		Svitavy, ul.Hlavní

Lokalita: 	Pozemek parc.č: 2555/1 k.ú:Moravský Lačnov –dle GP a navazující okolí

Datum zaměření: 	18.7.2016

Objednatel: 		Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Číslo zakázky : 		123/2016

Předmět měření: Výškopisný a polohopisný plán v rozsahu zadaném Ing.Dvořákem (Sinc s.r.o.)

Zaměření: Zaměření bylo provedeno tachymetricky totální stanicí TOPCON GPT 2006 z měřických bodů 4001-4003 určených technologií GNSS. Vyškově je měření připojeno na nivelační bod EF-103.   Zaměřena byla povrchová situace na výše uvedeném pozemku s návazným přesahem. Inženýrské sítě nebyly vyznačeny. Zaměřeny byly povrchové znaky a nadzemní el.vedení. Stromy v porostech byly měřeny pouze se silnějším kmenem a pokud byly očíslovány je číslo uvedené i v této dokumentaci. Vysazené stromy s opěrou jsou v grafice i seznamu popsány textem. Povrch je v části pozemku značně nepravidelný, jedná se o zbořeniště  s navážkou. Proto ve výškopisné části nebyly vykresleny vrstevnice.

Početní a grafické zpracování:     Výpočetní část zpracována  programem Geus s grafickým výstupem pro

prostředí Microstation a  pro prostředí Autocad.Pro přehlednost  byla kresba zpracována i do souboru pdf souboru. Polohu bodu ve výkrese tvoří desetinná tečka u výškového údaje. Do výkresu byl rovněž zakreslen stav mapy KN (KMD) vrstva 52.

Součástí předávané dokumentace je i seznam souřadnic s popisem bodu.

Měřická dokumentace je uložena u zhotovitele pod číslem zakázky   123/2016.

Použité přístroje: - GNSS stanice  CHC X91+

- drobné měřické pomůcky

Přesnost měření:  střední souř.chyba bodu    mx,y=0,14   m,  mz=0,12 m

Použité systémy: S-JTSK, Bpv

Přílohy:     soubory pro tisk M 1:250 (dgn, dwg, pdf)

seznam souřadnic

Vyhotovil:                Ing. Josef Bureš

Datum:	                                 4.8.2016

Evidenční číslo:	                     62/2016