SEZNAM SOUŘADNIC

Souř. systém : S-JTSK

Výšk. systém : Bpv

645  647117.100 1071952.770  257.590    KABEL HRABANÝ

646  647118.670 1071955.170  258.220    OSA KOLEJE

647  647134.200 1071935.800  257.250    KABEL HRABANÝ

648  647135.960 1071937.150  258.180    OSA KOLEJE

649  647163.560 1071908.340  258.190    OSA KOLEJE

650  647162.280 1071906.210  257.520    KABEL HRABANÝ

651  647168.480 1071907.090  257.900    KM79.3

652  647190.540 1071880.230  258.200    OSA KOLEJE

653  647189.160 1071878.240  257.510    KABEL HRABANÝ

654  647215.280 1071850.950  257.500    KABEL HRABANÝ

655  647217.160 1071852.500  258.170    OSA KOLEJE

656  647244.050 1071824.470  258.190    OSA KOLEJE

657  647242.890 1071822.330  257.540    KABEL HRABANÝ

658  647255.270 1071809.350  257.590    KABEL HRABANÝ

659  647268.660 1071794.330  257.890    PROTLAK

660  647270.670 1071796.590  258.230    OSA KOLEJE

661  647269.540 1071789.200  258.050    SILNICE

662  647272.930 1071804.200  258.270    SILNICE

663  647280.990 1071792.880  258.330    SILNICE

664  647282.960 1071790.870  258.410    CHODNÍK

665  647280.970 1071780.390  258.060    CHODNÍK

666  647277.500 1071775.910  257.720    SILNICE

667  647281.290 1071780.840  258.040    PROTLAK

668  647282.470 1071783.730  258.230    OSA KOLEJE

669  647283.430 1071779.060  258.030    KABEL ODBOČKA

670  647288.310 1071784.040  258.540    KABEL KOPANÝ

671  647289.240 1071786.340  258.480    KABEL KOPANÝ

672  647290.590 1071785.180  258.280    ČD BUŇKA

673  647287.120 1071788.870  258.510    ČD BUŇKA

674  647288.990 1071790.580  258.600    ČD BUŇKA

675  647293.110 1071771.440  258.250    OSA KOLEJE

676  647291.730 1071769.370  257.680    KABEL HRABANÝ

677  647305.170 1071756.320  258.260    OSA KOLEJE

678  647303.510 1071754.620  257.620    KABEL HRABANÝ

679  647315.960 1071741.600  258.270    OSA KOLEJE

680  647314.280 1071740.050  257.640    KABEL HRABANÝ

681  647326.660 1071720.910  257.870    KABEL HRABANÝ

682  647328.390 1071722.710  258.310    OSA KOLEJE

683  647339.460 1071703.700  258.350    OSA KOLEJE

684  647337.750 1071702.050  257.680    KABEL HRABANÝ

685  647349.780 1071683.530  258.390    OSA KOLEJE

686  647305.800 1071761.180  258.270    KM79.5

687  647347.970 1071681.810  257.610    KABEL HRABANÝ

688  647352.260 1071672.660  257.730    KM79.6

689  647358.940 1071656.610  257.770    KABEL HRABANÝ

690  647361.440 1071656.750  258.400    OSA KOLEJE

691  647369.190 1071635.800  258.360    OSA KOLEJE

692  647366.910 1071635.110  257.610    KABEL HRABANÝ

693  647374.270 1071613.270  257.830    KABEL HRABANÝ

694  647376.680 1071613.410  258.320    OSA KOLEJE

695  647379.190 1071598.890  257.860    KABEL HRABANÝ

696  647381.140 1071599.710  258.270    OSA KOLEJE

697  647390.220 1071579.930  257.900    KM79.7

698  647385.880 1071578.860  258.000    KABEL HRABANÝ

699  647393.510 1071553.540  257.730    KABEL HRABANÝ

700  647393.430 1071552.500  257.800    KABEL HRABANÝ

701  647394.450 1071550.130  257.740    KABEL HRABANÝ

702  647401.950 1071535.810  258.260    OSA KOLEJE

703  647399.530 1071534.420  257.780    KABEL HRABANÝ

704  647413.680 1071493.020  257.810    KABEL HRABANÝ

705  647415.740 1071493.550  258.250    OSA KOLEJE

706  647415.810 1071483.590  257.830    KM79.8

707  647429.000 1071452.970  258.230    OSA KOLEJE

708  647427.650 1071450.070  257.840    KABEL HRABANÝ

709  647439.830 1071411.550  258.000    KABEL HRABANÝ

710  647442.330 1071412.260  258.250    OSA KOLEJE

711  647449.510 1071391.620  258.240    OSA KOLEJE

712  647447.140 1071390.600  258.020    KABEL HRABANÝ

713  647453.990 1071390.860  257.920    KM79.9

714  647456.580 1071372.850  258.190    OSA KOLEJE

715  647452.110 1071376.560  258.000    KABEL HRABANÝ

716  647454.060 1071372.860  257.950    KABEL HRABANÝ

717  647455.900 1071366.810  258.030    KABEL HRABANÝ

718  647459.200 1071358.190  258.010    KABEL HRABANÝ

719  647462.640 1071349.450  257.850    KABEL HRABANÝ

720  647465.410 1071351.170  258.160    OSA KOLEJE

721  647474.040 1071331.450  258.150    OSA KOLEJE

722  647470.940 1071329.580  257.940    KABEL HRABANÝ

723  647478.010 1071322.670  258.160    OSA KOLEJE ZV1

724  647472.160 1071325.380  257.860    KABEL HRABANÝ

725  647475.650 1071318.150  257.760    KABEL HRABANÝ

726  647491.290 1071293.220  258.130    OSA KOLEJE KV1

727  647493.150 1071289.090  258.130    OSA KOLEJE ZV2

728  647488.740 1071287.210  257.670    KABEL HRABANÝ

729  647486.490 1071296.190  257.960    KM80.0

730  647497.190 1071265.420  257.710    KABEL HRABANÝ

731  647506.440 1071259.580  258.100    OSA KOLEJE KV2

732  647548.320 1071155.860  257.950    PROTLAK

733  647515.700 1071239.120  258.100    OSA KOLEJE

734  647508.420 1071234.270  257.610    KABEL HRABANÝ

735  647517.780 1071213.730  257.660    KABEL HRABANÝ

736  647525.960 1071217.250  258.140    OSA KOLEJE

737  647535.830 1071197.000  258.150    OSA KOLEJE

738  647528.600 1071191.950  257.820    KABEL HRABANÝ

739  647540.190 1071169.630  258.120    KABEL HRABANÝ

740  647542.330 1071167.790  258.140    PROTLAK

741  647538.850 1071164.340  258.290    CHODNÍK

742  647547.470 1071173.240  258.160    OSA KOLEJE

743  647554.030 1071159.850  258.160    OSA KOLEJE

744  647543.090 1071151.320  258.270    CHODNÍK

745  647554.130 1071144.340  257.960    KABEL KOPANÝ

746  647558.030 1071145.710  258.110    KABEL KOPANÝ

747  647560.970 1071142.000  258.050    KABEL KOPANÝ

748  647562.710 1071136.070  258.130    KABEL KOPANÝ

749  647569.760 1071121.630  258.150    KABEL KOPANÝ

750  647572.150 1071122.920  258.180    OSA KOLEJE

751  647590.340 1071085.810  258.270    OSA KOLEJE

752  647588.570 1071083.980  258.240    KABEL KOPANÝ

753  647606.710 1071045.830  258.210    KABEL KOPANÝ

754  647609.240 1071047.270  258.290    OSA KOLEJE

755  647624.440 1071009.210  258.320    KABEL KOPANÝ

756  647626.920 1071011.210  258.320    OSA KOLEJE

757  647095.980 1071975.760  257.680    KABEL HRABANÝ

758  647095.100 1071974.980  257.450    KM79.2

759  647030.300 1072051.370  257.460    KM79.1

760  647062.550 1072010.740  257.760    KABEL HRABANÝ

761  647064.050 1072012.200  258.220    OSA KOLEJE

762  647034.940 1072042.570  258.240    OSA KOLEJE

763  647033.030 1072041.640  257.780    KABEL HRABANÝ