KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

SÁL ZasTUPITELSTVA

stavební úpravy A MODERNIZACE SÁLU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

B  	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

Vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb – příloha č.6

###### B.1 Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Území budovy Krajského úřadu Pardubického kraje se nachází v historicky zastavěné centrální části města Pardubic přiléhající k Městské památkové rezervaci. Původní objekty Krajského úřadu sloužily jako školní budovy, základní škola a střední zdravotnická škola a byly pro potřeby Krajského úřadu rekonstruovány v letech 2000 – 2003. K těmto dvěma původním objektům Pardubického kraje nyní přiléhá i objekt bývalého Okresního národního výboru. Všechny budovy jsou vzájemně propojené a jsou památkově chráněné.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Řešená část se nachází uvnitř dispozice objektu. Do řešené části se nedělají žádné zásadní stavební zásahy. K dispozici byla částečná prováděcí původní dokumentace z roku 1999-2000, kdy se připravovala rekonstrukce objektů pro potřeby a účely Krajského úřadu. K dispozici byly i některé původní dílčí projekty profesí (VZT, akustika) Zároveň došlo k vizuální prohlídce a ověření rozměrů, včetně několika ověřujících sond.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná a bezpečnostní pásma v řešených interiérech nejsou. Stavba se nachází v území, jež je z hlediska archeologického považováno za území s archeologickými nálezy. Navrhované stavební úpravy nevstupují na žádné pozemky, při úpravách interiéru dotčených místností není předpoklad archeologických nálezů.  O projektovaných úpravách byl dotčený památkový ústav informován.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Území se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. Dokumentace neřeší žádná zvláštní opatření.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  Stavební činnost bude v rámci vnitřních prostor objektu. Odtokové poměry v území zůstanou zachovány.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

V rámci přípravy staveniště ani vlasní stavební činnosti není třeba asanace, demolice a kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nejsou.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Současný přístup k objektům Krajského úřadu jsou z Komenského náměstí a z náměstí Republiky v Pardubicích. Příjezdy jsou pouze vyhrazeny omezeně pro pracovníky KÚ nebo pro některé potřebné vozy zásobování, služby a obsluhu a jsou přístupné z průjezdu z náměstí Republiky, případně průjezdem z Klášterní ulice. Návrhy vnitřních úprav na toto status quo nemají vliv. Při řešení vnitřních prostor nebude dotčeno technické napojení objektu a úpravy se ho netýkají.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou .

###### B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Sál zastupitelstva Krajského úřadu Pardubického kraje se nachází ve 2. a 3. NP objektu čp. 127. V rámci celkové rekonstrukce tohoto objektu byly původní místnosti tříd ve stropě vybourány a vznikl tak dvoupodlažní podélný prostor jako hlavní sál pro jednání zastupitelů. Ve 2. NP z chodby je přístup do jednacího auditoria. Ve 3.NP je přístup na balkony a to jak pro pracovníky Krajského úřadu, tak také pro hosty, veřejnost, média.

Vlastní sál je určen pro jednání 45 zastupitelů, pro Radu Pardubického kraje, organizační pracovníky Krajského úřadu a součástí jsou potřebné prostorové nadstavby pracovníků pro technickou podporu. Celkově je tak nyní sál připraven pro 50 osob u jednacích stolů a pro 2 pracovníky technického zabezpečení u sklopných příležitostných stolů.

Užitná plocha:

2NP					167,1 m2

3NP					122,63 m2

Užitná plocha celkem			celkem 289,73 m2

Obestavěný prostor: 				celkem 1 673 m3

Užitná, plocha, zastavěná plocha i obestavěný prostor nebudou zvětšeny.

Kapacita sálu a balkónů zůstane zachována.  Jedná se o 50 míst k sezení na každém balkoně.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Vnitřní úpravy v objektu nemají žádný dopad na urbanistické souvislosti ani do území.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební úpravy a modernizace se týkají vybraných prostor ve 2. a 3. NP v objektu Krajského úřadu Pardubického kraje souvisejících se sálem zastupitelstva. Konkrétně se ve 2.NP jedná o vlastní sál zastupitelstva a dále o přilehlou místnost šatny, technického zázemí a místností operátora při jednání v sále. Ve 3. NP je součástí řešení místnost předsálí před vstupem na oba balkony.

Sál zastupitelstva se nachází ve střední části bývalé zdravotnické školy a zasahuje svým objemem přes dvě podlaží.  Z dispozičních a konstrukčních důvodů původní funkce vytváří podlouhlý tvar podél jižní uliční fasády a je v základě dimenzován pro potřeby 45 zastupitelů a navíc pro potřebný obslužný technický personál. Otevřená dispozice tak vytvořila možnost vybudovat po obou stranách podélné dispozice  kontaktní balkony se stupňovitými řadami lavic  a to pro veřejnost, hosty či zástupce médií. Sál a jednotlivé pracovní stoly jsou vybaveny požadovaným technickým vybavením, hlasovacím zařízením a audio a video technikou. Všechny tyto technické prvky byly navrženy a realizovány na přelomu století a již neodpovídají dnešním požadavkům.

Interiér sálu architektonicky a dispozičně respektuje prostorové možnosti, které jsou poměrně svázané.  Je vytvořena forma mírně vyvýšených řad jednacích stolů pro dvojice zastupitelů. Vedení krajského úřadu je umístěno u okenní fronty a zastupitelé tak jsou obráceni k oknům čelem, případně částečně bokem. Proto jsou použity zatemňovací rolety předsazené před okny, aby bylo eliminováno přesvětlení okny do tváří. Zároveň tomuto řešení je podmíněno i technické vybavení – promítací plátno, audio zařízení, osvětlení atd. V podstatě všechny stěny jsou obloženy dřevěnými obklady nebo obklady akustickými.

Materiály, design, technika i celkový provoz prostor překonaly svoji dobu a proto se přistoupilo k celkové modernizaci prostředí a technického standardu, se kterým souvisí i drobné stavební úpravy.

Koncepce úprav

Stavební úpravy a modernizace vnitřního vybavení se týkají vybraných prostor ve 2. a 3. NP v objektu Krajského úřadu Pardubického kraje souvisejících se sálem zastupitelstva. Konkrétně se ve 2.NP jedná o vlastní sál zastupitelstva a dále o přilehlou místnost šatny, technického zázemí a místností operátora (režie) při jednání v sále. Určitý zásah také nastane do místnosti restauračního klubu, který bude propojen se sálem. Ve 3. NP je součástí řešení místností předsálí před vstupem na balkony na obou stranách sálu.

Stavební úpravy

Hlavní stavební úprava ve 2.NP spočívá ve vytvoření prostupu mezi sálem zastupitelstva (2.16) a stávající šatnou (2.10). Tento dveřní otvor je navržen do dělící příčky mezi místnostmi a vlastní dveře jako posuvné do stavebního pouzdra. Otvor bude opatřen dřevěnou obložkou ve stejném provedení jako pro dveře do technického zázemí. Obdobný, zrcadlově shodný bude také nově vytvořený průchod do místnosti restauračního klubu (2.17). Tento otvor bude také přístupný posuvnými dveřmi do stavebního pouzdra a lemován dřevěnými obložkami. V šatně bude sjednocen povrch podlahy – stávající rozdělení povrchů bude nahrazeno celoplošným kobercem, shodným jako v sále. Další úpravy spočívají v původních prostorech pro tlumočení (2.13-2.14- 2.15). Tato místnost je nyní určena jako místnost obsluhy pro technický servis při jednání v sále ať již pro členy zastupitelstva tak také pro jednání při jiných příležitostech. V úpravách dojde k odstranění stávajících dělících polopříček a vznikne monoprostor pro vybavení technickým zařízením a ovládáním pro sál.

Součástí těchto prací bude nátěr a renovace venkovních oken, které přináležejí sálu ve 2. i ve 3. NP. Zároveň budou repasovány a nově natřeny všechny dveře do upravovaných místností. Jejich vzhled i barevnost zůstanou zachovány

Interiérové úpravy

Hlavním cílem záměru úprav je obnova sálu a jeho modernizace nejen v pojetí vlastního vnitřního vybavení, ale nastavit moderní audiovizuální techniku, hlasovací zařízení a vše propojit s potřebným hardwearem a softwearem. Podstatnou myšlenkou je designově prostor odlehčit, zpřehlednit, otevřít a opticky zvětšit. Nosným dispozičním počinem je otočení celého uspořádání sálu o 180 0, čelo auditoria je proti oknům. Pracovní stoly zastupitelů jsou navrženy v podélném řazení podél okenní stěny ve dvou výškových stupňovitých úrovních. Stejně tak vyvýšená o jeden stupeň je řada vedení krajského úřadu (hejtman, náměstci, členové rady) Tímto výškovým uspořádáním tak vzniká příznivější viditelnost a přehlednost. Podélné řady jsou ve svých koncích mírně vyklenuty a vytvářejí tak jemnou analogii amfiteátru. Návrh interiéru výrazně ovlivňují také požadovaná zařízení audiovizuální techniky (zobrazovací plochy, ozvučení, kamery) apod. a design mobiliáře je přizpůsoben vnitřnímu technickému vybavení a požadavkům (skryté hlasovací zařízení, přípojná místa pro techniku apod.).

Sál zastupitelstva

Hlavní myšlenkou úpravy sálu zastupitelstva je dispoziční otočení auditoria. Znamená to, že čelo-vedení krajského úřadu je otočeno proti oknům a zastupitelé jsou otočeni po směru denního světla. Pracovní stoly zastupitelů jsou navrženy v podélném řazení podél okenní stěny ve dvou výškových stupňovitých úrovních. Stejně tak vyvýšená o jeden stupeň je řada vedení krajského úřadu (hejtman, náměstci, členové rady) Tímto výškovým uspořádáním tak vzniká příznivější viditelnost a přehlednost. Podélné řady jsou ve svých koncích mírně vyklenuty a vytvářejí tak jemnou analogii amfiteátru.  Dalším počinem při řešení je výrazné odstranění převážné části dřevěných obkladů, kdy se prostor výrazově odlehčí.

Nosnou část stupňovitých řad bude tvořit konstrukce z uzavřených profilů (jeklů) demonstrující stupňovité rozložení stolů v sále. Podobně je z uzavřených profilů navržená i konstrukce vlastního jednacího stolu zastupitelů. Konstrukce soklu bude vodorovně opláštěna OSB deskami tl.22 mm, které budou polepeny zátěžovým kobercem. Svislá hrana soklu bude opláštěna OSB deskou 22 mm a polepena také zátěžovým kobercem. Hrany schodu budou opatřeny Al schodovými profily v matném eloxu. Do svislé schodové desky bude zapuštěn LED pásek v Al profilu s opálovým difusorem. Vlastní korpus stolu ve tvaru „L“ oplášťuje nosnou konstrukci z jeklů. Stůl pro zastupitele je konstruován pro dvě osoby.

Jednací stoly jsou vybaveny technickým zařízením a to v podobě hlasovacích zařízení, přípojných míst, případně možností elektrického napojení a sítě. Stoly zastupitelů a předsednictva budou osazeny jednotkami diskusního systému. Hlasovací jednotky pro každého zastupitele budou instalovány do otočných zamykatelných hliníkových boxů (systém generálního klíče pro všechny boxy). Stoly předsednictva a 1 stůl zastupitelů budou vybaveny interiérovým přípojnými místy (pevný box). Ostatní jednací stoly budou vybaveny 1x230V a 1x LAN na vnitřní boční stěně stolu.

Opláštění jednacího stolu vizuálně tvoří masivní „L“ blok. Opláštění stolu je navrženo z nalepené dubové dýhy (1,5 mm) na deskovém nosném korpusu, jež bude složeno z několika dílů. Vodorovný díl se spodní deskou, díl svislých nohou, vnitřní deska stolu a odnímatelná čelní deska stolu, Odnímatelná čelní deska bude umožňovat přístup k rozvodům technologie vyvedených do otočných boxů z odstupňované podlahy. Povrchová úprava dubové dýhy je navržena jako bělená a finálně opatřena matným tvrdým lakem. Všechny stoly budou jednotné, pouze předsednický stůl bude mít jiný odstín (tmavší), povrchová úprava zůstane stejná u všech stolů.

Úprava stěn sálu spočívá ve vytvoření dobrého prostoru po stránce akustiky. Od specializované firmy jsou proto navrženy akustické úpravy stěn tak, aby vytvořily potřebnou akustickou pohodu. Stěny jsou obloženy několika druhy akustických ploch na bázi sádrokartonu, který je jako finální pohledová plocha opatřen akustickou průzvučnou omítkou. Jednotlivé druhy akustických sádrokartonových obkladů na sebe navazují a tvoří jednolitou bezesparou plochu. Boční stěny „B“ a „D“ pod balkony jsou obloženy svislými deskovými dřevěnými panely. Svislý obklad bude tvořen dýhovanými deskami, dýha dub barevná a povrchová úprava stejná jako na jednacích stolech. V obkladech těchto stěn jsou zakomponovány sklopné desky.

Strop v sále včetně osvětlení je navržen zcela nově. Strop, respektive podhled sálu, je tvořen sádrokartonovými plochami.  Tyto plochy jsou navrženy výškově ve dvou úrovních, kdy střední plocha vytváří „vaničku“ a po stranách je snížené plošné orámování. Půdorysně střední pole tvarově “kopíruje“ dvoupodlažní prostor sálu a konce nad balkony se zužují.  Do takto připraveného tvaru jsou vloženy svislé akustické lamely ve dvou výškových dimenzích. Je tak ve středním pruhu vytvořeno plastické žebrování. V plošném orámování jsou umístěny vzduchotechnické výústky vytvářející souvislou podélnou štěrbinu po dvou delších stranách.

Stávající parapetní obklady balkonů budou demontovány včetně zábradlí. Nahrazeny budou novými parapetními obklady z deskového dýhovaného materiálu ve stejném odstínu jako jednací stoly v dolní části sálu. Nová zábradlí jsou navržena z nerezu v obdobných dimenzích jako zábradlí na hraně parapetu balkonů, které bude demontováno a použito zpět.

Stávající sedací lavice budou nově přečalouněny.

Hlavním zdrojem osvětlení je osvětlení mezi lamelami ve stropě. Osvětlení je vytvářeno lineárními nosiči svítidel s LED zdroji. V ploše podhledu je po obvodu umístěno lineární přisazené LED svítidlo vytvářející sestavu nekonečných světelných linek se satinovaným opalovým difusorem

Pro zastínění se v sále předpokládá použití římských rolet. Navrženy jsou do každého okna transparentní zastiňující  rolety a jednak zatmívací plochy. Úprava zastínění jednotlivého okna spočívá v návrhu římské transparentní rolety vně ostění okna a zatmívací rolety umístěné do špalety mezi dvojitá okna.

Horizontální pás stropní konstrukce balkonů u okenní stěny „D“ je navržen jako textový výtvarný pás s názvy měst a míst Pardubického kraje. Tento pás bude tvořen nosnou konstrukcí mírně předsazenou před stávající stěnu v jejímž čele je navrženo opálové plexisklo. Opálová plexisklová stěna bude pokryta plastickými písmeny respektive názvy měst, obcí a míst v kraji a které budou navrženy v různých velikostech, tloušťkách a hloubkách. Vznikne tak textový nepřetržitý pás graficky sjednocující vodorovný pás.

U jednacích stolů se předpokládají jednací židle s područkami.

Podlaha sálu je materiálově zcelená do kobercové plochy. Kobercem bude pokryta základní plocha sálu včetně všech stupínků a zvýšených ploch.

Nad LED obrazovkou je umístěn znak kraje. Znak je velikosti 90 x 120 cm, mající všechny náležitosti schváleného znaku kraje. Ze stejného materiálu bude vyrobeno písmo na stole předsedajícího – text „PARDUBICKÝ KRAJ“. Typ písma Helvetica CE, řez: Bold, výška písma 70 mm, tl. 10 mm, odsazení od stolové desky 2 mm.

Šatna

Místnost šatny je nově otevřena posuvnými dveřmi přímo do sálu zastupitelů. Zároveň vytváří možný průchod do technické místnosti (2.11). Z těchto nových provozních vazeb vznikla i nová vnitřní dispozice interiérového řešení. Vlastní šatnové stojany jsou navrženy v odlehčenějším a vzdušnějším  vzhledu (jednoduchá jeklová konstrukce). Určitou provozní bariéru tvoří odkládací pultík s vyklápěcí deskou vymezující část před šatnovými stojany. Část stěn je obložena svislými dřevěnými pásy.

V rohu místnosti je integrován box pro uskladnění dvou mobilních rozkládacích stolků při prezentaci  na chodbě před sálem.

S modernizací bude souviset výměna podlahové krytiny – celoplošný koberec

Místnost obsluhy a režie

Bývalé kóje pro tlumočení budou demontovány a vznikne tak místnost pro základní obsluhu sálu zastupitelstva. Jedná se o ovládání osvětlení, vzduchotechniky, rolet a žaluzií , audio a videotechniky.

Ostatní úkony budu již definovány a ovládány z místnosti režie.

Vybavení interiérů bude tvořit pracovní stůl s odkládací deskou s potřebných technickým vybavením pro servis sálu zastupitelů. Doplňujícím technickým zařízením bude kopírka.

Povrch zdvojené podlahy bude vyměněn.

Přísálí balkonů – zasedací místnosti

Průchozí předprostory před balkonovým sezením jsou dnes nevyuživatelné. Přitom by se mohly použít pro různá uzavřená jednání pokud nebude sál využíván. Zároveň při vhodnějším vybavení mohou tyto prostory sloužit pro různá bilaterální jednání při zasedáních v sále. Proto je interiér upraven pro alternativní zasedání. V základní podobě je místnost vybavena dvěma půlkulatými  stoly, které se dají jednoduše upravit pro centrální dispozici pro 10 – 12 osob. Interiér bude doplněn věšákovou stěnou s háčky a plošnými obklady stěn. Úpravu dozná osvětlení, které bude vyměněno a doplněno nástěnným osvětlením. S modernizací bude souviset výměna podlahové krytiny – celoplošný koberec.

Restaurační klub

Místnost restauračního klubu dozná malých interiérových úprav. Hlavním zásahem bude nové otevření do místnosti ze sálu ve shodné úpravě jako do šatny. Tento vstup bude mít vliv na dosavadní vnitřní uspořádání stolové dispozice. Stávající dveře průchodu do sálu budou zachovány, jejich funkce bude omezena. Ze sálu budou dveře opatřeny koulí.

Interiérové díly v restauračním klubu budou částečně demontovány a po úpravě namontovány zpět. Nutno dbát, aby demontáž těchto dílů byla co nejšetrnější.

## B.2.3 Celkové dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

## Dispoziční a provozní řešení je popsáno výše v kapitole B.2.2 b

Výroba není v navrhované stavbě umísťována

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt Krajského úřadu je obsloužen pro bezbariérový přístup do objektu. Sál zastupitelstva není takto také omezen a je hendikepovaným přístupný. V návrhu interiéru je také pamatováno na technické připojení pro případného hendikepovaného účastníka, který by byl vybaven mobilním pracovním stolem. Sál je vybaven indukční smyčkou pro neslyšící. Do celkového bezbariérového řešení objektu návrh interiérů nezasahuje.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Uživatel objektu bude provádět pravidelné kontroly, revize a údržbu zařízení a konstrukcí.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Výroba není ve stavbě umísťována.

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Sál je určen především jako zasedací sál pro krajské zastupitelstvo. Doplňkově je tento sál využíván pro školení, přednášky apod. S ohledem na tuto skutečnost jsou navrženy 2 režimy sálu:

1) sál pro zasedání zastupitelstva

Vedle vchodu do sálu je umístěna šatna pro zastupitele. Šatna bude s obsluhou, je zde navrženo 70 háčků na oděv. Každému zastupiteli bude určen stůl, který bude označen štítkem se jmenovkou. Ve stolech budou zabudovány, dle požadavků KÚ a hierarchie zasedání, slaboproudé rozvody s patřičnými přístupovými body a výstupy (hlasovací zařízení, mikrofon a zásuvky aj.)

V rámci návrhu je připraveno i přípojné místo pro osobu s omezenou schopností pohybu - v boční straně zvýšeného pódia bude umístěno přípojné místo pro tuto osobu (navržena dvě přípojná místa) hlasovací zařízení pro osobu s omezenou schopností pohybu. Místnosti režie, technická místnost a místnost obsluhy budou sloužit pro obsluhu sálu během zasedání zastupitelstva. Přísálí a balkony jsou určeny pro veřejnost, novináře a pracovníky Krajského úřadu.

2) sál pro režim přednášek, školení apod.

V režimu využití sálu pro jiný účel, než je zasedání zastupitelstva, budou platit jiná pravidla užívání. Je možno využít šatnu, avšak bez obsluhy. Ve stolech bude uzamčeno hlasovací zařízení, pro návštěvníky budou k dispozici pouze přístupná přípojná místa na stolech s určeným vybavením. Technická místnost a režie bude nepovolaným nepřístupná. Pro obsluhu sálu bude zpřístupněna pouze místnost obsluhy, odkud bude možno ovládat osvětlení, rolety, ozvučení, vzduchotechniku a zobrazovací plochy. Podle požadované kapacity sálu mohou být zpřístupněny balkony a přísálí.

Přísálí mohou být zároveň samostatně využity jako malé zasedací místnosti pro max. počet 10 lidí.

- KONSTRUKČNÍ  A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

UPOZORNĚNÍ :

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Stavební průzkum

- Objekt byl prohlédnut projektantem, výsledky z průzkumů byly zapracovány do dokumentace. Stěny v sále jsou obloženy obkladem z akustických a dřevěných desek. Po odstranění obkladu bude zhodnocen stávající stav stěn. Předpokládáme, že po obkladech obnažené stěny bude nutno vyspravit a přeštukovat.

Stávající stav

- Sál zastupitelstva se nachází ve 2NP až 3NP budovy krajského sídla samosprávy a správního úřadu. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je z cihel plných pálených na vápennou maltu. Vnitřní příčky jsou z cihelných bloků na maltu vápenocementovou. Příčka mezi šatnou a místností překladatelek je sádrokartonová.

- Stropy jsou železobetonové. Nosná konstrukce balkónů je ze železobetonu. Nosná konstrukce balkónových stupňů je z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů jekl.

- Stoly v zasedacím sále jsou upevněny na stupních, které zajišťují různé výškové uspořádání. Nosná část těchto stupňů je tvořena z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů jekl. Povrch je tvořen dřevěnými parketami.

Okna jsou dřevěná špaletová s horním nadsvětlíkem. Rámy oken jsou opatřeny zabezpečovacím systémem. Okna budou ponechána stávající.

- Nad okny je klenuté nadpraží, pouze nad dvojicí oken v centrální části sálu je napraží rovné. Okna v sále jsou opatřena zatemňovacími roletami. Pohon rolet je schován v dřevěných obkladech nad okny. Vodící lišty rolet ve 2NP jsou schovány za obkladem. Vodící lišta u oken ve 3NP je schována v rámové konstrukci kolem oken.

- Dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Povrchová úprava – vrchní nátěr.

- Nášlapné vrstvy podlah - v sále a na balkónech jsou dřevěné parkety. V přísálí je PVC. V šatně je část podlahy s keramickou dlažbou a část je pokryta PVC. V místnostech ve 2.NP patřících k sálu je podlaha řešena jako zdvojená s povrchem z PVC.

- Stěny v sále ve 2NP jsou obloženy dřevotřískovými deskami v dezénu dřeva. Stěny sálu ve 3NP jsou obloženy akustickými deskami a dřevotřískovými deskami v bílé barvě. Stěna v přísálí je obložena dřevotřískovými deskami v dezénu dřeva.

- Podhled ve 2NP a 3NP mimo sálu je sádrokartonový. V sále je podhled kombinovaný ze sádrokartonových a akustických desek.

- Zábradlí na balkonech je nerezové.

- Na balkónech jsou namontovány vyklápěcí sedadla se stolečky.

Stavební úpravy jsou popsány dle jednotlivých místností.

Šatna – m.č. 2.10

Podlahy - V rámci bouracích prací budou odstraněny oba povrchy podlahové krytiny (PVC a keramická dlažba) až na cementový potěr. Ten bude napenetrován a vyrovnán pomocí samonivelační stěrky. Nášlapná vrstva podlahy bude provedena z koberce, ve stejném barevném provedení jako je navržen v sále. Na sokl bude použita kobercová lišta.

Pod podlahou vede do sálu kanál (chráničky). Tento kanál bude využit případně rozšířen pro nový rozvod SLP v sále. Šatní držáky budou dle pozice a skladby podlahy buď do podkladu přišroubovány nebo k cementové mazanině přilepeny pomocí např. epoxidového lepidla.

Stěny – Stávající obklady stěn budou odstraněny včetně podkladního roštu. V šatně je navržen nový obklad z desek lamino tl. 18 mm v odstínu světlý dub. Obklad bude do stěn kotven přes podkladní rošt průběžnými truhlářskými zámky. Stěny nad obkladem budou přeštukovány vápennou omítkou do roviny v rozsahu cca 15% a sjednoceny bílou výmalbou. Ve stěně mezi šatnou a sálem bude vybourán otvor pro posuvné dveře v pouzdře, viz popis níže.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. Je navrženo nové rozmístění svítidel včetně jejich výměny za přisazená LED svítidla. V podhledu zůstanou zachovány revizní dvířka a detektor kouře.

Vybavení – viz část INTERIÉR.

Dveře – Nové dveře budou dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, zamykatelné (doplnit stávající systém generálního klíče) Kování mušle. Obložkové zárubně a dveřní křídlo budou v barvě šedé (vrchní nátěr), jako dveře stávající.

Vybourání otvoru pro posuvné dveře

Ve zděné příčce tl. 150mm, která je dle archivní dokumentace provedena z plných cihel zděných na maltu, je navržen nový otvor šířky 1,75m. Otvor bude proveden systémem dodatečně vkládaných ocelových překladů. Navrhujeme překlad provést jako dvojici válcovaných ocelových profilů L120/80/10 s uložením 250mm. Nejdříve se osadí profil z jedné strany přírubou do vyfrézované drážky do poloviny stěny (ideálně v místě spáry). Poté se postup zopakuje z druhé strany stěny. Po osazení a zajištění obou překladů je možné přistoupit k vybourání otvoru pod překladem. Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235. Otvor provést šetrně vyříznutím. Ověřit průběh instalací ve stěně v obou místnostech. U stěny „D“ bude posunuta zásuvka TLF.

Technická místnost – m.č. 2.11

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dvojitá na čtvercích s krytinou z PVC. Stávající krytina podlahy zůstane zachována. Zvýšený dvojitý stupínek bude rozšířen, pro možnost umístění RACKové skříně. Základní konstrukce zdvojené podlahy bude zachována a  v části rozšíření bude konstrukce podepřena systémovými výškově rektifikovatelnými stojnami. Spodní příruby lze lepit k podkladu. Zakrytí konstrukce je vloženými dřevotřískovými deskami (OSB desky – tl. 25/30/mm dle stávajících desek) a pokryty antistatickým PVC v dezénu stejném nebo nejbližšímu stávající povrchové podobě.

Stěny – Bude provedena nová výmalba bílým nátěrem.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. V podhledu zůstanou zachovány revizní dvířka a detektor kouře, včetně osvětlení.

Vybavení – předpokládáme umístění 1 RACK skříně pro AV techniku

Režie – m.č. 2.12

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dvojitá na čtvercích s krytinou z PVC. PVC bude vyměněno za nové. Formát nového nášlapu bude odpovídat podlahovým čtvercům, aby bylo umožněno jednotlivé čtverce nadzvednout, případně rozebrat. Nové antistatické  PVC bude na čtverce nalepeno. Na sokl bude použita PVC lišta.

Stěny – Bude provedena nová výmalba bílým nátěrem. Na stěnu k technické místnosti bude umístěn náhradní zdroj UPS pro nouzové osvětlení Tato centrální baterie bude opláštěna systémovým obalem vymezujícím samostatný požární úsek.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. Je navrženo nové rozmístění svítidel včetně jejich výměny za přisazená LED svítidla. V podhledu zůstanou zachovány revizní dvířka a detektor kouře.

Vybavení – nábytek viz část INTERIÉR. Litinové otopné těleso a přívodní potrubí budou opatřena bílým nátěrem (bílý mat).

Výplně otvorů - Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Vnitřní parapet bude zachován a opatřen novým nátěrem v bílé barvě. Předokenní žaluzie bude demontována a odstraněna. Meziokenní žaluzie bude zachována a po renovaci okna bude namontována zpět.

Místnost obsluhy – m.č. 2.13-15

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dvojitá na čtvercích s krytinou z PVC. Na stávající podlahu bude položen koberec, ve stejném dezénu jako koberec v sále. Na sokl bude použita kobercová lišta.

Stěny – Stávající dělící příčky budou odstraněny. Stěny budou přeštukovány vápennou omítkou do roviny v rozsahu cca 20% plochy a sjednoceny bílou výmalbou.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. Je navrženo nové rozmístění svítidel včetně jejich výměny za přisazená ELD svítidla. V podhledu zůstane zachován detektor kouře. V podhledu bude zachováno vzduchotechnické zařízení včetně výustek.

Vybavení – nábytek viz část INTERIÉR. V místnosti bude umístěna kopírka. Litinové otopné těleso a přívodní potrubí budou opatřena bílým nátěrem.

Výplně otvorů - Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Vnitřní parapet bude zachován a opatřen novým nátěrem v bílé barvě. Předokenní žaluzie bude demontována. V nadpraží před oknem bude instalována římská roleta s transparentní látkou (O4). Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (výpis ostatních výrobků O1).

Sál – m.č. 2.16

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dřevěná plovoucí. Nášlapná vrstva podlahy bude odstraněna až na cementový potěr/betonovou mazaninu. V podlaze je kanál pro rozvod elektro a SLP k jednotlivým stolům. Kanál bude zabetonován. V podlaze bude vyfrézován nový kanál pro rozvod elektro a SLP. Cementový potěr bude napenetrován a zalit samonivelační stěrkou pro vyrovnání nerovností v podlaze. Jako nášlapná vrstva podlahy je v sále navržen zátěžový koberec, délka vlasu cca 55mm, ɑw = 0,2.

Nosný rošt – Oproti stávající dispozici je nové uspořádání stolů v sále otočeno o 180°, přednášející bude sedět proti oknům. Stávající nosný podlahový rošt bude vybourán včetně demontáže obkladu.

V sále je navržena nová konstrukce stupňů. Bude ocelová svařovaná z tenkostěnných uzavřených profilů jekl. Povrch stupňů bude opláštěný OSB deskami tl. 25mm. V případě kladení desek ve dvou vrstvách, doporučujeme zvolit tloušťku desek 12mm a desky překládat křížem. Na OSB desky bude nalepen koberec. Těsně pod hranou stupňů bude v podstupnici vyříznuta drážka pro LED světelný pásek.

Stoly – Stávající stoly budou demontovány. Stoly v zasedacím sále budou podrobněji řešeny v části INTERIÉR. Nosná konstrukce stolu bude ze svařovaných profilů jekl a obložena dýhovanými deskami s povrchovou úpravou. Konstrukce stolů budou přivařeny k nosné konstrukci podlahových stupňů.

Stěny – v úrovni pod průvlakem jsou stěny obloženy dřevěným obkladem, v úrovni nad průvlakem jsou stěny obloženy akustickými deskami. Veškeré obklady budou demontovány včetně rámů pro rolety kolem oken v úrovni 3NP. Bude demontován ocelový profil U200 vynášející akustický obklad. Dále bude demontováno zábradlí a skleněné výplně na průvlaku.

Stěna s okny - Povrchy stěn, které zůstanou bez akustických úprav budou vyspraveny a přeštukovány vápennou omítkou do roviny s okolní omítkou a sjednoceny s výmalbou. Celá okenní stěna bude vyspravena s největší pečlivostí a nutno počítat se 100 % plochou k přeštukování. Sjednocující výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností. Rohy stěn (např. u oken) budou ošetřeny rohovými lištami. Povrchy stěn budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem.

Průzkum pod obklady nebylo možno provést a tak je nutné, aby stěny byly před novými úpravami po demontážích stavebně zapravené a došlo k vyrovnání ploch  0,5 – 1,0 cm v místě štuků. Pod štuk opatřit plochy perlinkou a lepidlem.

Stěny pod balkony - Na stěnách (BaD) je navržen dřevěný obklad (dýhované desky v dezénu jako nábytek v sále). V obkladu budou osazeny v líci obkladu revizní dvířka pro stávající elektrorozvaděč. Dvířka budou ve stejném materiálu a dezénu jako obklad.

Čelní stěna - Čelní stěna (A) bude z perforovaného SDK. Z pohledové stany opatřeno systémovou folií a průzvučnou omítkou. Tvoří jednolitou bezesparou plochu. V prostoru roštu umístěna minerální izolace tl. 40mm (40kg/m3). Celková skladebná tloušťka: 70 mm. Vedle dveří budou osazena kovová revizní dvířka (s bílým nátěrem) pro ovládání světel.

Na čelní stěně bude umístěn znak Pardubického kraje, reproduktory, SLP vybavení a LED panel. Kolem LED panelu bude obklad stěn vystupovat. Obklad bude z akustických desek, v kontrastní barvě nátěru.

Průvlak- textová stěna – průvlak u okna tvoří úzký nepřístupný „balkonek“ mezi okny. Zábradlí bude demontováno, včetně čelní plochy, kryjící konstrukci kotvení zábradlí. Přední stěna „průvlaku“ bude rozšířena a stane se pásovým nosičem „textové stěny“. Tento pás bude tvořen nosnou konstrukcí mírně předsazenou před stávající stěnu, v jejímž čele je navrženo opálové plexisklo (dále viz část interiéru a výkresové detaily).

Podhled – stávající sádrokartonový podhled bude demontován včetně osvětlení. Detektory EPS budou opatrně demontovány, uchovány a po úpravě a montáži tvaru nového podhledu budou zpět na stejná místa namontovány. S ukončením všech prací souvisí nové zprovoznění systému EPS včetně vydání protokolu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního systému.

Navržený podhled je řešen jako dvou úrovňový s vloženou minerální izolací (40 kg/m3) v tloušťce 40mm. Uprostřed vznikne kastlík ze standardního sádrokartonu s povrchovou úpravou tmavě modrým nátěrem. Do tohoto kastlíku budou zavěšeny akustické panely s jádrem ze skelné vlny. Panely budou použity ve dvou výškách 300mm a 600mm. Panely zavěšené v pásu za sebou, budou vzájemně spojeny pomocí vodící spojky. Mezi lamely 300 mm standardní délky budou vloženy zkrácené lamely. U lamel 600 mm budou vložené zkrácené lamely prostřídány.

Mezi tyto akustické panely bude zavěšeno osvětlení, SLP vybavení (reproduktory..) a  detektory kouře EPS, které budou na stejných místech jako dosud.

Snížený podhled bude z perforovaných SDK desek s volně loženou minerální izolací opatřený na pohledové straně průzvučnou fólií a průzvučnou omítkou. Ve sníženém podhledu budou osazeny nové vzduchotechnické vyústky. Po obvodu podhledu bude přisazen LED světelný pásek. Pro případný přístup k trafům jsou v podhledu osazena revizní dvířka.

Montážní profil sádrokartonu bude osově rozmístěn tak, aby do něj byly chytány akustické desky a osvětlení.

Strop pod balkony – ve stropě budou vyměněna světla za přisazená LED svítidla a vzduchotechnické vyústky (z kruhových na čtvercové). Po předchozích demontážích zařízení bude strop opraven, zapraven a zcelen a opatřen novou výmalbou jako ostatní stěny a plochy.

Vybavení – na obou stranách sálu jsou navrženy sklopné stoly. Stěna B - dva stoly 600x900mm pro organizačního pracovníka a IT pracovníka. Na stěně A je navržena trojice sklopných stolů 600x900mm pro propagační materiály. V sále je dále navrženo vybavení slaboproudy, zobrazovacími jednotkami, reproduktory apod. Na stěnách balkonu budou osazeny nové hodiny s jednotným časem. Vedení potrubí topné vody bude opatřeno bílým nátěrem.

Výplně otvorů - Stávající okna jsou dřevěná, špaletová. Rámy oken jsou opatřeny zabezpečovacím systémem, který zůstane zachován. Okna budou ponechána stávající.

Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Čtveřice oken, u kterých jsou umístěny jednací stoly v sále, bude ošetřena bezpečnostní fólií. Ta bude nalepena na sklo ve spodní části oken. Z důvodu zvýšené podlahy v tomto místě hrozí, že by mohlo dojít ke kontaktu židle s okenní výplní.

Vnitřní parapety budou vyměněny za nové – masiv, nátěr v bílé barvě (T2, T3).

Stávající rolety budou demontovány. U oken bude instalována dvojice římských rolet. V meziokenním rámu bude roleta s dekorativní látkou (O6, O7), před okenním rámem bude roleta s transparentní látkou (O4, O5). Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (O1-O3).

Dveře – Nové dveře do restauračního klubu budou dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, zamykatelné (doplnit stávající systém generálního klíče) Kování mušle. Obložkové zárubně a dveřní křídlo budou v barvě šedé (vrchní nátěr), jako dveře stávající. U stávajícího dveřního křídla do restauračního klubu bude vyměněno kování za tip koule/klika. Koule bude umístěna na straně sálu. Kování bude mosazné, stejné jako je stávající kování.

Vybourání otvoru pro posuvné dveře do restauračního klubu

Ve zděné příčce tl. 150mm, která je dle archivní dokumentace provedena z plných cihel zděných na maltu, je navržen nový otvor šířky 1,75m. Otvor bude proveden systémem dodatečně vkládaných ocelových překladů. Navrhujeme překlad provést jako dvojici válcovaných ocelových profilů L120/80/10 s uložením 250mm. Nejdříve se osadí profil z jedné strany přírubou do vyfrézované drážky do poloviny stěny (ideálně v místě spáry). Poté se postup zopakuje z druhé strany stěny. Po osazení a zajištění obou překladů je možné přistoupit k vybourání otvoru pod překladem. Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235. Otvor provést šetrně vyříznutím. Ověřit průběh instalací ve stěně v obou místnostech. U stěny „A“ budou posunuty stávající zásuvky. V případě, že dojde ke střetu s kabelovým vedením, bude provedena náhradní trasa tohoto vedení.

Restaurační klub – m.č. 2.17

Podlahy – Stávající nášlapná vrstva podlahy bude zachována.

Stěny – Stávající obklad stěn bude v místě budoucího otvoru odstraněn. Po dokončení otvoru a osazení dveřního pouzdra bude stěna vyspravena a přeštukována vápennou omítkou do roviny s okolní omítkou a sjednoceny s výmalbou. Sjednocující výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností. Obklad stěny bude upraven a namontován zpět.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován.

Přísálí – zasedačka m.č. 3.10 a 3.13

Podlahy – Stávající nášlapná vrstva je z PVC. Nášlapná vrstva podlahy bude odstraněna až na cementový potěr/betonovou mazaninu. Cementový potěr bude napenetrován a zalit samonivelační stěrkou pro vyrovnání nerovností v podlaze. Jako nášlapná vrstva podlahy je navržen koberec (stejný dezén jako v hlavním sále), délka vlasu cca 55mm, ɑw = 0,2.

Stěny – Stávající obklad stěn bude demontován.

Stěna s okny a vstupními dveřmi - Povrchy stěn (cca 10%) budou vyspraveny a přeštukovány vápennou omítkou do roviny s okolní omítkou a sjednoceny s výmalbou. Sjednocující výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností. Rohy stěn (např. u oken) budou ošetřeny rohovými lištami. Povrchy stěn budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem.

Podélné stěny - Na stěnách je navržen deskový obklad (lamino desky ve světlém odstínu dub).

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. Je navrženo nové rozmístění svítidel včetně jejich výměny za přisazená LED svítidla. V podhledu zůstane zachován detektor kouře.

Vybavení – Vedení potrubí topné vody bude opatřeno bílým nátěrem. Stávající stoly a židle budou demontovány. Stoly v této zasedací místnosti jsou navrženy tak, aby umožňovali variabilitu rozmístění nábytku. Podrobněji řešeny v části INTERIÉR.

Výplně otvorů - Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Vnitřní parapet bude zachován a opatřen novým nátěrem v bílé barvě. Předokenní žaluzie bude demontována. V nadpraží před oknem bude instalována římská roleta s transparentní látkou (O4). Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (výpis ostatních výrobků O1).

Balkony – m.č. 3.11 a 3.12

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dřevěná plovoucí. Parkety budou přebroušeny a přelakovány 3 vrstvami a zatmeleny. Hrany stupňů budou opatřeny novými schodovými lištami.

Balkónové schody – Stávající konstrukce schodů a řad k sezení zůstane zachována včetně povrchu. Parkety budou přebroušeny a přelakovány. Hrany stupňů budou opatřeny novými schodovými lištami.

Stěny – Veškeré obklady budou demontovány, včetně rámů pro rolety kolem oken.

Stěna s okny - Povrchy stěn, které zůstanou bez akustických úprav budou vyspraveny a přeštukovány vápennou omítkou do roviny s okolní omítkou a sjednoceny s výmalbou. Sjednocující výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností. Rohy stěn (např. u oken) budou ošetřeny rohovými lištami. Povrchy stěn budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem. V některých místech bude nad okny zaplentování SDK deskou. Celá okenní stěna bude vyspravena s největší pečlivostí a nutno počítat se 100 % plochou k přeštukování.

Boční a čelní stěna - Navazující boční a zadní stěny balkonů jsou navrženy jako standardní sádrokartonové předstěny s vloženou minerální izolací tl. 40mm (40kg/m3). Celková skladebná tloušťka: 70 mm.

Podhled – stejné řešení jako nad sálem m.č. 2.16

Vybavení – stávající sklopné stoly a lavice budou přečalouněny.

Výplně otvorů - Stávající okna jsou dřevěná, špaletová. Rámy oken jsou opatřeny zabezpečovacím systémem. Okna budou ponechána stávající.

Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Vnitřní parapety u oken budou vyměněny za nové z masivu s bílým nátěrem (T2, T3).

Stávající rolety budou demontovány. U oken bude instalována dvojice římských rolet. V meziokenním rámu bude roleta s dekorativní látkou (O6, O7), před okenním rámem bude roleta s transparentní látkou (O4, O5). Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (O1-O3).

Zábradlí - Nerezové zábradlí na balkóně bude zachováno. Při demontáži obložení stěn budou madla a zábradlí demontována a po zapravení a přeštukování stěn opětovně namontována. Polopříčky na balkonech, které slouží zároveň jako zábrana, budou částečně ubourány. Pro dodržení potřebné výšky zábradlí bude na vrchol příčky namontováno nerezové madlo. Některé části zábradlí jsou nové, pokud byla upravována také podstava (viz výpis zámečnických výrobků).

Sádrokartonové konstrukce

U všech sádrokartonových konstrukcí bude dodržena rovinnost hotových konstrukcí.

Lícové plochy hotových rovinných konstrukcí musí bez ohledu na jejich sklon či polohu odpovídat dále uvedeným tolerancím rovinnosti. Tolerance rovinnosti (x) se měří na libovolném místě plochy konstrukce pomocí příměrné latě. Odstup měrných bodů (I) se volí podle velikosti posuzované plochy. Pro měření tolerancí ploch s jedním rozměrem přesahujícím 10 m se však vždy volí lať délky 4 m. Příměrná lať se může přikládat na plochu v libovolném směru. Tolerance naměřené pod příměrnou latí mezi měrnými body nesmí přesáhnout 8mm.

Povrch stěn bude se stupněm jakosti Q4. Pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch je nutné provést jeho celoplošné přetmelení. Tmelení podle stupně jakosti Q4 zahrnuje:

● standardní tmelení Q2 a

● celkové přetmelení a vyhlazení povrchu vhodným tmelem (tloušťka vrstvy do 3 mm).

Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit.

Akustické stěny a stropy ze sádrokartonových konstrukcí jsou navrženy na základě akustické studie a výpočtu a je nutno všechny zásady akustického řešení a skladby těchto konstrukcí a materiálů stoprocentně dodržet.

Truhlářské, tesařské prvky

U posuvných dveří budou použity obložkové zárubně. Obložky budou ve stejném tvarování a dimenzích jako jsou stávající. Povrchová úprava – nátěr, šedý odstín. Obklady na stěnách jsou v sále navrženy deskové, dýhované. Dezén bude řešen v dekoru dřeva světlý dub. Tyto prvky jsou specifikovány v části interiéru.

Vnitřní parapety budou z masivu s bílým nátěrem. Parapety na polopříčkách budou z dýhy v dezénu světlý dub.

Zámečnické prvky

Madla a zábradlí na balkonech jsou z nerezu. Při demontáži obložení stěn budou madla a zábradlí demontována a po zapravení a přeštukování stěn opětovně namontována. Polopříčky na balkonech, které slouží zároveň jako zábrana, budou částečně ubourány. Pro dodržení potřebné výšky zábradlí bude na vrchol příčky namontováno nerezové madlo. Některé části zábradlí jsou nové, pokud byla upravována také podstava. Před montáží nových prvků a zpětné montáži demontovaných prvků budou povrchy sjednoceny.

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nebude mít zhoršený vliv na zdraví osob a životní prostředí.

V době stavebních úprav bude objekt nadále využíván. Je tedy nutno dbát na zvýšené opatření proti hlučnosti a prachu.

Vybouraný odpad bude vynesen skrz vnitřní komunikační cesty objektu do kontejneru (případně do korby multikáry), který bude umístěn na zpevněné ploše v ulici Klášterní. Vybouraný materiál bude během všedních dnů schraňován v sále a o víkendu nebo mimo pracovní dobu úřadu bude tento materiál vynesen ven z objektu do příslušného kontejneru.

STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA (HLUK, VIBRACE) – POPIS ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Stavebními úpravami interiéru nedojde ke zlepšení ani ke zhoršení tepelných vlastností obálkových konstrukcí. Veškeré stavební konstrukce odpovídají požadavků normy ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2: POŽADAVKY.

Osvětlení - Hlavní osvětlení rekonstruovaného sálu je navrhováno liniovými LED svítidly v podhledu s DALI předřadníky pro možnost řízení osvětlení. Toto osvětlení bude doplněno architektonickým osvětlením pomocí LED pásků po obvodě architektonických a interiérových prvků (detaily stropu, podhledu, výzdoby sálu…). Ovládání osvětlení a nastavení jednotlivých scén bude pomocí vizualizačního SW na tabletu, vybrané scény budou uloženy v paměti a spínány pomocí tlačítkových ovladačů u vstupu do sálu.

V ostatních rekonstruovaných prostorách je předpokládána náhrada stávajících převážně zářivkových svítidel svítidly nového designu s LED zdroji, převážně pro přímé osvětlení, přisazenými, vestavěnými v podhledu nebo zavěšenými ve výšce cca 2,5m nad podlahou. Ovládání je v místech osvětlení vypínači a přepínači u vstupu do osvětlovaných prostor.

Nouzové osvětlení v sále je uvažováno jako protipanické pomocí stropních LED svítidel se samostatným centrálním zdrojem 24V DC v místnosti 2.15. Osvětlení/označení únikových cest je stávající, pouze budou vyměněna stávající svítidla 230V AC napájená ze zálohovaného rozvodu DA, kdy je zajištěna jejich funkce i při výpadku hlavního napájení.

Oslunění – proti oslunění je u oken v sále navržena dvojice rolet s transparentní a dekorativní látkou (umožňuje zatemnění). V ostatních místnostech je navržena pouze roleta s transparentní látkou.

Akustika – Akustický obklad v sále je navržen v rámci sníženého podhledu, zavěšených lamel, a části čelní stěny s LED panelem. Akustický obklad bude tvořen perforovanými SDK deskami (perforace desky je 12 * 12 mm s roztečí 25 mm s akustickým vlisem odolným proti vlhkosti na líci) se systémovou folií (< 10 μm) a průzvučnou omítkou. Tvoří jednolitou bezesparou plochu. V prostoru roštu bude umístěna minerální izolace tl. 40mm (40kg/m3).

Ostatní stěny budou obloženy standardním sádrokartonem. Stěny pod balkony budou obloženy deskami z dýhy. Stěna s okny bude bez obkladů.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – zachováno stávající řešení.

Hluk pronikající zvenčí do prostoru sálu je tvořen převážně hlukem z dopravy na přilehlé komunikaci a proniká do sálu přes uzavřená okna. Hladina hluku byla při krátkém informativním měření stanovena na LAeq = 35 dB.

Hluky technických zařízení či jiných zdrojů v objektu nebyly měřeny. Neexistují stížnosti. Pro další práci se předpokládá, že ochrana sálu proti hluku zvenčí (exteriér/jiné části objektu) je vyhovující a v rámci návrhu není měněna.

c) mechanická odolnost a stabilita

Probourání otvoru do šatny je navrženo statikem, ale není nutno jej dokládat statickým výpočtem,

Statický výpočet  a posudek byl zpracován pro dimenzování a kotvení kovové konstrukce stupňů v sále

STATIKA

Předmětem návrhu je nosná ocelová konstrukce pódia včetně stolů, které jsou plánovány instalovat v sále zastupitelstva Pardubického kraje v rámci stavebních úprav. Jedná se o dva typy pódií „konstrukce stupňů I.“ a „konstrukce stupňů „II.“ dle značení v podkladech stavební části. Konstrukce stupňů I. a II. je navržena ve stejném principu, liší se pouze dílčími roztečemi, vyznačenými ve schématech níže. Konstrukce je navržena z hlavních rámů TR4HR60/40/2,5 doplněných podélníky stejného profilu, kde v jejich křížení budou doplněny stojkami TR4HR60/60/2,9. Tento hlavní rošt bude doplněn druhotnými příčníky TR4HR40/40/2,9 pro vynesení desek OSB tl. 22mm a stolů. Nosná kontrukce pódia je navržena jako samostatně stojící, s přikotvením do konstrukce podlahy přes čelní desku tl. 5mm vždy čtveřicí chemických kotev Ø10mm do betonu. Před začátkem prací bude nutné provést sondu do skladby podlahy. Pokud bude tloušťka betonu menší než 10cm nebo bude beton špatné kvality (pevnost menší než C12/15), bude nutné navrhnout řešení v rámci autorského dozoru, a to například vybetonováním nových desek v rámci skladby podlahy. Přitížení stropních konstrukcí jako celku není součástí řešení tohoto projektu.

Konstrukce byla navržena na plošné zatížení 1,5kN/m2, resp. bodovou sílu 1,5kN vždy v nejnepříznivějším místě. Konstrukci uvažujeme jako svařovanou na místě. Tuhost konstrukce jako celku bude dána vzájemným svařením jednotlivých profilů. Z hlediska protikorozní ochrany pak předpokládáme nátěrový systém pro třídu korozní agresivity „C2“ (vnitřní prostory).

- „KONSTRUKCE STUPŇŮ I.“

- TYPOVÝ VÝSEK - „KONSTRUKCE STUPŇŮ II.“

## B.2.7. Technická a technologická zařízení

## technické řešení

VYTÁPĚNÍ

Systém vytápění zůstává beze změny, není požadavek na úpravy. Otopná tělesa i jejich ovládání se nemění.

elektro SILNOPROUD

Demontáže a úpravy stávající instalace

Stávající elektroinstalace v rekonstruovaných částech objektu (sál, šatna, režie, ….) bude demontována. V restauračním klubu (2.17) bude přeinstalována (posunuta) zásuvka 16A/230V a nástěnné svítidlo – posunutí mimo bouraný otvor pro dveře. Případné další kabely odhalené při bourání otvoru pro nové dveře budou přeloženy. Při rekonstrukci je třeba dbát zvýšené opatrnosti na elektroinstalaci procházející rekonstruovaným prostorem a napájející stávající zařízení, které bude zachováno (prostor technické místnosti 2.11 a restauračního klubu 2.17).

Do stávajících rozvaděčů R2.2 a R3.2 bude doplněna nová přístrojová náplň a upravena stávající pro napájení elektroinstalace v rekonstruovaných prostorech.

Napájení

Připojení objektu krajského úřadu je z TS č.125 samostatným vývodem ze sekundárního rozvaděče této TS. Měření je v samostatném poli rozvaděče RE v TS a nebude měněno.

Záložní napájení bude z centrálního zdroje. V samostatné místnosti vedle hlavního rozvaděče v čp.127 je umístěna UPS zajišťující nepřetržité napájení, její další zálohování je dieselagregátem umístěným v přístavku v 1.NP vedle únikového schodiště mezi čp.127 a čp.125. Výkon záložního napájení nebude v rámci úprav sálu měněn.

Vybraná zařízení mají vlastní zdroje (EPS, EZS, servery), které nejsou předmětem projektu úpravy sálu dotčeny a nebudou měněny.

Rekonstruované prostory jsou napájeny ze dvou stávajících rozvaděčů R2.2 a R3.2, které jsou napájené z hlavního rozvaděče HR127. V rozvaděči HR127 jde vložen rozvaděč ATS pro přepojení napájení na náhradní zdroj (DAG).  Každý rozvaděč je rozdělen na čtyři samostatně napájené části: běžné rozvody, rozvody pro počítače, rozvody pro počítače zálohované a nouzové osvětlení. Rozvaděče jsou skříňového provedení (rozm. 800x250x2000) a je v nich dostatečná prostorová reserva pro doplnění dalších přístrojů a vývodů. Krytí rozvaděčů je IP30/20 (pro obsluhu osobami seznámenými).

Zálohované napájení

Zásuvky pro napájení skříní RACK v technické místnosti (2.11) a počítačů v místnosti režie (2.12) budou napájeny z části rozvaděče R2.2 (přípojnice) zálohované centrálním zdrojem UPS.

Světelná instalace

Normální osvětlení

Návrh osvětlení respektuje příslušné ČSN (zejména ČSN EN 12464-1). S ohledem na charakter objektu jsou navržena LED svítidla. Navržené typy svítidel jsou uvedeny v legendě na výkrese č. D.1.4.2-EL11. Návrh a výpočet osvětlení byl proveden specializovanou firmou HORMEN CE a.s., Brno. Výběr konkrétních typů svítidel bude proveden investorem po dohodě s architektem a dodavatelem při dodržení předepsaného min. krytí a provedení.

Hlavní osvětlení rekonstruovaného sálu je navrhováno liniovými LED svítidly v podhledu s DALI předřadníky pro možnost řízení osvětlení (pomocí řídících relé AV techniky). Toto osvětlení bude doplněno architektonickým osvětlením pomocí LED pásků po obvodě architektonických a interiérových prvků (detaily stropu, podhledu, výzdoby sálu …). Ovládání osvětlení a nastavení jednotlivých scén bude pomocí vizualizačního SW na tabletu, vybrané scény budou uloženy v paměti a spínány pomocí tlačítkových ovladačů u vstupu do sálu. V rámci tohoto projektu bude provedeno doplnění stávajících ovladačů osvětlení MS88, MS92 a MS94 o další tlačítka a zároveň přemístění ovládací skříně MS92 do místnosti obsluhy (2.13).

V ostatních rekonstruovaných prostorách je předpokládána náhrada stávajících převážně zářivkových svítidel novými přisazenými a vestavěnými LED svítidly. Ovládání je v místech osvětlení vypínači a přepínači u vstupu do osvětlovaných prostor, instalovanými ve výšce cca 1200 mm nad podlahou.

Osvětlení „textové stěny“:

Horizontální pás stropní konstrukce balkonů u okenní stěny „D“ je navržen jako textový výtvarný pás s názvy měst a míst Pardubického kraje. Tento pás bude tvořen nosnou konstrukcí mírně předsazenou před stávající stěnu, v jejímž čele je navrženo opálové plexisklo. V prostoru konstrukce a plexiskla budou instalovány po celé délce LED pásky (se stmívatelnými předřadníky DALI), které budou difusně plexisklo prosvětlovat. V rámci elektroinstalací bude provedeno pouze napájení uvedených LED pásek. Vlastní LED pásky včetně napájecích zdrojů a stmívatelných předřadníků DALI budou součástí dodávky technologie. Ovládání bude provedeno pomocí vizualizačního SW (AV technika).

Poruchové osvětlení – nouzové (únikové)

V objektu bude instalováno protipanické osvětlení a nouzové osvětlení únikových cest – dle ČSN EN 1838.

Nouzové osvětlení v sále je uvažováno jako protipanické pomocí stropních LED svítidel se samostatným centrálním zdrojem 24V DC v místnosti 2.12. Osvětlení/označení únikových cest bude provedeno nástěnnými LED svítidly s piktogramy a s centrálním napájením 24V DC. Náhradní zdroj nouzového osvětlení – rozvaděč RNO (ústředna CLS24.1, 24V DC, 12Ah) bude umístěn ve skříni s požární odolností EI30 v místnosti režie (2.12). Pro spínání nouzového osvětlení budou v rozvaděčích R2.2 a R3.2 instalovány kontrolní 3-fázová relé (DPU) – hlídání výpadku napájení. Do hlídání výpadku napájení budou zahrnuty i jednotlivé světelné vývody hlavního osvětlení – pomocná relé. Min. doba chodu nouzového osvětlení je 1hod.

Rozvody nouzového osvětlení budou provedeny ohniodolnými kabely 1-CHKE-V v požárně odolných trasách.

Silnoproudá instalace

Zásuvková instalace

V rámci silnoproudé instalace bude provedeno napájení domovních zásuvek 16A/230V, instalovaných do přístrojových krabic ve výškách dle poznámek na výkresech, požadavků technologie a dle rozmístění interiéru. Ve stolech zastupitelů (1A a 1B) budou zásuvky instalovány do přístrojových krabic (do hořlavých hmot) do dutých stěn pod deskou stolu společně se slaboproudými zásuvkami RJ-45 – instalace do společného svislého dvojrámečku. Dvojzásuvky ve stolech (1B, 2A, 2B a 2C) budou instalovány v lištové krabici s tepelně izolační podložkou na hořlavé hmoty – z těchto zásuvek budou napájeny zásuvkové boxy v desce stolu (dodávka interiéru). Použité zařízení musí vyhovovat příslušným normám – montáž na hořlavé podklady. Zásuvky v čele stupínku auditoria budou instalovány v desce za dvířky s magnetickými příchytkami (dodávka stavby).  Pro napájení zařízení AV techniky budou instalovány zásuvky ovládané z řídících jednotek PER 610 v rozvaděči R2.2 a R3.2, které umožňují dálkové ovládání ze zařízení AV techniky.

Uprostřed sálu pod řečnickým pultem bude instalována podlahová krabice s vestavnými zásuvkami (společné se slaboproudými zásuvkami) - např. typ OBO GES9. V rámci tohoto projektu budou v podlahové krabici instalovány přístrojové krabice pro slaboproudé zásuvky, které jsou součástí dodávky technologie. Přesné umístění podlahové krabice je nutné koordinovat s interiérem.

Zásuvky pro všeobecné použití používané laiky musí být napájeny přes proudový chránič s jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nejvýše DI = 30 mA (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2). Zásuvky pro napájení PC techniky v technické místnosti (2.11), režii (2.12) a obsluze (2.13) nemusí být, z důvodů zvýšení provozní spolehlivosti, chráněny proudovým chráničem (dle čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Pro estetickou jednotnost budou všechny zásuvky a vypínače (stávající i nově vybudované) v jednotném druhu a barevnosti. Sestavy budou sdružovány do společných rámečků.  Jako referenční typ je považována řada „ABB -Time“ titanový“.

Instalace pro VZT

Systém větrání a klimatizace zůstává zachován, pouze bude v rámci údržby servisní firmou upraveno umístění ovládání, bez nároku na elektroinstalaci.

Instalace pro ZTI

Pro technologii ZTI není požadována žádná elektroinstalace.

Instalace pro topení

Pro technologii topení není požadována žádná elektroinstalace – stávající vytápění.

Jednotný čas

Beze změny, pouze změna vlastních nástěnných hodin v sále

Instalace pro slaboproudy

Slaboproudá zařízení jsou řešena v rámci samostatné části projektu. V rámci projektu elektro je zajištěno jeho napájení (RACK skříně a ostatní zařízení) a komunikace pro ovládání osvětlení a zatemnění sálu. Dále bude provedena příprava tras pro slaboproudé rozvody instalací drátěných žlabů pod pódiem a instalačních trubek pod omítkou a v podlaze. Veškerá instalace musí být koordinována s technologickým projektem slaboproudu.

V rozvaděčích R2.2 a R3.2 budou instalovány řídící jednotky AV techniky (dodávka technologie AV), které budou ovládat osvětlení, zásuvky a kabelové vývody pro napájení zařízení AV techniky v zasedacím sále. Spínané vývody budou vedeny přes stykače, které umožní ovládání pomocí řídícího systému AV techniky. Napájena budou tato spínaná zařízení AV techniky:

- LCD displej LCD1 až 4 na stěnách v sále (zásuvky ve výšce cca 2700 mm nad podlahou)

- LCD displej LCD5 až 6 na stěnách na balkoně (zásuvky ve výšce cca 2300 mm nad podlahou)

- LED panel LP1 na stěně (kabelový vývod ve výšce cca 2700 mm nad podlahou s délkovou rezervou 5m)

- reproduktor LR1 a LR2 na stěně (zásuvka ve výšce cca 2700 mm nad podlahou)

- kamery KA1 až KA3 na stěně (zásuvka ve výšce cca 2700 mm nad podlahou)

- 19“ AV RACK RA1 (zásuvky v RACKU v m.č. 2.11)

Poznámka:

Napájecí okruhy pro AV techniku budou zapojeny na stejnou fázi, napájecí okruhy pro zařízení nesouvisející s AV technikou (osvětlení, plátna, …) budou zapojeny na jiné fáze než AV technika.

V rozvaděči R2.2 resp. R3.2 bude ponechán volný prostor cca 12 resp. 28 DIN pozic v jednom celku pro instalaci řídících jednotek AV techniky – dodávka technologie AV.

Instalace pro rolety

V prostoru zasedacího sálu zastupitelstva bude připojeno nové zatemnění pomocí elektricky ovládaných rolet. Každá roleta je vybavena elektrickým pohonem, který bude napájen přes relé řízení žaluzií R1J-U-E-230 (umístěno v odbočné krabici KPR68 pod omítkou v horní části okna) umožňující ovládání ze dvou ovladačů. Ovládání bude provedeno po 8 skupinách pomocí SW přes tablet (ovládání relé PER610 v rozvaděči R3.2) a bude součástí nastavených scén – viz osvětlení. Zároveň bude daná skupina rolet ovládána manuálně žaluziovými ovladači v místnosti obsluhy (2.13). Zapojení bude přizpůsobeno skutečně dodaným pohonům a ovladačům.

Havarijní vypínaní

Nouzové vypínání celého objektu se neuvažuje, hlavní vypínač el. energie je na přívodu do rozvaděče HR127, případně v rozvaděči TS 125. Pro možnost vypnutí napájení el. energie při požáru budou ostatní zálohované spotřebiče (počítače, servery) odpojeny, pod napětím ze záložního zdroje zůstane pouze zařízení pro zajištění úniku (nouzové osvětlení, odvětrání únikových schodišť rozhlasová ústředna). Tato zařízení jsou připojena kabely dle ČSN IEC 332-B, tj. oheň retardující nebo chráněně uloženými.

Pospojování

V objektu bude provedeno doplnění hlavního ochranného pospojování (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2) na hlavní ochrannou přípojnici HOP (typová přípojnice) vodiči CY25. Na HOP, instalovanou v hlavním rozvaděči, budou připojeny veškeré rozsáhlé vodivé části objektu (zejména vodovodní a plynové potrubí, systém ÚT, přípojnice PEN v rozvaděčích, případné ocelové konstrukce …).

V podružných patrových rozvaděčích je podružná přípojnice místního pospojení. Na ochranný vodič budou připojeny kovové části technologického zařízení.

Bleskosvod a uzemnění

Bleskosvod a uzemnění objektu je stávající.

Všeobecně

Světelná a silnoproudá instalace je provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou, nad podhledy, drátěných kabelových žlabech nad podhledem a pod zvýšenou podlahou auditoria, v dutých stěnách, inst. trubkách v podlaze.

Požadavek na nehořlavé a ohniodolné kabely je pouze pro připojení nového nouzového osvětlení sálu z bateriového zdroje v m.č.2.12. Řešené prostory tvoří jeden požární úsek.

Provádění elektroinstalací v místnostech s podhledy, obklady, interiérem řešeným samostatným projektem koordinovat a přizpůsobit s ostatními pracemi dle pokynů dodavatele prací. Pro připojení budou při hrubé montáži ponechány volné konce kabelů min. 1m.

V případě instalace vypínačů, zásuvek nebo svítidel na hořlavý podklad musí být tyto přístroje a svítidla instalovány na nehořlavé podložce (dle ČSN 33 2312).

Vytrubkované trasy budou vhodně doplněny protahovacími krabicemi. Instalace bude přizpůsobena konkrétnímu provedení interiérové části.

Vnitřní slaboproudá vedení musí být uloženy v min. vzdálenosti 20 cm od silových rozvodů. Při souběhu a křižování se silovým vedením je nutné dodržet ČSN 34 2300.

Konkrétní rozmístění vypínačů a zásuvek bude upřesněno dle skutečného rozmístění interiéru a dle požadavku investora.

Kabelové prostupy mezi různými požárními úseky musí být protipožárně utěsněny.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revize elektro dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.

ELEKTRO - SLABOPROUDY

Dokumentace slaboproudých rozvodů audio, video techniky, hlasovacího zařízení a všech podpůrných manipulací (scény osvětlení, ovládání římských rolet apod.) tvoří svébytný celek jak v rovině vlastního vybavení, tak také dalších komponentů hardwearových tak také softwearových. Jedná se tak o ucelený systém, který je navržen v obdobném systému a technologii, která je stávající, ale provozně a technicky již zastaralá a tudíž nevyhovující. Nový projekt a řešení zachovává systém a zvyklosti uživatele, ale posouvá celé řešení nejen do současnosti a zároveň vytváří nadčasový prostor pro další období, kdy je možno na nové technické a komunikační inovace reagovat. Do této souhrnné zprávy jsou vloženy zásadní informace o řešení. Detaily řešení jsou v projektové části „Slaboproudy“

- Požadavky investora/zadavatele na vybavení místností

Na základě projednání s architektem a se zástupci objednatele (vybraní zástupci Pardubického kraje) a konzultovaných požadavků na vybavení místnosti bylo zformulováno následující zadání pro vybavení místností AV technikou a strukturované kabeláže. Rekonstrukce se týká prostor sálu zastupitelů s přilehlými balkóny, šatny, prostor obsluhy, režie a technické místnosti 2.11 (serverovny). Nové směrování sezení zastupitelů v sále bude po rekonstrukci zrcadlově obrácené. Sál bude sloužit pro zasedání a hlasování zastupitelů kraje, ale také jako místnost pro jednání a prezentace. Předsednictvo bude na vyvýšeném stupínku, stejně tak i 2.-4. řada zastupitelů bude na stupňovitém auditoriu. Místnost šatny a technické místnosti (serverovny) je opatřena dvojitou podlahou.

Technická místnost obsluhy (2.13-2.15):

         Ovládání klimatizace

         Ovládání osvětlení (několik okruhů, balkóny zvášť)

         Ovládání rolet (průsvitné, zatemňovací – zvlášť patra)

Ovládací prvky umístěné na stěně dle možnosti kabeláže (ideální umístění za dveřmi do sálu)

         Ovládání AV (zapnutí zobrazovacích panelů)

         Zapnutí ozvučení sálu - směšování zvuku, několik konferenčních režimů-min.:

o   všechny mikrofony,

o   předání konferenčního řízení parlamentnímu systému,

o   mix vstupů (stabilní i přenosné mikrofony, AV prezentace)

         Ovládání bezdrátového mikrofonu (2ks mikrofonu do ruky, 2ks mikroporty),

Technické zázemí – režie 2.12

         možnost vytvoření audio záznamu,

         zapnutí kamerového systému (možnost vytvoření video záznamu z určené kamery, předání řízení kamer parlamentnímu systému, technologie umožňující on-line stream do intranetu/internetu)

         ovládání konferenčního a hlasovacího systému

         nezávislý kamerový nadhled sálu pro potřeby orientace režie

## Popis nového technického AV řešení

Jako první krok rekonstrukce bude deinstalace stávající AV techniky. Veškerá AV technika, včetně kabeláže (AV + strukturované kabeláže), vybavení režie, atd.. Demontovaná technika bude předána investorovi. V serverovně budou ponechány 19“ racky (4ks) včetně infrastruktury zakončené v patch panelech a aktivních prvků, z racků bude demontována pouze infrastruktura z rekonstruovaných prostor, dále v rámci stávající kabeláže bude ponechán propoj na STA rozvody budovy a optický přívod z hlavní serverovny. Tyto propoje budou využity i v novém systému.

Na čelní stěně sálu (nad zastupiteli) bude umístěna velkoformátová LED stěna o formátu 16:9 s předpokládanými rozměry 4x2,25m s nativním rozlišením 1366x768 px. Obrazovka je vybavena konfiguračním procesorem, který umožňuje automatickou konfiguraci obrazovky. Tyto procesory umožňují zároveň významně rychlejší a flexibilnější servis. Rozlišení konfiguračního procesoru je 2560x960 pixelů a má 18-ti bitový režim stupně šedi. Obrazovka dále umožňuje výměnu přijímacích karet „live“, tedy bez nutnosti přehrávat karty konfiguračním softwarem ať se karta vloží na jakékoliv místo v řetězci. V případě datového výpadku může LED obrazovka díky tomuto konfiguračnímu procesoru zobrazit defaultní obrázek – např. logo. Hloubka samotné obrazovky pouhých 95 mm a umožňuje přední servis.

V rozích sálu (na úrovni čel balkónů) budou umístěny 4 profesionální, velkoformátové displeje o minimálním rozměru úhlopříčky 65“. Displeje budou sloužit jako pomocné náhledy pro zastupitele a předsednictvo. Displeje budou v nativním rozlišení obrazu 1920x1080px (16:9).

Na balkónech budou pro přísedící diváky instalovány 2 profesionální, náhledové displeje (1 balkón = 1 displej) o úhlopříčce 48-50“. Displeje budou v nativním rozlišení obrazu 1920x1080px (16:9).

Na displejích a LED stěně bude dále možné zobrazovat prezentaci připojenou skrze přípojná místa v sále nebo z místnosti obsluhy, výsledky hlasování s diskusního a hlasovacího systému, náhledy z PTZ kamer v sále (například náhled na řečníka) nebo výstupy z video střižny. Všechny zobrazovače v sále budou napojeny na nezávislé výstupy maticové systému v AV racku.

V sále budou umístěny 3 PTZ kamery, které budou sloužit pro přehled dění v sále s možností natočení na řečníky na balkónech, předsedu, hlavního řečníka a zastupitele. Dále jako zdroj signálu s možností zobrazení na displejích, zdroj signálu pro videostřižnu a případný stream, obraz z kamer bude možné zobrazit na monitorech v místnosti obsluhy a režie (monitory a 1x PC bude dodávkou investora). Obrazové výstupy z kamer budou zapojeny (skrze SDI převodníky a HDMI rozbočovač v racku) napřímo na vstupy matice a do videostřižny. Kamery, videostřižna budou systémově řízeny hlasovacím a konferenčním systémem s možností ručního ovládání – vybrané prepozice.

Ozvučení sálu zastupitelů (pro mluvené slovo) bude realizováno pomocí 2 speciálních, aktivních line-array reproduktorů s tvarovatelným vyzařovacím polem. Pomocí tvarovatelného vyzařovacího pole bude omezen vznik zpětné vazby od mikrofonů a bude eliminován prvek akusticky nevhodného tvarování sálu. Tyto reproduktory jsou speciálně navrženy pro instalace do plochých prostor s vysokou odrazivostí a dlouhým dozvukem. Reproduktory budou umístěny na čelní stěně vedle LED panelu.

Ozvučení balkónů bude realizováno skrze 8 podvěšených, 100V reproduktorů (4 reproduktory na 1 balkón). Reproduktory budou svěšeny dle výkresové dokumentace nad hlavy přísedících. Každý balkón = 1 samostatná zóna.

Ozvučení bufetu (přenos mluveného slova ze sálu) bude řešeno pomocí 2 nových 100V reproduktorů na stěně v bufetu, které bude možné nezávisle odpojovat skrze řídicí systém AV techniky (nezávislý výstup na audio matici).

Audio distribuce signálů je zajištěna pomocí vyspělého DSP mixážního maticového systému. Audio signály příslušné videosignálům jsou do DSP systému zapojeny z výstupů audio maticového přepínače. Do systému jsou dále zapojeny eliminátory zpětné vazby pro zajištění reprodukce zvuku bez zpětné vazby při použití bezdrátových mikrofonů.

Jako zdroje audio signálu budou sloužit 2 bezdrátové mikrofony (mikrofony jsou v digitálním provedení z důvodu eliminace rušení UHF signálu). Antény k mikrofonům budou umístěny za displeji v sále. Další zdroje budou výstupy z obrazové matice (audio signály skrze přípojná místa), výstup z konferenční jednotky diskusního systému. Kontakt z rozhlasové ústředny bude sloužit jako pomocný prvek při vyhlášení požárního poplachu (bude odpojeno audio).

Vybraná část sálu bude vybavena indukční smyčkou pro nedoslýchavé. Kabel indukční smyčky bude natažen pod auditoriem + v podlaze v uličce (nárok na silnoproud). Minimální odstup od silnoproudých a slaboproudých vedení v podlaze bude 0,5m. Zesilovač indukční smyčky bude umístěn v racku.

Stoly zastupitelů a předsednictva budou osazeny jednotkami diskusního systému. Hlasovací jednotky budou instalovány do otočných hliníkových boxů, sestavy budou obsahovat tlačítko mikrofonu, panel pro připojení mikrofonu, odnímatelný mikrofon, hlasovací panel se čtečkou karet. Jednotlivé sestavy budou propojeny systémovou kabeláží oddělenou od ostatních technologií. Hlasovací boxy budu uzamykatelné. Pozice na balkonech budou vybaveny stativy a systémovými mikrofony s možností připojení do konferenčního a hlasovacího systému skrze přípojné místo. V racku v serverovně bude umístěna řídící část konferenčního a hlasovacího systému, řídící počítač. Na tento PC bude instalovaný kompletní SW umožňující správu a řízení konferenčního systému, řízení kamer a řízení video střižny pro příjem a zpracování obrazu z kamer a přivedeného audio signálu. Současně bude počítač připraven pro distribuci On-line streamu za zasedání. Pro přihlašování zastupitelů do systému budou použity čipové karty.

Pozice operátora (boční přídavné místo v sále) bude vybavena přenosným počítačem se SW sloužícím jako technická a organizační podpora v rámci zasedání zastupitelstva a řízení zasedání. Další počítač bude mít k dispozici předsedající pro řízení zasedání – rozprava, hlasování – a pro možnost zobrazení aktuálních informací v kontextu průběhu hlasování.

Průběh zasedání bude vizualizován přes AV distribuční systém. Systém umožňuje logování průběhu zasedání, tisk a export daných podklad ů výsledky hlasování, celkové, jednotlivci

Stoly předsednictva a 1 stůl zastupitelů budou vybaveny interiérovým přípojnými místy viz kombinace ve výše uvedené tabulce. 2 stoly budou vybaveny HDBT konektorem pro možnost připojení notebooku do distribuce audio a video signálu pro sál. Do HDBT konektoru v přípojné místě (RJ45) bude zapojen přenosný HDBT/HDMI+VGA+audio převodník umožňující připojení notebooku s HDMI výstupem. Zbylé stoly zastupitelů budou namísto přípojného místa vybaveny 1x230V a 1x LAN na boční stěně stolu (1 stůl = 2x kombinace). Rámeček pro zásuvky je dodávkou silnoproudu a design dle architekta. Dodavatel AV dodává pouze vystrojení pro LAN konektor.

2x na čele auditoria zastupitelů (v krajních pozicích) bude umístěno jedno přípojné místo pro vozíčkáře (popřípadě pro dalšího řečníka). Přípojné místo bude obsahovat konektor pro připojení mobilní jednotky diskusního systému a LAN konektor.

Pult pro řečníka bude v mobilním provedení a bude připojen skrze konektory v podlahové krabici. Pult bude obsahovat mobilní jednotku diskusního systému.

Na balkónech budou umístěna přípojná místa pro připojení jednotky diskusního systému. Dále bude přípojné místo osazeno XLR male konektor pro možnost napojení audio záznamového zařízení novinářů a LAN konektory.

Sál bude navíc osazen zařízením pro bezdrátové sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet. Sdílení lze spustit z USB tlačítka (donglu) nebo mobilní aplikace prostřednictvím integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace nebo zrcadlení plochy (AirPlay, MirrorOp).

Aby bylo možné zobrazovat signály z veškerých zdrojů připojených přes přípojná místa a kamer libovolně na všech zobrazovačích a koncových zařízeních je využito pro distribuci signálu modulárního maticového přepínače s převodníky signálu po TP (FTP CAT6). Navržený maticový přepínač (umístěný v AV racku) je složen ze základního rámu s procesorovou jednotku a přídavných karet modulů. V maticovém přepínači jsou použity moduly vstupů (karta s HDMI a karta s HDBT vstupy) a moduly výstupů (karta s HDMI + audio vstupy/výstupy a karta s HDBT výstupy). Mezi jednotlivými moduly je díky systému maticového přepínače libovolná konverze, tzn. lze směřovat libovolný vstup z libovolného modulu na libovolný výstup libovolného modulu. Maticový přepínač umožňuje distribuci signálů až do rozlišení 1920x1200 obrazových bodů včetně rozlišení 1080p a to ve formě HDMI signálů. Maticový přepínač dále umožňuje speciální funkcí vypínat podporu HDCP. Pro zajištění funkčnosti systému je dále nutné, aby maticový přepínač umožnil spravovat a emulovat EDID informace potřebné pro zajištění přenosu digitálních signálů. Matice je rovnou vybavena výstupní/výstupní audio kartou, které nezávisle embeduje audio složku z HDMI signálu pro napojení do audio mixážní matice.

1 obrazový výstup z matice + audio výstup z audio mixážní matice (skrze HDMI matici) bude napojen na STA modulátor. Skrze tento modulátor bude možné namodulovat do stávajícího STA rozvodu v budově libovolný obraz připojený na vstupech matice (popřípadě obraz z video střižny).

S místností sálu zastupitelů sousedí místnost obsluhy, která bude vybavena přípojným místem (HDMI+audio) pro možnost napojení se na distribuci obrazu a zvuku v sále. Na stole obsluhy budou umístěny odposlechové reproduktory (napojeny na výstup z audio matice), 2 náhledové monitory a provozní PC. Jeden monitor je napojen na výstupy z modulární matice, tudíž bude možné zobrazovat na monitoru libovolný obsah z modulární matice. 2. monitor bude napojeno na provozní PC /monitory jsou dodávkou investora). Místnost obsluhy bude vybavena drátovým touch panelem řídicího systému (viz text níže).

S místností obsluhy sousední místnost režie. Na stole režie budou umístěny odposlechové reproduktory (napojeny na výstup z audio matice), 4 náhledové monitory a provozní PC (monitory a PC jsou dodávkou investora). 2 monitory jsou napojeny na výstupy z modulární matice, tudíž bude možné zobrazovat na monitorech libovolný obsah z modulární matice. 3. monitor bude napojen na výstup z PC diskusního systému, 4. monitor bude pevně spojen s provozním PC. Na provozním PC bude nainstalován SW emulující touch panel řídicího systému a sw emulující ovládací rozhraní digitální audio matice. V místnosti režie bude docházet k úpravě obrazových signálů skrze videostřižnu.

S místností režie sousední místnost serverovny, kde bude umístěna veškerá AV interface technologie. Stávající racky budou ponechány a osazeny novou technikou slaboproudu (viz výkres osazení racků). Pro AV techniku bude instalován nový rack v rohu místnosti. V racku AV techniky bude navíc osazena UPS jednotka pro jištění AV zařízení proti krátkodobému výpadku proudu. Místnost serverovny je vybavena stávající klimatizační jednotkou a zdvojenou podlahou.

Displeje navržené v tomto projektu jsou s nativním rozlišením 1920x1080 obrazových bodů. Stejně tak veškerá ostatní zařízení pro distribuci obrazu umožňují přenášet obraz minimálně v tomto nativním rozlišení. Aby byl obraz na LCD v nejvyšší kvalitě, musí být notebook uživatele schopen jak v módu rozšířené plochy (umí většinou všechny notebooky), tak i v módu duplikované plochy zobrazit rozlišení 1920x1080 obrazových bodů. Doporučeným řešením tedy je notebook uživatele s výstupním s rozlišením 1920x1080 obrazových bodů. Na LCD bude samozřejmě možné zobrazit i další podporovaná rozlišení, ale v tomto případě může být obraz zkreslený, v závislosti na nastavení displeje a notebooku.

Pro volbu zdrojů signálu - jaký obraz se bude zobrazovat na LCD, pro ovládání hlasitosti a volbu zdroje zvuku - bude použitý řídicí systém skládající se z řídicí jednotky a touch panelu, na kterém poběží řídicí aplikace s grafickým rozhraním uživatele. Krom drátového touch panelu v místnosti obsluhy bude sál vybaven bezdrátovým tabletem, na kterém bude emulováno grafické řídicí rozhraní. Dále bude na provozním PC v režii nainstalován SW, který bude taktéž emulovat řídicí systém. Řídicí jednotka bude ovládat modulární maticový přepínač ve smyslu volby zdrojů obrazu a volby zobrazovače, dále bude ovládat mixážní zesilovač ve smyslu přepnutí zvuku mezi zdroji obrazu a ovládání hlasitosti. Řídicí jednotka bude zapínat a vypínat LCD displeje a LED panel (skrze maticový přepínač), ovládat centrální jednotku diskusního systému, ovládat PTZ kamery. Viz schéma zapojení řídicího systému.

Dle požadavku uživatele bude také řídicí jednotka ovládat nově instalované osvětlení a žaluzie. Osvětlení bude stmívané a bude možné zvolit přednastavené hodnoty osvětlení na touch panelu. U vchodu do sálu bude umístěno 8 tlačítek pro možnost vyvolání 7-mi scén osvětlení a tlačítko pro centrální vypnutí. Tlačítka budou zapojena na vstupy řídicího systému AV techniky umístěného v racku RA1 v serverovně. Společně s ovládáním žaluzií bude možné v grafickém rozhraní uživatele zvolit jednoduchým zmáčknutím tlačítka na tabletu nastavení místnosti do požadovaného režimu (například přednáška: zatáhnou se žaluzie, nastaví se správná hodnota osvětlení a spustí se displeje).

Grafické rozhraní uživatele bude s uživatelem doladěno v průběhu instalace a oživování AV techniky.

U prvků řídicího systému (dotykové panely, řídicí jednotky) je vždy požadována pevná IP adresa. Veškeré prvky AV techniky a řídicího systému budou napojeny na vlastní switch umístěný v AV racku (stejně tak a AP pro tablet řídicího systému). Pro tablet s řídicím systémem bude vytvořena vlastní WIFI síť. AV síť bude z důvodu bezpečnosti fyzicky oddělena od sítě krajského úřadu.

## Popis nového technického řešení strukturované kabeláže aktivních prvků LAN a WIFI

Strukturovaná kabeláž bude nově realizována ve standardu UTP CAT6. Nové rozvody budou splňovat parametry 1GB sítě. Kabeláž bude na straně koncových prvků zakončena datovými dvojzásuvkami.

Na opačné straně (v racku) bude veškerá strukturovaná kabeláž ukončena na patch panelech. Bude využit stávající rack v serverovně.

Jednací sál bude osazen celkem čtyřmi AP, po jednom nad každý balkón a dvěma nad prostorem určeným pro zastupitele. Umístění AP je možné mírně posunout (max. cca o 1-1,5 m) např. na střed čtverce z podhledových desek, pokud to bude lépe vyhovovat designovým požadavkům na daný prostor.

AP určené k porytí prostor pro zastupitele budou instalovány na konzoli pod úzký balkón nad okny. Konzole může být přimontována buď ze spodu pod balkónem nebo i z boku balkónu. Umístění AP by mělo být přibližně mezi středem krajního okna až třetinou směrem ke kraji místnosti.

V místech s vysokými nároky na kvalitu pokrytí WiFi signálem je vhodné použít access pointy poslední generace řízené kontrolerem. Tyto AP se vyznačují celou řadou funkcí, které zlepšují kvalitu přijímaného signálu, rychlost připojení jednotlivých klientů i celkovou propustnost sítě i při vysoké hustotě klientů a silném provozu nad rámec toho, co nabízejí zařízení standardu 802.11ac Wave 2 ostatních výrobců.

Aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích interferencí, které by mohly zapříčinit zkreslování signálu, AP by nemělo být namontováno přímo na nějaké rozměrnější kovové ploše, která by způsobovala odrazy signálu. Kovová konstrukce držáku/konzole by tedy optimálně neměla být rozměrnější než montážní destička. AP by z obdobných důvodů také nemělo být namontováno přímo u zdi, ale mělo by být vzdáleno ideálně alespoň 20 cm od zdi.

Na stěně naproti radě bude instalována přehledová IP kamera.

V rámci dodávky aktivních prvků nebudou dodány aktivní prvky (switche) v poměru 1:1 k datový vývodům. Počet viz výkaz výměr. Část switchů bude v provedení POE. Nové IT prvky budou zařazeny do stávajícího bezpečnostního řešení KrÚ (Cisco ISE – pořízeného z projektu „Bezpečnost“). Nastavení prvků je v kompetenci svěřené správy (ICZ a.s.). Nové prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím bezpečnostním řešením.

## Popis podrobného technického řešení hlasovacího a konferenčního systému

HW vybavení sálu (Hlasovací systém):

Digitální hlasovací jednotky včetně mikrofonu a zpětného audio kanálu u mobilních jednotek.

- 53 x hlasovací jednotka splňující požadavky na mechanicky odolné a robustní řešení dimenzované pro každodenní používání (50 míst u stolů, 3 záložní moduly).

- Karetní systém – všechny jednotky musí být vybaveny vestavěnou čtečkou čipových karet (zasedací pořádek dle přidělené čipové karty).

- 100 karet s potiskem a 1ks zařízení pro jejich zápis/programování.

- Všechny hlasovací jednotky musí umožnit zapnutí mikrofonu i bez zasunuté čipové karty. Pouze v případě zasunuté čipové karty zastupitele, umožní hlasovací systém hlasování z této jednotky. V případě zasunutí čipové karty jiné osoby než zastupitele (např. ředitel), nesmí systém dovolit této osobě hlasovat.

- Signalizace prezence na jednotce – jednotky musí umožňovat zobrazení aktuální prezence zastupitele pomocí optické signalizace. (obsluha hlasovacího systému, dále jen operátor, má možnost vyvolat reset prezence a tím donutit všechny zastupitele vyjmout svou čipovou kartu z jednotky a opětovně ji do jednotky zasunout. Optická signalizace tedy nezobrazuje stav zasunutí/vysunutí čipové karty, ale prezenci v hlasovacím systému.)

- Jednotky v provedení pro vestavbu do stolu instalované v otočném, uzamykatelném boxu. Design konečného řešení musí být v souladu s vizuálním stylem přípojných míst v sále a vzhled musí být odsouhlasen zadavatelem. Jednotky budou mít demontovatelný mikrofon o min délce 470mm a max délce 670 mm. Zafixování pouzdra s hlasovacím systémem ke stolu bude provedeno skrytě s možností demontáže v případě opravy.

- Individuální nastavení zisku/útlumu mikrofonu pro každou jednotku volně nepřístupné (uvnitř stolu)

- Samostatná tlačítka pro hlasování (pro, proti, zdržel se), tlačítko pro hlášení s technickou připomínkou a tlačítko pro hlášení do diskuze

- Volitelný příposlech do restauračního klubu + předmístnosti u balkónů

- Prvky řízení hlasovacího sytému umístěné v místnosti 2.12 a 2.11 (operátor a řídící jednání v sálu)

Řízení hlasovacího systému:

Modulární řešení hlasovacího systému do třech samostatných počítačů: server, předsedající (uděluje slovo, spouští hlasování) a operátor (uděluje slovo, spouští hlasování, vybírá aktuálně projednávaný bod, připravuje hlasování, připravuje/edituje vybrané textu pro jejich zobrazení).

Možnost spuštění aplikace operátor na serveru, pro případné nouzové ovládání hlasovacího systému z jednoho místa.

Řešení postaveno na databázi, ve které je minimálně uloženo: seznam zastupitelů včetně politické příslušnosti, jednotlivé body zasedání, jednotlivá usnesení, hlasování.

Možnost rozšíření/předání vybraných částí na dalšího operátora bez nutnosti dodatečné instalace SW.

Panel Operátora

Panel předsedajícího = parametricky omezený panel operátora

Řízení diskuse

- Přehledné grafické zobrazení jednotek v sále na jedné obrazovce (bez scrollování)

- Barevné rozlišení prezentovaných jednotek

- Zobrazení žádostí o příspěvek do diskuze

- Zobrazení žádostí o technický příspěvek do diskuze

- Grafické rozlišení žádostí o diskusní příspěvek a žádostí o technický diskusní příspěvek s rozlišením prvního čekajícího v řadě a následných

- Stisknutím symbolu jednotky se uděluje slovo (možnost udělení slova i mimo pořadí). Udělením slova mimo pořadí nesmí dojít ke smazání stávajícího seznamu přihlášených.

- Možnost v jeden okamžik může hovořit pouze jeden zastupitel a předsedající.

- Zablokování možnosti přepnutí mikrofonu po jeho aktivaci po dobu volenou parametrem ve vteřinách

- V režimu jednoho hovořícího zastupitele se udělením slova zastupiteli v době, kdy hovoří jiný zastupitel, automaticky ukončí příspěvek předchozího zastupitele (není nutné každého zastupitele vypínat).

- Možnost udělit slovo příchozímu občanovi systémovým mikrofonem na jednom z balkonů nebo v sále u řečnického pultu

- Spouštění, pozastavení a opakování hlasování

- Tlačítko pro vyvolání resetu prezence

- Tlačítko gong (audio signál do ozvučení sálu pro svolání zastupitelů po přestávce)

- Tlačítko znělka (audio záznam do ozvučení sálu – zahajuje jednání zastupitelstva)

- Příprava bodů zastupitelstva (možnost ručního zadávání bodů a usnesení, nebo importu pomocí XML souboru ve struktuře definované zadavatelem). Rozsah informací je definován obsahem XML.

- V případě ručního zadávání bodu programu během jednání, nebo protinávrhu, musí aplikace podporovat výběr předkladatele z databáze zastupitelů.

- Vybírání aktuálně projednávaného bodu a příprava hlasování, včetně vybírání z číselníku typu hlasování. Hodnoty číselníku typu hlasování:

- návrh

- protinávrh

- sloučení rozpravy

- sloučení bodů

- pozměňovací návrh

- procedurální návrh

- ukončení rozpravy

- udělení slova

- návrhová komise

- mandátová komise

- ověřovatelé zápisu

- změna programu

- schválení programu

- volební komise

- procedurální návrh

- Databáze zastupitelů a dalších osob (ředitel, zástupci odborů, apod.) s příznakem zastupitel/ostatní, jméno, příjmení, tituly, politická strany, číslo hlasovací karty a příznak předseda politického klubu.

- Možnost změny pořadí projednávaných bodů přetažením (drag and drop) bodu v grafickém rozhraní aplikace.

- Maximální možná automatizace procesu přepínání projednávaných bodů. Automaticky je předvolen následující bod programu a operátor pouhým stiskem jednoho tlačítka přepne následující bod.

- Možnost ruční změny a připravení jako následující bod jednání libovolný bod programu.

- Blokové hlasování, možnost výběru více bodů jednání najednou a sloučení projednávání všech vybraných bodů jednání do jedné diskuze a jednoho hlasování. Automatické

- generování názvu hlasování a popisky diskuze ve formátu „Blokové hlasování“ a výčet jednotlivých bodů. Takto jsou vytvořeny automaticky k jednotlivému bodu blokového hlasování jednotlivé výsledky hlasování a všechny body projednávané v bloku jsou správně zaindexovány v audio a video přenosu.

- Automatická změna pořadí vynechaných bodů z bloku a jejich nastavení jako následující bod.

- Možnost uložení a otevření předem připraveného blokového hlasování.

- Řízení přestávky – zadávání délky přestávky s automatickým generováním definované projekce (zobrazení času konce - přestávka do xx:xx)

- Zadávání vystupujících hostů v diskuzi, možnost výběru z číselníku, který je možno editovat. (pro správné generování indexu do záznamu). Číselník nebude totožný s databází zastupitelů a ostatních osob.

Řízení typu projekce:

Všechny zobrazovací panely zobrazují stejné údaje

- Prezence (jmenný seznam aktuálně prezentovaných zastupitelů s barevným rozlišením a počet prezentovaných).  Zobrazení podle stran a následně v rámci strany podle abecedy

- Diskuse (Obraz z kamery doplněný metadaty diskuse):

  - Obraz řečníka + metadata

  - Číslo, název a předkladatel aktuálně projednávaného bodu programu.

  - Čas délky aktuálního příspěvku

  - Počet vystoupení v rámci bodu programu s možností ruční korekce

  - Možnost vožení do obrazu z kamery do vizualizace

- Průběžné výsledky hlasování se zbývajícím časem do konce hlasování (u jména se online zobrazuje, jak zastupitel hlasoval).

- Zobrazení konečných výsledků posledního hlasování (u jména se zobrazuje, jak zastupitel hlasoval, kolik zastupitelů bylo pro-proti-zdržel se a výsledek hlasování schváleno-zamítnuto). Barvy pro výsledky pro-zelená, proti-červená, zdržel se-žlutá. Možnost dodatečného zobrazení posledního hlasování.

- Délka hlasování bude určena parametrem

- Na všech typech projekcí musí umožnít zobrazení: znak kraje, název kraje, číslo jednání + text „zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje“, číslo a název projednávaného bodu (mimo projekce prezence). U typů prezence, průběžné výsledky a konečné výsledky bude uvedeno příjmení zastupitele a název/zkratka politické strany (řazeno nejdříve podle strany a následně podle příjmení).

- Po zahájení hlasování se projekce automaticky přepne na průběžné, následně na konečné výsledky. Po uplynutí nastaveného času pro zobrazení konečných výsledků se projekce automaticky přepne na diskuzi. Délka zobrazení konečných výsledků bude uživatelsky/administrátorsky parametrizovatelná.

- Zobrazení projekce na projektoru a LCD obrazovkách umístěných v sále musí být v HDMI rozlišení 1920x1080 bodů.

- V průběhu jednání zastupitelstva umožnění zobrazení prezentace (videa) z externího vstupu.

Obecné vlastnosti hlasovacího systému:

- Hlídání délky příspěvku - administrátorsky nastavitelné chování systému při překročení stanoveného limitu délky příspěvku (barevné zvýraznění času délky příspěvku, jako parametr zaznění gongu, odebrání slova). Zastupitel má možnost vystoupit 2x po 5 minutách (Počet a délka vystoupení nastavitelné parametricky).

- Na předkladatele aktuálně projednávaného bodu a předsedajícího se akce po překročení nastavené délky příspěvku neaplikují.

- Export výsledků hlasování do XML, souboru o struktuře definované zadavatelem. Rozsah informací je definován obsahem XML.

- Automatický tisk výsledků po skončení jednotlivých hlasování (soubory k tisku jednotlivých hlasováních musí být uloženy na PC pro možnost opakovaného tisku v zadavatelem odsouhlaseném grafickém formátu – HTML, PDF).

Kamerový systém a video přenos:

3 x motorická kamera o minimálních parametrech:

- rozlišení Full-HD 1920x1080, 50p

- elektronická stabilizace obrazu, rychlost Pan-tilt v režimu presetů: min. 270°/s

- otočná o 180°

- automatické ostření, min. vzdálenost zaostření sledované pozice od 1,5m

- náklon o -30° až +90°

- 30 x optický zoom, ekvivalent 31,6mm až962,0mm

- rozhraní HDMI

- možnost napájení PoE podle standardu IEEE802.3

- vzdálené ovládání

  - Automatické natáčení kamer dle udělení slova předsedajícím, nebo ručním výběrem předvolby pro varianty přenosu a zpracování obrazu jak v režimu zasedání, tak v jiném režimu užití sálu podle předem naprogramovaných a nastavených scén

  - kamery budou napřímo zapojeny jak do vstupů HDMI maticové distribuční části pro možnost využít signál i v jiném než zastupitelském režimu, tak současně do střihového a distribučního systému pro zastupitelský režim

  - Automatické vytváření indexu záznamu dle projednávaného bodu jednání a řečníka

  - Zobrazení informací z hlasovacího systému ve videu (grafický výstup hlasovacího serveru jako virtuální kamera)

  - Zajištění veřejného streamingu s podporou přehrávání videa (online přenosu i záznamu) na desktopových i mobilních zařízeních bez nutnosti instalace doplňků do prohlížečů (HTML5 + ) s funkcí prohledávání indexu a skoku na vybraný bod jednání, nebo řečníka. Minimálně podporované desktopové prohlížeče: Internet Explorer, Chrome, Firefox. Minimálně podporované mobilní operační systémy Android, iOS, Windows Mobile.

  - Steaming musí mít možnost zakázání zobrazení v internetu, přístup bude pouze z intranetu

  - Minimální doporučené parametry streamserveru - 4x jádrový CPU Intel 3 GHz, 4 kanálový paměťový řadič, 16 GB ECC DDR4 RAM, Kepler nebo Maxwell GPU čip s 2GB video ram, 2x Windows kompatibilní HDMI sériový vstupní port s podporou 1080p50, 4x HDMI výstup s podporou 1080p50,  IPMI s KVM včetně hardwarového řešení VGA to IP a vlastním ethernet portem, dva ethernetové síťové porty 1GBit- audio line-in,audio line-out, 4x USB 2.0 port, 4x hotswap sata 6G sloty, 2x Enterprise level 24/7 serverové disky 2,5TB, 128 MB cache, redundatní napájecí zdroj 850W s účinností >92%, Windows XX Pro 64 bit, 19" rackové provedení. Sestavení, optimalizace.

  - Indexovaný audio i video záznam do úrovně projednávaného bodu a řečníka. Záznam zůstane uložený na streamserveru – max. kapacita pro záznam 1T. Struktura úložiště záznamu v režimu odpovídajícímu ochranu osobních údajů – anonymizace,…

  - Jednoduchá anonymizace a střih částí záznamu a následné automatické vytvoření veřejně přístupného indexovaného video záznamu.

  - Multibitrate s automatickou detekcí dle aktuálně dostupné kapacity linky klienta s podporou Full HD, výsledkem budou 4 různé kvality (od-do)

  - Automatické doplnění titulku aktuálního řečníka a projednávaného bodu v obraze videa

  - Ovládací software streamovacího zařízení:

- Automatické přepínání kamer dle přiděleného slova, nebo ruční volbou předvolby

- Optimalizace přepínání kamer (minimalizace přejezdů kamerou, možnost předpřipravení kamery na následujícího řečníka, proložení obrazu virtuální kamerou)

- V případě rychlého přepínání uděleného slova operátorem/předsedajícím, optimalizace výběru předvolby na poslední udělenou předvolbu (kamera nebude zbytečně najíždět na omylem udělená slova a procházet celou zadanou frontu, ale rovnou najede na poslední udělenou pozici)

- Manuální režim vzdáleného ovládání kamer (pozice, zoom, ostření, clona), ovládací kříž pro pohyb s kamerou, tlačítka automat / manuál, +, - pro funkce ostření a clonu.

- Grafické zobrazení předvolených presetů kamer pomocí ikon, které je možné přeuspořádat na pracovní ploše aplikace. (tvorba šablon grafického zobrazení pro více míst s možností uložení a jednoduchého načtení připravené šablony)

- Z důvodu přehlednosti různé grafické provedení ikon (detailní záběr předsedajícího, detailní záběr zastupitele, širokoúhlý pohled, pohled na projekci)

- Každá předvolená pozice kamery umožňuje uložit: výběr kamery, pozici, zoom, zaostření (manuální, nebo automatické), clonu (manuální, nebo automatickou)

- Ze všech kamer je současně obraz viditelný v obslužném SW aplikace a umožňuje ovládání kamer (i těch, které nejsou aktuálně použity pro výsledný stream)

- Synchronizace obrazu a zvuku

- Během přestávky a na konci jednání bude možné vložit informační grafiku

Audiozáznam

Z jednání (parlament i konference) se vytváří nezávislý audiozáznam ve formátu mp3 (min. 4 různé kvality), audiovýstup do místnosti 2.13-2.15

Administrační rozhraní streamovacího řešení:

- Uživatelsky přívětivé rozhraní

- Přístup k statistikám počtu přístupu k jednotlivým přenosům, rozdělení na přístupy k živému přenosu a na přístupy k archivu.

- Přístup k pořízeným záznamům včetně indexu včetně popisu datového modelu indexových souborů.

- Možnost nastavení začátku a konce archivního záznamu (nastavení počátku a konce přehrávání konkrétního záznamu od definovaného času), jednoduchá anonymizace částí záznamu a následné automatické vytvoření veřejně přístupného indexovaného video záznamu

Požadovaná dokumentace:

Dodavatel po úspěšné implementaci dodá jako součást řešení podrobnou dokumentaci dodávaného řešení včetně kompletního popisu nastavení a konfigurace daného řešení tak, aby jej bylo možné nadále udržovat, spravovat a rozvíjet pracovníky KÚPK.

Vlastníkem dokumentace bude zadavatel včetně práva dokumentaci měnit a rozšiřovat.

V rámci plnění zakázky je požadováno dodání této provozní dokumentace:

- detailní architektura řešení

- schéma zapojení řešení a instalace kabeláže

- bezpečnostní dokumentace

- administrátorská příručka

- uživatelská příručka

Shrnutí:

Pro odsouhlasení realizace bude systém používán po dobu tří měsíců nebo jednoho jednání zastupitelstva Pk (zaleží, který z těchto termínu nastane dříve). U prvního jednání zastupitelstva bude přítomen pracovník uchazeče seznámený s ovládáním systému a odborně kvalifikovaný řešit problémy vzniklé při jednání.

Parametry systému v režimu konference

Prezentace:

- Zapnutí a ovládání z místnosti 2.13.-.2.15

- 4 přípojných míst HDBT (2x ze sálu + 1x místnost 2.13.-.2.15 + 1x bezdrátové sdílení)

- 1x jednotka pro připojení AV na HDBT

- Mix zvuků (prezentace + mikrofon)

- Určení míst zobrazení (LED panel, obrazovky)

Ozvučení:

- Zapnutí a ovládání z místnosti 2.13.-.2.15

- Základní režimy mikrofonů (1-15 současně hovořících, bez řízení (hovoří všechny mikrofony), pouze bezdrátové mikrofony)

- Mix zvuků (prezentace+mikrofon)

- Volitelný příposlech do restauračního klubu + předmístnosti u balkónů

- Audiovýstup do místnosti 2.13.-.2.15 pro potřeby záznamu zvuku.

Možnost AV záznamu a on-line streamu (využití streamovacího zařízení viz. Hlasovací systém), fixní prepozice kamery)

# Popis standardů instalace

Následující popis standardů instalace platí pro v projektu instalované technologie. Jedná se o kompletní popis instalačních postupů, tedy se zde mohou vyskytovat i popisy instalací, které nebudou v tomto konkrétním projektu prováděny.

## Kontrola stavební připravenosti

Odpovědný pracovník se účastní potřebných kontrolních dnů na stavbě a spolupracuje se stavebním dozorem. Zahájení a ukončení instalace, časové skluzy, stavební nepřipravenost a další důležité události na stavbě zapisuje do stavebního deníku.

## Technologické postupy

Před instalací se odpovědný pracovník seznámí s projektovou dokumentací, návody k obsluze instalovaných zařízení a s instalačními postupy doporučenými výrobci. Během instalace dodržuje tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace.

Napájení technologie (interface, řídicí systémy, AV technika aj.):

- Napájení technologií je ze stejné fáze jako projektory a zdroje signálů.

- Rozvody napětí budou provedeny dle ČSN, třívodičově.

Provedení kabeláže:

- Vedení kabelů bude provedeno v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a žlabech, ve stěnách ve standardních chráničkách, případně v sádrokartonu i volně.

- Volně vedené kabely jsou vhodně vyvázány v pravidelných intervalech.

- Při vedení kabelů je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelů silových.

- Montážní lišty a kanály musí být namontovány pečlivě, rovně, v lomeních se používají originální spojky.

- Kabely musí být přehledně označeny (vyvazovací páskou se štítkem a nestíratelným popisem pomocí lihového fixu, popř. přímo nestíratelným popisem na kabelu většího průměru) tak, aby při demontáži přístroje (např. z důvodu servisu) bylo při použití dokumentace jasné, který kabel patří do kterého konektoru.

- Umožní-li to situace, je vhodné při protahování kabelů (obtížnými a nepřístupnými trasami) nechat několik kabelů do rezervy (CAT5 aj.), případně nechat volnou chráničku s protahovacím drátem pro případné budoucí rozšíření systému.

- Konektory musí být napájeny kvalitně, bez studených spojů, kabely musí být zajištěny proti vytržení. Konektory, se kterými se často manipuluje, musí mít konektory napájeny buď od výrobce kabelu, nebo musí být použity kvalitní kovové krytky, které umožňují pevné uchycení kabelu.

- Všechny konektory, které budou v instalaci pevně zapojeny, je třeba standardním způsobem zajistit proti vytažení (západky, šrouby).

- U všech kabelů je třeba dbát na správné zapojení konektorů a správnou polaritu signálů.

- Tam, kde je to možné, budou kabely ihned po montáži konektoru proměřeny a vyzkoušeny.

- Při montáži konektorů je třeba důsledně dodržovat barevné značení jednotlivých žil na kabelech.

Instalace ozvučení:

- Pro montáž reproduktorových soustav je třeba volit vhodný montážní materiál s ohledem na hmotnost reprosoustavy, charakter a materiál stěny.

- Reproduktory je třeba v místnosti rozmístit vhodně dle zásad prostorové akustiky, dle dispozicí místnosti, dle vyzařovacích charakteristik reproduktorů a s ohledem na možný vznik zpětné vazby.

- Při instalaci stereofonních a vícekanálových ozvučovacích systémů je třeba důkladně dbát na správné zapojení jednotlivých kanálů (neprohazovat levý a pravý kanál apod.) a ostatních propojení, důsledně dle manuálů výrobce a projektové dokumentace.

- Při instalaci reproduktorových soustav je třeba dbát na správnou polaritu reproduktorových kabelů.

Montáž přístrojových stojanů (racků):

- Přístroje je do přístrojových skříní třeba namontovat jednak z hlediska ergonomických (nejčastěji používané přístroje do přístupné výšky) a jednak dle technických hledisek (tepelné vyzařování - přístroje vyzařující teplo do dolních částí a nechat větrací mezery, bezdrátové přístroje – antény v horní části aj.).

- Pro přístroje, které nemají standardní montážní úchyty do přístrojové skříně, je třeba použít vhodné police přístrojových skříní. Police musí být dimenzovány na hmotnost přístrojů a v případě potřeby musí mít úchyty v přední i zadní části racku. Přístroje musí být k policím vhodným způsobem přichyceny (šroub, kombinace oboustranné samolepící pásky s vyvazovací páskou okolo přístroje a police aj.).

- Při montáži kabelů je třeba kabely nainstalovat a vyvázat přehledně a kabely musí být označeny.

- U přístrojů musí být nechána taková délková rezerva, aby bylo možno přístroj snadno vyjmout ze servisních důvodů. Pevně připojené kabely k přístrojům (např. napájecí) nesmí být vyvázány společně s ostatními, aby při vyjmutí přístroje nebylo nutno demontovat vyvázání.

- Vedení kabeláže bude provedeno tak, aby na jedné straně byly silové a řídicí kabely a na straně druhé kabely signálové.

- Pro napájení přístrojů v přístrojových skříních budou použity rozvodné panely s přepěťovou ochranou, nejlépe s montážním uchycením do přístrojové skříně. Pokud je možno, tak bude napájení z jedné fáze.

- V přístrojové skříni je třeba zajistit dostatečné odvětrání s ohledem na vyzařované teplo. Větrání může být buď pasivní (větrací mřížky), nebo aktivní (ventilátory).

Instalace silnoproudých rozvodů a rozvaděčů:

- Instalace a doplňování zařízení do silnoproudých rozvaděčů musí být v souladu s příslušnými ČSN - především ČSN 343100, ČSN 332000-1.

- Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taženy, vyvázány a označeny dle dokumentace.

- V rozvaděči musí být popsány jednotlivé jističe, stykače a další zařízení.

- Na hotový rozvaděč musí být ve spolupráci s revizním technikem provedena revize.

Pokud je při instalaci použit kabel s vodičem typu lanko („licna“), nesmí být před montáží do šroubových svorek ocínován. Pro zpevnění konce lanka je třeba použít zpevňovací zamačkávací koncovky.

## Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení

Na konci instalace musí odpovědný pracovník důkladně vyzkoušet funkčnost celé nainstalované sestavy, která zahrnuje následující kroky:

- Přístroje, které vyžadují uživatelská nastavení a vyladění, musí být před předáním instalace nastaveny a vyladěny.

- Zdroj signálu musí být zapojen do všech přípojných míst a tím otestována jejich funkčnost.

- Všechny signálové cesty a případně všechny používané kombinace musí být vyzkoušeny.

- Všechna zobrazovací zařízení a signálové zdroje do nich zapojené musí být vyzkoušeny.

- Kompletní audio řetězec musí být vyzkoušen.

- Obraz ze všech zdrojů signálů musí být stabilní a ostrý (dle zdroje použitého signálu), bez rušivých artefaktů (vlnění, moaré).

- Ozvučení musí být bez rušivých brumů a jiných artefaktů, musí být minimalizována možnost vzniku zpětné vazby, zvuk musí být spektrálně a úrovňově vyladěn.

# Požadavky a nároky Obecně

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

Část zařízení již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným.

## Určení prostředí

Z hlediska působení vnějších vlivů požadujeme v dotčených prostorech, dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-1 ed.2 prostředí základní (resp. normální, resp. obyčejné).

## Protipožární opatření

Z hlediska požární bezpečnosti musí být dodrženo utěsnění prostupů. Prostupy kabelů a jiných elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů musí odpovídat požadavkům ČSN 730810 čl. 6.2.1., požární odolnost těsnění musí odpovídat požadavkům čl. 8.6 ČSN730802.

## Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Rozdělení stavební připravenosti v rámci etapizace stavby

Etapa 1 Prašné prostředí (prašnost, instalace před zaklopením podhledu sekání, vrtání…)

Požadavky na stavební připravenost -     výztuhy, trasy

Požadavky na ostatní profese	 -     nároky na silnoproud (ve výkrese)

- nároky na slaboproud (ve výkrese)

Práce realizované dodavatelem souboru AV technika v této etapě:

Trasy

- kontrola nárokovaných tras

- zatažení kabelů do nárokovaných chrániček a žlabů

Ostatní profese

- kontrola nároků

Ploché displeje

- koordinace přesného umístění

- výztuhy příček pro montáž kotvicích prvků

- montáž kotvicích prvků

Reproduktory

- koordinace přesného umístění

- montáž kotvicích prvků

- koordinace montážních otvorů pro vestavbu

Přípojná místa

- montáž kotvicích prvků

Nábytek pro AV techniku

- koordinace umístění (vyústění tras)

Rack

- koordinace umístění (vyústění tras)

Řídicí systém

- koordinace propojení návazných technologií

Etapa 2 finalizace stavby (čisté bezprašné prostředí, teplota minimálně 15°C, vlhkost max. 60 %, zabezpečené prostory proti odcizení a poškození AV zařízení)

- osazení koncových prvků

- konektorování

- oživení systému

- programování

# Stavba/Architekt - Konstrukčně koordinační nároky

## LED panel - LP

Na stěně nárokujeme dle výkresu volný prostor pro umístění LED panelu o rozměrech dle výkresové dokumentace. Místo uchycení LED panelu musí mít nosnost 300 kg a musí být pevné a nechvějící se. Standardní uchycení LED panelu je pomocí kotvících šroubů do zdi nebo chemických kotev.

## Line-array reproduktory - LR

U nástěnných reproduktorů nárokujeme volný prostor pro umístění nástěnného reproduktoru v místě dle výkresu. Místo musí být dostatečně nosné pro montáž reproduktoru o hmotnosti 15 kg.

## Podvěšené reproduktory – PR1 – PR8

U reproduktorů svěšených ze stropu nárokujeme volný prostor pro ukotvení reproduktoru v místě dle výkresu. Místo musí být dostatečně nosné pro montáž reproduktoru o hmotnosti 9 kg. V případě, že nosnost základního materiálu stropu nebude dostatečná, nárokujeme vyztužení stropu v místě reproduktorů.

## LCD displej 65“ – LCD1 – LCD4

Na stěně nárokujeme dle výkresu volný prostor pro umístění LCD displeje úhlopříčky 65“ na nástěnný výklopný držák. Místo uchycení displeje musí mít nosnost 50 kg a musí být pevné a nechvějící se.

## LCD displej 48-50“ – LCD5 – LCD6

Na stěně nárokujeme dle výkresu volný prostor pro umístění LCD displeje úhlopříčky 48-50“ na nástěnný držák. Místo uchycení displeje musí mít nosnost 25 kg a musí být pevné a nechvějící se.

## PTZ kamery – KA1 - KA3

Na stěně nárokujeme dle výkresu volný prostor pro umístění PTZ kamery. Místo uchycení kamery musí mít nosnost 5 kg a musí být pevné a nechvějící se.

## Nástěnné přípojné místo – PB1, PB3, PB4, PB5

Na boku auditoria/ve stěně v místě přípojných míst dle výkresu budou připraveny instalační krabice dodané dodavatelem AV techniky. Instalační krabice pro zapuštění do stěny dodá stavbě dodavatel AV techniky.

## Interiérové přípojné místo ve stolech předsednictva a 1x zastupitelů

Od interiéru nárokujeme vytvoření odpovídajícího otvoru pro následnou instalaci interiérového přípojného místa se zámkem. Viz dokumentace interiérů ke stolům zastupitelů.

## Vestavné jednotky konferenčního systému

Od interiéru nárokujeme vytvoření odpovídajícího otvoru pro následnou instalaci interiérového diskusního systému se zámkem do stolů předsednictva a zastupuitelů. Viz dokumentace interiérů ke stolům zastupitelů.

## Acces pointy

Na stěně/stropu nárokujeme dle výkresu volný prostor pro umístění Acces pointu. Místo uchycení AP musí mít nosnost 5 kg a musí být pevné a nechvějící se.

## Místnost režie

Nárokujeme dodání vhodného stolu pro možnost umístění AV technologie, viz výkres.

## Místnost obsluhy

Nárokujeme dodání vhodného stolu pro možnost umístění AV technologie, viz výkres.

## Přípojné místo v podlahové krabici

V podlahové krabici, ve které se vyskytuje přípojný bod pro AV (PB) bude vyčleněna jedna 3.pozicová vanička (typu GB2) pro instalaci AV konektorů. Krabice bude navíc vybavena nárokovanými 230V zásuvkami a budou do ní zataženy nárokované chráničky pro AV.

Podlahové krabice dodá silnoproud.

## Kabelové trasy

V místnosti nárokujeme přípravu kabelových tras s protahovacím drátem a přípravu kabelových žlabů dle výkresové dokumentace. Minimální poloměr ohybu chrániček (husích krků) bude 200 mm. Vybudování kabelových tras pro AV techniku je nárokováno po stavbě (nárokované kabelové trasy jsou znázorněny ve výkresu AV techniky).

Pokud trasy AV techniky procházejí požárními úseky, požadujeme od stavby realizaci požárních ucpávek s požadovanou odolností na trasách pro AV techniku. Vzhledem ke skutečnosti, že na trhu nejsou dosažitelné AV signálové kabely pro distribuci obrazových a zvukových signálů v provedení se zvýšenou požární odolností, žádáme o návrh nárokovaných tras tak, aby byl splněn požadavek požární zprávy.

Vedení tras a kabelů pro AV techniku společně se silnoproudem je zakázáno, minimální rozestup silnoproudých a slaboproudých tras bude 200 mm.

Veškeré kabely je nutné zatáhnout do vybudovaných kabelových tras před zaklopením konstrukce auditoria a předsednictva!

## Akustika

V místnostech doporučujeme řešit akustické vlastnosti prostor, tak aby akustika místnosti odpovídala daným účelům a normám. Řešení akustiky není součástí projektu AV techniky!

## Požární ucpávky

Pokud trasy AV techniky procházejí požárními úseky, požadujeme od stavby realizaci požárních ucpávek na trasách pro AV techniku.

## Nároky na nosné konstrukce

Součástí tohoto projektu není návrh kotvení pomocných nosných konstrukcí a závěsů koncových prvků AV techniky do stavebních konstrukcí. Projekt specifikuje formou požadavků na stavbu a ostatní profese váhu nosných konstrukcí a na ně navržených koncových prvků AV techniky. Před instalací pomocných nosných konstrukcí a závěsů na stavební konstrukce je nezbytné nechat zpracovat návrh způsobu kotvení projektantem stavby, statikem, nebo odbornou firmou.Tento projekt neřeší dílenské zpracování pomocných nosných konstrukcí AV prvků.

# Silnoproud

## Obecné zásady instalace rozvodů VAC pro napájení AV techniky:

- Nulový a zemnící vodič musí být oddělený.

- Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod.

- Všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny dle možností na stejnou fázi.

- Napájecí okruhy pro osvětlení, žaluzie a další spotřebiče nesouvisející s AV technikou zapojeny na jiné fáze než AV technika.

- V místnosti budou nároky 230VAC pro AV rack, žaluzie, osvětlení zapojeny paprskovitě (do hvězdy) bez přerušení vypínačem.

- Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje elektromagnetického pole.

- Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou ochranou.

- Nárokujeme vybudování zásuvek (popřípadě vývodů 230VAC) v místě dle výkresové dokumentace. Rámečky společné s datovými zásuvkami jsou nárokovány po silnoproudu.

## Rozvaděč

Nárokujeme vedení všech nárokovaný přívodů ke koncovým prvkům AV technologie z příslušného silnoproudého rozvaděče/podružného rozvaděče.

V příslušném silnoproudém rozvaděči pro 2.NP nárokujeme volné místo 45 DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm). Pozice budou vyčleněny v jednom celku. V počtu DIN započteny aktivní prvky řídicího systému, jističe a stykače.

V příslušném silnoproudém rozvaděči pro 2.NP nárokujeme volné místo 60 DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm). Pozice budou vyčleněny v jednom celku. V počtu DIN započteny aktivní prvky řídicího systému, jističe a stykače.

Nárokujeme vybavení silnoproudého rozvaděče příslušnými jističi a stykači pro kabelové přívody ke koncovým prvkům AV technologie, žaluzií a osvětlení, které jsou nárokovány ve výkrese.

Řídící prvky k vystrojení v rozvaděči dodá dodavatel AV techniky výrobci rozvaděče tak, aby bylo zajištěno jejich osazení před montáží rozvaděče na místo určení.

## Osvětlení

Světla vybavena předřadníky systému DALI, které budou ovládány příslušným řídícím prvkem v rozvaděči.

Požadujeme natažení sběrnice DALI mezi jednotlivými světly, zakončené na svorkách v NN rozvaděči, vybaveného stmívací jednotkou řídicího systému.

Pro manuální ovládání bude za vstupními dveřmi, nebo na příslušném místě, místo klasického vypínače dáno ovládací tlačítko přivedené do AV racku RA1 v serverovně 2.11, kde budou napojena na řídicí jednotku AV techniky vyvolávající jednotlivé scény osvětlení (nárok na silnoproud). Celkem je uvažováno s vyvoláváním 8-mi scén pomocí 8-mi tlačítek (7 scén pod 7-mi tlačítky a pod 8. tlačítkem celkové vypnutí osvětlení). Viz schéma zapojení silové části.

## AV rack

Pro rack s AV technikou v serverovně nárokujeme protáhnout UTP kabel od racku k příslušnému silnoproudému rozvaděči, pro ovládání řídících prvků v rozvaděči. Dále nárokujeme prosmyčkování pomocí UTP kabelu mezi silovým rozvaděčem v 1.NP a 2.NP. K AV racku bude přiveden žlutozelený vodič o průřezu alespoň 4 mm (uzemnění racku, skříně s AV technikou).

## Indukční smyčka

Od silnoproudu požadujeme v podlaze natažení kabelu pro indukční smyčku. Tento kabel bude zatažen do prostoru pod auditoriem a zasekán do podlahy v prostoru uličky. Poblíž míst, kde bude instalována indukční smyčka nebudou silné zdroje elektromagnetického pole. Indukční smyčka bude realizována kabelem CYKY 7x1,5. V prostoru racku bude ponechána kabelová rezerva 1,5m.

## Podlahová krabice

V podlahové krabici, ve které se vyskytuje přípojný bod pro AV (PB) bude vyčleněna jedna 3.pozicová vanička (typu GB2) pro instalaci AV konektorů. Krabice bude navíc vybavena nárokovanými 230V zásuvkami a budou do ní zataženy nárokované chráničky pro AV.

Podlahové krabice dodá silnoproud.

## Výkonové poměry pevná instalace AV technologie

Celkový příkon AV zařízení navrhovaného v místnosti serverovny 2.11 je 5000W.

Celkový příkon AV zařízení navrhovaného v místnosti režie 2.12 je 2000W.

Celkový příkon AV zařízení navrhovaného v místnosti obsluhy 2.13-15 je 2000W.

Celkový příkon AV zařízení navrhovaného v místnosti sálu 2.16 je 5000W.

Počet okruhů napájení viz výkresy a schéma zapojení NN rozvaděče.

# Vzduchotechnika a klimatizace

Vzduchotechnika a klimatizace v místnostech bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon produkovaný AV technikou umístěnou v těchto místnostech.

Vzduchotechnika a klimatizace v místnosti serverovny 2.11 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 4000 W produkovaný AV technikou a aktivními prvky LAN umístěnou v této místnosti.

Vzduchotechnika a klimatizace v místnosti režie 2.12 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 2000 W produkovaný AV technikou umístěnou v této místnosti.

Vzduchotechnika a klimatizace v místnosti obsluhy 2.13-15 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 2000 W produkovaný AV technikou umístěnou v této místnosti.

Vzduchotechnika a klimatizace v sále 2.16 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 5000 W produkovaný AV technikou umístěnou v této místnosti.

# EPS/EZS/Rozhlasová ústředna

Nárokujeme dotažení kontaktu od objektové ústředny místního rozhlasu do AV racku v serverovně 2.11. Při vyhlášení poplachu dojde k sepnutí/rozepnutí nárokovaného kontaktu, který dá signál řídicímu systému AV techniky k vypnutí systému.

# StínIcí technika

V místnosti sálu je uvažováno s ovládáním stínicí techniky pomocí řídicího systému AV techniky a centrálními ovladači od dodavatele stínicí techniky. Pro paralelní ovládání 8-mi okruhů stínicí techniky skrze řídicí systém AV techniky nárokujeme dotažení 8x paralelního kabelu CYKY 5x1,5, který bude paralelně zapojen na vstupy centrálního ovladače stínicí techniky.

# požadované nároky - rozhraní dodávek

Pro jasně definované rozhraní mezi dodavateli stavby/interiéru, elektro silnoproudu, slaboproudu a dalších profesí následuje výčet souborů dodávek, které nejsou součástí dodávky AV techniky.

Typicky nejsou součástí dodávky AV:

Silnoproudé nároky - zásuvky, kabeláž, vybavení rozvaděče (vyjma řídicích jednotek), případné požární ucpávky pro kabeláže, kabelové žlaby, chráničky, podlahové krabice a jejich vybavení atd.

Stavba/interiér – stavební úpravy včetně výmalby apod., nábytek, žaluzie, osvětlení, příprava výřezů v nábytku, příprava výztuh pro LCD, atd.

- vzduchotechnika a klimatizace

Vzduchotechnika a klimatizace v místnostech bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon produkovaný AV technikou umístěnou v těchto místnostech.

Vzduchotechnika a klimatizace v místnosti serverovny 2.11 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 4000 W produkovaný AV technikou a aktivními prvky LAN umístěnou v této místnosti.

Vzduchotechnika a klimatizace v místnosti režie 2.12 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 2000 W produkovaný AV technikou umístěnou v této místnosti.

Vzduchotechnika a klimatizace v místnosti obsluhy 2.13-15 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 2000 W produkovaný AV technikou umístěnou v této místnosti.

Vzduchotechnika a klimatizace v sále 2.16 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 5000 W produkovaný AV technikou umístěnou v této místnosti.

- EPS/EZS/Rozhlasová ústředna

Nárokujeme dotažení spínaného/rozpínaného kontaktu od EPS ústředny do AV racku v serverovně 2.11. Při vyhlášení poplachu dojde k sepnutí/rozepnutí nárokovaného kontaktu, který dá signál řídicímu systému AV techniky k vypnutí systému.

Pokud není od rozhlasové ústředny přiveden audio vstup a výstup do místnosti serverovny 2.11, tak nárokujeme přivedení těchto kabelů, pro možnou obousměrnou distribuci audio signálu.

- StínIcí technika

V místnosti sálu je uvažováno s ovládáním stínicí techniky pomocí řídicího systému AV techniky a centrálními ovladači od dodavatele stínicí techniky. Pro paralelní ovládání 8-mi okruhů stínicí techniky skrze řídicí systém AV techniky nárokujeme dotažení 8x paralelního kabelu CYKY 5x1,5, který bude paralelně zapojen na vstupy centrálního ovladače stínicí techniky.

- požadované nároky - rozhraní dodávek

Pro jasně definované rozhraní mezi dodavateli stavby/interiéru, elektro silnoproudu, slaboproudu a dalších profesí následuje výčet souborů dodávek, které nejsou součástí dodávky AV techniky.

Typicky nejsou součástí dodávky AV:

Silnoproudé nároky - zásuvky, kabeláž, vybavení rozvaděče (vyjma řídicích jednotek), případné požární ucpávky pro kabeláže, kabelové žlaby, chráničky, podlahové krabice a jejich vybavení atd.

Stavba/interiér – stavební úpravy včetně výmalby apod., nábytek, žaluzie, osvětlení, příprava výřezů v nábytku, příprava výztuh pro LCD, atd.

- Servis

- Preventivní prohlídka (profylaxe)

K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a zařízení po celou dobu jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti je nutné pravidelně kontrolovat zařízení a udržovat ho ve funkčním stavu.

Doporučujeme minimálně 2x ročně provést preventivní prohlídku zařízení (profylaxi).

Preventivní prohlídka běžně obsahuje tyto činnosti: vizuální kontrola a očista zařízení, běžná údržba zařízení, kontrola a otestování základních parametrů funkčních celků, prověření běžných funkcí systém

MÍSTNÍ ROZHLAS

V objektu krajského úřadu je provozován stávající systém místního rozhlasu s rozhlasovou ústřednou PHILIPS, která je společná pro celý objekt. Stávající systém je zejména využíván pro běžná informační nebo provozní hlášení objektu a při vzniku mimořádné události k zabezpečení vyrozumění osob nacházejících se ve všech částech objektu. Systém může být samozřejmě také využíván v běžných podmínkách pro vytvoření vhodné hudební kulisy a pro reprodukci náladové hudby. Stávající systém místního rozhlasu byl instalován před platností ČSN EN 60 849 a EN54.

V souladu s požadavky PBŘ bude řešený prostor zasedacího sálu zastupitelstva doplněn o 2ks nových nástěnných reproduktorů, které budou napojeny na stávající systém místního rozhlasu do  reproduktorové zóny č.2. Přesná poloha reproduktorů bude upřesněna při realizaci architektem akce v rámci zadání interiéru, případně může být upřesněna dozorujícími pracovníky.

V řešeném prostoru zasedacího sálu zastupitelstva bude vybudována nová část kabelového rozvodu reproduktorové linky č.2 napojená na stávající ústřednu MR. Nový rozvod reproduktorových linek MR musí být proveden s požární odolností P-15R.

Systém místního rozhlasu jako celek nevyhovuje požadavkům na nouzový zvukový systém ve smyslu ČSN EN 60 849 a EN54.

Popis řídicího systému

Nový rozvod reproduktorových linek pro řešené prostory bude napojen na stávající ústřednu místního rozhlasu. Ústředna je umístěna v 1.NP objektu čp. 125.

Popis technického řešení

Nově navržené instalace budou realizovány a napojeny v rámci rezervních kapacit stávajícího systému MR bez nutnosti HW rozšíření ústředny.

V řešených prostorech budou použity reproduktory nástěnné. Pozice reproduktorů jsou navrženy tak, aby vyhlášení poplachu a řízení evakuace bylo dostatečně slyšitelné ve všech prostorech. Rozmístění jednotlivých reproduktorů je naznačeno na půdorysné dispozici. Příkon jednotlivých reproduktorů bude nastaven odbočkami na transformátoru na maximální hodnotu 6W.

- Rozdělení zón

Řešený prostor zasedacího sálu je  z pohledu rozhlasové ústředny zahrnut do jedné reproduktorové zóny č.2.

- Návaznost na další zařízení

V případě spuštění hlášení do reproduktorové zóny č.2 (sál zastupitelstva) musí být současně vyřazen z provozu lokální systém ozvučení využívaný k ozvučení prostoru zasedacího sálu zastupitelstva. Toto bude zajištěno signálem 24V nuceného poslechu rozhlasové ústředny, který bude zaveden do rozvaděče řídicího systému AV techniky, kde bude 24V nuceného poslechu napojeno na reléový modul, jehož bezpotenciálový kontakt propojený na příslušný vstup řídicího systému AV techniky zajistí vypnutí ozvučovacího systému. Po ukončení signálu nuceného poslechu dojde automaticky k obnovení funkce systému ozvučení v prostoru zasedacího sálu.

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Vzduchotechnika i klimatizace sálu a přilehlých místností je funkční a vyhovuje jak provozu, tak také pravidelným kontrolám a měření. Do tohoto systému modernizace sálu nezasahuje.

Projekt řeší výměnu stávajících větracích mřížek a přesun kabelového ovládání klimatizace.

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK

- Vnější výpočtové podmínky

Zařízení vzduchotechniky je navrženo na výpočtové klimatické vnější podmínky uvedené souhrnně v následující tabulce:

|  | Zima *3) | Léto *3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtový tlak vzduchu | 98 kPa |  |  |
| Výpočtová teplota *1) | -12°C |  | 30°C |
| Výpočtová teplota *2) | -15°C |  | 32,4°C |
| Relativní vlhkost | 80 % |  | 35,0 % |

Poznámka:

*1) 	 zimní výpočtová teplota dle ČSN EN 12831, případně dle ČSN 73 0540 a letní výpočtová teplota dle ČSN 73 0548, případně dle ČSN 12 7010/Z1.

*2)	výpočtová teplota použitá pro návrh vzduchotechnického zařízení; snížena o 3°C; letní výpočtová teplota zvýšena o 2°C

*3)	zimní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako nejnižší hodnota stavu vnějšího nasávaného vzduchu pro návrh a dimenzování zařízení a naopak letní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako nejvyšší hodnoty stavu vzduchu; jedná se o výpočtové hodnoty, to znamená, že reálné hodnoty v některých extrémních dnech mohou nabývat i nižších nebo vyšších hodnot

- Vnitřní výpočtové podmínky

Pro návrh zařízení vzduchotechniky jsou použity výpočtové parametry vnitřního prostředí uvedené níže:

| Prostor, místnost | Výpočtová teplota / vlhkost v zimě *1) | Výpočtová teplota / vlhkost v létě *1) |
| --- | --- | --- |
| Sál zastupitelstva | 21°C | 26°C |
|  | - | - |

Poznámka:

*1)	výpočtové teploty (při zimních a letních výpočtových podmínkách) jsou hodnoty, na které je dimenzováno vzduchotechnické zařízení (teplota vzduchu); pokud hodnota není uvedena, tak není potřebná pro výpočet (například proto, že použité zařízení vzduchotechniky není určeno pro chlazení, nebo zvlhčování, nebo nelze tyto funkce přímo regulačně řídit na požadované hodnoty)

- CHARAKTERISTIKA A KONCEPCE ŘEŠENÍ

- Princip dimenzování dle typů prostorů

Dimenzování je provedeno individuálně pro každý typ vnitřních prostor, kterých se tento projekt týká, v závislosti na jeho využívání, vlastnostech stavebního provedení i vlastnostech instalovaných zařízení. Způsob návrhu je proveden komplexně pro různé varianty provozu, to znamená, že zařízení je navrženo na různé podmínky, které mohou nastat v průběhu celého roku.

Na základě platných hygienických předpisů s přihlédnutím na předpokládaný způsob využití daných prostor v určitém stupni komfortu je možnost stanovit maximální průtoky čerstvého vzduchu následovně.

Sál 							35-50 m3h-1/osoba

- VÝCHOZÍ PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ

- Zadané parametry

Čistota prostředí je standardní a nejsou požadována žádná speciální opatření zajišťující zvýšenou čistotu vzduchu.

V objektu nebudou používány žádné škodlivé látky vyžadující speciální řešení vzduchotechniky.

Větrání prostor neumožňující přirozené větrání bude navrženo standardně v souladu s požadavky na hygienickou výměnu vzduchu z hlediska pobytu osob.

- ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Navržené zařízení profese VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE je rozděleno z důvodů přehlednosti na dílčí části dle účelu, nebo umístění.

| Seznam zařízení |  |
| --- | --- |
| 1 | Chlazení a větrání sálu zastupitelstva – výměny vyústek |
| 2 | Přesun kabelového ovladače klimatizace |

- POPIS A FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Chlazení a větrání sálu zastupitelstva

Distribuce přívodního/odvodního vzduchu je nyní zajištěna obdélníkovými vyústkami. V rámci rekonstrukce dojde k výměně starých vyústek za nové štěrbinové.

Výměna vyústek bude provedena v m. č. 2.16 a 3.12. Do m. č. 2. 16 je vzduch přiveden přes 2x klimatizační jednotku PDFY-P50 (840 m3/h) a 2x klimatizační jednotku v PDFY-P100 (1680 m3/h).

| Jednotka | PDFY-P50VM-A |
| --- | --- |
| Množství vzduchu [m3/h] (nízké – střední 2 – střední 1 – vysoké) | 600 – 660 – 750 - 840 |
| Vnější statický tlak [Pa] | 30/50/100 |
| Umístění | m. č. 2.16 |
| Původní vyústky - přívod | 3x TDV-SA-R-Z-V-M-L/400 |
| Původní vyústky - odvod | 4x IMOS-VK-2-280x100-R1 |
| Nové vyústky - přívod | 3x CS501-160 |
| Nové vyústky - odvod | 4x NOVA-A-2-2-280x100-R1-UR |

| Jednotka | PDFY-P100VM-A |
| --- | --- |
| Množství vzduchu [m3/h] (nízké – střední 2 – střední 1 – vysoké) | 1170 - 1680 |
| Vnější statický tlak [Pa] | 30/50/130 |
| Umístění | m. č. 3.12 |
| Původní vyústky - přívod | 6x IMOS-VK-2-400x280-R1 |
| Původní vyústky - odvod | 6x IMOS-VK-2-400x280-R1 |
| Nové vyústky - přívod | 9x NSAL2-2-WN-AL-RAL9010 + SRt-2-200 - R 2x NSAL2-2-SK-AL-RAL9010 + SRt-2-200 - R |
| Nové vyústky - odvod | 9x NSAL2-2-WN-AL-RAL9010 + SR-2-200 - R 2x NSAL2-2-SK-AL-RAL9010 + SR-2-200 - R |

Vyústky – m. č. 2.16

Přívodní čtvercový difuzor bude s nastavitelnou přední deskou pro možnost nastavení směru proudění vzduchu. Součástí vyústky pro bude prvek pro pevnou regulaci průtoku (tlakové ztráty) například klapka. Prvek bude dodán jako komplet včetně montážního a upevňovacího materiálu. Použitý element bude navržen tak, aby jeho tlaková ztráta nepřesáhla 30 Pa a současně vznikající aerodynamický hluk nepřesáhl ve vzdálenosti 1 m s filtrem A 40 dB.

Odvodní vyústky zůstanou stejného typu jako stávající, jen budou nahrazeny novými (od jiného výrobce). Vyústka NOVA-A-2-2-280x100-R1-UR je dvouřadá čtyřhranná hliníková mřížka s nastavitelnými lamelami. Vyústka NOVA-A je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL (dle požadavku investora). Nastavitelné přední lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Příslušenstvím vyústky je upínací rámeček (UR) a regulačního ústrojí v pozinkovaném provedení (R1) nebo s RAL9005 (RS1).

Vyústky – m. č. 3.12

Štěrbinová vyústka hliníková bude dvouřadá s nastavitelnými lamelami pro možnost nastavení směru proudění vzduchu. Součástí vyústky pro bude prvek pro pevnou regulaci průtoku (tlakové ztráty) například klapka. Prvek bude dodán jako komplet včetně montážního a upevňovacího materiálu. Použitý element bude navržen tak, aby jeho tlaková ztráta nepřesáhla 30 Pa a současně vznikající aerodynamický hluk nepřesáhl ve vzdálenosti 1 m s filtrem A 40 dB. Přívodní vyústky budou opatřeny připojovací skříní s izolací a odvodní vyústky budou bez izolace.

- Přesun kabelového ovladače klimatizace

Stávající kabelový ovladač je umístěn v místnosti 2.12 - režie. V rámci rekonstrukce dojde k přesunu z místnosti 2.12 do místnosti 2.13-2.15 – technické zázemí.

Před demontáží nástěnných digitálních ovladačů je nejprve nutné odstavit klimatizační systém z provozu a odpojit od napětí.

Součástí přesunu ovladačů je také úprava vizualizace ovládání v nadřazeném systému MaR.

- POŽADAVKY NA PROFESE A ROZHRANÍ

Vzduchotechnické zařízení bude spolehlivě plnit svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě.

Níže uvedené požadavky jsou pouze orientační a shrnují závěry v rámci koordinačních porad v rámci této akce.

- Stavba

V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce a přípomoce:

- Zpětné dozdění prostupů po montáži VZT zařízení, provedení tohoto dozdění bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí prochází, uložení potrubí bude provedeno tak, aby se chvění a vibrace nepřenášely do stavebních konstrukcí

- Určení materiálu a barevného provedení vnitřních mřížek

- Zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení všech zařízení, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy.

- Zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení.

- Elektroinstalace (EL)

V rámci profese elektro nejsou žádné požadavky.

- Ústřední vytápění (ÚT)

V rámci profese vytápění nejsou žádné požadavky.

- Zdravotechnika (ZTI)

V rámci zdravotní techniky nejsou žádné požadavky.

- OBECNÉ POŽADAVKY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

- OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Projektová dokumentace, použité zařízení a systémové řešení je navrženo v souladu s platnou legislativou zejména nařízením vlády č. 272/2011 Sbírky zákonů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zadáním investora. Cílem použitých akustických opatření je nepřekročit stanovené limity hluku a vibrací v chráněném (vnitřním i vnějším) prostoru staveb od zdrojů hluku, v tomto případě zejména od vzduchotechnických zařízení (ventilátorů, zdrojů aerodynamického hluku proudění apod.).

Základní limity stanovené výše uvedeným nařízením vlády jsou shrnuty v následující tabulce:

| Typ prostoru | Hygienický limit hluku s filtrem A [dB] | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| základní ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř staveb | 40 | - |
| Základní ekvivalentní hladina akustického tlaku vně budovy | 50/40 | denní a noční limit |

Dle základních výpočtů s předpokládanými akustickými parametry projekt splňuje základní požadované limity hluku v jednotlivých chráněných prostorech stavby od zařízení vzduchotechniky šířeného potrubními rozvody. Do teoretických výpočtů ovšem nelze zahrnout množství nepředvídatelných okolností, které při každé realizaci nastávají. V rámci řešení dodávek je nutné provést přesnou kontrolu a výpočet všech zařízení, s ohledem na použité konkrétní typy zařízení tak, aby byly splněny zákonné požadavky, požadavky investora i případné smluvní dohody.

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace vzduchotechniky je navržena v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými normami s cílem zajistit v požadované míře protipožární ochranu objektu a bezpečnostní prvky. Základním legislativním předpisem pro požárně bezpečnostní řešení je vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sbírky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Praktické provedení zařízení vzduchotechniky se řídí zejména technickou normou ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

V souladu s legislativou musí veškeré činnosti spojené s projektováním, montáží, údržbou a kontrolou vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení provádět osoba, která splňuje podmínky stanovené právními a normativními požadavky a podklady výrobce. Montážní firma zajistí, že veškeré použité materiály budou v patřičném provedení a budou vybaveny příslušným platným atestem. Montáž všech protipožárních prvků bude provedena odbornou firmou s oprávněním provádět tyto montážní práce a splňující všechny legislativní požadavky. Jejich pracovníci budou patřičně vyškoleni a budou mít zkušenosti s tímto typem prací.

- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení dle této projektové dokumentace nemá významný vliv na životní prostředí. Vzduchotechnika zajišťuje vhodné mikroklimatické prostředí uvnitř objektu pro pobyt osob. To znamená, že vyfukovaný vzduch neobsahuje žádné zvláštní škodliviny zatěžující životní prostředí.

Při údržbě a servisu zařízení mohou vzniknout pevné odpady. Veškeré tyto odpady zejména filtrační materiály budou likvidovány standardním způsobem dle doporučení jejich výrobci tj. zejména skládkováním a spalováním v zařízeních schválených k likvidaci těchto typů odpadů. Likvidace odpadů musí být prováděna prokazatelným způsobem v souladu s platnými předpisy.

Z hlediska techniky prostředí tj. vzduchotechniky a klimatizace je možno dopady na životní prostředí rozdělit na:

- dopady, které budou působit vlivem umístění stavby v dané lokalitě stacionárně (tj. především hluk a emise škodlivých látek vznikající běžným provozem vzduchotechnických a klimatizačních systémů)

- dopady, které mohou vzniknout v případě provozních havárií některých zařízení provozních celků

Ad a)		Z hlediska emisí škodlivých látek je možno uvažovat následující hlavní zdroje:

-	hluk od provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

(Z hlediska hluku jsou základní předpoklady řešení uvedeny v odst. 2.2.2 pro vnitřní hluk, s tím, že vnější hluk od provozu klimatizačních zařízení bude splňovat příslušené zákonné směrnice uvedené v odstavci 1)

-	pachy od sociálních zázemí a kuchyní bytových jednotek apod., které sice nejsou zdraví člověka škodlivé, avšak obtěžují jej. Proto výfuky vzduchu s těmito pachy budou vyvedeny nad střechu budovy.

Ab b)	Z hlediska poškození životního prostředí z důvodů havárie některých technologií je možno uvažovat především u systému chlazení. V tomto projektu se jedná především o únik chladiva z malých klimatizačních zařízení, proto jsou navrhována taková chladiva, která mají na ekologii minimální vliv (přednostně R407 C nebo R410A).

Ochrana prostředí proti šíření hluku a vibracím je popsána v samostatné kapitole.

- POKYNY PRO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ

- Požadavky na montáž

Montáž zařízení vzduchotechniky musí být provedena v souladu s požadavky projektové dokumentace. Pokud v projektu je nějaký rozpor (například mezi popisem technické zprávy a výkresovou částí), tak je třeba vznést dotaz a řešení upřesnit. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se zadáním a předanými podklady a současně byla koordinována. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla v maximální míře dodržena, nicméně při realizaci mohou nastat situace, na které projekt nemohl a nemůže reagovat a proto je nutné některé montážní práce a postupy vzniklé situaci přizpůsobit. Současně je také nutné změny řádně koordinovat s ostatními profesemi a učinit o nich kontrolovatelný zápis do stavebního deníku.

Při montážních pracích je také nutné dodržovat veškeré právní, bezpečnostní a technické předpisy a také technické podklady výrobců jednotlivých komponent, nebo montážních systémů a postupů. Pokud se vyskytne takový předpis, který je v rozporu s ustanovením projektové dokumentace, tak je nutné se řídit předpisem vyšší právní hodnoty (v posloupnosti – zákon, vyhláška, technická norma, předpis výrobce, projektová dokumentace). Pokud by taková změna vedla k podstatným úpravám díla a měla by i dopady na související profese, nebo stavbu, tak je nutné před její realizací situaci vyjasnit se zadavatelem (investorem apod.) a učinit o prováděné změně jasný a kontrolovatelný zápis.

V případě montáže kompletních prvků vybavených od výrobce technickou dokumentací (například vzduchotechnických jednotek apod.) je nutné zejména respektovat požadavky výrobce a montáž provádět dle montážního postupu výrobce. Pokud na tento prvek navazují další profese (např. EL apod.), tak je nutné provést důkladnou koordinaci a těmto profesím také předat příslušnou dokumentaci, to znamená podklady výrobce (technickou dokumentaci, montážní návody apod.) a projektovou dokumentaci vzduchotechniky.

Montáž potrubních systémů bude prováděna v souladu s technickými normami a touto či dodavatelskou projektovou dokumentací. Přesný způsob upevnění, spojování a zavěšování upřesní šéfmontér (nebo odpovědný zástupce realizační firmy) na stavbě dle místních podmínek. V případě kotvení do atypických prvků je nutné před vlastní realizací detailní provedení a umístění kotev upřesnit a schválit s odpovědným zástupcem stavby. U některých typů kotvení je nutné si také vyžádat souhlasné stanovisko dalších profesí (například kotvení do železobetonových konstrukcí je nutné odsouhlasit příslušným statikem). O způsobu kotvení a stanovených podmínkách a omezujících limitech je nutné provést prokazatelný zápis do stavebního deníku.

Projekt předpokládá, že pro zavěšování, spojování a kotvení potrubních rozvodů (případně i dalších prvků a dílů vzduchotechniky) budou použity standardní závěsové, spojovací a kotvící materiály z ocelových pozinkovaných prvků. Potrubí bude spojováno přírubami, nebo spojkami (viz. popis potrubí) a bude zavěšováno pomocí pružných závěsů s pryžovými prvky. Stanovení typů závěsů a jejich přesné rozmístění bude provedeno dle místních podmínek tak, aby upevněné prvky byly staticky i dynamicky stabilní. V případě potrubních rozvodů budou závěsy standardně rozmístěny ve vzdálenosti 1,5-3 m. Počet závěsů doporučuji volit úměrně jejich dovolenému zatížení (dle předpisů výrobce). V případě standardních kotev doporučuji provést zavěšení se zatížením maximálně 50 kg/kotvu. U velkých izolovaných tras může měrná hmotnost izolovaného potrubí být až 60 kg/bm a proto je nutné závěsy provádět zdvojeně v rozteči 1až 2 m.

- Požadavky na výrobu prvků zařízení

Zařízení vzduchotechniky se skládá jednak z typových standardních prvků (ventilátorů apod.), které jsou definovány specifikací (a dalšími dokumenty) a dalších dílů, které budou vyráběny na míru dle požadavků této či následné výrobní dokumentace. Jedná se zejména o potrubní díly, jejichž popis je uveden v samostatné kapitole, ale také o různé atypické závěsy, rámy, konzole a další díly. Výroba těchto dílů bude provedena po upřesnění a zaměření na stavbě (případně po zaměření navazujících prvků apod.) dle výrobní dokumentace dodavatele. Všechny díly vyrobené z materiálu podléhajícímu povětrnostním vlivům (například konstrukční ocelové profily) budou dodány včetně odpovídající povrchové úpravy například žárovým zinkováním, nebo vícevrstvým ochranným nátěrem. Přesný způsob výroby, tvaru a povrchové úpravy bude, zejména u viditelných prvků, odsouhlasen zadavatelem (investorem).

- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Montážní a instalační práce a následné zaregulování systému vzduchotechniky provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací vzduchotechniky musí být proškolení a znalý příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Po dokončení montážních prací je nutné zařízení řádně zaregulovat a vyzkoušet za všech možných provozních stavů a následně předat a zaškolit příslušným osobám. Řádné předání, seznámení se zařízením a proškolení obsluhy musí být provedeno prokazatelným způsobem a musí být o této činnosti proveden zápis.

Po předání a kolaudaci bude zařízení provozováno dle provozních předpisů výrobců jednotlivých komponent a provozního řádu, který vypracuje provozovatel na základě předaných podkladů, nebo návrhu odborné realizační firmy. Servis a údržbu zařízení smí provádět příslušná odborná firma, nebo pověřený pracovník s odpovídající kvalifikací a znalostmi dle typu a druhu prováděných prací.

- ZÁVĚR

Tento projekt obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový stupeň a zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu a na které byl jeho zpracovatel přizván. Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních. V případě, že ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu.

V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

ZDRAVOTECHNIKA

Do rozvodů zdravotechniky se nezasahuje

- výčet technických a technologických zařízení

Nenavrhují se

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je přiložené v samostatné zprávě požární ochrany. Jeho zásady jsou zapracované do dokumentace.

Podmínky HZS vzniklé z odstavení EPS v místnostech dotčených stavbou jsou následující:

1. zařízení, která musí zůstat funkční při požáru (např. prvky EPS, nouzové osvětlení) musí mít kabelové trasy s funkční integritou  v souladu s požadavky čl.4.2.3 ČSN 730848

2. budou dodrženy podmínky připojení elktrické požární signalizace (dále EPS) na pult centralizované ochrany (dále PCO) u HZS Pardubického kraje.

3. před zahájením užívání stavby budou provedeny zkoušky přenosu signálu EPS na PCO HZS Pardubického kraje.

4. K provedení funkčních a koordinačních zkoušek zařízení požární ochrany bude přizván HZS Pardubického kraje.

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

Tepelná kritéria se nemění. Speciální kritéria nebyla investorem stanovena. Stavebními úpravami interiéru nedojde ke zlepšení ani ke zhoršení tepelných vlastností obálkových konstrukcí.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nejsou navrhovány.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,      odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Dodržování hygienických zásad při provozu budovy bude zajišťovat její vlastník.

Větrání – místnosti budou větrány přirozeně pomocí oken.

- Vytápění – zdrojem vytápění je centrální systém, který se nemění.

Osvětlení – místnosti budou přirozeně osvětleny okny. Ve všech místnostech je navrženo také umělé osvětlení = sdružené osvětlení. Hladinové intenzity jsou navrženy včetně  výpočtu osvětlení.

Zásobování vodou – neřeší se, je stávající

Odpady - V etapě užívání objektu má Krajský úřad systém likvidace domovního odpadu, který není změněn

Vibrace – dokumentace neřeší žádná zvláštní opatření

Hluk- Při realizaci je nutno eliminovat nadbytečný hluk, který  bude obtěžovat pracovníky Krajského úřadu a návštěvníky objektu. Při provozu stavby nebude vznikat žádný významný hluk, jehož omezení by muselo být eliminováno projektovým řešením.

Prašnost - V průběhu provádění prací je třeba dbát na minimalizaci prašnosti .

## B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Radonový průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn. Objekt je chráněn

proti zemní vlhkosti. Stávající řešení se nemění.

- ochrana před bludnými proudy

Je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace.

- ochrana před technickou seizmicitou

Není třeba řešit. V objektu není a nikdy nebude žádný provoz, který by vyvozoval takové účinky.

- ochrana před hlukem

Neřeší se.

- protipovodňová opatření

Objekt není umístěn v záplavovém území. Neřeší se.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Objekt není umístěn v poddolovaném území ani jiném prostoru těžby.

###### B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Veškeré připojení na technickou infrastrukturu je již zbudováno.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nemění se zůstávají stávající.

###### B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Samostatné dopravní řešení objekt nevyžaduje. Objekt je již dopravně napojen a tyto vztahy se nemění. Úpravy interiéru nezasahují do této problematiky

- doprava v klidu

Neřeší se. Je stávající a nemění se.

- pěší a cyklistické stezky

Nejsou navrhovány.

###### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Neřeší se.

- použité vegetační prvky

Neřeší se. Jsou stávající a nemění se.

- biotechnická opatření

Neřeší se.

###### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, takže nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. Kanalizace bude odvádět splašky do kanalizačního řadu. Dešťové vody budou odváděny do kanalizace. Vše zůstává nezměněno.

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V rámci přípravy staveniště není třeba provádět kácení dřevin.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

###### B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba nebude pro obyvatelstvo nebezpečná. Navrhovaný objekt nebude v zóně havarijního plánování, stavba se nebude nacházet v oblasti se stanoveným plánem civilní obrany.

###### B.8 Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude napojeno elektrickou energií z příslušného místního podružného rozvaděče. Staveniště bude ve vnitřních prostorách stávající budovy Krajského úřadu Pardubického kraje.

- odvodnění staveniště

Staveniště nevyžaduje speciální odvodnění.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude obsluhováno z příjezdové komunikace od ulice Klášterní přes pozemek 94/2 na dvůr Krajského úřadu(pozemky č. 4760 a č.25).

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební a montážní činnost bude probíhat uvnitř objektu. Venkovní prostory budou stavbou poznamenány pouze jako skladovací pro vybouraný a demontovaný materiál a budou na pozemcích vlastníka objektu (pozemky č.4760 a č.25). Materiál bude v krátkých intervalech odvážen. Zároveň budou tyto pozemky sloužit pro krátkodobé zásobování stavby materiálem. Celková výstavba a montáže budou potřebovat dobrou organizaci prací a rychlé návaznosti na jednotlivé profese.

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mino vymezené plochy nic neskladovat ani se nepohybovat. V objektu se bude postupně odstraňovat a demontovat vnitřní zařízení, mobiliář a obklady stěn, sádrokarton apod. Pokud budou nastávat bourací práce (vyříznutí otvoru pro nové dveře) bude otvor přesně vyříznut v příčce, tak aby byla příčka narušena co nejméně. Vybouraný materiál bude odvezen nákladními automobily po veřejných komunikacích. Pro zhotovitele bude nutné se přizpůsobit režimu chodu Krajského úřadu a co nejvíce eliminovat rušení pracovníků KÚ stavební činností. Je nutné, aby k přesunu hmot a hlučných prací docházelo mimo standardní pracovní dobu (odpoledne, víkendy apod.).

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavební činnost bude probíhat uvnitř objektu. Pro stavbu budou zapotřebí vymezené plochy v prostoru pozemků jako krátkodobé mezisklady ve vlastnictví Pardubického kraje a budou patřičně zabezpečeny. Požadavky na bourání, kácení ani jiné přidružené či související činnosti nejsou.

V době stavebních úprav bude objekt nadále využíván. Je tedy nutno dbát na zvýšené opatření proti hlučnosti a prachu.

Vybouraný odpad bude vynesen vnitřní komunikační cestou objektu do kontejneru (případně do korby multikáry), který bude umístěn na zpevněné ploše ve dvoře uvnitř areálu. Odtud bude odpad odvezen průjezdem v objektu č.p. 53 v ulici Klášterní.

- maximální zábory do staveniště (dočasné/trvalé)

Dopravní napojení bude stávající. Nebudou prováděny zábory.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady ze stavební výroby budou vytříděny a uloženy na odpovídající skládce dle zákona 185/2001 Sb. v platném znění „Zákon o odpadech“. Ke kolaudačnímu souhlasu doloží investor – provozovatel doklady o využití nebo likvidaci odpadů.

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby nebudou zemní práce prováděny.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování silnic.

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel mít k dispozici pro případnou kontrolu.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zpracovaný plán BOZP je samostatnou přílohou dokumentace. Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Plán je vypracován na základě dodané projektové dokumentace, podle níž bylo zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby sleduje koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., nebo odborně způsobilá osoba.

Zhotovitel určený k realizaci, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat koordinátora a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat. Nezbavují se ale odpovědnosti tím, že je zabezpečená koordinace projektové dokumentace. Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude součástí uzavřených smluv o dílo.

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace a jakákoli výjimka či změna musí být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP.

S Plánem BOZP musí být seznámeni všichni zhotovitelé. Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizace stavby.

Všechny stavební práce musí být prováděny za přísného dodržování bezpečnostních předpisů, nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§15 zákona č. 309/2006 Sb). Největší důraz je třeba klást na dodržování vyhlášky ČÚBP ČR č. 324/90 Sb. Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při bouracích pracích, při práci ve výšce, na lešení, při klempířských pracích ap. Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Případné výkopové a obdobné práce budou v příslušným předpisem stanovených ochranných pásmech prováděny ručně, a to při použití příslušných technických opatření (např. pažení výkopů). Případné výkopy budou prováděny za použití všech příslušných opatření, předepsaných obecně závaznými předpisy nebo správci komunikací a sítí (tj. např. osvětlení, oplocení, dopravní značení ap.). Zabezpečení výkopů pro stavbu bude předmětem výrobní přípravy dodavatele. Veškeré inženýrské sítě, které mohou být stavbou dotčeny, musí být vytýčeny před zahájením jakékoli činnosti na staveništi (např. před zřízením zařízení staveniště nebo před navážením materiálu).

Na lešení budou provedena opatření proti pádu osob či předmětů. Předpokládá se zákryt lešení a ochrana nad vstupy proti propadávání materiálu Po celou dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení, bezpečnost a plynulost provozu dopravy vozidlové i pěší v dosahu objektu. Případné omezení provozu vozidel nebo chodců /např. při skládání materiálu/ musí být krátkodobé. Statický návrh a výpočet lešení nejsou součástí tohoto projektu, ale jako obvykle musí být součástí výrobní přípravy dodavatele a musí být zahrnuty do kalkulace ceny dodávky. Po celou dobu výstavby nebude omezována průchodnost ani průjezdnost místní komunikace. Zařízením staveniště nesmí být zkomplikován příjezd vozidel zdravotní záchranné služby ani hasičů. Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení pracovníci. Všechny elektrické spotřebiče a nástroje musí mít platné el. revize. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí používat předepsané ochranné prostředky. Stavební úpravy budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti oprávnění a vydají potřebné revize. Důležité je zejména správné provedení a kotvení lešení, dále opatrnost zvláště při práci ve výškách, při práci s elektrickým nářadím. Při práci s materiály je nutno používat prostředky osobní ochrany. Při vniknutí materiálu do očí je nutné okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření.

Projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v zimním období, přerušena nebo zazimována. Projektant 	předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba otevřena v nepříznivých klimatických podmínkách, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, která zaručí kvalitu prováděných prací a ochranu objektu před nepříznivými klimatickými vlivy.

Na staveništi bude na nepřehlédnutelném místě vyvěšen provozní řád s důležitými telefonními čísly (záchranná služba, hasiči, policie, vedení firmy,…)

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zajišťovat hlavní dodavatel stavby.

Plán obecně stanovuje základní pravidla pro bezpečné provádění stavebních prací zajišťovaných zhotoviteli v souladu s předpisy o BOZP a PO.

Při zpracování „Plánu BOZP a PO“ je vycházeno z právních předpisů zabývajících se problematikou bezpečnosti práce, hygienou práce a pracovního prostředí a požární ochranou, zejména:

- zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

- zákona č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

- směr. MZdr. č.49/l967 Věst. MZd o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění sm. MZd č. l7/l970

- vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. l8, l9, 20, 21/ l979 Sb., kterými se určují vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací, elektro a plynová a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci

- příslušné technické normy a návody používání vztahující se k jednotlivým zařízením a činnostem (např. elektro, lešení apod.)

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich bezbariérové užívání. Bezbariérový přístup do objektu je stávající.

- Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveniště bude v odůvodněných případech zajištěn doprovodem poučenou osobou zhotovitele stavby.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se nepředpokládají.

Při užívání stávající komunikace je třeba respektovat pravidla automobilového provozu a vyhlášku o dopravních předpisech.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou navrhovány.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby		Předpoklad		1Q     2018

Dokončení stavby	Předpoklad		3Q     2018

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech

Tato projektová dokumentace je zpracována jako podklad pro provádění stavby!

V Pardubicích, listopad 2017			    						                            								ADAM PRVNÍ spol .s r.o.

ak. arch. Miloslav Chaloupka

ing. Tereza Novotná