Krajský úřad Pardubického kraje

SÁL ZASTUPITELSTVA - STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D 1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.   ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE

Budova č.p. 127 slouží jako krajské sídlo samosprávy a správního úřadu. Ve středu vnitřní dispozice budovy v 2. a 3. nadzemním podlaží se nachází sál krajského zastupitelstva. Stavební úpravy se týkají pouze interiéru, do exteriéru budovy nebude zasahováno.

Stavební úpravy a řešení interiéru se dotknou i příslušných přilehlých místností:

- ve 2NP m.č. 2.10 šatna zastupitelů, 2.11 technická místnost, 2.12 místnost zvukaře, 2.13 předsíň, 2.14 a 2.15 tlumočnická kabina, 2.17 restaurační klub

- ve 3NP 3.10 a 3.13 přísálí, 3.11 a 3.12 balkon.

Užitná plocha:

2NP					167,1 m2

3NP					122,63 m2

Užitná plocha celkem			celkem 289,73 m2

Obestavěný prostor: 				celkem 1 673 m3

Užitná, plocha, zastavěná plocha i obestavěný prostor nebudou zvětšeny.

Počet zaměstnanců zůstane zachován.

Kapacita sálu a balkónů zůstane zachována.

B.   ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stávající objekt je třípodlažní, podsklepený. Objekt je na obou svých koncích propojen se stávajícími objekty Krajského úřadu (bývalá škola ZDŠ a bývalý okresní úřad) se stejným  účelem. Soubor těchto objektů se nachází v těsné blízkosti historického jádra města Pardubic.

V rámci stavebních úprav dojde ke změně účelu využití některých místností:

- m.č. 2.11 technická místnost je využívána jako technická místnost – náplň funkce zůstává

- m.č. 2.12 místnost zvukaře je nahrazena funkcí režie

- m.č. 2.13-2.15 tlumočnické kabiny budou zrušeny, neboť nebyly k tomuto účelu užívány. Dělící příčky budou odstraněny, místnost bude nově využita jako místnost obsluhy sálu v době mimo zasedání zastupitelstva.

- m.č. 3.10 a 3.13 přísálí k balkonům ve 3.NP – zůstane využíváno jako přístup k balkonům, ale bude zároveň interiérovou úpravou a variabilním řešením rozmístění stolů umožňovat využití místnosti jako malé zasedačky.

Vnější architektonické řešení objektu zůstane zachováno. Vnitřní architektonické řešení vychází v původního traktování a z nových požadavků provozu.

Oproti stávající dispozici je nové uspořádání stolů v sále otočeno o 180°, přednášející bude sedět proti oknům. V jednacích stolech bude zabudován nový systém komunikačních a připojovacích míst (hlasovací zařízení, PC připojení, apod.) Dispozice stolů je ve svých řadách mírně výškově odstupňována. Nosná část konstrukce stupňů bude ze svařovaných ocelových uzavřených profilů jekl.

V sále je dále navrženo nové technické audio a video vybavení - ozvučení a umístění zobrazovacích ploch. Dále je zde navrženo nové řešení stěn a tím také rozmístění akustických ploch a panelů.

Stávající stínící technika u oken bude nahrazena dvojící římských rolet. Jedna roleta bude sloužit pro zastínění (transparentní látka), druhá pro zatemnění (dekorativní zatemňující látka).

Jediné nové stavební zásahy jsou zřízení průchodu mezi sálem zastupitelstva a šatnou a zřízení nového průchodu mezi restauračním klubem a sálem. Mezi šatnou a sálem bude ve stěně vybourán otvor pro posuvné dveře do pouzdra, aby došlo k dispozičnímu propojení sálu s šatnou. Další otvor bude vybourán ve stěně mezi restauračním klubem a sálem.

Stávající místnost s oddělenými kójemi pro překladatelky bude upravena pro obsluhu sálu. Z této místnosti bude možno ovládat vzduchotechniku, osvětlení a audio/video vybavení sálu.

V přísálí ve 3.NP je navrženo variabilní rozmístění stolů, které bude umožňovat využití místnosti jako malé zasedačky.

Objekt je bezbariérově přístupný. Stavební úpravy nebudou mít na toto řešení vliv.

Veškeré truhlářské výrobky budou v provedení světlý dub. Podlahová krytina bude koberec, PVC a parkety. Stěny budou opatřeny bílou výmalbou. V některých místnostech je na stěnách navržen obklad z dýhovaných desek v dezénu světlý dub. Zábradlí je z nerezu.

C. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Výroba není ve stavbě umísťována.

Sál je určen především jako zasedací sál pro krajské zastupitelstvo. Doplňkově je tento sál využíván pro školení, přednášky apod. S ohledem na tuto skutečnost jsou navrženy 2 režimy sálu:

1) sál pro zasedání zastupitelstva

- vedle vchodu do sálu je umístěna šatna pro zastupitele. Šatna bude s obsluhou, je zde navrženo 70 háčků na oděv. Každému zastupiteli bude určen stůl, který bude označen štítkem se jmenovkou. Ve stolech budou zabudovány, dle požadavků KÚ a hierarchie zasedání, slaboproudé rozvody s patřičnými přístupovými body a výstupy (hlasovací zařízení, mikrofon a zásuvky aj.)

V rámci návrhu je připraveno i přípojné místo pro osobu s omezenou schopností pohybu - v boční straně zvýšeného pódia bude umístěno přípojné místo pro tuto osobu (navržena dvě přípojná místa) hlasovací zařízení pro osobu s omezenou schopností pohybu. Místnosti režie, technická místnost a místnost obsluhy budou sloužit pro obsluhu sálu během zasedání zastupitelstva. Přísálí a balkony jsou určeny pro veřejnost, novináře a pracovníky Krajského úřadu.

2) sál pro režim přednášek, školení apod.

V režimu využití sálu pro jiný účel, než je zasedání zastupitelstva, budou platit jiná pravidla užívání. Je možno využít šatnu, avšak bez obsluhy. Ve stolech bude uzamčeno hlasovací zařízení, pro návštěvníky budou k dispozici pouze přístupná přípojná místa na stolech s určeným vybavením. Technická místnost a režie bude nepovolaným nepřístupná. Pro obsluhu sálu bude zpřístupněna pouze místnost obsluhy, odkud bude možno ovládat osvětlení, rolety, ozvučení, vzduchotechniku a zobrazovací plochy. Podle požadované kapacity sálu mohou být zpřístupněny balkony a přísálí.

Přísálí mohou být zároveň samostatně využity jako malé zasedací místnosti pro max. počet 10 lidí.

D. KONSTRUKČNÍ  A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

UPOZORNĚNÍ :

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Stavební průzkum

- Objekt byl prohlédnut projektantem, výsledky z průzkumů byly zapracovány do dokumentace. Stěny v sále jsou obloženy obkladem z akustických a dřevěných desek. Po odstranění obkladu bude zhodnocen stávající stav stěn. Předpokládáme, že po obkladech obnažené stěny bude nutno vyspravit a přeštukovat.

Stávající stav

- Sál zastupitelstva se nachází ve 2NP až 3NP budovy krajského sídla samosprávy a správního úřadu. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je z cihel plných pálených na vápennou maltu. Vnitřní příčky jsou z cihelných bloků na maltu vápenocementovou. Příčka mezi šatnou a místností překladatelek je sádrokartonová.

- Stropy jsou železobetonové. Nosná konstrukce balkónů je ze železobetonu. Nosná konstrukce balkónových stupňů je z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů jekl.

- Stoly v zasedacím sále jsou upevněny na stupních, které zajišťují různé výškové uspořádání. Nosná část těchto stupňů je tvořena z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů jekl. Povrch je tvořen dřevěnými parketami.

Okna jsou dřevěná špaletová s horním nadsvětlíkem. Rámy oken jsou opatřeny zabezpečovacím systémem. Okna budou ponechána stávající.

- Nad okny je klenuté nadpraží, pouze nad dvojicí oken v centrální části sálu je napraží rovné. Okna v sále jsou opatřena zatemňovacími roletami. Pohon rolet je schován v dřevěných obkladech nad okny. Vodící lišty rolet ve 2NP jsou schovány za obkladem. Vodící lišta u oken ve 3NP je schována v rámové konstrukci kolem oken.

- Dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Povrchová úprava – vrchní nátěr.

- Nášlapné vrstvy podlah - v sále a na balkónech jsou dřevěné parkety. V přísálí je PVC. V šatně je část podlahy s keramickou dlažbou a část je pokryta PVC. V místnostech ve 2.NP patřících k sálu je podlaha řešena jako zdvojená s povrchem z PVC.

- Stěny v sále ve 2NP jsou obloženy dřevotřískovými deskami v dezénu dřeva. Stěny sálu ve 3NP jsou obloženy akustickými deskami a dřevotřískovými deskami v bílé barvě. Stěna v přísálí je obložena dřevotřískovými deskami v dezénu dřeva.

- Podhled ve 2NP a 3NP mimo sálu je sádrokartonový. V sále je podhled kombinovaný ze sádrokartonových a akustických desek.

- Zábradlí na balkonech je nerezové.

- Na balkónech jsou namontovány vyklápěcí sedadla se stolečky.

Stavební úpravy jsou popsány dle jednotlivých místností.

Šatna – m.č. 2.10

Podlahy - V rámci bouracích prací budou odstraněny oba povrchy podlahové krytiny (PVC a keramická dlažba) až na cementový potěr. Ten bude napenetrován a vyrovnán pomocí samonivelační stěrky. Nášlapná vrstva podlahy bude provedena z koberce, ve stejném barevném provedení jako je navržen v sále. Na sokl bude použita kobercová lišta.

Pod podlahou vede do sálu kanál (chráničky). Tento kanál bude využit případně rozšířen pro nový rozvod SLP v sále. Šatní držáky budou dle pozice a skladby podlahy buď do podkladu přišroubovány nebo k cementové mazanině přilepeny pomocí např. epoxidového lepidla.

Stěny – Stávající obklady stěn budou odstraněny včetně podkladního roštu. V šatně je navržen nový obklad z desek lamino tl. 18 mm v odstínu světlý dub. Obklad bude do stěn kotven přes podkladní rošt průběžnými truhlářskými zámky. Stěny nad obkladem budou přeštukovány vápennou omítkou do roviny v rozsahu cca 15% a sjednoceny bílou výmalbou. Ve stěně mezi šatnou a sálem bude vybourán otvor pro posuvné dveře v pouzdře, viz popis níže.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. Je navrženo nové rozmístění svítidel včetně jejich výměny za přisazená LED svítidla. V podhledu zůstanou zachovány revizní dvířka a detektor kouře.

Vybavení – viz část INTERIÉR.

Dveře – Nové dveře budou dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, zamykatelné (doplnit stávající systém generálního klíče) Kování mušle. Obložkové zárubně a dveřní křídlo budou v barvě šedé (vrchní nátěr), jako dveře stávající.

Vybourání otvoru pro posuvné dveře

Ve zděné příčce tl. 150mm, která je dle archivní dokumentace provedena z plných cihel zděných na maltu, je navržen nový otvor šířky 1,75m. Otvor bude proveden systémem dodatečně vkládaných ocelových překladů. Navrhujeme překlad provést jako dvojici válcovaných ocelových profilů L120/80/10 s uložením 250mm. Nejdříve se osadí profil z jedné strany přírubou do vyfrézované drážky do poloviny stěny (ideálně v místě spáry). Poté se postup zopakuje z druhé strany stěny. Po osazení a zajištění obou překladů je možné přistoupit k vybourání otvoru pod překladem. Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235. Otvor provést šetrně vyříznutím. Ověřit průběh instalací ve stěně v obou místnostech. U stěny „D“ bude posunuta zásuvka TLF.

Technická místnost – m.č. 2.11

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dvojitá na čtvercích s krytinou z PVC. Stávající krytina podlahy zůstane zachována. Zvýšený dvojitý stupínek bude rozšířen, pro možnost umístění RACKové skříně. Základní konstrukce zdvojené podlahy bude zachována a  v části rozšíření bude konstrukce podepřena systémovými výškově rektifikovatelnými stojnami. Spodní příruby lze lepit k podkladu. Zakrytí konstrukce je vloženými dřevotřískovými deskami a pokryty antistatickým PVC v dezénu nejbližšímu stávající povrchové podobě.

Stěny – Bude provedena nová výmalba bílým nátěrem.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. V podhledu zůstanou zachovány revizní dvířka a detektor kouře, včetně osvětlení.

Vybavení – předpokládáme umístění 1 RACK skříně pro AV techniku

Režie – m.č. 2.12

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dvojitá na čtvercích s krytinou z PVC. PVC bude vyměněno za nové. Formát nového nášlapu bude odpovídat podlahovým čtvercům, aby bylo umožněno jednotlivé čtverce nadzvednout, případně rozebrat. Nové antistatické  PVC bude na čtverce nalepeno. Na sokl bude použita PVC lišta.

Stěny – Bude provedena nová výmalba bílým nátěrem. Na stěnu k technické místnosti bude umístěn náhradní zdroj UPS pro nouzové osvětlení Tato centrální baterie bude opláštěna systémovým obalem vymezujícím samostatný požární úsek.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. Je navrženo nové rozmístění svítidel včetně jejich výměny za přisazená LED svítidla. V podhledu zůstanou zachovány revizní dvířka a detektor kouře.

Vybavení – nábytek viz část INTERIÉR. Litinové otopné těleso a přívodní potrubí budou opatřena bílým nátěrem (bílý mat).

Výplně otvorů - Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Vnitřní parapet bude zachován a opatřen novým nátěrem v bílé barvě. Předokenní žaluzie bude demontována a odstraněna. Meziokenní žaluzie bude zachována a po renovaci okna bude namontována zpět.

Místnost obsluhy – m.č. 2.13-15

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dvojitá na čtvercích s krytinou z PVC. Na stávající podlahu bude položen koberec, ve stejném dezénu jako koberec v sále. Na sokl bude použita kobercová lišta.

Stěny – Stávající dělící příčky budou odstraněny. Stěny budou přeštukovány vápennou omítkou do roviny v rozsahu cca 20% plochy a sjednoceny bílou výmalbou.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. Je navrženo nové rozmístění svítidel včetně jejich výměny za přisazená ELD svítidla. V podhledu zůstane zachován detektor kouře. V podhledu bude zachováno vzduchotechnické zařízení včetně výustek.

Vybavení – nábytek viz část INTERIÉR. V místnosti bude umístěna kopírka. Litinové otopné těleso a přívodní potrubí budou opatřena bílým nátěrem.

Výplně otvorů - Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Vnitřní parapet bude zachován a opatřen novým nátěrem v bílé barvě. Předokenní žaluzie bude demontována. V nadpraží před oknem bude instalována římská roleta s transparentní látkou (O4). Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (výpis ostatních výrobků O1). Přechod mezi sádrokartonovu deskou a stávající stěnou bude ošetřen perlinkou a přeštukován.

Sál – m.č. 2.16

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dřevěná plovoucí. Nášlapná vrstva podlahy bude odstraněna až na cementový potěr/betonovou mazaninu. V podlaze je kanál pro rozvod elektro a SLP k jednotlivým stolům. Kanál bude zabetonován. V podlaze bude vyfrézován nový kanál pro rozvod elektro a SLP. Cementový potěr bude napenetrován a zalit samonivelační stěrkou pro vyrovnání nerovností v podlaze. Jako nášlapná vrstva podlahy je v sále navržen zátěžový koberec, délka vlasu cca 55mm, ɑw = 0,2.

Nosný rošt – Oproti stávající dispozici je nové uspořádání stolů v sále otočeno o 180°, přednášející bude sedět proti oknům. Stávající nosný podlahový rošt bude vybourán včetně demontáže obkladu.

V sále je navržena nová konstrukce stupňů. Bude ocelová svařovaná z tenkostěnných uzavřených profilů jekl. Povrch stupňů bude opláštěný OSB deskami tl. 25mm. V případě kladení desek ve dvou vrstvách, doporučujeme zvolit tloušťku desek 12mm a desky překládat křížem. Na OSB desky bude nalepen koberec. Těsně pod hranou stupňů bude v podstupnici vyříznuta drážka pro LED světelný pásek.

Stoly – Stávající stoly budou demontovány. Stoly v zasedacím sále budou podrobněji řešeny v části INTERIÉR. Nosná konstrukce stolu bude ze svařovaných profilů jekl a obložena dýhovanými deskami s povrchovou úpravou. Konstrukce stolů budou přivařeny k nosné konstrukci podlahových stupňů.

Stěny – v úrovni pod průvlakem jsou stěny obloženy dřevěným obkladem, v úrovni nad průvlakem jsou stěny obloženy akustickými deskami. Veškeré obklady budou demontovány včetně rámů pro rolety kolem oken v úrovni 3NP. Bude demontován ocelový profil U200 vynášející akustický obklad. Dále bude demontováno zábradlí a skleněné výplně na průvlaku.

Stěna „C“ s okny - Povrchy stěn, které zůstanou bez akustických úprav, budou vyspraveny a přeštukovány vápennou omítkou do roviny s okolní omítkou a sjednoceny s výmalbou. Celá okenní stěna bude vyspravena s největší pečlivostí a nutno počítat se 100 % plochou k přeštukování. Sjednocující výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností. Rohy stěn (např. u oken) budou ošetřeny rohovými lištami s perlinkou a přeštukovány. Povrchy stěn budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem.

Průzkum pod obklady nebylo možno provést a tak je nutné, aby stěny byly před novými úpravami po demontážích stavebně zapravené a došlo k vyrovnání ploch 0,5–1,0 cm v místě štuků. Pod štuk opatřit plochy perlinkou a lepidlem.

Stěna „B“ a „D“ pod balkonem - Na stěnách je navržen dřevěný obklad (dýhované desky v dezénu jako nábytek v sále). V obkladu budou osazeny v líci obkladu revizní dvířka pro stávající elektrorozvaděč. Dvířka budou ve stejném materiálu a dezénu jako obklad.

V dřevěném obkladu stěny „B“ budou zapuštěny sklopné stolky (900x600mm) pro organizačního a IT pracovníka. V dřevěném obkladu stěny „D“ budou zapuštěny tři sklopné stolky (900x600mm) pro propagační materiály.

Čelní stěna „A“ - Čelní stěna bude z perforovaného SDK. Z pohledové stany opatřeno systémovou folií a průzvučnou omítkou. Tvoří jednolitou bezesparou plochu. V prostoru roštu umístěna minerální izolace tl. 40mm (40kg/m3). Celková skladebná tloušťka: 70 mm. Vedle dveří budou osazena kovová revizní dvířka (s bílým nátěrem) pro ovládání světel.

Na čelní stěně bude umístěn znak Pardubického kraje, reproduktory, SLP vybavení a LED panel. Kolem LED panelu bude obklad stěn vystupovat. Obklad bude z akustických desek, v kontrastní barvě nátěru.

Průvlak- textová stěna – průvlak u okna tvoří úzký nepřístupný „balkonek“ mezi okny. Zábradlí bude demontováno, včetně čelní plochy, kryjící konstrukci kotvení zábradlí. Přední stěna „průvlaku“ bude rozšířena a stane se pásovým nosičem „textové stěny“. Tento pás bude tvořen nosnou konstrukcí mírně předsazenou před stávající stěnu, v jejímž čele je navrženo opálové plexisklo (dále viz část interiéru a výkresové detaily).

Podhled – stávající sádrokartonový podhled bude demontován včetně osvětlení. Detektory EPS budou opatrně demontovány, uchovány a po úpravě a montáži tvaru nového podhledu budou zpět na stejná místa namontovány. S ukončením všech prací souvisí nové zprovoznění systému EPS včetně vydání protokolu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního systému.

Navržený podhled je řešen jako dvou úrovňový s vloženou minerální izolací (40 kg/m3) v tloušťce 40mm. Uprostřed vznikne kastlík ze standardního sádrokartonu s povrchovou úpravou tmavě modrým nátěrem. Do tohoto kastlíku budou zavěšeny akustické panely s jádrem ze skelné vlny. Panely budou použity ve dvou výškách 300mm a 600mm. Panely zavěšené v pásu za sebou, budou vzájemně spojeny pomocí vodící spojky. Mezi lamely 300 mm standardní délky budou vloženy zkrácené lamely. U lamel 600 mm budou vložené zkrácené lamely prostřídány.

Mezi tyto akustické panely bude zavěšeno osvětlení, SLP vybavení (reproduktory…) a detektory kouře EPS, které budou na stejných místech jako dosud.

Snížený podhled bude z perforovaných SDK desek s volně loženou minerální izolací opatřený na pohledové straně průzvučnou fólií a průzvučnou omítkou. Ve sníženém podhledu budou osazeny nové vzduchotechnické vyústky. Po obvodu podhledu bude přisazen LED světelný pásek. Pro případný přístup k trafům jsou v podhledu osazena revizní dvířka.

Montážní profil sádrokartonu bude osově rozmístěn tak, aby do něj byly chytány akustické desky a osvětlení.

Strop pod balkony – ve stropě budou vyměněna světla za přisazená LED svítidla a vzduchotechnické vyústky (z kruhových na čtvercové). Po předchozích demontážích zařízení bude strop opraven, zapraven a zcelen a opatřen novou výmalbou jako ostatní stěny a plochy.

Vybavení – na obou stranách sálu jsou navrženy sklopné stoly. Stěna B - dva stoly 600x900mm pro organizačního pracovníka a IT pracovníka. Na stěně D je navržena trojice sklopných stolů 600x900mm pro propagační materiály. V sále je dále navrženo vybavení slaboproudy, zobrazovacími jednotkami, reproduktory apod. Na stěnách balkonu budou osazeny nové hodiny s jednotným časem. Vedení potrubí topné vody bude opatřeno bílým nátěrem. Jednotlivá otopná tělesa v sále jsou napojena na systém měření a regulace (MaR). Systém MaR bude zachován. Kabel propojující jednotlivá tělesa v sále bude zasekán do obvodové stěny, v úrovni pod parapety.

Výplně otvorů - Stávající okna jsou dřevěná, špaletová. Rámy oken jsou opatřeny zabezpečovacím systémem, který zůstane zachován. Okna budou ponechána stávající.

Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Čtveřice oken, u kterých jsou umístěny jednací stoly v sále, bude ošetřena bezpečnostní fólií. Ta bude nalepena na sklo ve spodní části oken. Z důvodu zvýšené podlahy v tomto místě hrozí, že by mohlo dojít ke kontaktu židle s okenní výplní.

Vnitřní parapety budou vyměněny za nové – dýhy, světlý dub, moření a povrchová úprava jako jednací stoly (T2, T3).

Stávající rolety budou demontovány. U oken bude instalována dvojice římských rolet. V meziokenním rámu bude roleta s dekorativní látkou (O6, O7), před okenním rámem bude roleta s transparentní látkou (O4, O5). Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (O1-O3). Přechod mezi sádrokartonovu deskou a stávající stěnou bude ošetřen perlinkou a přeštukován.

Dveře – Nové dveře do restauračního klubu budou dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, zamykatelné (doplnit stávající systém generálního klíče) Kování mušle. Obložkové zárubně a dveřní křídlo budou v barvě šedé (vrchní nátěr), jako dveře stávající. U stávajícího dveřního křídla do restauračního klubu bude vyměněno kování za tip koule/klika. Koule bude umístěna na straně sálu. Kování bude mosazné, stejné jako je stávající kování.

Vybourání otvoru pro posuvné dveře do restauračního klubu

Ve zděné příčce tl. 150mm, která je dle archivní dokumentace provedena z plných cihel zděných na maltu, je navržen nový otvor šířky 1,75m. Otvor bude proveden systémem dodatečně vkládaných ocelových překladů. Navrhujeme překlad provést jako dvojici válcovaných ocelových profilů L120/80/10 s uložením 250mm. Nejdříve se osadí profil z jedné strany přírubou do vyfrézované drážky do poloviny stěny (ideálně v místě spáry). Poté se postup zopakuje z druhé strany stěny. Po osazení a zajištění obou překladů je možné přistoupit k vybourání otvoru pod překladem. Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235. Otvor provést šetrně vyříznutím. Ověřit průběh instalací ve stěně v obou místnostech. U stěny „D“ budou posunuty stávající zásuvky. V případě, že dojde ke střetu s kabelovým vedením, bude provedena náhradní trasa tohoto vedení.

Restaurační klub – m.č. 2.17

Podlahy – Stávající nášlapná vrstva podlahy bude zachována.

Stěny – Stávající obklad stěn bude v místě budoucího otvoru odstraněn. Po dokončení otvoru a osazení dveřního pouzdra bude stěna vyspravena a přeštukována vápennou omítkou do roviny s okolní omítkou a sjednoceny s výmalbou. Sjednocující výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností. Obklad stěny bude upraven a namontován zpět.

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován.

Mobiliář – v místě, kde bude vybourán otvor pro dveře, přiléhá ke stěně jídelní stůl se čtyřmi židlemi. Stůl se židlemi bude přemístěn do volné části restauračního klubu, případně bude upraveno rozmístění všech stolů v klubu.

Přísálí – zasedačka m.č. 3.10 a 3.13

Podlahy – Stávající nášlapná vrstva je z PVC. Nášlapná vrstva podlahy bude odstraněna až na cementový potěr/betonovou mazaninu. Cementový potěr bude napenetrován a zalit samonivelační stěrkou pro vyrovnání nerovností v podlaze. Jako nášlapná vrstva podlahy je navržen koberec (stejný dezén jako v hlavním sále), délka vlasu cca 55mm, ɑw = 0,2.

Stěny – Stávající obklad stěn bude demontován.

Stěna s okny a vstupními dveřmi - Povrchy stěn (cca 10%) budou vyspraveny a přeštukovány vápennou omítkou do roviny s okolní omítkou a sjednoceny s výmalbou. Sjednocující výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností. Rohy stěn (např. u oken) budou ošetřeny rohovými lištami s perlinkou a přeštukovány. Povrchy stěn budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem.

Podélné stěny - Na stěnách je navržen deskový obklad (lamino desky ve světlém odstínu dub).

Podhled – sádrokartonový podhled bude zachován. Je navrženo nové rozmístění svítidel včetně jejich výměny za přisazená LED svítidla. V podhledu zůstane zachován detektor kouře.

Vybavení – Vedení potrubí topné vody bude opatřeno bílým nátěrem. Stávající stoly a židle budou demontovány. Stoly v této zasedací místnosti jsou navrženy tak, aby umožňovali variabilitu rozmístění nábytku. Podrobněji řešeny v části INTERIÉR.

Výplně otvorů - Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Vnitřní parapet bude zachován a opatřen novým nátěrem v bílé barvě. Předokenní žaluzie bude demontována. V nadpraží před oknem bude instalována římská roleta s transparentní látkou (O4). Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (výpis ostatních výrobků O1). Přechod mezi sádrokartonovu deskou a stávající stěnou bude ošetřen perlinkou a přeštukován.

Balkony – m.č. 3.11 a 3.12

Podlahy – Stávající podlaha je řešena jako dřevěná plovoucí. Parkety budou přebroušeny a přelakovány 3 vrstvami a zatmeleny. Hrany stupňů budou opatřeny novými schodovými lištami.

Balkónové schody – Stávající konstrukce schodů a řad k sezení zůstane zachována včetně povrchu. Parkety budou přebroušeny a přelakovány. Hrany stupňů budou opatřeny novými schodovými lištami.

Stěny – Veškeré obklady budou demontovány, včetně rámů pro rolety kolem oken.

Stěna „C“ s okny - Povrchy stěn, které zůstanou bez akustických úprav, budou vyspraveny a přeštukovány vápennou omítkou do roviny s okolní omítkou a sjednoceny s výmalbou. Sjednocující výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností. Rohy stěn (např. u oken) budou ošetřeny rohovými lištami s perlinkou a přeštukovány. Povrchy stěn budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem. Celá okenní stěna bude vyspravena s největší pečlivostí a nutno počítat se 100 % plochou k přeštukování. Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (výpis ostatních výrobků O1). Přechod mezi sádrokartonovu deskou a stávající stěnou bude ošetřen perlinkou a přeštukován.

Boční“B“, „D“ a čelní stěna „A“   - Navazující boční a zadní stěny balkonů jsou navrženy jako standardní sádrokartonové předstěny s vloženou minerální izolací tl. 40mm (40kg/m3). Celková skladebná tloušťka: 70 mm.

Podhled – stejné řešení jako nad sálem m.č. 2.16

Vybavení – stávající sklopné stoly a lavice budou přečalouněny.

Výplně otvorů - Stávající okna jsou dřevěná, špaletová. Rámy oken jsou opatřeny zabezpečovacím systémem. Okna budou ponechána stávající.

Po dokončení demontáží a stavebních úprav budou okna zrenovována (zatmelena a natřena základním nátěrem a vrchní barvou – odstíny zachovat). Vnitřní parapety budou vyměněny za nové – dýhy, světlý dub, moření a povrchová úprava jako jednací stoly (T2, T3).

Stávající rolety budou demontovány. U oken bude instalována dvojice římských rolet. V meziokenním rámu bude roleta s dekorativní látkou (O6, O7), před okenním rámem bude roleta s transparentní látkou (O4, O5). Pro zakrytí pohonu rolety bude nadpraží zaplentováno pomocí sádrokartonové desky (O1-O3). Přechod mezi sádrokartonovu deskou a stávající stěnou bude ošetřen perlinkou a přeštukován.

Zábradlí - Nerezové zábradlí na balkóně bude zachováno. Při demontáži obložení stěn budou madla a zábradlí demontována a po zapravení a přeštukování stěn opětovně namontována. Polopříčky na balkonech, které slouží zároveň jako zábrana, budou částečně ubourány. Pro dodržení potřebné výšky zábradlí bude na vrchol příčky namontována parapetní dýhovaná deska tl. 20mm (světlý dub) a nerezové madlo. Některé části zábradlí jsou nové, pokud byla upravována také podstava (viz výpis zámečnických výrobků).

Sádrokartonové konstrukce

U všech sádrokartonových konstrukcí bude dodržena rovinnost hotových konstrukcí.

Lícové plochy hotových rovinných konstrukcí musí bez ohledu na jejich sklon či polohu odpovídat dále uvedeným tolerancím rovinnosti. Tolerance rovinnosti (x) se měří na libovolném místě plochy konstrukce pomocí příměrné latě. Odstup měrných bodů (I) se volí podle velikosti posuzované plochy. Pro měření tolerancí ploch s jedním rozměrem přesahujícím 10 m se však vždy volí lať délky 4 m. Příměrná lať se může přikládat na plochu v libovolném směru. Tolerance naměřené pod příměrnou latí mezi měrnými body nesmí přesáhnout 8mm.

Povrch stěn bude se stupněm jakosti Q4. Pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch je nutné provést jeho celoplošné přetmelení. Tmelení podle stupně jakosti Q4 zahrnuje:

● standardní tmelení Q2 a

● celkové přetmelení a vyhlazení povrchu vhodným tmelem (tloušťka vrstvy do 3 mm).

Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit.

Akustické stěny a stropy ze sádrokartonových konstrukcí jsou navrženy na základě akustické studie a výpočtu a je nutno všechny zásady akustického řešení a skladby těchto konstrukcí a materiálů stoprocentně dodržet.

Truhlářské, tesařské prvky

U posuvných dveří budou použity obložkové zárubně. Obložky budou ve stejném tvarování a dimenzích jako jsou stávající. Povrchová úprava – nátěr, šedý odstín. Obklady na stěnách jsou v sále navrženy deskové, dýhované. Dezén bude řešen v dekoru dřeva světlý dub. Tyto prvky jsou specifikovány v části interiéru. Okenní parapety budou z dýhované desky, světlý dub, moření a povrchová úprava jako jednací stoly v sále. Parapety na polopříčkách, na balkonech, budou z dýhy v dezénu světlý dub, povrchová úprava shodná jako jednací stoly.

Zámečnické prvky

Madla a zábradlí na balkonech jsou z nerezu. Při demontáži obložení stěn budou madla a zábradlí demontována a po zapravení a přeštukování stěn opětovně namontována. Polopříčky na balkonech, které slouží zároveň jako zábrana, budou částečně ubourány. Pro dodržení potřebné výšky zábradlí bude na vrchol příčky namontováno nerezové madlo. Některé části zábradlí jsou nové, pokud byla upravována také podstava. Před montáží nových prvků a zpětné montáži demontovaných prvků budou povrchy sjednoceny.

E. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nebude mít zhoršený vliv na zdraví osob a životní prostředí.

V době stavebních úprav bude objekt nadále využíván. Je tedy nutno dbát na zvýšené opatření proti hlučnosti a prachu.

Vybouraný odpad bude vynesen skrz vnitřní komunikační cesty objektu do kontejneru (případně do korby multikáry), který bude umístěn na zpevněné ploše v ulici Klášterní. Vybouraný materiál bude během všedních dnů schraňován v sále a o víkendu nebo mimo pracovní dobu úřadu bude tento materiál vynesen ven z objektu do příslušného kontejneru.

f. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA (HLUK, VIBRACE) – POPIS ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Stavebními úpravami interiéru nedojde ke zlepšení ani ke zhoršení tepelných vlastností obálkových konstrukcí. Veškeré stavební konstrukce odpovídají požadavků normy ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2: POŽADAVKY.

Osvětlení - Hlavní osvětlení rekonstruovaného sálu je navrhováno liniovými LED svítidly v podhledu s DALI předřadníky pro možnost řízení osvětlení. Toto osvětlení bude doplněno architektonickým osvětlením pomocí LED pásků po obvodě architektonických a interiérových prvků (detaily stropu, podhledu, výzdoby sálu…). Ovládání osvětlení a nastavení jednotlivých scén bude pomocí vizualizačního SW na tabletu, vybrané scény budou uloženy v paměti a spínány pomocí tlačítkových ovladačů u vstupu do sálu.

V ostatních rekonstruovaných prostorách je předpokládána náhrada stávajících převážně zářivkových svítidel svítidly nového designu s LED zdroji, převážně pro přímé osvětlení, přisazenými, vestavěnými v podhledu nebo zavěšenými ve výšce cca 2,5m nad podlahou. Ovládání je v místech osvětlení vypínači a přepínači u vstupu do osvětlovaných prostor.

Nouzové osvětlení v sále je uvažováno jako protipanické pomocí stropních LED svítidel se samostatným centrálním zdrojem 24V DC v místnosti 2.15. Osvětlení/označení únikových cest je stávající, pouze budou vyměněna stávající svítidla 230V AC napájená ze zálohovaného rozvodu DA, kdy je zajištěna jejich funkce i při výpadku hlavního napájení.

Oslunění – proti oslunění je u oken v sále navržena dvojice rolet s transparentní a dekorativní látkou (umožňuje zatemnění). V ostatních místnostech je navržena pouze roleta s transparentní látkou.

Akustika – Akustický obklad v sále je navržen v rámci sníženého podhledu, zavěšených lamel, a části čelní stěny s LED panelem. Akustický obklad bude tvořen perforovanými SDK deskami (perforace desky je 12 * 12 mm s roztečí 25 mm s akustickým vlisem odolným proti vlhkosti na líci) se systémovou folií (< 10 μm) a průzvučnou omítkou. Tvoří jednolitou bezesparou plochu. V prostoru roštu bude umístěna minerální izolace tl. 40mm (40kg/m3).

Ostatní stěny budou obloženy standardním sádrokartonem. Stěny pod balkony budou obloženy deskami z dýhy. Stěna s okny bude bez obkladů.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – zachováno stávající řešení.

Hluk pronikající zvenčí do prostoru sálu je tvořen převážně hlukem z dopravy na přilehlé komunikaci a proniká do sálu přes uzavřená okna. Hladina hluku byla při krátkém informativním měření stanovena na LAeq = 35 dB.

Hluky technických zařízení či jiných zdrojů v objektu nebyly měřeny. Neexistují stížnosti. Pro další práci se předpokládá, že ochrana sálu proti hluku zvenčí (exteriér/jiné části objektu) je vyhovující a v rámci návrhu není měněna.

g. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ

V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje, v měněné části musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem – původní parametry požární bezpečnosti změnou stavby nejsou zhoršeny.

Přenosné hasicí přístroje jsou v sále stávající a to dva kusy v III.NP před sálem a dva kusy ve IV. NP před sálem včetně jednoho hasicího přístroje v technické místnosti. Všechny přenosné přístroje o hmotnosti náplně 6 kg.

h. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ

U všech sádrokartonových konstrukcí bude dodržena rovinnost hotových konstrukcí.

Lícové plochy hotových rovinných konstrukcí musí bez ohledu na jejich sklon či polohu odpovídat dále uvedeným tolerancím rovinnosti. Tolerance rovinnosti (x) se měří na libovolném místě plochy konstrukce pomocí příměrné latě. Odstup měrných bodů (I) se volí podle velikosti posuzované plochy. Pro měření tolerancí ploch s jedním rozměrem přesahujícím 10 m se však vždy volí lať délky 4 m. Příměrná lať se může přikládat na plochu v libovolném směru. Tolerance naměřené pod příměrnou latí mezi měrnými body nesmí přesáhnout 8mm.

Povrch stěn bude se stupněm jakosti Q4. Pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch je nutné provést jeho celoplošné přetmelení. Tmelení podle stupně jakosti Q4 zahrnuje:

● standardní tmelení Q2 a

● celkové přetmelení a vyhlazení povrchu vhodným tmelem (tloušťka vrstvy do 3 mm).

Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit.

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídající evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí. Veškeré výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č.490/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 34/2011 Sb., č. 100/2013 Sb.

Veškeré práce provedené zhotovitelem stavby musí být v souladu s normami, které se týkají geometrické přesnosti ve výstavbě, dále prováděcími vyhláškami, prováděcími normami a technologickými předpisy jednotlivých výrobků použitých na stavbě. Dozor požadované jakosti provedení bude kromě technického dozoru investora vykonávat dodavatel a to prostřednictvím stavebního technika, kontrolora jakosti. Kontrolor jakosti je kvalifikovaný pracovník, který kontroluje jakost a kvalitu vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů.

i. POPIS NETRADIČNÍCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

Nejsou v rámci stavebních úprav navrhovány.

j. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

V případě potřeby si zhotovitel stavby zajistí dílenskou dokumentaci truhlářských a zámečnických prací. Dtto kladečská schémata např. podlahových žlabů, obkladů apod.

k. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI

Před zalitím nových podlahových žlabů cementovým potěrem a samonivelační stěrkou bude zkontrolována kompletnost nového kabelového žlabu včetně návaznosti rozmístění napojovacích míst pro jednotlivé stoly a místa v sále (hlasovací zařízení, zásuvky apod.).

L. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

Navržená stavba plní základní obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb dle platných ustanovení a vyhlášek.

ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení

ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

ČSN EN 520 Sádrokartonové desky – definice, požadavky a zkušební normy

ČSN EN 14 195  Kovové konstrukční prvky

ČSN EN 16703 - Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN 13963 ed.2 - Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13647 (492138) Aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností

V Pardubicích, listopad 2017   	Zpracoval: Ing. Tereza Novotná

Kontroloval: Akad. Arch. Miloslav Chaloupka