STATICKÉ POSOUZENÍ

AKCE: Sál zastupitelstva – stavební úpravy a modernizace

OCELOVÁ KONSTRUKCE PÓDIA

Místo stavby:	Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň dokumentace:	POS

Část:		STATIKA

Zakázkové číslo:	2017/11-413

Datum:	24. 11. 2017

Vypracoval:	Ing. Jan Špaček, Na Záboří 1580

530 02 Pardubice; IČO: 87206307

# OBSAH:

1. OBSAH:	2

2. ÚVOD:	3

2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	3

2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:	3

2.2.1. Použité podklady:	3

2.2.2. Použité normy a předpisy:	3

2.2.3. Použité výpočetní programy:	3

2.3. PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ:	4

2.3.1. Třídy provedení	4

2.3.2. Stupně přípravy povrchu	4

2.3.3. Geometrické tolerance	4

2.3.4. Kontrola, zkoušení a oprava	4

2.4. KONSTRUKCE – všeobecně:	5

2.5. POPIS KONSTRUKCE:	5

3. STATICKÝ VÝPOČET:	7

3.1. Sylabus zatížení:	7

3.2. Posouzení konstrukce stupňů I.:	7

3.3. Posouzení konstrukce stupňů II.:	12

4. ZÁVĚR:	17

# ÚVOD:

Obsahem předkládané dokumentace je konstrukční návrh ocelové konstrukce pódia a stolů v rámci stavebních úprav sálu zastupitelstva Pardubického kraje. Statický posudek je vytvořen pro potřeby projektu pro provedení stavby a je součástí podkladů pro vypracování výrobní dokumentace konstrukce. Tento posudek neřeší posouzení přitížení stávajících nosných konstrukcí.

  - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název stavby		Sál zastupitelstva – stavební úpravy a modernizace

Místo stavby		Pardubice

Investor	Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Generální projektant	ADAM PRVNÍ s.r.o., Jindřišská 746, 530 02 Pardubice

  - ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

    - Použité podklady:

- Architektonicko- stavební řešení konstrukce - ADAM PRVNÍ s.r.o.	11/2017

    - Použité normy a předpisy:

Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Ocelové konstrukce – navrhování, provádění

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-8	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN 73 2604	Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

    - Použité výpočetní programy:

Scia Engineer 2014	program pro prostorovou analýzu konstrukcí podle metodiky MKP; Nemetschek Scia s.r.o.

## PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ:

Výpočet spolehlivosti konstrukce dle výše citovaných norem je proveden s předpokladem, že bude uplatňována odpovídající úroveň stavebních prací a systém řízení jakosti dle ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

### Třídy provedení

Jsou čtyři třídy provedení vztažené k výrobním kategoriím, kategoriím použití a třídami následků od 1 do 4, označené jako EXC1 až EXC4, pro které požadavek přísnosti vzrůstá od EXC1 do EXC4. Pokud v technické zprávě nebo ve výkresech není třída provedení pro danou konstrukci uvedena, bude použita třída EXC2. Požadavky ve vztahu k třídám provedení jsou v Tabulce A. 3 normy ČSN EN 1090-2.

### Stupně přípravy povrchu

Jsou tři stupně přípravy povrchu, označené P1 až P3 podle ISO 8501-3, pro které požadavek přísnosti vzrůstá od P1 do P3. Stupně přípravy povrchu jsou vztaženy k očekávané životnosti protikorozní ochrany a kategorii korozní agresivity. Pokud není v technické zprávě nebo ve výkresech uvedeno jinak, pak předpokládáme životnost protikorozní ochrany 15let a korozní kategorii C2. Pro tyto kritéria je třída přípravy povrchu definována stupněm „P1“.

Tento projekt neřeší detailní požadavky pro protikorozní ochranné systémy, které předpokládáme provedeny v souladu s normami EN ISO 12 944 a přílohou F normy ČSN EN 1090-2 pro natírané konstrukce, resp. normami EN ISO 1461, EN ISO 14713 a přílohou F normy ČSN EN 1090-2 pro povrchy pozinkované ponorem.

### Geometrické tolerance

Geometrické úchylky jsou děleny na „základní tolerance“, které jsou zásadní pro mechanickou únosnost a stabilitu smontované konstrukce a na funkční tolerance požadované pro splnění dalších kritérií jako je přesnost a vzhled.

Základní tolerance musí být v souladu s přílohou D. 1 normy ČSN EN 1090-2. Stanovené hodnoty jsou dovolené úchylky. Jestliže skutečné úchylky přesahují dovolené hodnoty, s naměřenou hodnotou bude jednáno jako s neshodou podle kapitoly 12 normy ČSN EN 1090-2. V některých případech je možnost překročenou úchylku základních tolerancí ponechat v souladu s návrhem konstrukce, jestliže překročená úchylka je posouzena přepočtem. Jestliže to není možné, musí se neshoda opravit.

Funkční tolerance jsou dány v D. 2 normy ČSN EN 1090-2. Obecně jsou hodnoty uvedeny pro dvě toleranční třídy. Jestliže není v technické zprávě nebo ve výkresech stanoveno jinak, bude použita toleranční třída „1“.

### Kontrola, zkoušení a oprava

Kontrola, zkoušení a opravy se musí provádět v průběhu prací podle specifikace, třídy provedení a v souladu s požadavky na jakost uvedenými v normě ČSN EN 1090-2 – kapitola 12, resp. příloha A3. Všechny kontroly a zkoušení se musí provádět podle předem stanoveného plánu s dokumentovanými postupy. Zvláštní kontrolní zkoušení a s tím spojené opravy se musí dokumentovat.

  - KONSTRUKCE – všeobecně:

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

č. 591/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

č. 309/2006 Sb.	Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

č. 362/2005 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Předkládaná dokumentace je zhotovena v souladu s prováděcí vyhláškou č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

## POPIS KONSTRUKCE:

Předmětem návrhu je nosná ocelová konstrukce pódia včetně stolů, které jsou plánovány instalovat v sále zastupitelstva Pardubického kraje v rámci stavebních úprav. Jedná se o dva typy pódií „konstrukce stupňů I.“ a „konstrukce stupňů „II.“ dle značení v podkladech stavební části. Konstrukce stupňů I. a II. je navržena ve stejném principu, liší se pouze dílčími roztečemi, vyznačenými ve schématech níže. Konstrukce je navržena z hlavních rámů TR4HR60/40/2,5 doplněných podélníky stejného profilu, kde v jejich křížení budou doplněny stojkami TR4HR60/60/2,9. Tento hlavní rošt bude doplněn druhotnými příčníky TR4HR40/40/2,9 pro vynesení desek OSB tl. 22mm a stolů. Nosná kontrukce pódia je navržena jako samostatně stojící, s přikotvením do konstrukce podlahy přes čelní desku tl. 5mm vždy čtveřicí chemických kotev Ø10mm do betonu. Před začátkem prací bude nutné provést sondu do skladby podlahy. Pokud bude tloušťka betonu menší než 10cm nebo bude beton špatné kvality (pevnost menší než C12/15), bude nutné navrhnout řešení v rámci autorského dozoru, a to například vybetonováním nových desek v rámci skladby podlahy. Přitížení stropních konstrukcí jako celku není součástí řešení tohoto projektu.

Konstrukce byla navržena na plošné zatížení 1,5kN/m2, resp. bodovou sílu 1,5kN vždy v nejnepříznivějším místě. Konstrukci uvažujeme jako svařovanou na místě. Tuhost konstrukce jako celku bude dána vzájemným svařením jednotlivých profilů. Z hlediska protikorozní ochrany pak předpokládáme nátěrový systém pro třídu korozní agresivity „C2“ (vnitřní prostory).

#### „KONSTRUKCE STUPŇŮ I.“

#### TYPOVÝ VÝSEK - „KONSTRUKCE STUPŇŮ II.“

# STATICKÝ VÝPOČET:

## Sylabus zatížení:

## Posouzení konstrukce stupňů I.:

Maximální hodnoty jsou v mezích limitných průhybů L/300, kde L je délka prvku - konstrukce VYHOVUJE.

## Posouzení konstrukce stupňů II.:

Maximální hodnoty jsou v mezích limitných průhybů L/300, kde L je délka prvku - konstrukce VYHOVUJE.

# ZÁVĚR:

Z uvedených dílčích výsledků vyplývá, že konstrukce výše posuzovaných komponentů základnové stanice včetně přípojů a kotvení vyhoví z hlediska mezního stavu únosnosti dle výše citovaných norem.

V Pardubicích dne 24. 11. 2017	Vypracoval:	Ing. Jan Špaček