#### Tabulky výrobků klempířských – SO 02

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě.  Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou

| Ozn. | Popis | Počet ks (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Střecha | Celkem |
| 300 | ## Závětrná lišta na atice Viz. příloha č.1 Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC. Určená k ukončení hydroizolační fólie na atice RŠ – 250mm Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy včetně připojovacích a dilatačních prvků | 72,7 bm | 72,7 bm |
| 301 | ## Vnější rohová lišta na atice Viz. příloha č.1 Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC. Určená k vypnutí a přitavení hydroizolační fólie na rozích atiky RŠ – 100mm Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy včetně připojovacích a dilatačních prvků | 70,3 bm | 70,3 bm |
| 302 | ## Vnitřní rohová lišta Viz. příloha č.1 Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC. Určená k vypnutí a přitavení hydroizolační fólie v koutech. RŠ – 100mm Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy včetně připojovacích a dilatačních prvků | 69,9 bm | 69,9 bm |
| 303 | ## Oplechování horní hrany fasádního obkladu Viz. příloha č.1 Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC.. RŠ – 300mm Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy včetně připojovacích a dilatačních prvků | 73,7 bm | 73,7 bm |