# Průvodní a technická zpráva

Akce: „Oprava střešní krytiny Obchodní akademie“

Investor: Město Choceň, Jungmannova 301, Choceň

Vypracoval: ing. David Millich

Datum: 05/2016

A.l    Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

- název stavby: Oprava střešní krytiny obchodní akademie

- místo stavby: T.G. Masaryka 1000, Choceň

- předmět projektové dokumentace: sejmutí stávající střešní krytiny, pokládka nových vrstev střech, zateplení atik, sejmutí a opětovná montáž hromosvodu, oplechování atik

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01  Choceň

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. David Millich, Dolní Sloupnice 101, 565 53  Sloupnice,

Číslo autorizace 0701295, IČO 74096206

A.2    Seznam vstupních podkladů

-kopie původních výkresů

-zaměření stávajícího stavu a provedení sond do střech

B.1    Stávající stav

Objekt je výškově členěný na několik úrovní, střechy jsou ploché s atikami. V nejnižší úrovni se nachází střecha I. a II. O úroveň výše jsou střechy III., IV. a V. Nejvýše položená střecha je VI. Střecha IV. je dále ještě členěna na hlavní střechu a na terasu IVb. Střecha VI. je členěna na hlavní střechu a na střechu nad terasou VI.b.

Dešťové vody jsou odváděny bočními výtoky skrz atiku a nebo střešními vpustěmi skrz strop do stoupaček. Boční odvody mají dimenzi 100 mm. Vpusti ze střech mají světlost od 50 do 80 mm a navazují na potrubí většinou litinové DN 100.

Střecha I. je střecha nad ekonomickým úsekem a jedná se o bývalou terasu. Skladba této střechy je tvořena PUR pěnou, lepenkou na dlažbě. Pod dlažbou je betonová mazanina, lepenka a stropní konstrukce. Na terasu je vstup ze dveří kabinetu. Zde je kvůli dveřím výškové omezení cca 16 cm od stávající krytiny. Výška atiky okolo této střechy je cca 58 cm. Odvod vody je skrz atiku do svodu. Na tuto střechu teče chrličem voda ze Střechy IVb. Kousek od svodu je komínek, který je kousek od výtoku a výškově jeho hlavní část navazuje na atiku. Hromosvodové vedení je hlavně po okraji atikového plechu. Na okraji střechy je hromosvodová tyč.

Stecha II. je střecha nad tělocvičnou. Tato střecha je tvořena PUR pěnou, lepenkou na betonové dlažbě usazené ve vrstvě vátého písku. Pod pískem je několik vrstev živice s vložkou. Pod živicí je škvárobeton proměnlivé kvality a tloušťky. Spádová vrstva je tvořena pískem na stropní konstrukci. Na střechu je vstup z učebny. U těchto dveří je v rohu střechy umístěna střešní vpusť. Dveře limitují tloušťku nové skladby. Výška atiky je cca 90 cm. Odvod vody je střešní vpustí skrz strop do tělocvičny a vnitřním svodem do ležaté kanalizace. Vedení hromosvodu je po uchycené k atikovému plechu.

Střecha III. je střecha původní části nad ředitelnou. Tato střecha je tvořena PUR pěnou, několika vrstvami živice s vložkou na betonu dobré kvality. Spádovou vrstvu tvoří písek na stropní konstrukci. Na střechu je vstup ze schodišťového traktu dvojitými dveřmi. Odvod dešťové vody je střešní vpustí. Na tuto střechu je také sveden svod ze střechy VI.. Na střeše se nachází větrací komíny a komínky. Výška atiky je cca 650 mm a komíny jsou vysoké cca 800 mm. Vedení hromosvodu je po obvodu po atikovém plechu a v ploše střechy nataženým drátem. Z této střechy je výstup na střechu VI. po železném žebříku.

Střecha IV. je střecha původní části objektu. Hlavní část této střechy je tvořena PUR pěnou, několika vrstvami živice s vložkou na betonu dobré kvality. Spádovou vrstvu tvoří písek na stropní konstrukci. Vstup na tuto střechu je přes sníženou atiku ze zastřešené terasy z učebny. Tato terasa je označena jako Střecha IVb. a její složení je teracová dlažba na betonu. Pod ním je pravděpodobně lepenka a stropní konstrukce. Hlavní část střechy má odvod dešťové vody pomocí střešní vpusti a terasa skrz atiku chrličem na Střechu I. Na hlavní střechu je také svod vody ze střechy VI. Na hlavní střeše jsou větrací komínky a komíny a anténa. Výška atiky je cca 800 mm. Vedení hromosvodu po obvodu po atikovém plechu a v ploše pomocí napnutého drátu a kotveného drátu. Z této střechy je přes atiku přístup na Střechu V.

Střecha V. je střecha novější části objektu. Tato střecha je tvořena PUR pěnou, několika vrstvami živice s vložkou. Pod živicí je škvárobeton proměnlivé kvality a tloušťky. Spádová vrstva je tvořena pískem s příměsí škváry na stropní konstrukci. Vstup na tuto střechu je přes atiku střechy IV. Odvod dešťové vody je pomocí dvou střešních vpustí. Na střeše jsou větrací komíny a komínky. Výška atiky je cca 800 mm a navazuje na atiku střechy IV. Hromosvod je veden po obvodu po atikovém plechu a v ploše nataženým drátem.

Střecha VI. je střechou v nejvyšší výškové úrovni. Zastřešuje svoji hlavní částí schodišťový trakt a druhá část zastřešuje terasu Střecha IVb. V hlavní části je tvořena PUR pěnou, několika vrstvami živice s vložkou na betonu dobré kvality. Spádovou vrstvu tvoří písek na stropní konstrukci. Druhá část střechy Střecha VIb. je tvořena PUR pěnou, pravděpodobně lepenkou a stropní konstrukcí. Odvod vody je řešen skrz atiku do dešťových svodů na střechy Střecha III. a Střecha IV. Druhá část střechy je spádovaná na hlavní část. Na střeše jsou větrací komíny a komínky a anténa. Výška atiky na hlavní části je cca 25 cm a druhá část je v úrovni atiky hlavní části a je bez atik. Hromosvod je veden po obvodu hlavní části veden po atikovém plechu a po druhé části na stojkách.

B.2    Nový stav

Opravy střech se budou realizovat postupně po etapách. Pořadí oprav střech je následující: I., II., VI., V., IV. a III.

Funkce stříkané PUR pěny jako střešní krytiny a tepelné izolace je v tomto případě zcela nedostatečná. Do střech teče a vlhká PUR pěna nemá tepelně-izolační vlastnosti. Záměrem je skrýt PUR pěnu (i z atika, komínů a stěn). A na stávající hydroizolaci provést parotěsnou zábranu  těžkého typu z živičné hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu vyztuženého hliníkovou folií kašírovanou skleněnými vlákny s faktorem difuzního odporu alespoň 370000, vrstvu tepelné izolace EPS 150S a spádové klíny z tepelné izolace, vrstvu samolepící živičné hydroizolace určenou jako spodní vrstvu hydroizolačního povlaku s vložkou ze skleněné tkaniny a finální krytinu ze živičných pásů s ochranným břidličným posypem a s retardéry hoření. Mezi EPS a hydroizolaci budou umístěny difúzní komínky. Budou umístěny nové střešní vpusti s dvojitým těsněním (parotěsná vrstva, hydroizolační vrstva). Také stávající větrací komínky budou nové s dvojitým těsněním.

Provede se zateplení atiky a stěn obvodového pláště. Přechod mezi střechou a svislou stěnou bude proveden pomocí klínů rozměrů minimálně 150/150 mm. Zateplení stěn a proběhne do výše atiky dané střechy.

Stávající oplechování atik se nebude demontovat, ale sklepnou se falcové spoje a odříznou vnitřní okapní části, na plech se nalepí hydroizolace a vrchní živičná krytina, na ně se provede nové oplechování atiky, kdy stávající atikový plech bude sloužit jako příponka. Plech bude lakovaný v barvě červené RAL 3000. Oplechování komínů a obvodového pláště bude demontováno a po zateplení atik, komínů a obvodových stěn nahrazeno novým oplechování z lakovaných plechů červené barvy RAL 3000.

Televizní antény a jejich konstrukce se zdemontují bez náhrady a antény pro přenos internetu se v případě nutnosti zdemontují a po dokončení opět namontují.

Hromosvod bude zdemontován tak, aby bylo možné jej namontovat zpět. Uchycení opět příponkami na atikový plech a podložkami v ploše.

Svod střechy II. (nad tělocvičnou) bude proveden nový až po napojení na ležatou litinovou kanalizaci ve sklepě. Svod je v tělocvičně zakrytován. Tento kryt bude zdemontován a po instalaci svodu bude proveden nový.

Na střechu III. se vstupuje dvojitými dveřmi ze schodišťového traktu. Tyto oboje dveře budou vybourány, zvedne se práh (vyzdí se z pórobetonových tvárnic), aby se vešla nová skladba střechy a osadí se nové plastové dveře s nižší výškou. Součinitel prostupu tepla těchto dveří bude max. 1,0 W/m2K.

Provede se odstranění barvy a nový nátěr žebříku ze střechy III. na střechu VI.

Střecha I. – odstraní se PUR pěna a pokud to bude nutné, tak i lepenka. Ubourá se schůdek ke dveřím a prostor po bourání se začistí. Na zbytek lepenky, nebo na dlažbu se umístí parotěsná zábrana. Na parozábranu se položí dvě vrstvy EPS 150S v celkové tloušťce 200 mm bez spádových klínů. Spádové klíny se umístí až do prostoru za dveře na střechu. Prostor od dveří k odtoku bude přizpůsoben výškově tak, aby byl zachovaný spád, ale aby rám dveří neměl zakryté větrací otvory ve spodní části rámu. Na EPS se umístí samolepící živičná hydroizolace a vrstva živičné střešní krytiny.

Atika a budova budou zatepleny 120 mm EPS 150S a přechod na střechu bude proveden z EPS klínu 150/150 mm.

Provede se nový odtok (vytrubkování) skrz atiku do kotlíku.

Ostatní úpravy jak je uvedeno výše.

Stecha II. – odstraní se PUR pěna, lepenka, betonové dlaždice a vátý písek. Ubourá se schůdek ke dveřím a prostor po bourání se začistí. Odstraní se parapety oken. Na původní vrstvy lepenek se provede pokládka parozábrany. Na ni se poklade EPS 150S ve vrstvách celkové tloušťky 220 mm a na ni spádové 1% klíny. Na klíny bude provedena samolepící živičná hydroizolace a živičná střešní krytina. V prostoru dveří je nutné přizpůsobit tloušťku polystyrenu tak, aby větrací otvory ve spodním rámu dveří nebyly zakryty.

Atika a budova budou zatepleny 120 mm EPS 150S a přechod na střechu bude proveden z EPS klínu 150/150 mm.

Součástí oplechování budou i nové parapety oken (3x 2,2m).

Střešní vpusť bude vyměněna včetně svodu skrz strop tělocvičny až do litinové svislé kanalizace zazděné ve stěně tělocvičny. Provede se oprava omítky stropu a stěny.

Ostatní úpravy jak je uvedeno výše.

Střecha III. – odstraní se PUR pěna. Na původní vrstvy lepenek se provede pokládka parozábrany. Na ni se poklade EPS 150S ve vrstvách celkové tloušťky 220 mm a na ni spádové 1% klíny. Na klíny bude provedena samolepící živičná hydroizolace a živičná střešní krytina.

Zdemontují se oboje dveře ze schodišťového traktu na střechu, provede se přizdívka parapetu dveří o cca 20 – 25 cm z pórobetonových bloků, aby bylo možné umístit novou skladbu střechy. Do nového otvoru se osadí atypické plastové balkonové dveře, které budou sloužit pouze pro údržbu střechy. V chodbě se před dveřmi vyzdí schůdky se stupni dlážděnými protiskluznou dlažbou. Schůdky je nutné zakotvit do stropní konstrukce. Opraví se omítka a provede se výmalba prostoru okolo dveří.

Kvůli zateplení obvodového pláště budovy na styku se střechou je nutné upravit dešťový svod ze střechy VI.

Ostatní úpravy jak je uvedeno výše.

Střecha IV. odstraní se PUR pěna, odstraní se stojan televizní antény. Na původní vrstvy lepenek se provede pokládka parozábrany. Na ni se poklade EPS 150S ve vrstvách celkové tloušťky 220 mm a na ni spádové 1% klíny. Na klíny bude provedena samolepící živičná hydroizolace a živičná střešní krytina.

Kvůli zateplení obvodového pláště budovy na styku se střechou je nutné upravit dešťový svod ze střechy VI.

Oplechování atiky sousedící se střechou V. bude provedeno při realizaci střechy V. V rámci opravy střechy IV. bude pod připravený atikový plech provedeno zateplení a vytažení živic na atiku. Tento atikový plech bude demontován a použit zpět.

Ostatní úpravy jak je uvedeno výše.

Střecha IVb. – zde se provede pouze očištění dlažby, penetrace a pokládka živičné hydroizolace a střešní živičné krytiny. Hydroizolace a krytina budou vytaženy na stěny min. 100 mm.

Bude proveden nový odtok (vytrubkování) skrz atiku.

Střecha V. - odstraní se PUR pěna. Na původní vrstvy lepenek se provede pokládka parozábrany. Na ni se poklade EPS 150S ve vrstvách celkové tloušťky 220 mm a na ni spádové 1% klíny. Na klíny bude provedena samolepící živičná hydroizolace a živičná střešní krytina.

Atikový plech na atice sousedící se střechou IV. bude šířkově připraven pro zateplení i ze strany střechy IV., která se bude opravovat v další etapě.

Ostatní úpravy jak je uvedeno výše.

Střecha VI. - odstraní se PUR pěna. Na původní vrstvy lepenek se provede pokládka parozábrany. Na ni se poklade EPS 150S ve vrstvách celkové tloušťky 200 mm a na ni spádové 1% klíny. Na klíny bude provedena samolepící živičná hydroizolace a živičná střešní krytina.

Pokud to bude nutné, bude demontován stojan na anténu a po provedení prací opět namontován.

Budou provedeny nové odtoky (vytrubkování) skrz atiku do kotlíků.

Ostatní úpravy jak je uvedeno výše.

Střecha VIb. – zde se provede pouze odstranění PUR pěny a pokládka živičné hydroizolace a střešní živičné krytiny. Hydroizolace a střešní krytina naváže na oplechování Střechy VI.

Ostatní úpravy jak je uvedeno výše.