REALIZACE ÚSPOR ENERGIE –

SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL,

HISTORICKÁ BUDOVA A

A.  Průvodní zpráva

STAVEBNÍK:        Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice – Staré Město

MÍSTO STAVBY:  Stávající objekt historické budovy A na pozemku p.č.st.986, v katastrálním území Litomyšl, v areálu SŠ zahradnické a technické Litomyšl; T.G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl

STUPEŇ PD:  Projektová dokumentace k provedení stavby

ZPRACOVATEL ČÁSTI:   AZ OPTIMAL s.r.o.

Presy 853, 538 21 Slatiňany

IČ: 275 10 468

Vypracoval: Ing. Patrik Boguaj

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

DATUM:  Říjen 2021

ČÍSLO VÝTISKU:

- A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

- A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- A.1.1  Údaje o stavbě

- A.1.2  Údaje o stavebníkovi

- A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ

- a)  Rozsah řešeného území

b)  Údaje o ochranně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

- Údaje o odtokových poměrech

d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo – li vydáno územní rozhodnutí nebo územní řízení,popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující  anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

f)   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Seznam výjimek a úlevových řešení

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

- A.4  ÚDAJE O STAVBĚ

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

b)  Účel užívání stavby

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

e) 	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor ,užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků)

i)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot,hospodaření s dešťovou vodou,celkové prokukované množství odpadů a emisí,třída energetické náročnosti budovy apod.)

j)   Základní předpoklady výstavby

k)  Orientační náklady stavby

- A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- A.1.1  Údaje o stavbě

- 1.1  Identifikační údaje stavby

Název stavby:  Realizace úspor energie – SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova A

Místo stavby: 	Stávající objekt historické budovy A na pozemku p.č.st.986, v katastrálním území Litomyšl, v areálu SŠ zahradnické a technické Litomyšl; T.G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl

Předmět projektové dokumentace:   Realizace úspor energie objektu historické budovy A pozemku p.č.st.986, v katastrálním území Litomyšl, v areálu SŠ zahradnické a technické Litomyšl; T.G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl

Druh stavby:   Stavební úpravy stávajícího objektu

Obec:  Litomyšl

Kraj: Pardubický

Stavební úřad: Litomyšl

Druh výstavby: Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě následného výběrového řízení na  dodavatele stavby.

- A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Stavebník a investor:  Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice – Staré Město

Uživatel:   Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

T.G. Masaryka 659

570 13  Litomyšl

- A1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant:

AZ OPTIMAL s.r.o.

Presy 853

538 21 Slatiňany

IČO: 275 10 468

Autorizovaná osoba:

Ing. Václav Hromek

zapsán pod číslem: 0701651

hromek@azoptimal.cz, tel. 777 715 793

Projektant části architektonicko – stavebního řešení:

Ing. Patrik Boguaj

Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby

Číslo autorizace: ČKAIT 0701009

Tel: 724 288 965

E- mail: patrik.boguaj@email.cz

- Jiří  Zdražil

- Tel:

- 604 942 699

- Projektant části požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Jiří Mrkvička

Lukavice 63

538 21 Slatiňany

mrkvicka.j@tiscali.cz, tel. 607 865 540

zapsán pod číslem: 0700462

- Projektant části vnější ochrany před bleskem:

Josef Novotný

Tel.: 732 249 944

- Zpracovatel energetického posudku:

Energetická agentura s.r.o.

Strážovská 343/17

153 00 Praha 5

Ing. Petra Studecká, Ph.D.

Stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Podklady poskytnuté objednatelem:

- 1) Částečná listinná podoba původní projektové dokumentace.

- Stavebně – technický průzkum:

- 2) V rámci zpracování stavebně-technického řešení stavebního záměru bylo provedena obhlídka objektu projektantem. Bylo provedeno ohledání stavebně – technického stavu stávajících konstrukcí předmětných částí objektu. Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektů A - Škola a objektu B – Dílny (půdorysy, řezy, střechy, pohledy, fasády, okolní terén kolem objektů A a B.

- 3) 	Byly provedeny sondy pro ověření skladeb vytypovaných stávajících konstrukcí střech. Popis nálezu sond je součástí této projektové dokumentace.

- 4)  Byl proveden Restaurátorský stratigrafický průzkum fasády, který zpracoval dne 9.11.2015  DiS. David Zeman, Smetanovo náměstí 1168, 570 01 Litomyšl. Restaurátorský průzkum je součástí této projektové dokumentace.

- 5) Byl proveden Materiálový průzkum fasády, který zpracovali 7.11.2015 Ing. Zuzana Valentová, Na Vyhlídce 953, 252 29 Dobřichovice a Ing. Michal Pech, Hejdukova 421, 180 00 Praha 8. Materiálový průzkum je součástí této projektové dokumentace.

- A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ

- a)  Rozsah řešeného území

Plánovaný stavební záměr realizace úspor energie stávajícího objektu historické budovy A  bude probíhat vně i uvnitř budovy A – škola. Budovy A – škola je provozně propojena s budovou  B – dílny spojovacími chodbami v úrovni 1.patra.

Historická budova A se nachází na pozemku p.č.st.986, v katastrálním území Litomyšl, v uzavřeném areálu SŠ zahradnické a technické Litomyšl; T.G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl. Budova A – škola je užívána jako školní budova teoretické výuky.

Zásobování stavby se předpokládá z hlavní komunikace, která vede kolem areálu SŠ zahradnické a technické  a dále po pozemku p.č.1660/2, který je v areálu školy a je ve vlastnictví investora.

Zařízení staveniště se předpokládá, že bude zřízeno v dvorní části pozemku p.č.st.986 a na p.č.1660/2, který se nachází v areálu SŠ zahradnické a technické a je ve vlastnictví investora.

b) Údaje o ochranně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt historické budovy A je nemovitou kulturní památkou. Objekt patří mezi památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

c)  Údaje o odtokových poměrech

Plánovanými stavebními úpravami objektu se nijak nemění odtokové poměry dešťových vod ze střech objektu ani z přilehlého okolí. Srážkové vody ze střech objektu a zpevněných ploch v okolí objektu jsou  svedeny stávajícími svody do stávající dešťové kanalizace v areálu.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo – li vydáno územní rozhodnutí nebo územní řízení, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Plánované stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f)   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Dodržení obecných požadavků na využití území je splněno existencí stávajícího objektu stavby občanského vybavení (školské zařízení). Plánovaným stavebním záměrem stávajícího objektu historické budovy A  v areálu SŠ zahradnické a technické Litomyšl, kterým je realizace úspor energie, se nemění podmínky platného regulačního plánu města Litomyšl. Podmínky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu budou splněny.

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Projekt zohlední podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednávání projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována ve snaze splnění požadavků dotčených orgánů státní správy, jejichž stanoviska jsou přílohami projektové dokumentace v části E. Dokladová část.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky a úlevová řešení nejsou předmětem tohoto stavebního záměru. Staveniště je bez jakýchkoliv překážek či podmiňujících věcných vazeb na okolí. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebního záměru se žádná rozsáhlá a specielní příprava  pozemku nepředpokládá.

i)   Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice nejsou předmětem tohoto stavebního záměru. Plánovaný stavební záměr nemá žádné časové vazby na své okolí. Výstavba si nevyžádá žádné další podmiňující investice ani jiná opatření v dotčeném území. Umístění stavby na pozemcích je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace část C – Zastavovací situace. Přístup a zásobování stavby se předpokládá z hlavní komunikace, která vede kolem areálu SŠ zahradnické a technické  a dále po pozemku p.č.1660/2, který je v areálu školy a je ve vlastnictví investora.

Zařízení staveniště se předpokládá, že bude zřízeno v dvorní části pozemku p.č.st.986 a na p.č.1660/2, který se nachází v uzavřeném areálu SŠ zahradnické a technické a je ve vlastnictví investora.Veškeré stavební práce budou probíhat z pozemků p.č.st.986 (dvorní část), p.č.1660/2 a p.č.1660/5, které jsou ve vlastnictví investora.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

j1) Pozemky a stavby dotčené prováděním stavby:

- Informace o pozemcích:

Parcelní číslo: 		st. 986

Obec: 			        Litomyšl [578347]

Katastrální území: 	Litomyšl [685674]

Číslo LV: 		        1039

Výměra [m2]: 		        3471

Typ parcely: 	             	        Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 		        DKM

Určení výměry: 		        Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: 		Zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany nemovitosti:         Nemovitá kulturní památka

Součástí pozemku je stavba:

Budova s číslem popisným:           Litomyšl - Město[411159]; č.p.659, stavba občanského vybavení

Stavba stojí na pozemku:               p.č.st.986

Stavební objekt:                             č.p.659

Ulice:  			        T.G. Masaryka

Adresa místa: 	     T.G. Masaryka č.p.659

| - Vlastnické právo k pozemku p.č.st.986 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Jméno,adresa | - adresa | - identifikátor | - podíl |
| - Pardubický kraj | - Komenského náměstí 125,Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice |  | - 1/1 |
| - Hospodaření se svěřeným majetkem kraje |  |  |  |
| - Střední škola zahradnická a technická Litomyšl | - T.G.Masaryka 659, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl |  |  |

| - Vlastnické právo ke stavbě č.p.659 na pozemku p.č.st.986 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Jméno,adresa | - adresa | - identifikátor | - podíl |
| - Pardubický kraj | - Komenského náměstí 125,Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice |  | - 1/1 |
| - Hospodaření se svěřeným majetkem kraje |  |  |  |
| - Střední škola zahradnická a technická Litomyšl | - T.G.Masaryka 659, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl |  |  |

Parcelní číslo: 		        1660/2

Obec: 			        Litomyšl [578347]

Katastrální území: 		        Litomyšl [685674]

Číslo LV: 	                       1039

Výměra [m2]: 		        5686

Typ parcely: 		        Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 		        DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	Sportoviště a rekreační plocha

Druh pozemku: 	Ostatní plocha

Způsob ochrany nemovitosti:         Rozsáhlé chráněné území

| - Vlastnické právo k pozemku p.č.1660/2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Jméno,adresa | - adresa | - identifikátor | - podíl |
| - Pardubický kraj | - Komenského náměstí 125,Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice |  | - 1/1 |
| - Hospodaření se svěřeným majetkem kraje |  |  |  |
| - Střední škola zahradnická a technická Litomyšl | - T.G.Masaryka 659, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl |  |  |

Parcelní číslo: 		        1660/5

Obec: 			        Litomyšl [578347]

Katastrální území: 		        Litomyšl [685674]

Číslo LV: 	                       1039

Výměra [m2]: 		        418

Typ parcely: 		        Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 		        DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	Jiná plocha

Druh pozemku: 	Ostatní plocha

Způsob ochrany nemovitosti:         Rozsáhlé chráněné území

| - Vlastnické právo k pozemku p.č.1660/2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Jméno,adresa | - adresa | - identifikátor | - podíl |
| - Pardubický kraj | - Komenského náměstí 125,Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice |  | - 1/1 |
| - Hospodaření se svěřeným majetkem kraje |  |  |  |
| - Střední škola zahradnická a technická Litomyšl | - T. G. Masaryka 659, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl |  |  |

j2)  Sousední pozemky a stavby na nich:

- Stavební úpravy objektu historické budovy AB č.p.659 na pozemku p.č.st.986 se nachází v uzavřeném areálu

- SŠ zahradnické a technické.

- Sousedními pozemky pozemku p.č.st.986, jehož součástí je budova předpokládaných stavebních úprav č.p.659, jsou pozemky p.č.1660/2 a p.č.1660/5, které jsou ve vlastnictví investora. Tyto pozemky jsou zároveň pozemky dotčenými.Podrobný popis těchto pozemků je uveden výše, v odstavci j1) Pozemky a stavby dotčené stavbou.

- A.4  ÚDAJE O STAVBĚ

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

a1) Celkový popis stavebního záměru:

Cílem stavebního záměru prezentovaného tímto projektem je v první řadě snížení energetické náročnosti objektu realizací energeticky úsporných opatření, tak aby byly splněny požadavky metodiky Státního fondu životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu, která je kulturní nemovitou památkou, jsou energetická opatření budovy A – škola řešena převážně zateplením vodorovných konstrukcí stropů v úrovni stávajících střech, provedením nových konstrukcí jednoplášťových střech, zateplením vodorovných konstrukcí stropů ze strany

půdy valbové střechy a výměnou části stávajících dřevěných velmi poškozených oken za repliky, u nichž by repase  znamenala výměnu téměř celého okna. Repliky oken jsou navrženy s výrazně lepšími tepelně technickými vlastnostmi než mají stávající okna.

Součástí projektu jsou dále stavební práce a činnosti vyvolané činností k dosažení snížení energetické náročnosti objektu a další práce potřebné z hlediska provozního, uživatelského a celkové údržby objektu.

- a2) Předmět stavebního záměru

1.    Stavební úpravy vedoucí k realizaci úspor energie objektu:

  - Zateplení vodorovných konstrukcí stropů v úrovni stávajících střech, provedením nových konstrukcí jednoplášťových střech

- Kompletní demontáž stávajících dvouplášťových střech s plechovou krytinou

- Provedení nových zateplených jednoplášťových střech s krytinou  z asfaltových pásů

  - Zateplení vodorovných konstrukcí stropů ze strany půdy valbové střechy

  - Výměna části oken za repliky s výrazně lepšími tepelně technickými vlastnostmi

2.  Stavební práce a úpravy vyvolané činností k dosažení snížení energetické náročnosti objektu a další práce potřebné z hlediska provozního, uživatelského a celkové údržby objektu:

  - Opravy stávajících fasád

- Oprava fasád

- Oprava pískovcového soklu

- Oprava režného obkladového zdiva

  - Úpravy stávajících výplní otvorů

- Výměna stávajících plastových oken (v soklu objektu) za nová okna v replice jednoduchého dřevěného okna s dvojsklem

- Výměna stávajících jednoduchých oken (v soklu objektu) za nová okna v replice jednoduchého dřevěného okna s dvojsklem

- Výměna stávajících jednoduchých oken (v cihelném  zdivu objektu) za nová okna v replice dvojitého špaletová replika

- Výměna stávajících dřevěných zdvojených oken (v bytě) za nová okna v replice dvojitého špaletového okna.

- Repase stávajících dřevěných dvojitých (špaletových) oken

- Repase stávajících vstupních dřevěných dveří objektu A-škola

- Repase stávajících dřevěných balkonových dveří

  - Výměna střešní krytiny valbové střechy

  - Demontáž stávající ocelové akumulační nádrže na vodu v prostoru půdy valbové střechy

  - Úprava hydroizolačních poměrů kolem objektu

  - Demontáž a nové vyzdění nadstřešních částí komínových a větracích těles včetně nových betonových hlav

  - Zbourání objektu výtahové ocelové nadstavby včetně soklu

  - Sanační omítky na lokálních místech zdiva suterénu

  - Demontáž stávající hromosvodové soustavy a provedení soustavy nové

  - Klempířské konstrukce

- Demontáž stávajících klempířských prvků a krytin střech

- Provedení nových prvků z měděného plechu ( oplechování atik, říms a parapetů, žlaby, svody, oplechování komínů, lemování zdí, případně další)

  - Zámečnické prvky (mříže, fasádní žebříky, konstrukce zábradlí)

  - Repase stávajících prvků včetně nátěrů

  - Dodávka nových prvků v replice stávajících

  - Nátěry kovových prvků

  - Malby

  - Vnitřní parapety oken

  - Ochranné konstrukce

b)  Účel užívání stavby

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Objekt slouží jako školní zařízení. Historická budova A se nachází v uzavřeném areálu SŠ zahradnické a technické Litomyšl. Budova A – škola je užívána jako školní budova teoretické výuky.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavební záměr na objektu s trvalým charakterem.

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Objekt historické budovy AB je nemovitou kulturní památku. Objekt patří mezi památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Technická řešení stavby jsou navržena ve snaze splnění souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb.,                O obecných požadavcích na výstavbu, ve smyslu splnění základních požadavků, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Objekt, na kterém jsou prováděny předmětné stavební úpravy, bude tyto požadavky splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.

V projektové dokumentaci se pro stavbu navrhují taková technická řešení, materiály, výrobky a konstrukce, které splňují požadavky podle § 156 Zákona č.183/2006 Sb.,O územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Stavební dodavatel  v rámci provádění díla u dodávaných materiálů, prvků a konstrukcí prokáže splnění těchto požadavků. Technické specifikace a uživatelské standardy stavebního záměru, definované na všech částech přikládané projektové dokumentace, jsou závazné pro zpracování nabídky a následnou realizaci stavebních úprav objektu. Vlastnosti použitých materiálů, výrobků a konstrukcí budou ověřeny podle zákona č.22/1997 Sb.,O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Všechny platné technické normy a předpisy, na něž odkazují jednotlivé části projektové dokumentace, jsou v plném znění závazná pro specifikaci použitých výrobků a materiálů, pro všechny stavební práce a činnosti prováděné během stavby.

Projektová dokumentace je zpracována ve snaze splnění a zajištění souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.,                    O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Bezbariérové užívání stavby je zachováno v původním řešení a rozsahu.

- Projektová dokumentace je zpracována ve snaze respektovat příslušné platné ČSN, zejména ČSN 01 3400 – 95 Výkresy ve stavebnictví, ČSN 33 0050 – Elektrotechnické předpisy, Elektrické instalace budov, ČSN 33 2130 – Vnitřní elektrické rozvody, ČSN 33 32 20 – Elektrické předpisy, Elektrické přípojky, ČSN 73 05 40-2 – Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov, ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování, ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí, ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí, ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce, Provádění, ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební, ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody, ČSN 73 4301 – Obytné budovy, ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody, ČSN 73 6770 – Vnitřní kanalizace, ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí, ČSN 75 5411 – Vodárenství,Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí, ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN EN 12007(1-4) – Zásobování plynem, Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně, ČSN 38 6441 – Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách, ČSN EN 62 3051-5 – Ochrana před bleskem.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projektová dokumentace je zpracována  ve snaze splnění a zajištění souladu se zákonem č.183/2006 Sb.,                  O územním plánování a stavebním řádu, s vyhláškou č.268/2009 Sb., O obecných požadavcích na výstavbu a s vyhláškou č.369/2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt zohlední podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednávání projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována ve snaze splnění požadavků dotčených orgánů státní správy, jejichž stanoviska jsou přílohami projektové dokumentace v části E. Dokladová část.

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky a úlevová řešení, z hlediska stavby, nejsou předmětem tohoto stavebního záměru.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků)

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti.Objekt je užíván jako školní zařízení. Jednotlivé kapacitní hodnoty stavby zůstávají stávající.

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové prokukované množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Základní bilanční hodnoty potřeby a spotřeby médií, hospodaření s vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí třídu energetické náročnosti a vyčíslení energetických úspor řeší podrobně Energetický posudek zpracovaný energetickým auditorem. Energetický posudek je součástí této projektové dokumentace.

Řešení hospodaření s dešťovou vodou zůstává stávající.

j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Vzhledem ke svému rozsahu bude realizace probíhat nejen v době školních prázdnin, ale také v době plného provozu školy.Staveniště bude po dobu stavby zabezpečeno a uspořádáno tak, aby mohly být stavební práce řádně a bezpečně prováděny a zároveň, aby byly zachovány a zabezpečeny bezpečné a řádné podmínky pro pohyb osob v předmětných budovách školy a po areálu školního zařízení.

Předpokládaný termín zahájení stavby:     	 není v současné době znám

Předpokládaný termín ukončení stavby:   	   není v současné době znám

Odhad doby výstavby se předpokládá cca 18-24 měsíců. Doba výstavby bude upřesněna po výběrovém řízení na dodavatele stavby vybraným dodavatelem.

Členění na etapy:

Stavební záměr není rozčleněn na dílčí etapy. Stavební záměr je řešen jako jeden celek. Jako jeden celek se předpokládá i jeho výstavba a následné povolení do užívání.

Předpokládaný postup výstavby:

Postup stavebních prací bude probíhat dle časového harmonogramu prací, který před zahájením stavebních prací předloží vybraný dodavatel stavby.

k)  Orientační náklady stavby

Náklady na realizaci stavby budou dány výběrovým řízením zhotovitele.

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není rozčleněna na objekty. Stavba je řešena jako jeden celek. Jako jeden celek se předpokládá i její výstavba a následné povolení do užívání.

Technologická zařízení nejsou předmětem tohoto stavebního záměru.

Zpracoval:

V Chrudimi, 10/2021                                                                                                    Ing. Patrik Boguaj