GEODETICKÁ   KANCELÁŘ    Ing.BUREŠ - Ing.HOLAS

# Pavlovova 43, 568 02  SVITAVY



Bystré

Pozemek parc.č: 2100/35 k.ú: Bystré u Poličky–dle GP

a navazující okolí

Mapový podklad pro projekt

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel: 	Geodetická kancelář Ing.Bureš – Ing. Holas, Svitavy, Pavlovova 43

Akce: 		Mapový podklad pro projekt

Obec:  		Bystré, ul.Smetanova

Lokalita: 	Pozemek parc.č: 2100/35 k.ú:Bystré u Poličky –dle GP a navazující okolí

Datum zaměření: 	18.12.2015

Objednatel: 		Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Číslo zakázky : 		122/2016

Předmět měření: Výškopisný a polohopisný plán v rozsahu zadaném Ing.Dvořákem (Sinc s.r.o.)

Zaměření: Zaměření bylo provedeno  technologií GNSS.  Zaměřena byla povrchová situace na výše uvedeném pozemku s návazným přesahem. Dotčený pozemek byl v době měření porostlý vzrostlým obilím. Inženýrské sítě nebyly vyznačeny a nebyly nalezeny ani žádné povrchové znaky. Zaměřeno bylo pouze nadzemní el. vedení .

Početní a grafické zpracování:     Výpočetní část zpracována  programem Geus s grafickým výstupem pro

prostředí Microstation a  pro prostředí Autocad.Pro přehlednost  byla kresba zpracována i do souboru pdf souboru. Polohu bodu ve výkrese tvoří desetinná tečka u výškového údaje. Do výkresu byl rovněž zakreslen stav mapy KN (KMD) vrstva 52 a výškopisná část doplněna o vrstevnice.

Součástí předávané dokumentace je i seznam souřadnic s popisem bodu.

Měřická dokumentace je uložena u zhotovitele pod číslem zakázky   122/2016.

Použité přístroje: - GNSS stanice  CHC X91+

- drobné měřické pomůcky

Přesnost měření:  střední souř.chyba bodu    mx,y=0,14   m,  mz=0,12 m

Použité systémy: S-JTSK, Bpv

Přílohy:     soubory pro tisk M 1:250 (dgn, dwg, pdf)

seznam souřadnic

Vyhotovil:                Ing. Josef Bureš

Datum:	                               19.7.2016

Evidenční číslo:	                     56/2016