GEODETICKÁ   KANCELÁŘ    Ing.BUREŠ - Ing.HOLAS

# Pavlovova 43, 568 02  SVITAVY



Polička

Pozemky parc.č: 5232/22, 5286/16 k.ú: Polička–dle GP

a navazující okolí

Mapový podklad pro projekt

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel: 	Geodetická kancelář Ing.Bureš – Ing. Holas, Svitavy, Pavlovova 43

Akce: 		Mapový podklad pro projekt

Obec:  		Polička, ul.Mánesova a Wolkerova

Lokalita: 	Pozemky p.č. 5232/22, 5286/16 k.ú: Polička –dle GP a navazující okolí

Datum zaměření: 	17.8.2016

Objednatel: 		Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Číslo zakázky : 		124/2016

Předmět měření: Výškopisný a polohopisný plán v rozsahu zadaném Ing.Dvořákem (Sinc s.r.o.)

Zaměření: Zaměření bylo provedeno tachymetricky totální stanicí TOPCON GPT 2006 z měřických bodů určených technologií GNSS.  Inženýrské sítě nebyly vyznačeny, byly zaměřeny pouze povrchové znaky.

Početní a grafické zpracování:     Výpočetní část zpracována  programem Geus s grafickým výstupem pro

prostředí Microstation a  pro prostředí Autocad.Pro přehlednost  byla kresba zpracována i do souboru pdf souboru. Polohu bodu ve výkrese tvoří desetinná tečka u výškového údaje. Do výkresu byl rovněž zakreslen stav mapy KN  vrstva 52. Vrstevnice nebyly vyhotoveny, neboť sklon pozemků je cca 1m na celkovou délku.

Součástí předávané dokumentace je i seznam souřadnic s popisem bodu.

Měřická dokumentace je uložena u zhotovitele pod číslem zakázky   124/2016.

Použité přístroje: - GNSS stanice  CHC X91+

- totální stanice TOPCON GPT 2006

- drobné měřické pomůcky

Přesnost měření:  střední souř.chyba bodu    mx,y=0,14   m,  mz=0,12 m

Použité systémy: S-JTSK, Bpv

Přílohy:     kresebné soubory pro  M 1:250 (dgn, dwg, pdf)

seznam souřadnic

Vyhotovil:                Ing. Josef Bureš

Datum:	                               18.8.2016

Evidenční číslo:	                     65/2016