GEODETICKÁ   KANCELÁŘ    Ing.BUREŠ - Ing.HOLAS

# Purkyňova 65, 568 02  SVITAVY



Svitavy

Pozemek parc.č: 1302/1 k.ú: Moravský Lačnov

a navazující okolí

Mapový podklad pro projekt

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel: 	Geodetická kancelář Ing.Bureš – Ing. Holas, Svitavy, Purkyňova 43

Akce: 		Mapový podklad pro projekt

Obec:  		Svitavy, ul.Zadní

Lokalita: 	Pozemek parc.č: 1302/1 k.ú:Moravský Lačnov

Datum zaměření: 	6.7.2017

Objednatel: 		Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Číslo zakázky : 		18/2017

Předmět měření: Výškopisný a polohopisný plán v rozsahu zadaném Ing.Dvořákem (Sinc s.r.o.)

Zaměření: Zaměření bylo provedeno tachymetricky totální stanicí TOPCON GPT 2006 z měřických bodů 4001-4003 určených technologií GNSS. Výškově je měření připojeno na nivelační bod EF-107.   Zaměřena byla povrchová situace na části výše uvedeného pozemku s návazným přesahem. Inženýrské sítě nebyly vyznačeny. Zaměřeny byly pouze povrchové znaky a nadzemní el.vedení. Stromy byly měřeny pouze se silnějším průměrem kmene a stromy z výsadby.

Početní a grafické zpracování:     Výpočetní část zpracována  programem Geus s grafickým výstupem pro

prostředí Microstation a  pro prostředí Autocad.Pro přehlednost  byla kresba zpracována i do souboru pdf souboru. Polohu bodu ve výkrese tvoří desetinná tečka u výškového údaje. Do výkresu byl rovněž zakreslen stav mapy KN (DKM).

Součástí předávané dokumentace je i seznam souřadnic s popisem bodu.

Měřická dokumentace je uložena u zhotovitele pod číslem zakázky   18/2017.

Použité přístroje: - GNSS stanice  CHC X91+

- drobné měřické pomůcky

Přesnost měření:  střední souř.chyba bodu    mx,y=0,14   m,  mz=0,12 m

Použité systémy: S-JTSK, Bpv

Přílohy:     soubory pro tisk M 1:250 (dgn, dwg, pdf)

seznam souřadnic

Vyhotovil:                Ing. Josef Bureš

Datum:	                                 7.3.2017

Evidenční číslo:	                       6/2017