Legenda zařizovacích předmětů

| Označení na výkrese | Popis sestavy | Počet sestav |
| --- | --- | --- |
| WC | Záchodová mísa keramická závěsná bílá s hlubokým splachováním. Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro zazdění. Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku. Záchodové sedátko plastové bílé, antibakteriální, materiál duroplast. | 3 |
| UM | Umyvadlo keramické bílé, šířka 55 cm. Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá. Baterie umyvadlová stojánková směšovací chromovaná jednopáková s prodlouženým raménkem. 2 x rohový ventil pochromovaný DN 15. | 1 |
| UM1 | - Umyvadlová deska se čtyřmi umyvadly z litého mramoru vyrobená na míru. Délka 3100mm, šířka 500mm. Přední čelo výšky 150mm. Zadní soklík s náběhem. Zavěšení na stěnu. 4x Zápachová uzávěrka umyvadlová chromovaná. 4x Baterie umyvadlová stojánková směšovací chromovaná jednopáková s prodlouženým raménkem. | 1 |

| D | Baterie dřezová stojánková směšovací chromovaná jednopáková s výsuvnou sprškou. 2 x rohový ventil pochromovaný DN 15. (Nerezový dřez se sifonem je součástí dodávky kuch. linky) | 1 |
| --- | --- | --- |
| HL21 | Vtok DN32 (nálevka) se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička) . Umístění u bojlerů a v technické m. | 2 |
| VL | Výlevka keramická bílá včetně mřížky, volně stojící. Nádržka plastová. Baterie výlevková nástěnná směšovací chromovaná jednopáková. | 1 |
| S | Baterie sprchová nástěnná směšovací chromovaná jednopáková s ruční sprchou. Sprchová tyč o délce 600mm, s úchyty na zeď a klouzavým držákem, včetně odkládací plochy na hygienické potřeby. Sprchová vanička, litý mramor, obdélníková rozměry 1000/800mm (900/800mm), odpad: Ø 90 mm, výška 45mm. Sifon k vaničkám z litého mramoru, horní čištění. Sprchové dveře pro instalaci do niky, otočné. Hliníkový rám, mléčné bezpečnostní zasklení. Rámové provedení. Šířka 1000mm (900mm), výška 2000mm. | 3 |