Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko,

budova školy a domov mládeže

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:	   Gymnázium, Jevíčko, A.K. Vitáka 452

Se sídlem:			   A.K.Vitáka 452, 569 43 Jevíčko

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Prokopa Velikého 5, Ostrava  - Vítkovice

Název stavby: 		Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko,

budova školy a domov mládeže

Stavební parcela:		Budova školy – SO 01:  Parc.č. 322, 175/2, 175/10  k.ú. Jevíčko - Předměstí

Domov mládeže - SO 02: Parc.č. 507, 538/3 k.ú. Jevíčko - Předměstí

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Budova školy – SO 01: A.K. Vitáka 456, 569 43, Parc.č. 322, 175/2, 175/10, k.ú. Jevíčko - Předměstí Domov mládeže - SO 02: Nerudova 557, 569 43 Jevíčko, parc.č. 507, 538/3, k.ú. Jevíčko - Předměstí |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem projektové dokumentace je realizace opatření na základě energetického auditu, pro zajištění energetických úspor. Jedná se zejména o výměnu stávajících dřevěných oken za okna nová plastová, zateplení střechy a obvodového pláště budovy. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 A. K. Vitáka 452, 569 43, Jevíčko IČ: 62032011 - DIČ: CZ 62032011 |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Se sídlem: Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice - Provozovna: Prokopa Velikého 5, Ostrava - Vítkovice - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Ing. Ladislav Zahradníček , obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Ing. Ladislav Zahradníček , obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 Požární bezpečnost staveb Ing. Judita Spasová , obor Požární bezpečnost staveb ČKAIT 1102666 |

A.2 Seznam vstupních podkladů

1) Částečná původní dokumentace stavby

2) Podklady k zateplení dodané Ing. Světlanou Kravčenkovou

3) Prohlídka objektu a doměření stávajícího stavu 7/2015

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Jedná se o dva samostatně stojící objekty jednak budova Gymnázia A.K. Vitáka nacházející se na adrese A.K. Vitáka 452, Jevíčko a dále budova domova mládeže, která je umístěna na adrese Nerudova 557  také v Jevíčku.

Objekt budovy gymnázia je označen jako stavební objekt SO 01 a je umístěn na pozemcích parc. č. 322 a 175/10, 175/2 k.ú. Jevíčko. Domov mládeže s označení SO 02 se pak nachází na parcelách 507 a 538/3 k.ú. Jevíčko.

Rozsah řešeného území je patrný z výkresu situace C.01 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES viz výkresová část projektové dokumentace.

b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území ap.).

Objekt SO 01 – budova gymnázia se nachází v památkové zóně

Objekt SO 02 – domov mládeže se nenachází na území žádného ochranného pásma.

c) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekty jsou napojeny na kanalizaci.

d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o zateplení objektu školy a domova mládeže, výměnu určených okenních a dveřních výplní nepodléhající územnímu řízení. Stávající objekt školy a domova mládeže se nachází v zastavěném území obce.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

obecné požadavky na využití území nejsou stavbou dotčeny.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Městský úřad Moravská Třebová – Odbor Výstavby a územního plánování

Závazné koordinované stanovisko

Spispva značka: S MUMT 28047/2015-OVUP1

Ze dne 9.10.2015

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Závazné stanovisko

Číslo jednací : KHSPA15842/2015/HDM-Sy

Veškeré požadavky dotčených orgánů (podrobně popsané v příloze A) jsou zapracovány do projektové dokumentace

h) seznam výjimek a úlevových řešení

nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Parc.číslo | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| St.322 | Stavba na parcele s č.p. | Zastavěná plocha a nádvoří | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
| 175/10 | Zeleň | Ostatní plocha | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
| 175/2 | Zeleň | Ostatní plocha | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
| St. 507 | Stavba na parcele s č.p. | Zastavěná plocha a nádvoří | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
| 538/3 | Zeleň | Ostatní plocha | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby

b) účel užívání stavby

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – Gymnázium a domov mládeže.

c) trvalá nebo dočasná stavba

jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba  domova mládeže (SO 02) není chráněna podle jiných právních předpisů – stavba není kulturní památkou.

Stavba Gymnázia  (SO 01) je chráněna podle jiných právních předpisů – stavba se nachází v památkové zóně.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro provádění stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavba není řešena jako bezbariérová. Není předmětem této PD řešit bezbariérové vstupy do objektu.

Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Technické požadavky na stavby

§4	Není předmětem PD

§5	Není předmětem PD

§6	Není předmětem PD

§7	Oplocení bude v místě kotvení na budovu školy přeloženo. Trasa a tvar oplocení bude zachována.

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§8	Zateplení a výměna oken a dveří je navržena dle platných norem ČSN.

§9	Objekt školy nevykazuje statické poruchy

§10	Není předmětem PD

§11	Velikost oken v učebnách bude zachována. Budou použity vnitřní žaluzie.

Nedojde ke zmenšení přirozeného denního osvětlení.

§12	Není předmětem PD

§13	Všechny pobytové místnosti jsou stávající a výměnou oken nedojde k významným změnám proslunění místností.

§14	Stavby nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným hlukem a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Hluk od vnějších zdrojů se nevyskytuje.

§15	Během prací bude zachován stávající průchodná šířka komunikace. Při provádění nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

§16	Zateplením fasády, střechy, stropů a výměnou určených oken dojde k zlepšení tepelné pohody uživatelů budov a k zlepšení tepelně technických vlastnosti konstrukcí.

§17	Před zahájením bourání stavebních konstrukcí bude zpracován zhotovitelem technologický postup bourání (jedná se o okna dveře a sklobetonové výplně).

Požadavky na stavební konstrukce staveb

§18	Není předmětem PD

§19	Případně dozdívky (podezdívky parapetů) budou provedeny z pórobetonu P4-500. Kotvení viz PD.

§20	Není předmětem PD

§21	Bude provedeno zateplení všech obvodových stěn povrch bude tvořen silikonovou omítkou. Provede se vyspravení vnitřních povrchů v místech dotčené stavbou. Nové vyzdívky budou opatřeny KZS.

§22,23	konstrukce vnitřních schodišť bude stávající

§24	Na objektu SO02 – Budova domova mládeže, dojde k provedení nového prodlouženého komínu z důvodu zateplení. Komín stávajícího kotle bude dvouplášťový. V místě prostupu bude KZS proveden z minerální vlny dle výkresové dokumentace (pohledy).

§25	Dojde k zateplení a výměně střešní krytiny stříšek nad hygienickými zařízeními objektu gymnázia. Dojde k zateplení vybraných střech budovy domova mládeže (SO 02) z vnější strany. Stávající spády střech a jejich odvodnění bude provedeno viz původní.

§26	Bude provedena výměna okenních a dveřních výplní dle výkresové části. Výplně budou zaskleny s izolačním dvojsklem nebo trojsklem.

§28	Není předmětem PD

§29	Není předmětem PD

§30	Není předmětem PD

§31	Není předmětem PD

Požadavky na technická zařízení staveb

§32	stávající, není předmětem PD

§33	stávající, není předmětem PD

§34	stávající, není předmětem PD

§35	stávající, není předmětem PD

§36	bude proveden nový hromosvod na vybraných zateplovaných střechách.

§37	není předmětem PD

§38	Není předmětem PD – po provedení energetických úprav projektant doporučuje provést regulaci topného systému – není předmětem této PD.

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

§39, §40, §41, §42, §43, §44, §44, §45, §46, §47, §48	Není předmětem PD

§49 – Jedná se o stávající stavbu školy. Projektant doporučuje provést kryty radiátorů, není předmětem PD.

§50, §51, §52, §53	není předmětem PD

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Městský úřad Moravská Třebová – Odbor Výstavby a územního plánování

Závazné koordinované stanovisko

Spispva značka: S MUMT 28047/2015-OVUP1

Ze dne 9.10.2015

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Závazné stanovisko

Číslo jednací : KHSPA15842/2015/HDM-Sy

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

projektem se kapacity stavby nemění

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

projektem se kapacity stavby nemění

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována jako celek.

Předpokládaná doba realizace – 1 rok

k) orientační náklady stavby

viz rozpočet stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na tři stavební objekty:

SO01 – Budova Gymnázia

SO02 – Budova domova mládeže

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Pozemky jsou charakterizovány z hlediska druhu jako Zastavěná plocha a nádvoří nebo zeleň. Okolní pozemky okolo objektů jsou vedeny z hlediska druhu jako ostatní plochy s využitím jako ostatní komunikace.  Pozemky domova mládeže jsou přístupný z veřejné komunikace ulice Nerudova, objekt gymnázia je přístupný z ulice  A.K.Vitáka.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byla provedena prohlídka objektu školy, doměření stávajícího stavu.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena. Při realizaci stavby bude proveden výkop kolem objektu – provedení zateplení soklu a nových okapových chodníků do hloubky cca 200 mm. U objektu SO 01 – budovy gymnázia dojde k sanaci vlhkého zdiva ve dvorní části objektu, viz výkresová dokumentace.  Před prováděním prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolává asanace, demolice a kácení stromů, při realizaci stavby budou provedeny ořezy keřů a stromů v blízkosti stavby. Ořezy budou provedeny odborně a pouze v nejnutnějším rozsahu, aby byla umožněna stavba lešení a realizace zateplení

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu, realizací stavby se nemění

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je realizována jako celek.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavbu občanského vybavení pro školství a výchovu, Objekt SO 01 slouží jako gymnázium. Budova gymnázia je starší čtyřpodlažní školní budova postavena v předválečných letech 20.stolení. Kapacita školy je cca 400 studentů a přibližně 40 zaměstnanců.  Objekt SO 02 slouží jako domov mládeže. Komplex domova mládeže sestává z vzájemně propojených jedno až třípodlažních objektů se suterénem. V domově mládeže je ubytováno 102 studentů a je zde zaměstnáno cca 18 zaměstnanců. Jedná se o dva třípodlažní objekty s ubytovacími respektive lůžkovými prostory, přízemní objekty kuchyně a jídelny, které jsou z lůžkové části přístupně spojovací chodbou. Spojovací chodba slouží rovněž jako vstupní část domova.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení stavby se nemění

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení

SO 01 – Objekt gymnázia- Budova gymnázia je čtyřpodlažní budova, dispozičně je řešena do tvaru písmene E se střední předsazenou částí. Budova byla postavena klasickou zděnou technologií. Je podsklepená v celém svém půdorysu vyjma části, kde se nachází tělocvična, tato část je nepodsklepená. Tvarové řešení a celková kompozice objektu zůstává zachována. Vzhledem složitosti členění a množství ozdobných architektonických prvků na čelní a obou bočních fasádách gymnázia, dojde k zateplení pouze dvorních a zadních fasád a čelní část bude pouze vyspravena a opatřena novou fasádní malbou. Dále dojde k zateplení stropu nad 3.np. Bude vyměněna střešní krytina stříšek nad hygienickými prostorami za plechovou střešní krytinu z titanzinkového plechu.

Barevné řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace.

SO 02 - Komplex domova mládeže byl vybudován v šedesátých letech dvacátého století. Sestává z vzájemně propojených jedno až třípodlažních objektů se suterénem. V domově mládeže je ubytováno 102 studentů a je zde zaměstnáno cca 18 zaměstnanců. Jedná se o dva třípodlažní objekty s ubytovacími respektive lůžkovými prostory, přízemní objekty kuchyně a jídelny, které jsou z lůžkové části přístupně spojovací chodbou. Spojovací chodba slouží rovněž jako vstupní část domova. Třípodlažní objekty, tvořící východní a západní blok, jsou dispozičně řešeny jako trojtrakty se středovou chodbou a místnostmi po obou stranách. V suterénu jsou umístěny učebny, sklady, sauny s příslušenstvím ve východním křídle (bloku) pod spojovací částí je kotelna. Prostory 1. NP zaujímají kanceláře (východní křídlo), místnosti izolace, sociální zařízení, kuchyňka. V dalších nadzemních podlažích jsou pokoje, sociální zařízení, koupelny, klubovny a kabinety. Budova jídelny je jednopodlažní podsklepený objekt s plochou střechou. Kuchyňská budova je rovněž jednopodlažní, podsklepená se sedlovou střechou o malém spádu, budovy na sebe přiléhají. Jídelna v jižní části navazuje na vstupní část respektive spojovací chodbu. V suterénu jídelny je umístěna posilovna, v suterénu kuchyně se nachází sklady a přípravny potravin.  Stávající obvodový plášť celého komplex bude zateplen a provedena nová fasáda, dále dojde k zateplení střechy nad lůžkovou částí, spojovací chodbou a jídelnou. Sedlová střecha nad kuchyní je již zateplena.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení ani jedné ze staveb se nemění

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavby nejsou řešeny jako bezbariérové. Úprava na bezbariérové není předmětem PD.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

V rámci bezpečnosti užívání staveb byl kladen důraz na bezpečnost při vstupu na střechy objektů domova mládeže, které jsou nově zatepleny (z  důvodu čištění okapů, revize hromosvodů, odstraňovaní sněhu apod.). Před vstupem na střechu bude každý pracovník proškolen pověřeným pracovníkem provozovatele a vybaven ochrannými pomůckami.

Čištění oken, dveří a prosklených ploch bude zajištěno na základě technologického postupu provozovatele. Při mytí oken platí přísný zákaz vstupu na parapety oken!!!

B.2.6 Základní charakteristika

a) Stavební řešení

V rámci projektu je navrženo snížení energetické náročnosti budov zateplením obvodového pláště, zateplením střechy v případě objektu SO 02 a stropu nad posledním podlaží u objektu SO 01 a výměnou obvodových výplní (okna, dveře) popř repasování vybraných dveří u objektu SO 01.

- Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Tloušťka tepelné izolace vychází z požadavku Energetického auditu.

- Zateplení střechy na budově SO 02 je navrženo z tepelně izolačních desek, tloušťka dle projektové dokumentace. Střešní krytina bude provedena ze střešní fólie. V objektu SO 01 bude zateplena podlaha půdního prostoru a vyměněna střešní krytina stříšek nad hygienickými prostorami.

- Výměna oken je navržena dle požadavků na energetickou náročnost staveb. Stávající dřevěná okna u objektu SO 01 budou demontována, nová okna jsou navržena jako tkz. EURO, vstupní a boční dveře nacházející se na čelní a boční fasádě s ozdobnými architektonickými prvky budou demontovány, odborně repasovány a následně opět instalovány na původní místo, vstupní dveře vedoucí do dvorní části budou odstraněny a nahrazeny dveřmi novými - dřevěnými. Sklobetonové stěny budou nahrazeny novými dřevěnými okny.

- U budovy domova mládeže budou stávající dřevěná okna v lůžkové a spojovací části demontována, v části kde se nachází jídelna a kuchyně se nacházejí okna plastová, která budou taktéž demontována a vyměněna za okna nová – plastová. Sklobetonové stěny budou nahrazeny novými plastovými okny.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení vychází z technického návrhu a požadavků na požární bezpečnost stavby a statiku (kotvení střešního pláště, kotvení ETICS ap.)

- Obvodový plášť:

Základem každého zateplovacího systému obvodových svislých konstrukcí jsou tepelně izolační desky (EPS, PERIMETR, PUR, XPS nebo MV). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami – typ. Počet, délka kotvy bude určena na základě provedené tahové zkoušky před realizací zateplovacích prací. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou - proti vzniku prasklin. Jako finální vrstva celého souvrství je šlechtěná silikonová omítka zrno 2 mm.

- Střecha (objekt : SO 02)

Před pokládkou tepelného izolantu na stávající střešní krytinu, se provede její vyspravení, očištění apod. Tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách 100+100mm. Na tepelnou izolaci se provede střešní fólie z EPDM.

- Podlaha půdního prostoru a oprava stříšek nad hygienickým zařízením (objekt: SO 01)

Před provedením zateplení se provede vyčištění apod. Tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách s překrytím spár. Pro přístup ke střešním výlezům budou vytvořeny komunikační lávky z OSB III desek tl. 25mm provedených dle PD. Dojde k zateplení stříšek nad hygienickými místnostmi. Stávající krytina bude nahrazena plechovou střešní krytinou – titanzinkový plech (Viz PD).

- Výplně otvorů:

Stávající výplně budou demontovány. Rozsah demontáží je patrný z výkresů bouracích prací.

Objekt SO 01 – Gymnázium: Nová okna jsou navržena jako euro, součinitel tepelné vodivosti celého výrobku uw je požadován dle energetického auditu na maximálně uw = 0,7 W/m2K.

Při realizaci je nutné, aby byly splněny požadavky ČSN 730540 – 2.

Objekt SO 02 – Domov mládeže:

Nová okna jsou navržena jako euro, součinitel tepelné vodivosti celého výrobku uw je požadován dle energetického auditu na maximálně uw = 1,1 W/m2K.

Provedení PVC a hliníku, z vícekomorových profilových systému s ocelovou výztuhou, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené nebo navařované, součinitel prostupu tepla Urámu = Uf ≤ 1,00 Wm-2K-1 včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna UN = UW ≤  1,1Wm-2K-1.

c) Mechanická odolnost a stabilita

- V průběhu regeneračních prací nedojde k zásahu do nosné konstrukce objektu. Mechanická odolnost a stabilita objektu tak nebude dotčena.

- Při realizaci zateplení, je nutné dbát na důkladné provedení kotvení zateplovacího systému. Kotvení bude provedeno dle technologického postupu výrobce.

- Před realizací bude provedena tahová zkouška, podle které lze zateplovací systém fasády a střechy kotvit ke stávajícím konstrukcím.

- Přitížení stavebních konstrukcí zateplením a zazdívkami nevyvolá výrazné zvýšení stávajících stavebních konstrukcí.

- Okna budou mechanicky kotveny do ostění (stropní konstrukce, parapetu a vyzdívek). Kotvení vyzdívek meziokenních vložek je řešeno samostatně v projektové dokumentaci.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

V rámci PD nejsou řešena technická a technologická zařízení

b) Výčet technických a technologických zařízení

nejsou

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Podrobně viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

tepelně-technické hodnocení objektu bylo zpracováno energetickým auditem, který je podkladem pro realizaci opatření dle této projektové dokumentace na základě doporučené varianty z EA.

b) energetická náročnost stavby

viz štítek budov

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Dle EA byly posouzeny obnovitelné zdroje. Dle výsledku vyplývá, že podmínky pro využití obnovitelných zdrojů u areálu školy jsou za současných technických a legislativních podmínek a technologického vybavení značně omezené.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Požadavky na vnitřní prostředí ve školách je definováno vyhláškou č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

| Zařízení | Výměna vzduchu m3. h-1 |
| --- | --- |
| Učebny | 20 až 30 na 1 žáka |
| Tělocvičny | 20 až 90 na 1 žáka (s ohledem na konkrétní využití) |
| Šatny | 20 na 1 žáka |
| Umývárny | 30 na 1 umyvadlo |
| Sprchy | 150 až 200 na 1 sprchu |
| Záchody | 50 na 1 kabinu 25 na 1 pisoár |

Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace CO2.

Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno jako přirozené větrání okny s tím, že je nutné přijmout opatření, kterým se požadované hodnoty zajistí, tj. minimálně každou hodinu provádět nárazové provětrání učeben otevřením oken v letním období dále používat možnosti mikroventilace a ventilace oken. Při realizaci vnitřních stavebních úprav a rekonstrukcí rozvodů doporučuje projektant zvážit alternativu řízeného nuceného větrání s rekuperací v rámci samostatného projektu.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

v rámci projektu se nezasahuje do stávající vodorovné hydroizolace ani se neprovádí měření radonu.

Jelikož výměna oken má vliv na přirozenou výměnu vzduchu je předepsáno větrání v kapitole B.2.10, tak aby bylo zajištěny podmínky, které nezhorší stávající stav.

b) ochrana před bludnými proudy

neřeší se

c) ochrana před technickou seizmicitou

neřeší se, stavby nejsou dotčeny

d) ochrana před hlukem

Ani jedna stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí, navíc výměnou stávajících oken dojde ke zlepšení podmínek vnitřního prostředí z hlediska hluku z vnějšího prostředí

e) protipovodňová opatření

stavby nevyžadují protipovodňová opatření

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

stávající – ani jednou stavbou není dotčeno

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

stávající – ani jednou stavbou není dotčeno

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

stávající

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

stávající

c) doprava v klidu

stávající

d) pěší a cyklistické stezky

stávající

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V rámci obou staveb budou provedeny terénní úpravy v místech dotčených stavbou. Zejména pak okolo objektu po realizaci okapových chodníků a po odstranění zařízení staveniště.

Terénní úpravy budou spočívat v rekultivaci kulturní vrstvy případně v jejím doplnění, provedení rozprostření, vyrovnání shrabáním a osetí travním semenem.

b) použité vegetační prvky

neřeší se

c) biotechnická opatření

neřeší se

B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí, realizací energetických úspor na objektu dojde ke snížení produkce CO2

b)vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a živočichů apod.)

není

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

není

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Není předmětem.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií, jedná se pouze o zdroj NN a vody, které budou napojeny přes podružné měření a jištění na objekt školy.

b) odvodnění staveniště

Staveniště se nacházejí jedno v areálu školy a druhé v areálu domova mládeže. Obě staveniště jsou dostatečně odvodněna, při realizaci stavby nedojde k zásahu do stávajícího odvodnění areálů. Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní infrastrukturu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd ke gymnáziu je z ulice A.K.Vitáka  a k domovu mládeže pak z ulice Nerudova.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavby při realizaci nevyvolávají negativní vliv na okolní stavby pozemky. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nevyvolává asanace, demolice a kácení stromů, při realizaci stavby budou provedeny ořezy keřů a stromů v blízkosti staveb. Ořezy budou provedeny odborně a pouze v nejnutnějším rozsahu, aby byla umožněna stavba lešení a realizace zateplení. Projektant doporučuje provést kácení vzrostlých stromů v blízkosti fasády - není předmětem této projektové dokumentace.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště se nacházejí uvnitř a vně areálu školy a domova mládeže – nevyžaduje dočasný zábor veřejného prostranství.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní realizace staveb nekladou žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vlhl.381/2001 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu					předp. množství	způsob nakládání

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			3,0t			řízená skládka

ker. výr.neuved pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo						10,0t			řízená skládka

17 02 02	sklo						10,0t			recyklace

17 02 03	plasty						1,0t			recyklace

17 03 02	asfalt neobsahující dehet			5,0t			řízená skládka

17 04 01	měď, bronz, mosaz				0,5t			řízená skládka

17 04 05	železo anebo ocel				2,0t			řízená skládka

17 05 04	zemina a kamení neuvedené 			100t		řízená skládka

pod č. 17 05 03

17 06 02	izolační materiály neuvedené 			1t		řízená skládka

pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		1t		řízená skládka

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			0,2t		recyklace

15 01 02	plastové obaly					0,2t		recyklace

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			0,2t		řízená skládka

org. rozpouštědla

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci dojde jen k nepodstatným zemním pracím spojených s odkopáním a sanace soklu a realizací okapového chodníku. Deponie není vyžadována.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Po realizaci staveb nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejich okolích.

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance. Bude zpracován plán BOZP, který zhotovitel předloží před zahájením stavebních prací.

Zadavatel je povinen ustavit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

vstupy do objektů budou stávající, úprava na bezbariérové užívání staveb není předmětem PD.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

není předmětem

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna za provozu. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP, respektovat čas výuky a nerušit průběh vyučování, respektovat postupnou realizaci výměny oken dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Práce budou zahájeny montáží lešení, dále bude provedena výměna oken a vyzdívky meziokenních vložek. Po té bude realizováno zateplení střechy a na závěr zateplení obvodového pláště.

V Ostravě dne 11.9.2015

Vypracovala: Ing. arch. Markéta Chytilová

Příloha A

Městský úřad Moravská Třebová – Odbor Výstavby a územního plánování

Závazné koordinované stanovisko

Spispva značka: S MUMT 28047/2015-OVUP1

Ze dne 9.10.2015

Stanoviska dotčených správních orgánů a jejich podmínky:

- Orgán státní památkové péče:

z hlediska zájmů státní památkové péče jsou navrhované stavební úpravy

přípustné za dodržení stanovených podmínek:

- Vlastník zajistí, že ve vztahu k fasádnímu nátěru budou nejdříve zpracovány vzorky provedení všech použitých odstínů o rozměrech 15 x 15 cm, které prokážou, že byla zvolena správná technologie a způsob provedení, jak předpokládá projektová dokumentace. Souhlas těchto vzorků s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu státní památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze tyto práce provést jako celek.

Poučení stavebníka:

Stavebník již v době přípravy stavby tento záměr oznámí Archeologickému ústavu AV ČR v.v.i.,

Letenská 4, 118 01, Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni-arup.cas.cz. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě učinění archeologického nálezu, který nebyl zjištěn při provádění archeologických výzkumů, dodrží účastník řízení ustanovení § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Stavebník je povinen dle § 176 zákona č. 183/2006 Sb. při nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby toto neprodleně oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Závazné stanovisko

Číslo jednací : KHSPA15842/2015/HDM-Sy

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- V místnostech, kde je použito přirozené větrání okny, musí být ovládání ventilačních otvorů dosažitelné z podlahy.

- Okna v objektu kuchyně (v prostorách pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin), která jsou otevíratelná do vnějšího prostředí, musí být vybavena sítěmi proti hmyzu.