PARDUBICE, DŮM HUDBY - MODERNIZACE SPOLEČENSKÉ ČÁSTI

Sukova 1260, 530 02 Pardubice

A K U S T I C K Á   S T U D I E

Návrh akustických úprav

1.18 - Malý sál

1.20 - Komorní sál

-1.13 - Učebna pro bicí

-1.20 a -1.21- Učebny pro bicí a tympány

1.  Úvod

Předmětem akustické studie je návrh akustických úprav dvou koncertních sálů a tří učeben pro bicí a tympány v  modernizované společenské výukové části Domu hudby v Pardubicích, Sukova třída 1260.

V návrhu úprav prostorové akustiky je pro Malý sál 1.18 a Komorní sál 1.20 stanovena optimální doba dozvuku podle doporučení ČSN 73 0526 a ČSN 73 0527 a proveden výpočet kmitočtového průběhu předpokládané doby dozvuku pro navrhovanou skladbu akustických obkladů a konstrukcí. 	Pro Učebnu pro bicí -1.13 a Učebny pro bicí a tympány -1.20 a -1.21 je navržen širokopásmový akustický obklad stěn a stropu.

V návrhu úprav stavební akustiky je pro Učebnu pro bicí -1.13 a Učebny pro bicí a tympány -1.20 a -1.21 navrženo řešení zvukové izolace těchto místností podle doporučení ČSN 73 0532/Z2.

Návrh akustických úprav je vypracován podle doporučení platných českých státních norem.

V současné době jsou tyto státní normy platné, ale jejich ustanovení nejsou závazná, pokud není dalšími předpisy stanoveno jinak. Jejich doporučení týkající se objemu, tvaru, doby dozvuku a hlukových poměrů v akusticky náročných prostorech je kvůli kvalitě díla vhodné při realizaci dodržovat.

2.  Použité výchozí podklady

1.	Pardubice, Dům hudby, Modernizace společenské části, Sukova 1260, Pardubice, dokumentace pro provedení stavby, Architektonická a stavební část-návrh interiéru, ing. arch. Ondřej Tuček, U Průhonu 26, Praha 7, únor 2019,

2.	Konzultace a technické podklady poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace,

3.	ČSN 73 0525 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Všeobecné zásady. ČNI, únor 1998,

4.	ČSN 73 0527 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní účely. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely. ČNI, březen 2005,

5.	ČSN 73 0532/Z2 Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků-Požadavky, říjen 2014,

6.	J. Čechura: Akustika stavebních konstrukcí, Stavební fyzika 10, ČVUT Praha, 1997,

7.	J. Vaverka, J. Havránek, V. Kozel, P. Siegl: Akustika staveb-Souhrn kriteriálních požadavků a výpočtových metod v oboru stavební a prostorové akustiky, VUT Brno, 1996,

8.	J. Vaverka, J. Chybík: Akustika staveb-Souhrn materiálů a jejich fyzikálních vlastností pro aplikace v prostorové akustice, VUT Brno, 1996,

9.	Technická dokumentace výrobců akustických obkladů, materiálů a konstrukcí.

3.  Základní charakteristika akusticky upravovaných místností

Architektonicko stavební řešení akusticky upravovaných místností je navrženo v projektové dokumentaci, /lit. 1/.

1.18 - Malý sál

-	je místnost šestiúhelníkového půdorysu, s rovnou podlahou s nášlapnou vrstvou z dřevěných parket,

-	má interiérové vybavení, volná čalouněná křesla pro až 75 posluchačů, rozmístění a počet křesel je možné měnit, klavír a ovládací pult varhan, které jsou v čele sálu,

-	má v zadní stěně dvoje plné vstupní dvoukřídlé dveře z Foyer Komorního a Malého sálu, další plné dvoukřídlé dveře do provozního zázemí sálu jsou v levé boční stěně sálu,

-	má obvodové stěny z omítnutého zdiva, které jsou do výšky 2 400 mm opatřeny profilovým akustickým obkladem z dřevěných latí s akustickou vložkou z minerální vlny (laťové rezonátory a difuzory) podle tohoto návrhu akustických úprav a v provedení podle architektonického návrhu interiéru, /lit. 1/, nad tímto akustickým obkladem je interiérový obklad z plných sádrokartonových desek kryjící rozvody vzduchotechniky větrání sálu a svítidla,

-	má rovný omítnutý železobetonový strop s nosníky tvořícími síť trojúhelníkových polí, ve kterých jsou volně zavěšeny podhledové akustické desky z dřevěných vláken pojených magnezitem podle tohoto návrhu akustických úprav v provedení podle architektonického návrhu interiéru, /lit. 1/,

1.20 - Komorní sál

-	je místnost obdélníkového půdorysu, s rovnou podlahou s nášlapnou vrstvou z dřevěných parket,

-	má interiérové vybavení, volná čalouněná křesla pro až 50 posluchačů, rozmístění a počet křesel je možné měnit, klavír, který je v čele sálu,

-	má v pravé boční stěně dvoje plné vstupní dvoukřídlé dveře z Foyer Komorního a Malého sálu m.č. 1 21, v levé boční stěně jsou okna,

-	má obvodové stěny z omítnutého zdiva, parapet pod okny v levé boční stěně je obložen dřevěnými deskami, pravá boční stěna sálu je do výšky 3 000 mm opatřena akustickým obkladem z dřevěných latí s akustickou vložkou z minerální vlny (laťové rezonátory), přední a zadní stěna sálu je opatřena profilovým dřevěným obkladem z trojúhelníkpových panelů s akustickou vložkou z minerální vlny, obklady je podle tohoto návrhu akustických úprav a v provedení podle architektonického návrhu interiéru, /lit. 1/,

-	má rovný omítnutý železobetonový strop, pod kterým je zavěšen stropní podhled z plných sádrokartonových desek, podhled je v přední části sálu rozdělen do tří šikmých, stupňovitě na sebe navazujících polí, do jejichž napojení jsou instalována scénická svítidla, vzduchová mezera podhledu je opatřena akustickou vložkou z minerální vlny podle tohoto návrhu akustických úprav a v provedení podle architektonického návrhu interiéru, /lit. 1/,

-1.13 - Učebna pro bicí, -1.20 a -1.21 - Učebny pro bicí a tympány

-	v místnostech obdélníkového půdorysu jsou do stávajícího prostoru instalovány zvukoizolační konstrukce stěn, stropů a podlah, které jsou navrženy v následující kapitole 4,

-	tyto stěny a stropní podhledy ze sádrokartonových desek jsou obloženy širokopásmovým akustickým obkladem z desek z minerálních vláken nebo z molitanových panelů s jehlany, případně jejich kombinací,

-	účelem instalace akustických obkladů je zvýšení zvukové pohltivosti, které vede ke zkrácení doby dozvuku v jednotlivých akustických boxech,

-	tato akustická úprava je společně se zvukovou izolací stěn, stropů a podlah vhodná k omezení šíření hluku z akustických boxů.

4.  Návrh úprav prostorové akustiky

4.1  Definice a výpočet doby dozvuku T

V každém uzavřeném prostoru dochází vlivem zvukové pohltivosti stěn a vnitřního vybavení k pohlcování akustické energie vyzařované zdrojem zvuku.

Po zapnutí zdroje zvuku hustota zvukové energie s časem roste a asymptoticky se blíží hodnotě v ustáleném stavu, ve kterém je zvuková energie pohlcovaná stěnami neustále doplňována zdrojem zvuku. Součet energie v prostoru a energie pohlcované stěnami a vybavením se tedy musí rovnat zvukové energii vysílané zdrojem. Po vypnutí zdroje zvuku bude hustota zvukové energie v prostoru postupně klesat, až zcela zanikne.

Zvuk, který se šíří prostorem po vypnutí zdroje zvuku, se nazývá dozvuk a doba, po kterou existuje, je dobou dozvuku T.

Doba dozvuku je definována jako doba, za kterou po vypnutí zdroje zvuku klesne hustota energie nebo intenzita zvuku na miliontinu (10-6) své původní hodnoty.

Při vyjádření pomocí hladin akustického tlaku L, na jejichž vyhodnocování je založeno měření doby dozvuku, odpovídá době dozvuku rozdíl hladin 60 dB.

Činitel zvukové pohltivosti plochy je poměr zvukové energie plochou pohlcené k celkové energii na plochu dopadající

0 <  < 1.

Pro plochu úplně odrážející dopadající zvukovou energii je tedy

 = 0    [-]

a naopak plocha úplně pohlcující dopadající zvukovou energii má

 = 1    [-].

Zvuková pohltivost plochy S je

A = S   [m2].

Střední činitel zvukové pohltivosti n (i = 1 až n) ploch je

S = i iSi / S    [m2]

kde je	Si	[m2]	- dílčí plocha,

i	[-]	- činitel zvukové pohltivosti této dílčí plochy,

S	[m2]	- celkový vnitřní povrch uzavřeného prostoru,

S	[-]	- střední činitel zvukové pohltivosti vnitřního povrchu.

Pro dobu dozvuku platí Eyringův vztah

T = 0,163V / A    [s],

kde je	V			[m3]	- objem uzavřeného prostoru,

A = ES + 4mV	[m2]	- celková ekvivalentní plocha pohlcování,

m			[-]	- činitel útlumu zvuku při šíření ve vzduchu,

E= -ln (1 - S)	[-]	- Eyringův činitel zvukové pohltivosti.

Jak je z uvedených vztahů zřejmé, lze vhodnou kombinací obkladů a konstrukcí o různé zvukové pohltivosti ovlivňovat velikost doby dozvuku v uzavřeném prostoru.

Pro každý uzavřený prostor existuje tzv. optimální doba dozvuku, jejíž velikost závisí na objemu prostoru, na druhu zvukového signálu šířícího se vzduchem a na účelu, ke kterému má prostor sloužit.

Hlavní požadavky, zásady a kritéria pro řešení prostorové akustiky uzavřených prostorů jsou uvedeny ve státních normách:

ČSN 73 0525-Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky-Všeobecné zásady,

ČSN 73 0526-Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky-Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku,

ČSN 73 0527-Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky-Prostory pro kulturní účely; Prostory ve školách; Prostory pro veřejné účely.

V ČSN ISO 3382 (73 0534)-Akustika. Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných akustických parametrů je stanoven způsob měření doby dozvuku.

Výpočet doby dozvuku se provádí v oktávových pásmech se středními kmitočty 125 Hz až 4 000 Hz nebo 250 Hz až 2 000 Hz (pro tělocvičny) podle ČSN 73 0525. Kmitočtový průběh doby dozvuku T vypočítaný pro navrhovanou skladbu akustických obkladů musí vyhovovat tolerančnímu pásmu pro převažující typ signálu v prostoru. Přípustná rozmezí poměru vypočítané doby dozvuku a optimální doby dozvuku T/T0 jsou uvedeny v příslušných normách.

V současné době jsou tyto státní normy platné, ale jejich ustanovení nejsou závazná, pokud není dalšími předpisy stanoveno jinak. Jejich doporučení se týkají objemu, tvaru, doby dozvuku a hlukových poměrů v akusticky náročných prostorech. Kvůli kvalitě díla je vhodné je při realizaci dodržovat.

4.2  Požadavky na dobu dozvuku

ČSN 73 0527 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní účely. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely, /lit. 4/, stanoví v Tabulce 2-Požadavky na prostory ve školách následující požadavky na akustické řešení, resp. optimální dobu dozvuku:

To = 1,10 s	Malý sál 1.18 o objemu přibližně V = 742,8 m3,

pro obsazený sál využívaný převážně k poslechu komorní hudby,

To = 0,90 s	Komorní sál 1.20 o objemu přibližně V = 322,2 m3,

pro obsazený sál využívaný převážně k poslechu komorní hudby,

hodnota optimální doby dozvuku se vztahuje ke kmitočtu 1 000 Hz,

přípustné rozmezí doby dozvuku pro hudební produkci je stanoveno na obr. A.2

±20 % pro střední kmitočty oktávových pásem 250-2 000 Hz,

+45 %/0 % resp. /-20 % pro střední kmitočet oktávového pásma 125 Hz,

+20 %/-35 % pro střední kmitočet oktávového pásma 4 000 Hz.

V učebnách pro bicí a tympány, které jsou umístěny ve zvukově izolovaných akustických boxech, jsou instalovány akustické obklady. Jejich účelem je zvýšení zvukové pohltivosti, které vede ke zkrácení doby dozvuku v jednotlivých akustických boxech. Tato akustická úprava je optimální k poslechu hry na bicí nástroje a společně se zvukovou izolací stěn, stropů a podlah přispívá k omezení šíření hluku z akustických boxů.

4.3  Návrh akustických úprav

Návrh akustických úprav je proveden teoreticky podle Eyringovy statistické metody a vychází z teoretických předpokladů pro neupravený prostor. Tento postup návrhu se používá v případech, ve kterých nelze provést měření počáteční doby dozvuku, např. při projektové přípravě. Toto měření lze provést až v určité fázi stavby a teoretický návrh akustických obkladů lze potom podle výsledků měření korigovat. Při rekonstrukci stávajícího prostoru státní norma doporučuje měření počáteční doby dozvuku a návrh akustických úprav vycházející z jeho výsledků.

Optimální doba dozvuku pro akusticky upravované prostory je stanovena podle ČSN 73 0527, /lit. 4/. Výpočet doby dozvuku je proveden v oktávových pásmech kmitočtu se středními kmitočty 125 Hz až 4 000 Hz podle ČSN 73 0525, /lit. 3/.

Základní rozměry akusticky upravovaných prostorů a výsledky teoretického výpočtu předpokládaného kmitočtového průběhu doby dozvuku pro navrženou akustickou úpravu koncertních sálů jsou uvedeny v tabulkách TAB 1-2:

1.18 - Malý sál														TAB 1

V = 748,2 m3	-	vnitřní objem sálu,

To   = 1,10 s	-	optimální doba dozvuku,

T1k  = 1,07 s	-	střední doba dozvuku pro střední kmitočet oktávového pásma 1 000 Hz,

Tstř  = 1,05 s	-	střední doba dozvuku v pásmu se středními kmitočty 500-1 000 Hz,

stropní podhled	48,6 m2	AMF Heradesign Superfine 25 mm,

panel tvaru rovnostranného trojúhelníku o straně 1445 mm z dřevěných vláken pojených magnezitem,

zavěšený šikmo ve trojúhelníkových polích mezi stropními nosníky, výška svěšení panelu (vzduchového polštáře) d=490/750/1110 až 690/950/1310 mm,

přední stěna		75,8 m2	LD 1 - dřevěný laťový difuzor,

difúzní profilový obklad z nepravidelně prostřídaných svislých prken s pohledovou hranou 25 mm A(100×25×2 400 mm), B(50×25×2 400 mm) a C(25×25×2 400 mm),

akustická vložka z minerální vlny tl. 40-50 mm, např. Isover Piano, Ecophon Extra Bass, apod., nebo z minerální vlny jednostranně kašírované z lícové strany černou netkanou minerální textilií, např. Ecophon Sombra A, Isover Akustik SSP 2 (P3/V), Orsil Orstech 30 NT, apod., ve vzduchové mezeře přibližné tl. 70 mm,						montáž na dřevěný nosný rošt,

celková tloušťka obkladu d = 170 mm,

boční a zadní stěny	47,3 m2	LR 1 - dřevěný laťový rezonátor,

difúzní a pohltivý profilový obklad z nepravidelně prostřídaných svislých prken s pohledovou hranou 25 mm A(100×25×2 400 mm), B(50×25×2 400 mm) a C(25×25×2 400 mm) sestavených do sekcí po 2 nebo 3 prknech, mezera mezi sekcemi 25 mm,

akustická vložka z minerální vlny tl. 40-50 mm, např. Isover Piano, Ecophon Extra Bass, apod., nebo z minerální vlny jednostranně kašírované z lícové strany černou netkanou minerální textilií, např. Ecophon Sombra A, Isover Akustik SSP 2 (P3/V), Orsil Orstech 30 NT, apod., ve vzduchové mezeře přibližné tl. 120 mm,

montáž na dřevěný nosný rošt,

celková tloušťka obkladu d = 220 mm,

1.20 - Komorní sál													TAB 2

V = 322,2 m3	-	vnitřní objem sálu,

To   = 0,90 s	-	optimální doba dozvuku,

T1k  = 0,98 s	-	střední doba dozvuku pro střední kmitočet oktávového pásma 1 000 Hz,

Tstř  = 0,97 s	-	střední doba dozvuku v pásmu se středními kmitočty 500-1 000 Hz,

stropní podhled	92,1 m2	-	SK - sádrokartonové plné desky tl. 12,5 mm,

podhled je v přední části sálu rozdělen do tří šikmých, stupňovitě na sebe navazujících polí, do jejichž napojení jsou instalována scénická svítidla,

akustická vložka z minerální vlny tl. 20-50 mm, např. Isover Piano, Ecophon Extra Bass, apod., nebo z minerální vlny jednostranně kašírované z lícové strany černou netkanou minerální textilií, např. Ecophon Sombra A, Isover Akustik SSP 2 (P3/V), Orsil Orstech 30 NT, apod., ve vzduchové mezeře přibližné tl. 200-400 mm,

montáž na standardní závěsný rošt z profilů z ocelového plechu,

celková tloušťka obkladu d = 260-460 mm,

přední a zadní stěna	46,4 m2	-	DP 2 - difúzní a pohltivý dřevěný obklad

profilový obklad z pravidelně prostřídaných trojúhelníkových panelů,

akustická vložka z minerální vlny tl. 20-50 mm, např. Isover Piano, Ecophon Extra Bass, apod., nebo z minerální vlny jednostranně kašírované z lícové strany černou netkanou minerální textilií, např. Ecophon Sombra A, Isover Akustik SSP 2 (P3/V), Orsil Orstech 30 NT, apod., ve vzduchové mezeře přibližné tl. 70 mm,

montáž na dřevěný nosný rošt,

celková tloušťka obkladu d = 90-150 mm,

pravá boční stěna	22,6 m2	-	LR 2 - NOVATOP 8/25mm - dřevěný laťový rezonátor,

pohltivý profilový obklad z dřevěných latí,

pravidelně prostřídané svislé latě 25×19 mm s mezerami 8 mm,

akustická vložka z minerální nebo skelné vlny jednostranně kašírované z lícové strany černou netkanou minerální nebo skleněnou textilií, např. Ecophon Sombra A, Isover Akustik SSP 2 (P3/V), Orsil Orstech 30 NT, apod., tl. 40-80 mm ve vzduchové mezeře tl. 370 mm,

celková tloušťka obkladu d = 440 mm.

Vnitřní prostor akustických boxů učeben hry na bicí nástroje -1.13, -1.20 a -1.21 má relativně malé rozměry a je kvůli hlasitosti a impulsnímu charakteru hry na bicí nástroje přetlumen zvuk pohlcujícím obkladem stěn a stropu. Pro tyto místnosti nebyl proveden výpočet předpokládané doby dozvuku pro navrženou skladbu akustických obkladů, protože by byl nepřesný a neodpovídal skutečnosti.

V jednotlivých místnostech je navržena následující úprava:

-1.13 - Učebna pro bicí - předsíň se dvěma akustickými boxy

předsíň

stropní podhled		16,6 m2	-	Ecophon Ecophon Master B, 600×600×40 mm,

lepené těsně vedle sebe přímo na plochu stropu,

podlahová krytina	16,6 m2	-	koberec po celé ploše plovoucí podlahy.

akustický box 1 - větší

stropní podhled		11,5 m2	-	Ecophon Ecophon Master B, 600×600×40 mm,

lepené těsně vedle sebe přímo na plochu stropu,

podlahová krytina	11,5 m2	-	koberec po celé ploše plovoucí podlahy.

obklad stěn		40,5 m2	- 	25 ks Ecophon Akusto Wall C Super G, 600×2 700×40 mm,

akustický box 2 - menší

stropní podhled		  8,8 m2	-	Ecophon Ecophon Master B, 600×600×40 mm,

lepené těsně vedle sebe přímo na plochu stropu,

podlahová krytina	  8,8 m2	-	koberec po celé ploše plovoucí podlahy.

obklad stěn		30,8 m2	- 	19 ks Ecophon Akusto Wall C Super G, 600×2 700×40 mm,

-1.20 - Učebna pro bicí a tympány - akustický box

stropní podhled		10,4 m2	-	Ecophon Ecophon Master B, 600×600×40 mm,

lepené těsně vedle sebe přímo na plochu stropu,

podlahová krytina	10,4 m2	-	koberec po celé ploše plovoucí podlahy.

obklad stěn		34, 0 m2	- 	21 ks Ecophon Akusto Wall C Super G, 600×2 700×40 mm,

-1.21 - Učebna pro bicí a tympány - akustický box

stropní podhled		12,4 m2	-	Ecophon Ecophon Master B, 600×600×40 mm,

lepené těsně vedle sebe přímo na plochu stropu,

podlahová krytina	12,4 m2	-	koberec po celé ploše plovoucí podlahy.

obklad stěn		35,6 m2	- 	22 ks Ecophon Akusto Wall C Super G, 600×2 700×40 mm,

4.4  Zhodnocení výsledků návrhu úprav prostorové akustiky

Ve výpočtu předpokládané skutečné doby dozvuku koncertních sálů 1.18 a 1.20 je zahrnut vliv zvukové pohltivosti obsazení osobami a dalšího interiérového vybavení prostoru.

Bude-li se skutečně instalované množství akustických materiálů lišit od navrhovaného o ± 10 %, nebude výsledný kmitočtový průběh doby dozvuku podstatně ovlivněn.

Návrh umístění akustických obkladů a konstrukcí v upravovaných prostorech a jejich provedení je uvedeno v návrhu interiéru v architektonicko stavební části projektové dokumentace, /lit. 1/.

Akustické materiály, konstrukce a prvky musí splňovat všechny požadavky na akustickou funkci, bezpečnost, odolnost proti požáru a zdravotní nezávadnost stanovené platnými předpisy.

5.  Návrh úprav stavební akustiky

5.1	Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách jsou stanoveny v ČSN 73 0532/Z2, Akustika, Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků, Požadavky, Změna Z2, /lit. 5/.

Pro stavební konstrukce oddělující chráněné místnosti od hlučných ve školách a vzdělávacích institucích nesmí být hodnoty vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti R'w mezi místnostmi nižší než požadavky stanovené v tabulce 1 (požadavky platí ve směru přenosu zvuku):

R'w ČSN = 57 dB	stěny mezi učebnami, výukovými prostory a velmi hlučnými prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) LAmax ≤ 90 dB,

R'w ČSN = 60 dB	stropy mezi učebnami, výukovými prostory a velmi hlučnými prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) LAmax ≤ 90 dB.

Pozn.:	Požadavky na zvukovou izolaci se přiměřené vztahují i na obdobné situace v normě neuvedené.

5.2  Návrh zvukoizolačních opatření

V suterénu budovy jsou umístěny Učebna pro bicí -1.13 se dvěma vestavěnými akustickými boxy a dvě Učebny pro bicí a tympány -1.20 a -1.21, každá řešená jako akustický box.

Architektonicko stavební řešení těchto akusticky upravovaných učeben je navrženo v projektové dokumentaci, /lit. 1/.

Navrhované řešení zvukové izolace těchto místností vychází z konceptu dům v domě a využívá systém suché výstavby ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek.

V našem případě je při tomto řešení do stávající vnější místnosti se stěnami o stávající zvukové izolaci vestavěna nová vnitřní místnost se zvukoizolačními stěnami a stropem se vzduchovou mezerou vyplněnou izolací z minerální vlny. Stěny stávající a vestavěné místnosti se nedotýkají, je mezi nimi vzduchová mezera přibližné tl. 50 mm, ve které může být další výplň z minerální vlny. Toto řešení je navrženo v m.č. -1.13.

Anebo v konstrukčně jednodušším provedení jsou před stávající stěny a strop místnosti instalovány kmitající předstěny se vzduchovou mezerou vyplněnou izolací z minerální vlny. Toto řešení je navrženo v m.č. -1.20 a -1.23.

Roznášecí deska plovoucí podlahy je položena na kročejové izolaci z minerální vlny.

Konstrukce stěn, stropů a podlah je navržena v systému suché výstavby z Modrých desek Rigips MA. Detaily jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny na obrázcích v příloze.

5.2.1  Učebna pro bicí -1.13

Podlaha celkové tl. 80 mm ze sádrovláknitých desek Rigidur 7.05.00 nebo 7.05.01 s kročejovou izolací je rozdělena do tří samostatných částí v m.č. -1.13 a v obou boxech. Podlaha je v každé místnosti od obvodových stěn oddělena okrajovým páskem z minerální vlny.

Příčky celkové tl. 200 mm ze sádrokartonových desek Rigips MA 3.41.02 MA s dvojitým opláštěním, dvojitou konstrukcí a s izolací z minerální vlny jsou pružně upevněny ke stavební podlaze a stavebnímu stropu místnosti např. podle detailu 5.10.01.

Stropní podhled celkové tl. 200 mm ze sádrokartonových desek Rigips MA 05.23 MA nebo 4.05.13 MA s dvojitým opláštěním, pružnými závěsy a s izolací z minerální vlny je rozdělen do třech samostatných částí v m.č. -1.13 a v obou boxech. Na stěny je napojen např. podle detailu 5.60.40.

5.2.2  Učebny pro bicí a tympány -1.20 a -1.21

Podlaha celkové tl. 80 mm je ze sádrovláknitých desek Rigidur 7.05.00 nebo 7.05.01 s kročejovou izolací. Podlaha je od obvodových stěn oddělena okrajovým páskem z minerální vlny.

Předsazené stěny celkové tl. 200 mm ze sádrokartonových desek Rigips MA 3.22.00 MA s dvojitým opláštěním, volně stojící, a s izolací z minerální vlny jsou pružně upevněny ke stavební podlaze a k stavebnímu stropu místnosti např. podle detailu 5.10.01.

Stropní podhled celkové tl. 200 mm ze sádrokartonových desek Rigips MA 05.23 MA nebo 4.05.13 MA s dvojitým opláštěním, pružnými závěsy a izolací z minerální vlny. Na stěny je napojen např. podle detailu 5.60.40.

5.3  Zhodnocení výsledků návrhu úprav stavební akustiky

Podle technických údajů výrobce, /lit. 9/, a tabulek a nomogramů, /lit. 6-7/, budou výsledné hodnoty vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti stávajících konstrukcí stěn a stropů jednotlivých akustických boxů doplněných navrženými typovými konstrukcemi stěn, předstěn a stropních podhledů nejméně

R'w ≥ 62 dB  ≥  R'w ČSN

a budou tak splňovat požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí stanovené v ČSN 73 0532/Z2, Akustika, Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků, Požadavky, Změna Z2, /lit. 5/.

6.  Závěr

Návrh akustických úprav dvou koncertních sálů a tří učeben pro bicí a tympány v  modernizované společenské výukové části Domu hudby v Pardubicích, Sukova třída 1260. je proveden podle doporučení platných českých státních norem ČSN 73 0526, ČSN 73 0527 a ČSN 73 0532/Z2.

V současné době jsou tyto státní normy platné, ale jejich ustanovení nejsou závazná, pokud není dalšími předpisy stanoveno jinak. Jejich doporučení týkající se objemu, tvaru, doby dozvuku a hlukových poměrů v akusticky náročných prostorech je kvůli kvalitě díla vhodné při realizaci dodržovat.

6.1  Úpravy prostorové akustiky

Z výsledků výpočtu předpokládané skutečné doby dozvuku vyplývá, že navrhované akustické úpravy umožní v Malém sále 1.18 a Komorním sále 1.20 dosáhnout kmitočtového průběhu doby dozvuku v normou požadované toleranci pro sály využívané k poslechu komorní hudby a zajistit tak poslechové podmínky potřebné pro vyhovující šíření přirozeného i reprodukovaného zvuku, jasnost hudby a srozumitelnost řeči.

Vnitřní prostor akustických boxů učeben hry na bicí nástroje -1.13, -1.20 a -1.21 je kvůli hlasitosti a impulsnímu charakteru hry na bicí nástroje akusticky přetlumen. Krátká doba dozvuku přispívá společně se zvukovou izolací navržených stavebních konstrukcí k omezení šíření hluku z akustických boxů.

V dalších prostorech objektu, jako jsou shromažďovací prostory pro návštěvníky, chodby a schodiště, ve kterých jsou mírnější požadavky na akustickou úpravu a ČSN 73 0527, /lit. 4/, v nich nestanoví hodnotu optimální doby dozvuku, je vhodné instalovat typové akustické širokopásmové zvuk pohlcující stropní prvky nebo podhledy. Tato akustická úprava přispěje ke zlepšení srozumitelnosti řeči a k ochraně vnitřního prostředí před hlukem z provozu v místnosti, ze zdrojů uvnitř budovy i z venkovního prostoru a zajistí v nich potřebnou akustickou kvalitu a pohodu.

To platí zejména pro Foyer Komorního a Malého sálu m.č. 1.21, Kavárnu m.č. 1.10 a Foyer Sukovy síně m.č. 1.05.

Výpočty předpokládané doby dozvuku koncertních sálech jsou provedeny na základě teoretických předpokladů o výchozí zvukové pohltivosti prostoru. Skutečné rozmístění akustických prvků a jejich konstrukční řešení se od navrhovaného může mírně lišit, případné změny a úpravy návrhu doporučuji konzultovat během realizace. Na začátku rekonstrukce je vhodné provést měření počáteční doby dozvuku prázdného neupraveného prostoru a tento teoretický návrh korigovat podle výsledků měření. V průběhu rekonstrukce je možné ještě provést kontrolní měření doby dozvuku a případné další korekce návrhu. Pro tyto případné korekce návrhu doporučuji vytvořit přiměřenou časovou a rozpočtovou rezervu.

6.2  Úpravy stavební akustiky

Navrhované řešení zvukové izolace těchto místností vychází z konceptu dům v domě a využívá systém suché výstavby.

Stávající konstrukce stěn a stropů učeben hry na bicí nástroje jsou doplněny akustickými boxy s typovými konstrukcemi stěn, předstěn, stropních podhledů a podlah ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek. Výsledná zvuková izolace těchto konstrukcí zajistí potřebnou ochranu okolních místností před hlukem šířícím se z učeben vzduchem nebo konstrukcí.

Praha, únor 2019								Ing. Martin Čech

Na Míčánkách 6

101 00  Praha 10-Vršovice

tel./fax:  272 730 640

gsm:      602 218 696

e-mail:   marcech@tiscali.cz