VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE 									KOTELNY A ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA

ul. Čsl. Armády 485

k.ú. Polička

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

ARCHITEKT :

VEDOUCÍ ZAKÁZKY :			Ing. Martin Kozáček

PROJEKTANT :				Jan Svoboda

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P4112

DATUM :					III.13

STAVEBNÍ OBJEKT :			F1-01 – BUDOVA ŠKOLY

ČÁST :					F1-01-1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			F1-01-1.07

| VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.PP | 1.NP | CELK. |
| K1 |  | Samočinná výtlačná žaluzie Provedení: Typová větrací mřížka s rámem s eloxovaného hliníkového profilu. Lamely žaluzie jsou vyrobeny z pevného PVC s odolností vůči UV záření. Rozměr: š.300 x v.200mm Barva: šedá Poznámka: Upínací rám z pozinkovaného ocelového plechu součástí dodávky | 1 | - | 1ks |
| K2 |  | Samočinná sací žaluzie Provedení: Typová větrací mřížka s rámem s eloxovaného hliníkového profilu. Lamely žaluzie jsou vyrobeny z pevného PVC s odolností vůči UV záření. Rozměr: š.300 x v.200mm Barva: šedá Poznámka: Upínací rám z pozinkovaného ocelového plechu součástí dodávky | 1 | - | 1ks |
| K3 |  | VZT potrubí čtyřhranné Provedení: Čtyřhranné VZT potrubí z ocelového pozinkovaného plechu Rozměr: š.300 x v.200mm Délka potrubí: cca 820mm Materiál: ocelový pozinkovaný plech | 1 | - | 1ks |
| K4 |  | VZT potrubí Provedení: Čtyřhranné VZT potrubí z ocelového pozinkovaného plechu s přechodem na kruhové pozinkované potrubí. Vlastní kruhové potrubí složené ze dvou přímých částí a dvou oblouků s osazeným filtračním dílem a mřížkou. Kruhové potrubí obaleno tepelnou izolací tl.40mm. Rozměry: Čtyřhranné potrubí: š.300 x v.200 délky cca 820mm Kruhové potrubí: Ø200mm délky cca 4500mm Materiál: ocelový pozinkovaný plech Poznámka: Do kruhového potrubí bude osazen přetlakový ventilátor viz. část elektro | 1 | - | 1kpl |

POZNÁMKA:

  - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ.!