# Servery pro realizaci VMware vSan Clusteru

Dodavatel dodá dva servery splňující specifikaci „vSAN ready node“ a odpovídající specifikaci v tabulce „Požadované parametry serverů“ níže. Uvedené požadavky jsou závazné:

| Požadavek na funkcionalitu |  | Splněno: ANO / NE | Pokyny pro uvedení technických parametrů | Technické parametry nabízeného řešení (vyplňte podle pokynů ve sloupci "Pokyny pro uvedení technických parametrů") |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přesné typové označení nabízeného zařízení |  |  | Uveďte značku a přesné typové označení nabízeného zařízení, případně jeho částí. |  |
| Počet ks | 2 (dále je požadovaná minimální konfigurace pro 1ks) |  |  |  |
| Formát zařízení | 19" RACK provedení |  |  |  |
| Kategorie zařízení | Server v provedení RACK (šíře 19”), výška 2U, barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů. Server musí být vybaven redundantním napájením a s předozadním chlazením s dostatečným výkonem pro jeho plné osazení. |  |  |  |
| CPU | Požadujeme dvousocketový server architektury x86 osazený jedním 64bitovým CPU s 8 jádry. CPU musí dosahovat hodnocení minimálně 31 300 bodů ve výsledcích publikovaných na : https://cpubenchmark.net/multi_cpu.html |  | Uveďte označení procesoru a výsledek |  |
| Řadič disků | Každý server musí disponovat řadičem disků s minimální kapacitou cache 4GB. Řadič musí podporovat minimálně RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Řadič musí podporovat provoz v režimu HBA a RAID současně. |  |  |  |
| Disky | Bootování každého serveru musí být vyřešeno vnitřními disky pro Hypervisor ESXi. Tyto disky musí mít min. kapacitu 240GB a pod ochranou RAID1 (zrcadlené). Disky musí být provedení SSD, SHDC, SATA-DOM, nebo M.2 (mechanické, otáčivé disky se nepřipouští) |  | Uveďte popis řešení, počet, kapacitu a typ disků pro hypervisor |  |
|  | Disková kapacita pro VMware vSAN bude složena ze 2 diskových skupin. Velikost cache disku bude min 800 GB v provedení 12 Gb Write Intensive SSD (Write Performance: min 120 kIOPs, DWPD min 10) a velikost datového disku min 3,84 TB v provedení NVMe/PCIe slot x4 Read Intensive (Read Performance: min 165 kIOPs, DWPD min 1). Celkem budou na každém serveru osazeny 2 cache disky 800 GB a 2 datové disky 3,84 TB. Pro zajištění bezpečného provozu musí být firmware disků digitálně podepsán. |  |  |  |
| Operační paměť | Server musí disponovat min. 24x DIMM slot. Požadujeme osazení 12x 64 GB LRDIMM, DDR4, 2933MT/s |  |  |  |
| IO porty - LAN | Server musí být vybaven min. šesti 10GbE SFP+ porty na 3 nezávislých HBA, všechny HBA musí být osazeny stejnou čipovou sadou |  |  |  |
| IO porty - FC | Požadujeme vybavení jedním dvouportovým FC16 HBA |  |  |  |
| Chlazení a napájení | Server musí být vybaven redundantními za provozu vyměnitelnými ventilátory a zdroji v konfiguraci N+N. Zdroje musí být také redundantní a v energetické třídě min. Platinum |  |  |  |
| Management serveru | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) následujících vlastností: |  |  |  |
|  | S dedikovaným ethernet portem typu 1000Base-T |  |  |  |
|  | Management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru. Nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) |  |  |  |
|  | Server musí být integrovatelný do monitorovacího systému PRTG |  |  |  |
|  | Je vyžadována schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |  |  |
|  | Server musí mít schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání, integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru |  |  |  |
|  | Možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky |  |  |  |
|  | Management musí podporovat dvoufaktorovou autentizaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a integraci uživatelů do AD/LDAP |  |  |  |
|  | Požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5, nepřipouští se použití Active-X pluginů, nebo JAVA |  |  |  |
|  | Podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu, jako ochrana proti podvržení škodlivého kódu ve firmwarech. Případné firmware a update výrobce pro server, musí být podepsány certifikátem výrobce. |  |  |  |
|  | Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky |  |  |  |
|  | Podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách pro případ vyřazení serveru z jeho role |  |  |  |
|  | Komunikace managementu pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH |  |  |  |
|  | Management tohoto serveru musí být schopen integrace s ostatními servery v tomto zadání, tak aby správa probíhala z jednoho GUI |  |  |  |
|  | Součástí managementu musí být plugin a případná licence pro HW správu přímo z VMWARE vCenter se SW podporou min. po dobu platné záruky serveru |  |  |  |
|  | Management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru (call-home) a to bez nutnosti instalace externího SW, nebo řídícího serveru |  |  |  |
|  | Management serveru musí komunikovat s analytickým portálem výrobce, který využívá prvky umělé inteligence a strojového učení. Portál musí podporovat sběr telemetrických dat z prostředí VMware vCenter. |  |  |  |
|  | Management serveru musí umožňovat integraci do managementu stávajících serverů zadavatele, tak aby správa probíhala z jednou GUI. |  |  |  |
| Kompatibilita | Server v nabízené konfiguraci musí být kompatibilní s VMware 6.5, 6.7. Všechny komponenty serveru musí být prokazatelně odpovídající VMware vSAN Ready Nodes (musí být uvedeny na webové stránce: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan) |  |  |  |
| Příslušenství | Součástí dodávky jsou i příslušné (všechny) sfp+ pro server, ale i pro druhou připojenou stranu: - DC switche Cisco Nexus 9300 - SAN switche s HPE B-series 16Gb sfp+ Short Wave Transceivery Propojení bude provedeno optickými SMF kabely. |  |  |  |
|  | Součástí dodávky jsou i příslušné propojovací kabely LC-LC v délce 2m |  |  |  |
| Požadavky na záruku a servis | Požadujeme dodání podpory výrobce v délce trvání min. 5 let |  |  |  |
|  | Dostupnost podpory musí být zajištěna v režimu 24x7, 365 dní v roce. |  |  |  |
|  | Součástí podpory musí být zajištění opravy na místě se zahájením zásahu do konce následujícího pracovního dne od diagnostiky závady. |  |  |  |
|  | Stav podpory musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla zařízení. |  |  |  |
|  | Podpora musí být dodána a garantována jako celek výrobcem zařízení včetně zajištění dodávky náhradních dílů a helpdesku. |  | Uveďte přesné označení servisní garance poskytnuté výrobcem zařízení a jeho parametry formou katalogového listu služby. |  |
|  | Součástí podpory musí být dodání certifikovaného technika do místa instalace, který provede kvalifikovanou výměnu náhradních dílů. |  |  |  |
|  | Podpora výrobce se musí v celé délce trvání vztahovat na veškerou softwarovou výbavu, která je součástí dodávky. Součástí dodávky musí být zajištění přístupu k aktualizacím a novým verzím veškerého software, který je součástí dodávky. |  |  |  |
|  | Záruční servis musí plně pokrývat i wear-out disků/médií hypervisoru. Pro každé opotřebené médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |  |  |  |
| SW licence | VMware vSphere Standard 1 CPU licence s 5 letou podporou |  |  |  |
|  | VMware vSAN Standard 1 CPU licence s 5 letou podporou |  |  |  |
|  | Veeam Backup & Replication Enterprise Plus - Public Sector 1 CPU licence s podporou do 29.11.2023 |  |  |  |