Technická specifikace

| Položka veřejné zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 1. Lůžko porodní (3 ks PKN PGO, 1 ks CHN PGO) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - plocha lůžka dělená min. na tři části, samostatně nastavitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - konstrukce, kryt podvozku a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu; možnost volby dekoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - maximální zatížení min. 220 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - délka min. 2100 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - šířka min. 980 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozsah nastavení výšky ložné plochy vč. matrace min. 600 – 900 mm pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - polohování pomocí elektromotorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nastavení úhlu zádového dílu min. 0-60°, sedacího dílu min. 0 – 15° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní a zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - CPR poloha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - poloha Trendelenburg min. 8° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - postranice sklopné s integrovaným ovládacím panelem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ruční madla pro rodičku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - odnímatelné čelo lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - integrované snadno ovladatelné lýtkové podpěry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - držák infusního stojanu na obou stranách postele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - záložní baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 4 kolečka s centrální brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - příslušenství – odpadní nádoba, infuzní stojan, lékařská židlička | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2. Vyhřívané lůžko 2 ks pro PKN DET | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - mobilní stojan se čtyřmi pojezdovými otočnými kolečky (z toho min. 2 s brzdou) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vrchní výhřevný modul se 2 topnými tělesy a zabudovaným plošným osvětlením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozměr ložné plochy min. 65 x 80 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hydraulicky plynule polohovatelné lůžko (min. +/- 13°) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - odklopné plastové bočnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 3 ks polohovatelné police k zavěšení na stojan, 1 ks pevná police/box pod lůžkem pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - modul elektronického regulátoru teploty s režimy manuální i automatické proporcionální regulace teploty, autodiagnostika, 2 ks teplotní senzory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ovládání dotykovou klávesnicí, sada bezpečnostních zvukových a světelných alarmů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - kompletní elektroinstalace pro připojení dalších přístrojů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vyhřívaná matrace pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - časový APGAR modul zabudovaný v centrálním stojanu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bodový reflektor na flexibilním ramenu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - napájecí napětí: 230V, 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - plošné osvětlení lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - výkon topného tělesa min. 500W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3. Vyšetřovací stůl (2 ks SYN INTG, 3 ks PKN INT) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - dvoudílná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - elektricky nastavitelná výška min. 58 – 88 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - manuální nastavení sklonu hlavy +/- 30° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - šířka min. 80 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - délka min. 200 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - brzděná kolečka průměr min. 75 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - držák papírové role pod nohama | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ovládaní spínači pod plochou z obou stran lehátka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zakrytování spodního rámu a pohybového mechanismu pro snadnou údržbu; čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu; možnost výběru barvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nosnost min. 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4. Rehabilitační stůl (1 ks SYN REH) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - min. 4 segmenty ložné plochy (hlava, záda, sedák, nohy) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - elektricky nastavitelná výška stolu min. 50-95 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - délka min. 200 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - šířka min. 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ústní otvor s krytem v podhlavníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - polohování zádového a sedacího segmentu pomocí dvou nezávislých elektromotorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ruční ovladač elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - konstrukční ovladač chromový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - maximální zátěž min. 180 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 4 kolečka s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - konstrukce a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu; možnost výběru barvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5. Lůžka dětská a novorozenecká | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - plastový kryt podvozku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezpečná pracovní zátěž minimálně 70kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - elektricky polohovatelná min. dvoudílná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozměr ložné plochy min. 140x70 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 10° pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - plastová snadno čistitelná čela s postranní mezerou, odnímatelná s mechanickou pojistkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - sklopné postranice po celé délce s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním s možností aretace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - výška čel a postranic min. 80 cm nad povrchem ložné plochy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - univerzální lišty a držáky na příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - infuzní stojan, výškově stavitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - lůžko včetně pasivní antidekubitní matrace (nepropustný prodyšný potah, hustota jádra min. 33 kg /m3, výška min. 10 cm, nosnost min. 70 kg, ošetřené švy proti zatékání) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5.2. Lůžko novorozenecké (PKN DET 10 ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - výškově stavitelné pomocí plynové pružiny nebo pístnice min. 69-93 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost náklonu ložné plochy TR/ATR min. 12° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - plastová vanička s odvětráním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - včetně matrace umístěné v plastové vaničce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ložná plocha min. 35 x 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - dvojitá kolečka min. 65 mm z toho alespoň dvě brzditelná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nosnost min. 10 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |