HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94

CZ- 186 00 Praha 8

Tel.: 236 080 550 /Fax: 236 080 560

Mobil. : 725 730 325

www.rhdhv.com

- ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

AKCE:	„Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)“

Předmět jednání: 	Seznámení se návrhem hrubopisu, dělením stavby a rozsahem prováděných úprav

MÍSTO:		Hrobice - zasedací místnost

Obecní úřad Hrobice, Hrobice 28, Staré Hradiště u Pardubic 533 52

DATUM:		18. 1. 2017

ÚČASTNÍCI:		dle prezenční listiny

SCHŮZKA číslo:	2

Projekční práce na akci „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)“ byly zahájeny okamžitě po obdržení potřebných podkladů, které si zhotovitel zadal smluvně v subdodávce. Vzhledem k časové náročnosti na zpracování polohopisu a výškopisu požadované metody geodetického zaměření (3D-laser) došlo ke zdržení cca o 1 měsíc. (Situace polohopisu byla obdržena 12. 12. 2016, doměření prostoru křižovatky II/324 x III/0373 x III/2987 dne 9. 1. 2017). Termín předmětu plnění díla ze strany zhotovitele by tím neměl být ohrožen.

- Pro účely dalšího zpracování akce byla stavba rozdělena na několik stavebních objektů. Řada SO.10x modernizace silnice II/324, číslováno ve směru staničení

Řada SO.11x obsahuje navazující investice jednotlivých obcí

Řada SO.40x rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, součást modernizace silnice II/324

- V rámci modernizace dojde k úpravě směrového vedení komunikace, především k úpravě oblouků tak aby byly splněny parametry návrhové rychlosti min. Vn = 60 km/h

- Stávající hospodářské sjezdy zůstanou zachovány, nepoužívané budou zrušeny (po předchozí konzultaci a schválení jejich vlastníkem), podélné propustky budou opatřeny šikmými čely.

- Budou prověřeny rozhledové parametry v celém modernizovaném úseku komunikace

- U vlastníka teplovodu (EOP) bude prověřen stav zařízení a jeho případné plánované rekonstrukce a projednány požadavky na obsluhu servisních míst v souvislosti s osazením silničního svodidla.

- Bude vypracován záborový elaborát i v členění řazeném dle vlastníků vyhodnocující staré pozemkové zátěže vyplývající ze stávajícího umístnění komunikace a z návrhu úprav vyvolávající nové zábory pozemků (kontaktní osoba Milana Kuřátková KrÚ Pardubického kraje)

- Byly prezentovány charakteristické řezy nového šířkového uspořádáním komunikace

Intravilán: jízdní pruhy 3,00 m, vodící proužek (čára) 0,25 m odsazený 0,25 m od obruby, chodník v min. šířce 1,50 m, pruh pro zastavení vozidel 2,00 m (včetně vodícího proužku)

Extravilán: jízdní pruhy 3,50 m, vodící proužek (čára) 0,25 m, zpevněná krajnice 0,50 m, nezpevněná krajnice 0,50 m, směrový sloupek 0,25 m

- SO.101 – Hrobice

Na vjezdu a výjezdu do Hrobic bude umístněný dělící ostrůvek vychylující dopravu na vjezdu do obce nejméně o 2/3 šířky jízdního pruhu (vzorové řešení obec Častolovice).

Mezi autobusovými zastávkami bude umístněn přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem.

Nástupní hrana zastávky bude 14 m dlouhá, vjezdový klín 25 m, výjezdový klín 15 m. Následující křižovatka bude doplněna o dělící ostrůvek kombinovaný s místem pro přecházení

Budou upraveny poloměry nároží křižovatek s místními komunikacemi

Před domem č.p. 26 bude zřízen pruh pro zastavení vozidel.

V souběhu s přilehlým teplovodem bude komunikace odsazena směrem k východu, tak aby mezi hranou vozovky a teplovodu zůstal zachován přidružený prostor v min. šíři 4,25 m. V rámci posunu vozovky bude upraven v nejnutnějším rozsahu vyvolaném modernizací komunikace i přilehlý chodník.

- SO.111 – chodníky a plochy pro pěší Hrobice

V okolí zastávky ve směru na Pardubice budou doplněny nové chodníky v šířce 1,5 m, které budou součástí samostatné stavební akce, jejímž zadavatelem bude obec Hrobice.

- SO.102 – extravilan (k.ú. Hrobice)

Bude prověřeno řešení, při kterém nahradí dva navazující pravostranné směrové oblouky s nevyhovujícími parametry jeden společný oblouk s přechodnicemi.

Podél teplovodu bude osazeno záchytné svodidlo.

Bude zajištěn přístup k servisním místům zařízení (např. demontovatelné částí svodidel)

- SO.103 – extravilam (k.ú. Němčice, Brozany)

Úprava přechodnic a poloměru směrového oblouku

Bude navrženo užití světelných plašičů zvěře

- SO.104 – okružní křižovatka II/324 x III/0373 x III/2987

Stávající průsečná křižovatka byla přeřešena na okružní křižovatku. S ohledem na prostorové podmínky byla geometrie křižovatky upravena do podoby oválu.

Jižní nároží křižovatky byla víceméně zachována. Ramena křižovatky byla doplněna o směrové ostrůvky.

Ostrůvek na jižním rameni křižovatky bude navázán na stávající přechod a bude uprostřed snížen pro zajištění obsluhy přilehlých pozemků

- SO.112 – chodníky a plochy pro pěší Hradiště na Písku

Podél východního ramena křižovatky bude doplněna chybějící část chodníku v šířce 1,5 m, která budou součástí samostatné stavební akce, jejímž zadavatelem bude obec Staré Hradiště. Nášlap silničního obrubníku bude činit +15 cm.

- SO.105 – Hradiště na Písku

Bude prověřena možnost zrušení zastávkového zálivu a zřízení zastávky v jízdním pruhu.

Bude zřízeno několik pruhů pro zastavení vozidla podél komunikace, ideálně po obou stranách, pokud tím nebude vyvolán zábor pozemků jiných vlastníků

Bude zachován stávající přechod pro chodce (prověřen rozhled)

Na vjezdu do obce od Starého Hradiště bude zřízen dělící ostrůvek

- SO.106 – extravilan (k.ú. Staré Hradiště)

V úseku mezi Starým Hradištěm a Hradištěm na Písku je navržena rozšířená zpevněná krajnice umožňující pohyb cyklistů, celková šířka krajnice včetně vodícího proužku (čáry) bude činit 1,00 m

Vodící proužek bude proveden v redukované šířce 0,125 m

Na straně souběhu komunikace s teplovodem bude zřízeno svodidlo

Budou prověřeny smlouvy o umístnění reklamních zařízení a bude vyvinuta snaha o jejich odstranění (kontakt SÚS J. Holub)

Umístnění samostatné souběžné cyklostezky nelze v současné době z hlediska majetkoprávních vztahů realizovat

- SO.107 – Staré Hradiště

Bude zřízen vjezdový ostrůvek

Před domem č. p. 28 bude zřízen ve vozovce dělící ostrůvek

Manipulační a odstavný prostor při OK (před kadeřnictvím) bude oddělen sníženou obrubou

Bude kontaktován projektant společenského centra v obci Staré Hradiště (ing. arch. Mudruňka). Projekt a zejména jeho dopravní řešení bude koordinováno s navrhovanými úpravami komunikace

- SO.113 – úpravy zpevněných ploch v obci Staré Hradiště

Úpravy zpevněných ploch navazující na výstavbu společenského centra budou součástí samostatné stavební akce, jejímž investorem bude obec Staré Hradiště.

- Bude vypracován projekt rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v nezbytně nutném rozsahu (zejména na přechodech pro chodce).

SO.401 – veřejné osvětlení Hrobice

SO.402 – veřejné osvětlení Hradiště na Písku

SO.403 – veřejné osvětlení Staré Hradiště

- Zástupce HaskoningDHV obdržel aktuálně platné dokumenty IROP – Specifická a Obecná pravidla pro žadatele a příjemce se kterými se zhotovitel seznámil a bude je v projektové dokumentaci aplikovat

- Finální verze zápisu je zpracována na základě připomínek účastníků zaslaných ve stanoveném termínu (27. 1. 2017) a je platná v neměnné podobě.

Příloha: Prezenční listina

ZAPSAL: Tesař, dne 19. 1. 2017, rozesláno 20. 1. 2017

AKTUALIZACE: Tesař 31. 1. 2017, rozesláno 2. 2. 2017