HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94

CZ- 186 00 Praha 8

Tel.: 236 080 550 /Fax: 236 080 560

Mobil. : 725 730 325

www.rhdhv.com

- ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

AKCE:	„Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)“

Předmět jednání: 	Řešení stezky pro chodce a cyklisty v úseku Staré Hradiště – Hradiště na Písku

MÍSTO:		Obecní úřad Staré Hradiště

Staré Hradiště 155, 533 52 Staré Hradiště - Pardubický kraj

DATUM:		10. 5. 2017

ÚČASTNÍCI:		Mňuk, Brůnová (PK), Synek (SÚS PK), Moučka (DI PČR)

Čepčář, Vondra (obec Staré Hradiště), Tesař (Haskoning DHV)

SCHŮZKA číslo:	3

Jednání bylo vyvoláno zástupci obce Staré Hradiště. Byl znovuotevřen problém bezpečného propojení obci Staré Hradiště a Hradiště na Písku pro chodce a cyklisty.

- Byly prezentovány příklady z praxe (Mandava, Želivec), kde byly realizovány stezky pro chodce a cyklisty vedle vozovky, oddělené pouze zvýšenou obrubou.

- Z hlediska bezpečnosti bylo řešení zamítnuto zástupcem DI PČR. Zvýšená obruba je z hlediska ochrany chodců v extravilánu nedostatečnou ochranou. Dále je v souběhu komunikace a teplovodu preferováno použití zádržného svodidla.

- Varianta s návrhem umístnění svodidla mezi stezku a objekt teplovodu byl zamítnut.

- V extravilánu je přípustné zřízení přilehlé stezky pro chodce pouze ve vzdálenosti min. 1,5 m od vozovky. Pro zajištění odstupu lze využít rozšířenou krajnici pro osazení svodidla (0,5 m nezpevněná krajnice + 1,0 m pracovní šířka svodidla).

- Šířkové uspořádání profilu komunikace se souběžnou stezkou pro chodce a cyklisty bude vycházet ze základního šířkového upořádání kategorie S 9,5 s osazeným levostranným svodidlem (ve směru staničení). Bude zachována pracovní šířka svodidla 1,0 m a za ní bude umístněna min. 2,0 m široká stezka pro chodce a cyklisty.

- Prostor pro osazení svodidla bude navržen se zpevněným krytem (asfalt), stezka bude oddělena obrubníkem.

- Bude prověřena dostupnost pozemků pro svahování zemního tělesa pod navrhovanou stezkou. V místech, kde nebude možno vykoupit pozemky, bude zvoleno technické řešení s použitím opěrné stěny (gabion, palisády, beton…) na hranici pozemku.

- Je nutno vyřešit odvodnění vozovky, předpokládá se svodné potrubí vyústěné do přirozených vodotečí a použití kanalizačních vpustí.

- Napojení stezky do vozovky na hranici intravilánu řešit formou nepřímého levého odbočení.

- Zástupci obce byl podán návrh na omezení rychlosti v dotčeném úseku na 70 km/h

- V návrhu bude počítáno s osazení veřejného osvětlení, o jeho případné realizaci rozhodne obce Staré Hradiště.

- Investorem stavby stezky pro chodce a cyklisty včetně osvětlení, výkupů pozemků a projekční přípravy stavby bude obec Staré Hradiště.

DOPLNĚNÍ

Bezprostředně po jednání provedl projektant prověření navrhovaného řešení. Šířka stávajícího silničního pozemku pro umístnění stezky v navrhované min. šířce 2,0 m není dostatečná.

Varianta použití betonového svodidla, která byla zmíněna na jednání, byla také prověřena. Součet šířky samotného svodidla 0,5 m s jeho pracovní šířkou 0,5 m se činí 1,0 m. Použití betonového svodidla má tedy stejné nároky na šířkové uspořádání jako ocelové svodidlo.

Byla prověřena varianta s maximálním využitím stávajícího silničního pozemku. Tzn. zachování již stanovených záborů stavby, odsazení osy komunikace směrem od navrhované cyklostezky o cca 0,75 m a použití opěrek místo svahování zemního tělesa pod stezkou. Změna směrového vedení bude řešena v „šikanách“ vjezdových bran na hranicích obcí. Přesah navrhované stavby do soukromých pozemků byl návrhem této varianty eliminován co do počtu záborů i velikosti.

ZÁVĚR

Pro realizaci stavby je tedy bezpodmínečně nutné aby obec Staré Hradiště provedla výkupy nebo majetkové vypořádání dotčených částí pozemků pod záborem navrhované stavby. V případě úspěšného majetkového vypořádání je možno použít technické řešení bez opěrek, případně jejich délku alespoň redukovat, což je řešení, které se jeví z hlediska užívání stavby vhodnější. Projektant poskytne potřebné podklady na základě smluvního vztahu uzavřeným mezi zhotovitelem a obcí Staré Hradiště.

Případné připomínky napište prosím rovnou do zápisu formou sledování změn, děkuji.

- Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou. Pokud nebudou obdrženy připomínky k tomuto zápisu do 26. 5. 2017 (pátek), bude tento zápis považován za odsouhlasený.

ZAPSAL: Tesař, dne 18. 5. 2017, rozesláno 19. 5. 2017