- Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Ultrazvuk pro oční oddělení

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

- POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky |  | Ultrazvuk pro oční oddělení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |  |
| Ultrazvukový přístroj | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Ultrazvuk pro vyšetření prostoru sklivce, sítnice a orbity | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Dvourozměrné zobrazení | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Frekvence sondy min. 12 MHz | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Sektorový úhel měniče min. 60° | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Počet lineárních skenů v sektoru min. 256 | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Zesílení signálu min. 0-120 dB | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Zoom | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Video smyčka, měření vzdálenosti, měření ploch, měření úhlu | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Připojení sondy k PC All in one: | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Možnost instalace softwaru na více PC stanic | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Uložení výstupu vyšetření na pevný disk, paměťová media, vč. tisku | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Funkce pro odlišení signálů v závislosti na hloubce vyšetřované tkáně | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - OS Microsoft Windows 10 Professional CZ, 64. Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |
| - Připojení na stávající PACS | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |  |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| ###### Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |