Z Á Z N A M

z veřejného projednání staveb:

Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry

ze dne 18.2.2019 konaného na OÚ Morašice

Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo představit projekt a způsob provedení stavby a projednat dotazy, připomínky a požadavky, zejména dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. Požadavky jednotlivých účastníků a způsob řešení je popsán níže:

Připomínky a požadavky pana Františka Klejcha (LV č.1029):

- Do smlouvy o provedení stavby výslovně uvést, že dřevo z případného kácení bude ponecháno v majiteli pozemku.

Připomínky a požadavky pana Václava Krejsy (LV č.401):

- Do smlouvy o provedení stavby výslovně uvést, že dřevo z případného kácení bude ponecháno v majiteli pozemku.

Připomínky a poznámky k projektu silničního správního úřadu Litomyšl (pan. Miloslav Cink):

- Před stavbou se projedná zrušení autobusové zastávky Višňáry s ohledem na aktuální jízdní řády. Během stavby bude bez obsluhy linkovými autobusy.

- Projektant navrhuje objízdné trasy, po konzultaci s obcí by autobusy byly vedeny Morašice-Říkovice-Osík

Připomínky a požadavky obce Morašice:

- S ohledem na požadavky paní Eichlerové a investiční záměr bude na mostě navržen jednostranný chodník š. 1,5m na návodní straně. Chodník za mostem nepokračuje, bude ukončen na terénu.

- Během stavby bude umístěna provizorní lávka pro pěší v blízkosti mostu. Jako nejvhodnější se jeví umístit lávku na návodní stranu.

Připomínky a požadavky následného správce (SUS Pardubického kraje, pan Skýba):

- Doplnit oboustrannou drenáž od mostu až po konec úpravy a napojit do kanalizace.

- Podél domu pana Beránka provést obrubu +2 cm a umístit uliční vpusť za mostem v nejnižším místě s převedením pod komunikací a vyústěním do potoka na výtokové straně.

- Stávající dešťovou kanalizaci zaústit do nové šachty, do které bude zaústěna i nová UV. Drenáž bude zaústěna do kanalizace za šachtou.

- Chodníková římsa na mostě bude ukončena rampovým náběhem na terén.

- V projektu není řešen silniční propustek, který se nachází pod autobusovou zastávkou a který bude zasažen výměnou konstrukčních vrstev komunikace – obetonování potrubí a šikmá čela. Propustek je v dobrém stavu, bude obetonován a prodloužen. Čela budou sanována

- Vlastníkem zádlažby vyústění odvodnění a pod mostem bude Pardubický Kraj.

Připomínky a požadavky paní Eichlerové (LV č. 205) budou projednány samostatně s předpokladem následujícího řešení:

- Přístupu na pozemek paní Eichlerové bude během stavby mostu zachován. Během výstavby komunikace bude zajištěn průchod pro pěší, zároveň bude oznámeno omezení alespoň týden dopředu dle harmonogramu stavby tak, aby bylo možné zajistit parkování před staveništěm.

- Přístupy na pozemky na začátku staveniště budou zajištěny v tom samém, režimu. Přístup bude zajištěn po celou dobu stavby, mimo krátkodobého omezení pro vozidla s možností parkování mimo staveniště.

- Požadovaný chodník bude na mostě navržen, stejně tak i lávka pro pěší během stavby. S vlastníkem bude projednán trvalý a dočasný zábor pozemku.

Výše uvedené bude zapracováno do dokumentace a smluv. Následně dojde k projednání s dotčenými vlastníky za účelem potvrzení souhlasu se smlouvami o podmínkách provedení stavby a situací.

Záznam provedl: 19.2.2019  O. Svoboda