VÝPIS SKLENĚNÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					RÚE  - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., 								INTERNÍ KŘÍDLO											k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice

p.č. st.548/3

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského nám. č.p. 125

532 11 Pardubice

IČ: 70 892 822

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP :						Josef Findejs

PROJEKTANT ČÁSTI:			APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :				Ing. Petra Eisnerová

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P2214

DATUM :					IX.2014

STAVEBNÍ OBJEKT :			D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO

PROFESE – ČÁST :				D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ									     		 ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			D1-01-1.29

| VÝPIS SKLENĚNÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ |  |  |  |  | Σ |
|  |  |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |  |
| G01 |  | Skleněné zábradlí Provedení: celoskleněné zábradlí kotvené přes bodové nerezové úchyty hranaté do ostění balkónových dveří pomocí ocelových L profilů Rozměr prvku: 1400/1000 mm Materiál: sklo 66.4 ESG VSG (kalené lepené), úchyty nerezová ocel povrch matný | - | 4 | - | - | - | 4 |
| G02 |  | Skleněné zábradlí Provedení: celoskleněné zábradlí kotvené přes bodové nerezové úchyty hranaté na fasádu pomocí ocelových L profilů Rozměr prvku: 1400/1000 mm Materiál: sklo 66.4 ESG VSG (kalené lepené), úchyty nerezová ocel povrch matný | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Poznámka:

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé stavební otvory.

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné předložit výrobně montážní dokumentaci k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.

Kotvení prvků

Kotvení zábradlí bude provedeno pomocí konzol z nerezových ocelových profilů L, na stávající fasádu objektu.

Veškeré kotvící prvky budou součástí dodávky zábradlí, nebude-li dohodnuto jinak s generálním dodavatelem stavby.