VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					RÚE  - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., 								INTERNÍ KŘÍDLO													k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice

p.č. st.548/3

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského nám. č.p. 125

532 11 Pardubice

IČ: 70 892 822

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP :						Josef Findejs

PROJEKTANT ČÁSTI:			APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :				Ing. Petra Eisnerová

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P2214

DATUM :					IX.2014

STAVEBNÍ OBJEKT :			D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO

PROFESE – ČÁST :				D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ									      			ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			D1-01-1.28

| VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ |  |  |  |  | Σ |
|  |  |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |  |
| K01 |  | Parapetní plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, lepeno k podkladu Rozvinutá šíře plechu: 250mm Délka prvku: 1480mm | - | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
| K02 |  | Parapetní plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, lepeno k podkladu Rozvinutá šíře plechu: 250mm Délka prvku: 1500mm | - | 4 | 4 | 7 | - | 15 |
| K03 |  | Parapetní plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, lepeno k podkladu Rozvinutá šíře plechu: 250mm Délka prvku: 2000mm | - | 1 | - | - | - | 1 |
| K04 |  | Parapetní plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, lepeno k podkladu Rozvinutá šíře plechu: 360mm Délka prvku: 1400mm | 4 | - | - | - | - | 4 |
| K05 |  | Parapetní plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, lepeno k podkladu Rozvinutá šíře plechu: 360mm Délka prvku: 1250mm | 7 | - | - | - | - | 7 |
| K06 |  | Parapetní plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, lepeno k podkladu Rozvinutá šíře plechu: 250mm Délka prvku: 1190mm | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| K07 |  | Parapetní plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, lepeno k podkladu Rozvinutá šíře plechu: 360mm Délka prvku: 1000mm | 12 | - | - | - | - | 12 |
| K08 |  | Oplechování soklu Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, lepeno k podkladu Rozvinutá šíře plechu: 170mm Délka prvku: 5,2+6,68+4,95+12,36+5,45+8,97+11,7+0,5+2,17+1,62+2,98+3,78+2,2+2,1+0,35+0,3+ 0,15x26+0,9x2+0,95+11= 89,26m - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků (jejich délku s ohledem na členitost rozměřit na stavbě) Napojování jednotlivých dílů bude v rámci montáže lepením ve styku se spodním profilem, bez falců. | - | - | - | - | - | 89,3m |
| K09 |  | NEOBSAZENO | - | - | - | - | - | - |
| K10 |  | Oplechování římsy Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, včetně zatahovacího pozinkovaného pásu Rozvinutá šíře plechu: 400mm Délka prvku: 18,5m +19,5 - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků (jejich délku s ohledem na členitost rozměřit na stavbě) Napojování jednotlivých dílů bude v rámci montáže lepením ve styku se spodním profilem, bez falců. | - | - | - | 38m | - | 38m |
| K11 |  | Koutový plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Rozvinutá šíře plechu: 300mm Délka prvku: 2,5m + 2,1m | - | - | - | - | 5,6m | 5,6m |
| K12 |  | Balkónový zástrčný žlab Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z plechu TiZn leskle válcovaného vč. příslušenství Jmenovitá velikost / RŠ: 20/200mm Délka žlabu: 3m Příslušenství: Zástrčná lišta s drážkou 15m Žlabové čelo 2ks | - | - | - | - | 5 | 5 |
| K13 |  | Podokapní žlab hranatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z plechu TiZn leskle válcovaného vč. příslušenství Jmenovitá velikost / RŠ: 40/400mm Délka žlabu: 3m Příslušenství: Žlabový hák 76ks Žlabové čelo 4ks Dilatace žlabu hranatého 4ks | - | - | - | - | 26 | 26 |
| K14 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z plechu TiZn leskle válcovaného vč. příslušenství Rozměr svodu: 120mm Délka svodu: 3m Příslušenství: Objímka s trnem nebo vrutem 30ks Hrdlo hranatého žlabu kruhové 2ks Soklový odskok kulatý 2ks | - | - | - | - | 10 | 10 |
| K15 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z plechu TiZn leskle válcovaného vč. příslušenství Rozměr svodu: 120mm Délka svodu: 3m Příslušenství: Koleno 2ks Objímka s trnem nebo vrutem 16ks Hrdlo hranatého žlabu kruhové 1ks Soklový odskok kulatý 1ks Odbočka svodu 1ks | - | - | - | - | 6 | 6 |
| K16 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z plechu TiZn leskle válcovaného vč. příslušenství Rozměr svodu: 120mm Délka svodu: 3m Příslušenství: Koleno 1ks Objímka s trnem nebo vrutem 10ks Hrdlo hranatého žlabu kruhové 1ks | - | - | - | - | 3 | 3 |
| K17 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech dle DIN EN 612 z plechu TiZn leskle válcovaného vč. příslušenství Rozměr svodu: 60mm Délka svodu: 2m Příslušenství: Oblouková roura 1ks Objímka s trnem nebo vrutem 4ks Hrdlo hranatého žlabu kruhové 1ks | - | - | - | - | 1 | 1 |
| K18 |  | Krytí hřebene Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, včetně 2x zatahovacího pozinkovaného pásu tl. 0,8mm Rozvinutá šíře plechu: 500mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 250mm Délka prvku: 36,62m - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků | - | - | - | - | 36,7m | 36,7m |
| K19 |  | Závětrná lišta Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, včetně 2x zatahovacího pozinkovaného pásu tl. 0,8mm Rozvinutá šíře plechu: 330mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 250mm Délka prvku: 2x8,3m+0,45m+0,95m+0,5m - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků | - | - | - | - | 18,5m | 18,5m |
| K20 |  | Ukončovací profil Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Rozvinutá šíře plechu: 330mm Délka prvku: 4x 36,62m - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků | - | - | - | - | 146,5m | 146,5m |
| K21 |  | Okapnicový pás Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, včetně výztužného pozinkovaného pásu tl. 0,8mm Rozvinutá šíře plechu: 330mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 250mm Délka prvku: 2x36,62m+32,36m+14,04m+22,63m - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků | - | - | - | - | 142,3m | 142,3m |
| K22 |  | Krycí lišta Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Rozvinutá šíře plechu: 100mm Délka prvku: 4,8m+2,25m | - | - | - | - | 7,05m | 7,05m |
| K23 |  | Lišta pod omítku Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Rozvinutá šíře plechu: 100mm Délka prvku: 4,8m+2,25m | - | - | - | - | 7,05m | 7,05m |
| K24 |  | Lemování prostupu Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Průměr prostupu: 100mm | - | - | - | - | 14 | 14 |
| K25 |  | Lemování prostupu Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Průměr prostupu: 200mm | - | - | - | - | 2 | 2 |
| K26 |  | Lemování prostupu Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Průměr prostupu: 500mm | - | - | - | - | 1 | 1 |
| K27 |  | Závětrná lišta Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, včetně dvou zatahovacích pozinkovaných pásů tl. 1mm, které budou provedeny tak aby závětrná lišta byla vodorovná, výška zatahovacího pásu bude 20-160mm Rozvinutá šíře plechu: 330mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 100 - 250mm Délka prvku: 1,79m+2,24m | - | - | - | - | 4,03m | 4,03m |
| K28 |  | Okapnicový pás Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm, včetně zatahovacího pozinkovaného pásu tl. 0,8mm Rozvinutá šíře plechu: 330mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 250mm Délka prvku: 5,12m - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků | - | - | - | - | 5,12m | 5,12m |
| K29 |  | Krycí plech Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Rozvinutá šíře plechu: 250mm Délka prvku: 2x8,3m+0,45m+0,85m - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků | - | - | - | - | 17,9m | 17,9m |
| K30 |  | Krycí lišta Provedení: plech TiZn leskle válcovaný tl. 0,7mm Rozvinutá šíře plechu: 100mm Délka prvku:2x8,3m+0,45m+0,85m - Celková délka bude sestavena z dílčích prvků | - | - | - | - | 17,9m | 17,9m |