## Předmět zakázky

Cílem řešení je poskytnout moderní, stabilní a bezpečnou komunikační platformu (dále jen jako „ISKO“), která umožní efektivní a intuitivní komunikaci v rámci organizace Pardubického kraje, ale zároveň umožní plnohodnotné propojení s externími organizacemi a uživateli (Asociace krajů ČR, MVČR, Krajské hygienické stanice, složky IZS, aj.). ISKO musí zajistit sdílecí, plánovací a komunikační (multikonferenční) funkcionality potřebné pro aktivní zajištění komunikace s ORP.

Řešení musí plně integrovat stávající videokonferenční terminály Zadavatele Cisco Room Kit, Cisco Telepresence SX20, umožnit nasazení SW klientů do laptopů vybraných uživatelů, případně mobilních zařízení a umožnění přístupu uživatelů z web prohlížečů s podporou WebRTC.

Veškerá datová komunikace musí být šifrována end-to-end a musí tak být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s daty. Zároveň musí řešení ISKO umožnit zaznamenávání provedených (video)konferencí a následné uchovávání jejich záznamu. Součástí řešení musí také být možnost sdílet vybrané dokumenty (sdílení nezahrnuje kolaborativní spolupráci nad dokumenty s verzováním - tedy pouze sdílení hotového dokumentu).

Obrázek 1- High level architektura projektu, předmět zakázky bude umístěn v části označené RDS DCM

## Funkční požadavky

Modernizovaný komunikační systém musí podporovat realizaci videokonferenčních hovorů s možností připojit do jedné konference účastníky z různých objektů, jejichž terminály podporují různé typy kodeků a rozlišení.

Komunikační systém rovněž umožní účast uživatelů v konferenci i v případě, že koncové zařízení podporuje pouze audio služby (telefonní přístroj, mobilní telefon).

Pro zajištění užitné hodnoty videokonferenčních zařízení je nezbytné, aby řešení umožnilo:

- Integraci videokonferenčních terminálů do společného číslovacího plánu (E164/URI) a pod jedno centrální řízení tak, aby bylo možné spojit konferenci i s účastníky, kteří nemají klienta s podporou videa. Registrace k centrálnímu řídícímu uzlu s autentizací (například SIP/TLS) a šifrování media kanálu (sRTP – AES).

- Videokonferenční terminály musí podporovat kvalitu obrazového rozlišení v různých formátech od CIF až po HD/FullHD a kodeků H.261/263/264. Podpora hlasových kodeků jak v širokopásmové oblasti (například AAC-LD, G.722, G. 711) tak i kodeky s nižšími nároky či opravnými mechanismy (například G.729).

- Videokonferenční terminály musí podporovat u vybraných modelů režim druhé obrazovky (Dual Display) a možnost paralelního prezentačního kanálu nebo dokument kameru.

- Přístup k adresářovým službám, telefonním seznamům v rámci organizace (centrální řídící uzel, AD, OpenLDAP, apod.)

- Propojení s videokonferenčními jednotkami, které jsou umístěné v jiných organizacích státní správy, tj. dostupné přes firewall a překlad adres.

- Integrace s existujícími videokonferenčními řešeními AKČR, HZS, PČR, SÚJB, MVČR (Cisco UCM, Cisco VCS a dalšími) prostřednictvím CUBE (Cisco Unified Border Element) s využitím vnitřních propojovacích meziresortních sítí CMS2.

Obrázek 2- vnitřní uspořádání a propojení zakázky, Active Directory bude nahrazen OpenLDAP

## Obsah zakázky

- Dodávka HW

- Dodávka SW včetně licencí

- Implementace

- Využití stávajících produktů, licencí a smluvních vztahů objednatele

- Záruka

- Rozšířená servisní podpora

## Dodávka HW

Součástí dodávaného řešení musí být i patřičná HW komponenta zajišťující provoz a navýšení kapacit SW pro multiplatformní vícenásobné propojování. Podmínkou je dodat výkonnostně vhodný virtualizační HW v počtu 2ks + 2ks v této minimální specifikaci:

Serverová komponenta typ A – parametry každého serveru

| Název položky | Požadovaná hodnota | Splňuje ano/ne - poznámka |
| --- | --- | --- |
| Název server | Uvedení výrobce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Výška v racku | 1RU | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet serverů | 2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet CPU | 2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Parametry CPU | Intel 2.2 GHz 4114/85W 10C/13.75MB Cache/DDR4 2400MHz nebo obdobný stejného výkonu a funkcí pro práci s protokoly obrazu a zvuku videokonferencí | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet pamětí | 4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Parametry pamětí | 16GB DDR4-2933-MHz RDIMM/1Rx4/1.2v | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet HDD | 8 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Parametry HDD | 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Serverová komponenta typ B – parametry každého serveru

| Název položky | Požadovaná hodnota | Splňuje ano/ne - poznámka |
| --- | --- | --- |
| Název server | Uvedení výrobce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Výška v racku | 1RU | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet serverů | 2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet CPU | 2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Parametry CPU | Intel 6240 2.6GHz/150W 18C/24.75MB DCP DDR4 2933 MHz nebo obdobný stejného výkonu a funkcí pro práci s protokoly obrazu a zvuku videokonferencí | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet pamětí | 12 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Parametry pamětí | 16GB DDR4-2933-MHz RDIMM/1Rx4/1.2v | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet HDD | 2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Parametry HDD | 960GB 2.5 inch Value 6G SATA SSD | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Parametry videokonferenční | kapacita min. 60 HD portů (v rozlišení 1080p30) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

HW komponenta pro meziresortní komunikaci skrze připojení do CMS 2:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Typ zařízení | Směrovač | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Počet portů GigabitEthernet | 4x10/100/1000Base-T | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Interní fixní napájecí zdroj | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Min. 1 slot pro rozšiřující komunikační moduly (NIM) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| NIM slot osazený modulem NIM-PVDM-32 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost rozšířit směrovač o Wireless WAN modul s rozhraním 4G LTE s následujícími parametry: UE category 18 Podpora dual SIM Podpora připojení min. ke dvěma APN | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Min. propustnost systému | 3.8 Gb/s | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 | 800 000 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce – IPv6 | 800 000 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| OSPFv2, OSPFv3 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| BGPv4, MP-BGP | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| uRPF pro IPv4 i IPv6 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DHCP relay pro IPv4 i IPv6 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IPv6 Multicast (PIM SM, PIM SSM) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| QoS Shaping and Policing | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Class Based and Priority queuing | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rate Limiting | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (OSPF, TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zone-based firewall | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IPSec AES-GCM-256 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES-GCM-256 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální propustnost směrovače při aktivovaných službách IPSec AES-GCM-256 šifrování měřená pro IMIX provoz | 50 Mb/s | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost zvýšit propustnost směrovače (IMIX provoz) při aktivovaných službách IPSec šifrování, např. formou licence | ANO, min. na 500 Mb/s | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IPSec IKEv2 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| QoS pre-classification for IPSec | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| VRF aware IPSec | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora Suite-B šifrovacích algoritmů (RFC 6379) ve spojení s GDOI based VPN | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| VRF aware GDOI group member (selektivní šifrování provozu per IP VPN) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora FXO, FXS, a FXS/DID interface | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora pro T1/E1 PRI pro VoIP komunikaci | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 32 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk), počet souběžných kanálů | 20 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora voice protokolů: Resource Reservation Protoco( RSVP), RTP Control Protocol (RTCP), Service Advertisement Framework (SAF), SIP for VoIP, Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP), Voice over Frame Relay (VoFR) (FRF.11)), VoIP, transcoding, V.150, MGCP | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) včetně možnosti definovat signatury pro vlastní aplikace | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak samotného operačního systému, tak i bootloaderu a to prostřednictvím nemodifikovatelných interních HW prostředků - tzv. hardware anchore | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora funkce umožňující administrátorovi ověřit, že zařízení skutečně nabootovalo důvěryhodný operační systém, tzv. Boot Integrity Visibility | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Operační systém zařízení využívá tzv. Runtime Defenses nástroje, které znemožňují injektovat škodlivý kód do běžícího systému | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ochrana proti modifikaci HW prostředků zařízení využívající X.509 SUDI certifikát pro ověření autentičnosti HW prostředků zařízení. Možnost zobrazení SUDI certifikátu administrátorem, např. prostřednictvím konzole zařízení | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| SSHv2 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| CLI rozhraní | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Python scripting | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Application hosting | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Model-driven telemetrie pro real-time streaming informací o stavu zařízení | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| SNMPv2/v3 | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| NTPv3 server | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Možnost provozovat směrovač v autonomním módu nebo v módu, kdy je řízen SD-WAN kontrolerem | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

## Dodávka SW

Pořízení licencí a SW

- Kapacita zajišťující komunikaci v minimálně dvou aktivně provozovaných virtuálních místností (Shared Spaces)

- Nahrávání video komunikačních hovorů v počtu virtuálních místností (Shared Spaces)

Aplikační nadstavba správy nahrávek

V rámci implementace komunikační infrastruktury Pardubický kraj požaduje aplikaci pro správu nahrávek z videokonferenčního systému o této specifikaci:

- Ukládání nahrávek a jejich správu v počtu paralelně nahrávaných hovorů 2ks

- Nadstavba musí komunikovat s Cisco Meeting Serverem prostřednictvím API, což umožní řešení pro shromažďování a ukládání metadat (organizátoři schůzek, název zasedací místnosti, seznam účastníků a další)

- Flexibilní vyhledávání a replikace na jakémkoli médiu - Pardubický kraj požaduje procházet desítky tisíc zaznamenaných médií, označovat a přehrávat zejména schůzky, vyhledávání, vytváření filtrů, ukládání filtrů a vytváření komentářů

- Media Lifecycle Management - archivační nástroj musí umožňovat přesunout / exportovat media na vybraný úložný systém v dávkách; média musí být archivována, ale lze je prohledávat pomocí předdefinovaných metadat a lze je obnovit kdykoli během jejich životního cyklu

- Funkce anonymizace - prerekvizitou je vyhovět všem předpisům týkajícím se datové ochrany, práva na soukromí a přenos osobních údajů, v souladu s GDPR, MiFID II, PCI-DSS a dalšími standardy

- Pardubický kraj požaduje mít možnost instalace aplikačního softwaru v režimu vysoké dostupnosti (HA)

## Využití stávajících produktů, licencí a smluvních vztahů objednatele – ochrana investic

### Aktuální stav a jeho další užití

Aktuálně Pardubický kraj vlastní SW a licence, včetně servisní podpory výrobce (8x5 NBD, typ Smartnet) pro část komunikační infrastruktury, kterou požaduje zachovat. V této souvislosti požaduje vynaložené prostředky investované do části komunikační infrastruktury zhodnotit a v rámci již vynaložených investic do stávajícího komunikačního prostředí Pardubický kraj požaduje využít stávající licence, software a aktivní servisní podporu výrobce Cisco Systems.

Tyto současně vlastněné licence požaduje Zadavatel zachovat ve vztahu k použitým HW zařazením a k rozvoji komunikační infrastruktury.

Hlavní komponenty stávajícího komunikačního systému Pardubického kraje:

- Cisco Unified Communications Manager v12.5

- Cisco Meeting Server

- Cisco TelePresence Managment Suite

- Cisco Instant Messaging a Presence server

- Cisco Expressway Core a Edge

Koncové HW jednotky Pardubického kraje:

- Cisco TelePresence SX20

- Cisco Webex Room Kit

Přehled vlastních licencí a softwaru, které Zadavatel zpřístupní Dodavateli:

- Centrální call control Cisco Unified Communications Manager v12.5

    - Licence pro 35 uživatelů

    - Licence pro SW klienty

    - Licence pro HW videokonferenční zařízení

- Licence a SW Cisco TelePresence Managment Suite

    - Licence pro integraci s MS Exchange

    - Licence pro správu a řízení 25 ks video terminálů

- Licence a SW Cisco Instant Messaging a Presence server

- Licence a SW Cisco Expressway Core a Edge

- Licence a SW Cisco Meeting Server

    - Licence Personal Multiparty 35 ks

- Platná servisní podpora Cisco Smartnet na výše uvedené produkty v dostupnosti 8x5 NBD

## Implementace

V rámci přechodu na modernizovaný komunikační systém musí poskytovatel zajistit kompletní konfiguraci navrženého řešení, a poskytnout spolupráci při přechodu ze stávajícího prostředí na aktualizovaný komunikační systém. Výpadky musí být realizovány mimo pracovní dobu objednatele a mimo naplánované videokonference.

## Požadavky na poskytovatele

- Technickou a organizační komunikaci se Zadavatelem ve všech částech projektu

- Analýzu stávajícího hlasového prostředí, videokonferencí a konfigurace

- Seznámení se se stavem datové sítě

- Vytvoření Low-Level Design dokumentu a po dokončení konfiguračních prací vyhotovení dokumentace skutečného provedení

- Oboustranné odsouhlasení požadovaných funkcionalit shrnuté v dokumentu (funkční specifikace)

- Zahoření a patchování dodávaných serverů a fyzická montáž ve 2 datových centrech

- Instalace a konfigurace ISR routeru pro komunikaci skrze meziresortní síť CMS2

- Instalace a konfigurace videokonferenčního serveru (Cisco Meeting Server) v režimu vysoké dostupnosti

- Instalaci a konfiguraci SW pro Call Control (Cisco Unified Communications Manager) a registraci video jednotek v režimu vysoké dostupnosti

- Instalace a konfigurace SW pro plánování videokonferencí a správu koncových zařízení (Cisco Telepresence Mangamenet Suite)

  - licenci operačního systému Microsoft Windows Server dodá Zadavatel a není předmětem této zadávací dokumentace

- Instalace a konfigurace SW pro mobilní uživatele se SW klientem v režimu vysoké dostupnosti

- Vytvoření uživatelů pro SW klienty

- Instalace a konfigurace komunikačních bran Expressway v režimu vysoké dostupnosti

- Konfigurace a registrace video zařízení

- Instalace a konfigurace systému pro nahrávání videokonferenčních hovorů

- Instalace a konfigurace systému pro správu nahrávek

- Licenční procesy

- Příprava akceptačních testů

- Zkušební provoz (ladění a odstraňování nedostatků)

- Vytvoření uživatelské dokumentace včetně popisu instalací klientů

- Zaškolení administrativního pracovníka a obsluhy systému, vytvoření administrátorské dokumentace pro řešení problémů

### Požadavky na Zadavatele

- Součinnost při vytváření vzdáleného přístupu ve fázi implementace

## Záruka, základní servisní podpora

V rámci modernizace videokonferenční infrastruktury, požadujeme 3 letou základní servisní podporu výrobce splňující tyto požadavky:

- Zajištění odeslání vadného dílu nebo zařízení výrobcem nejpozději do konce pracovní doby pracovního dne bezprostředně následujícího po pracovním dnu, ve kterém byla závada ohlášena (NBD) včetně dopravy a dalších logistických služeb

- Zajištění dostupnosti nových verzí SW (tzv. Smartnet)

- Zajištění přístupu k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní databázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje

- Zajištění odborné pomoci při řešení konfiguračních a provozních problémů nebo závad HW a SW s využitím technického asistenčního centra výrobce

- Základní provozní licence na tři roky

## Rozšířená servisní podpora a záruka

S účinností od předání předmětu plnění do ostrého provozu požadujeme rozšířit na dobu neurčitou Základní záruku a základní servisní podporu nejen o platnost, ale také o činnosti:

- vedení Helpdesk/Helpline

- Reportování SLA 2x ročně

- Udržení dostupnosti jednotlivých zařízení v SLA 98%

- Legislativní update, upgrade

- Profylaxe každý druhý rok

- Provozní licence 4. a dalších let

## Platba za Základní a Rozšířenou servisní podporu

První 3 roky je platba Základní servisní podpory zaplacena v rámci Dodávky, od 4. roku je součástí plateb spolu s Rozšířenou servisní podporou.

Rozšířená servisní podpora se platí od prvního dne předání předmětu Dodávky do ostrého provozu.

## Minimální doba licenčního pokrytí

Zadavatel vyžaduje platnost smluvního vztahu minimálně na dobu pokrytí doby udržitelnosti projektu, tedy 5 let od předání předmětu Dodávky do ostrého provozu.

Zadavatel uvedením přímého odkazu definuje minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i plněním srovnatelných nebo lepších parametrů. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní a funkční. V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky přímo či nepřímo odkazují na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak ve smyslu § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska kvality, bezpečnosti a použitelnosti. V nabídce musí na tuto skutečnost dodavatel upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je rovnocenné.

Zadavatel uvedením přímého odkazu definuje minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i plněním srovnatelných nebo lepších parametrů. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní a funkční. V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky přímo či nepřímo odkazují na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak ve smyslu § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska kvality, bezpečnosti a použitelnosti. V nabídce musí na tuto skutečnost dodavatel upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je rovnocenné.