T E C H N I C K Á    Z P R Á V A – S T A V E B N Í  Č Á S T

Akce   - EPC – PARDUBICKÝ KRAJ

SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

Objekt -  SO 210.3 – HALA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU K3

Úvod:

V této části projektu jsou řešeny bourací a nové stavební práce  pro umístění  zdroje tepla v objektu budovy praktického výcviku v 2. nadzemním podlaží . Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla dokumentace stávajícího stavu  a požadavky projektanta technologické části.

Technické řešení.

Bourací práce

V prostoru stávající strojovny budou vybourány otvory DN 450(pro komín),DN350

(pro VZD potrubí) do střechy budovy.

V obvodové stěně objektu bude vybourán jeden podélný díl copilitu (dl.3m)pro nové otvory VZD.

V podlaze bude probourán otvor pro novou vpust DN50.

Nové stavební práce

V prostoru kotelny se vybetonují betonové sokly v.100mm pro nové technologické zařízení.

Vyzdí se nová příčka tl.150mm na výšku cca 3,35m+ vápenocementová omítka a malba

Do dveřního otvoru se osadí nové ocelové dveře 900/1970mm + zárubeň (EI 15

D1-C).

Po montáži potrubí VZD  bude v místě otvoru po copilitu provedena ocelová pomocná konstrukce pro nové oplechování s izolací .

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Před zahájením prací dodavatel seznámí pracovníky se všemi souvisejícími bezpečnostními předpisy,směrnicemi, nařízeními a vyhláškami. Po dobu výstavby budou respektovány příslušné normy a předpisy, stavba bude prováděna za odborného technického dozoru.

Pardubice 01.2007                                                                     Roženská Monika