Obsah

B.04.01 .. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2. 	SOUVISLOST S OSTATNÍMI OBJEKTY	3

3	SO 801 – SADOVÉ ÚPRAVY	3

3.1	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	3

3.2	VÝSADBA STROMŮ	3

3.3	TABULKA VÝSADBY	3

## B.04.01 .. TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| stavba | : | NPK a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Pardubický /Chrudim |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Chrudim, p.č. 2100/1, 2146/3 |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Civilní – Chrudim Speciální – Chrudim |
| charakter stavby | : | Dopravní stavby - drobná stavební činnost Rekonstrukce |
| Stupeň pd |  | DZS |
| OBEC | : | Chrudim |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice tel: +420 466 026 319 e-mail: blanka.mansfeldova@pardubickykraj.cz |
| PROJEKTANT |  | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## 2. 	SOUVISLOST S OSTATNÍMI OBJEKTY

SO 001 – Bourací práce a příprava území

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 401 – Venkovní osvětlení

## 3	SO 801 – SADOVÉ ÚPRAVY

## 3.1	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Založení a rekonstrukce trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy min. 20 cm. Před založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře zkypřená. Osetí se provede parkovou travní směsí v množství 35g/m2,  zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při nedostatku vláhy u vzklíčeného semene  je nutné zajistit závlahu a to v letních měsících téměř denně.  První kosení je třeba provést při výšce 6-8cm.

Nejvhodnější termín pro zakládání trávníku je v daných klimatických podmínkách pozdní podzim (až do zámrazu).

Pro uvedené práce a rostlinný materiál je závazná platná norma ČSN DIN 18 916 – Výsadba rostlin a s ní související normy ČSN DIN 18 915 – Práce s půdou a ČSN DIN 18 916 – Rozvojová a udržovací péče o rostliny.

o kompletní rekonstrukci stávající vozovky včetně podkladních vrstev. Dojde ke zúžení/sjednocení šířky vozovky na  6,5 m (2 x 3,00 m jízdní pruh, 2 x 0,25 m vodící pásek).

## 3.2	VÝSADBA STROMŮ

Před výsadbou stromů je nutné v terénu provést vytyčení podzemních inž. sítí.  Pro výsadbu budou použity vzrostlé školkařsky připravené stromy s  balem, velikost u listnáče obvod kmene 14-16cm (dle druhu), jehličiny výška 170-200cm. Pro veškeré stromy budou hloubeny jamky odpovídající velikosti balu o objemu 0,4 - 1 m3. Stromy budou po výsadbě ukotveny 3 kůly s pružnými úvazky, pod korunami bude namulčována mísa o ploše cca 1m2. Bude provedeno přihnojení (např. kombinovaným hnojivem Cererit v množství 50g/strom) a zálivka v množství 100l/strom. Výsadba vzrostlých stromů je zhruba v termínech jaro (březen-duben) a podzim (říjen-listopad).

## 3.3	TABULKA VÝSADBY

Výsadba stromů, javor, štíhlá forma			7 ks

Ohumusování a osetí travním semenem			560 m2

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz