# A.   Průvodní zpráva

1.   Identifikační údaje stavby a stavebníka

Název stavby	: SZŠ,MŚ a PŠ Moravská Třebová-rekonstrukce kotelny

Komenského 287

Místo stavby	:  parcela č.664 k.ú.Moravská Třebová

Kraj 	: Pardubický

Stavebník	: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 00 Pardubice

Charakter stavby	: rekonstrukce

Kod CPV-45214200-2 stavební úpravy školních budov

Kod CZ-CPA-43.22.1-instalace,rozvody vody,kanalizace,topení,ventilace

Kod CZ-CC-126313 budovy škol

JKSO:81134 budovy učeben odborných škol

Projektant-stav.část	: Ing.Lubomír Bačovský Antonína Slavíčka 23 Svitavy

číslo autorizované osoby : 0700320

specializace autorizace : pozemní stavby

Projektant-ÚT,ZTI,větrání : PROTOSAN s.r.o Lanškrounská 1A,56802 Svitavy

plyn                         číslo autorizované osoby :0700930  Jaroslav Kefurt

specializace autorizace : technika prostředí staveb,zdravotní

technika,vzduchotechnika

Projektant-elektro           : Milan Vojtěch Slovenská 4b Svitavy

číslo autorizované osoby : 0700318

specializace autorizace : elektro

2.	Základní charakteristika stavby a její účel

Účelem stavby je rekonstruovat stávající  plynovou kotelnu  sloužící pro vytápění a ohřev TUV dvou objektu školy vzájemně propojených.

Stávající kotelna je nevyhovující zastaralá s kotli  za hranicí životnosti.Zdrojem tepla  jsou 3 kotle DESTILA DPL 50 s celkovým výkonem 148,5KW.TUV je zajišťována 4ks ohřívačů Dražice 200l se zdrojem ohřevu z plynového kotle DESTILA DPL 50.Ohřívače jsou situovány v podzemním podlaží školy.

Kotelna se nachází v 1.N.P. objektu speciální školy.Vlastní objekt školy je dvoupodlažní s 2 nadzemními podlažími a částečným podsklepením..

Škola je propojena s objektem přístavby  sloužící jako zázemí sociální integrace-internát.Tato budova je čtyřpodlažní.

Stavebně bude místnost kotelny zrekonstruována stavebními úpravami spočívajícími v demontáži stávající technologie,provedení nových omítek,podlah,podhledů,protipožárních opatření apod,bez zásahu do nosných konstrukcí

3.   Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území,o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazících

Pozemky se nachází v zastavěné části obce a výstavba je v souladu s územním plánem obce.

Jedná se o parcelu č.664 –stavební ,kde se nachází budova speciální školy a v 1.N.P. vlastní kotelna.

Rekonstrukcí kotelny  nedojde ke změnám hranic budov a pozemků.

Parcely jsou ve vlastnictví investora.

.

Místo stavby:

Parcela č.664-stavební

Vlastník : Pardubický kraj Komenského náměstí 125,Pardubice

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : speciální základní škola,mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287/26  57101 Moravská Třebová

Sousední parcely:

Parcela č.665/8,665/9,666

Vlastník : Pardubický kraj Komenského náměstí 125,Pardubice

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : Speciální základní škola,mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287/26  57101 Moravská Třebová

4.	Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Rekonstrukce kotelny nevyžaduje půzkumné práce.Byla provedena vizuální prohlídka stavu jednotlivých zařízení a stavebních konstrukcí kotelny.

Dopravní a technická infrastruktura je stávající.Veškerá napojení na inženýrské sítě a elektro jsou uvnitř objektu speciální školy.

5.	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Charakter stavebních úprav nevyžaduje projednání s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí.

Rekonstrukcí kotelny se nemění parametry stávající kotelny.

6.	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Rekonstrukce kotelny je v souladu s vyhláškou č.268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby včetně průkazů shody s těmito požadavky dle odkazů na normové hodnoty.Rekonstrukce kotelny nezasahuje do nosných konstrukcí,nemění se vzhled objektu.Stavební úpravy probíhají uvnitř objektu.

7.	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu,územního rozhodnutí,popřípadě územně plánovací informace

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.

8.	Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Rekonstrukce kotelny si nevyžádá související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

9.	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby : 2 měsíce

Zahájení stavby : 3.čtvrtletí 2013

Ukončení stavby : 3.čtvrtletí 2013

10.	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové,nebytové,na ochranu životního prostředí v tis.Kč,dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

podlahová plocha  kotelny :…………….   26,0m2

Březen 2013                                                                                     		  vypracoval : Ing.Bačovský